PT.2370.8.2025

załącznik nr 1. do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

Wymagania techniczne dla samochodu lekkiego Operacyjnego- typu:  SLOp

| Lp. | Wyszczególnienie |  | Uwagi |  | Spełnienie Wymagań/Propozycje Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, podwozie produkowane seryjnie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku. |  |  |  |  |
| 1.2 | Pojazd zbudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1251). |  |  |  |  |
| 1.3 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 594). |  |  |  |  |
| 1.4 | Dostarczony pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu. Dopuszcza się rejestrację dwuetapową w zakresie pojazdu uprzywilejowanego. |  |  |  |  |
| 1.5 | Pojazd musi posiadać oryginał Świadectwa Zgodności WE pojazdu bazowego, świadectwo homologacji II etapu. |  |  |  |  |
| 1.6 | Pojazd w dniu odbioru faktycznego musi posiadać komplet dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu. |  |  |  |  |
| 1.7 | Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty: - książkę gwarancyjną, - instrukcję obsługi pojazdu, dopuszcza się w wersji elektronicznej, - książkę przeglądów serwisowych, dopuszcza się prowadzenie książki serwisowej w systemie ASO, - świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące - się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu, - karty gwarancyjne i instrukcje obsługi dodatkowych urządzeń zainstalowanych w pojeździe w szczególności instalacji świetlno – dźwiękowej, radiotelefonu zamontowanego w pojeździe |  |  |  |  |
| 1.8 | Wykonawca przekaże zamawiającemu samochód z pełnym zbiornikiem paliwa, oraz pełnym zbiornikiem Ad-blue |  |  |  |  |
| 1.9 | Wymiary pojazdu.: - minimalna długość całkowita pojazdu – nie mniejsza niż: 4850 mm - maksymalna długość całkowita pojazdu nie więcej niż – 5 200 mm, - minimalna szerokość nie licząc wystających lusterek – 1800 mm, - maksymalna szerokość całkowita pojazdu nie więcej niż – 2 450 mm, - minimalna wysokość nie licząc wystających elementów pojazdu, anten – 1350 mm, - maksymalna wysokość całkowita pojazdu (nie licząc anten) – nie więcej niż – 1600 mm, - rozstaw osi pojazdu nie mniejszy niż – 2 800 mm. |  |  |  |  |
| 2. | PODWOZIE |  |  |  |  |
| 2.1 | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji, potwierdzające jego parametry. |  |  |  |  |
| 2.2 | Pojazd wyposażony w komplet opon letnich i zimowych w rozmiarze min 17” na felgach aluminiowych. Rok produkcji opon – nie starsze niż 2025 rok. |  |  |  |  |
| 3. | SILNIK |  |  |  |  |
| 3.1 | Pojazd wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w czasie dostawy przepisami umożliwiającymi rejestrację pojazdu, o pojemności nie mniej niż 2000 cm3 i mocy min. 147 kW (200 KM). Moment obrotowy min. 400 Nm – parametr punktowany. - Moc silnika zawarta poniżej 200 km – 0 punktów - Moc silnika zawarta pomiędzy 201-209 KM – 5 punktów - Moc silnika zawarta pomiędzy 210 KM, a 219 KM – 10 punktów - Moc silnika powyżej 220 KM – 20 punktów |  |  |  |  |
| 4. | SKRZYNIA BIEGÓW |  |  |  |  |
| 4.1 | Skrzynia biegów – automatyczna – parametr punktowany. - skrzynia automatyczna – 20 pkt. - skrzynia manualna – 0 pkt. |  |  |  |  |
| 5. | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 5.1 | Układ hamulcowy - hamulce tarczowe z przodu, hamulce tarczowe z tyłu. |  |  |  |  |
| 5.2 | Samochód z napędem na przednie koła, |  |  |  |  |
| 5.3 | Pojemność zbiornika na paliwo min. 48 litrów. |  |  |  |  |
| 6. | BEZPIECZEŃSTWO |  |  |  |  |
| 6.1 | Samochód wyposażony co najmniej w: - Homologacja samochodu osobowego, -ABS z systemem elektronicznego rozdziału siły hamowania oraz wspomaganiem (EBD i EBA) lub równoważny, - Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, - Poduszki powietrzne z przodu oraz boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne z przodu i tyłu, - Kolanowa poduszka powietrzna dla kierowcy, - System wspomagający pokonywanie podjazdów, - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu, - Asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu, - Asystent pasa ruchu, - System monitorowania martwego pola, - Asystent unikania kolizji czołowych, - Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej, - Układ rozpoznawania znaków drogowych, |  |  |  |  |
| 7. | NADWOZIE |  |  |  |  |
| 7.1 | Nadwozie typu Sedan, 5 osób z kierowcą. |  |  |  |  |
| 7.2 | Dopuszczalna masa całkowita max. do 2200kg. |  |  |  |  |
| 7.4 | Kolor nadwozia czerwony fabryczny - nie dopuszcza się oklejania folią. |  |  |  |  |
| 7.10 | Pojazd wyposażony minimum w: - centralny zamek zdalnie sterowany z alarmem, - kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, - przednie czujniki parkowania z funkcją automatycznego hamowania, - stacja multimedialna z ekranem o przekątnej nie mniejszej niż 12 cala, z tunerem radiowym DAB+ - Bezprzewodowa łączność Apple Car Play i Android Auto, - Tylne czujniki parkowania z funkcją automatycznego hamowania, - Światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgielne przednie i tylne, światła drogowe w technologii LED, - Komputer pokładowy w języku Polskim, - Tapicerka skórzana (skóra naturalna i syntetyczna), - Wentylowane fotele przednie, - Podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie, - Elektryczna regulacja kolumny kierownicy, - Przyciemniane szyby tylne, |  |  |  |  |
| 8. | WNĘTRZE, OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA |  |  |  |  |
| 8.1 | Pojazd wyposażony min. w: - Możliwość zamknięcia obiegu wentylacji, - Dwustopniową regulację temperatury klimatyzacji, - dywaniki gumowe kierowcy i pasażera, - matę do bagażnika, - pojazd wyposażony w koło zapasowe, pełnowymiarowe, - podnośnik samochodowy, - klucz do kół, - gaśnica proszkowa minimum – 2 kg, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka samochodowa z wyposażeniem. |  |  |  |  |
| 9. | WYPOSAŻENIE SPECJALNE |  |  |  |  |
| OZNAKOWANIE |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. URZ. KG PSP 2025.9). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy. |  |  |  |  |
| OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE I SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Pojazd powinien być wyposażony w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu PSP urządzenia sygnalizacyjno–ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, w tym: - 1 sztuki lampy niebieskiej typu LED mocowanych magnetycznie zapewniające stabilne mocowanie z ochroną przed uszkodzeniem lakieru. Należy zapewnić zasilanie lamp z gniazd samochodowych 12V. Wykonawca wykona gniazdo 12 V do podłączenia sygnałów w słupkach samochodu (Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie wykonania zasilania lamp. W takim przypadku Wykonawca przedstawi koncepcję rozwiązania a Zamawiający musi bezwzględnie zaakceptować przedmiotowe rozwiązanie). - dwie lampy kierunkowe - błyskowe LED o barwie światła niebieskiej, szerokokątne (minimum 120°) zamontowane z przodu pojazdu (okolice grila lub zderzaka przedniego), - dwie lampy błyskowe LED o barwie światła niebieskiej szerokokątne (minimum 120°) zamontowane z tyłu pojazdu (antyrefleks), - sygnalizacja dźwiękowa z głośnikiem minimum 100W – zamontowany w przedniej części pojazdu za atrapą pasa przedniego, - wzmacniacz sygnałów dźwiękowych posiadający funkcje: - sterowanie sygnalizacją dźwiękową, - minimum 4 sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie (możliwość zmiany tonu fabrycznym przyciskiem sygnału dźwiękowego pojazdu), - dodatkowy przycisk z sygnałem „Horn”, - przekazywanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu przez zamontowany głośnik. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego). - radiotelefon przewoźny do pracy w sieci PSP, cyfrowo–analogowy, zamontowany przez Wykonawcę (miejsce montażu urządzenia uzgodnione z zamawiającym), spełniający minimalne wymagania techniczno – funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalacje kablową i antenową umożliwiającą pracę w sieci PSP. Radiotelefon powinien być zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez Zamawiającego. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności. |  |  |  |  |
| DOPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Dodatkowa gwarancja i serwis: W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia dodatkowej gwarancji na okres 3 lat (licząc od daty wydania pojazdu) obejmującej darmowy serwis olejowy, w tym: - wymianę oleju silnikowego zgodnie z zaleceniami producenta, - wymianę filtra oleju, - robociznę związaną z wykonaniem powyższych czynności. Usługa ma być realizowana w autoryzowanym serwisie producenta pojazdu lub w serwisie zaakceptowanym przez Zamawiającego. Koszty powyższych usług powinny być wliczone w cenę oferty. W zestawie z samochodem: Zamawiający wymaga dostarczenia cyfrowego aparatu fotograficznego typu lustrzanka (DSLR), fabrycznie nowego, wraz z obiektywem zmiennoogniskowym, spełniającego następujące minimalne parametry techniczne: - Typ aparatu: cyfrowy aparat fotograficzny typu lustrzanka jednoobiektywowa (DSLR) lub równoważny aparat bezlusterkowy z wymienną optyką (MILC) - Rozdzielczość matrycy: minimum 20 megapikseli (Mpix) - Format matrycy: APS-C lub równoważny - Zakres ogniskowych obiektywu: około 18–140 mm (ekwiwalent dla formatu APS-C) - Jasność obiektywu: nie gorsza niż f/3.5–5.6 - System ustawiania ostrości: minimum 50 punktów AF - Tryb wideo: nagrywanie w jakości 4K UHD (3840×2160 pikseli) - Zakres czułości ISO: min. 100–51 200 (rozszerzalny) - Ekran: kolorowy, odchylany, dotykowy, o przekątnej min. 3 cale - Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi i Bluetooth lub równoważne - Nośniki pamięci: karty SD/SDHC/SDXC - Stabilizacja obrazu: w obiektywie lub w korpusie - W komplecie: akumulator, ładowarka, pasek, dekielek, kabel USB - Gwarancja: minimum 24 miesiące Dopuszcza się zaoferowanie urządzenia równoważnego, pod warunkiem że oferowany aparat posiada parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż wymagane powyżej. |  |  |  |  |
| 10. | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| 10.1 | Gwarancja producenta pojazdu, min. 24 miesiące. |  |  |  |  |
| 10.2 | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące ewentualnej przebudowy i montażu wyposażenia w tym wyposażenia specjalnego nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta. |  |  |  |  |
| 10.3 | Zabudowa samochodu wykonana przez autoryzowaną firmę zabudowującą producenta podwozia. |  |  |  |  |