Wrocław, dnia.17.01.2019r

ZAŁĄCZNIK

do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego

„ Wymiana drzwi służbowych zewnętrznych do budynku KP Wrocław- Ołbin ul. Rydgiera 46/48 we Wrocławiu”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (charakterystyka zamówienia)

- Wadium

Ad. 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana drzwi służbowych zewnętrznych do budynku KP Wrocław- Ołbin ul. Rydgiera 46/48 we Wrocławiu

a) Opis robót do wykonania w ramach zadania remontowego

- Demontaż stary

- Montaż nowych drzwi

- Podłączenie do istniejącego kontrolera dostępu

- Wykończenie ościeżnic po wymianie drzwi wraz z otynkowaniem

w  KP Wrocław- Ołbin ul. Rydygiera 46/48

b) Opis

Nowe drzwi powinny spełniać następujące wymagania:

- Drzwi aluminiowe zewnętrzne EI30 lewe

- Podział drzwi- dwie szyby przedzielone poprzeczką ( szyba górna i szyba dolna)

- Wymiary w świetle ościeżnicy 1200mm x 2000,00mm

- Profil aluminiowy 4- komorowy

- Szklenie szybami antywłamaniowymi P4 bezpiecznymi o izolacyjności U=1,1W/m2k

- Wyposażenie drzwi: okucia, wkładka , klamko- gałka, samozamykacz, elektrozwora

CPV: 45421100- 5 Stolarka okienna i drzwiowa

Zamawiający informuje, że wszelkie prace objęte zakresem przedmiotu zamówienia będą wykonywane na czynnym obiekcie

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac zaleca się  dokładnie wizji lokalnej.

h) Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

j) termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 30.03.2019r

Ad.2. Wadium:

Przedmiot niniejszego zamówienia nie wymaga wniesienia wadium.