OPIS  DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA

DZIAŁEK  NR  4200/8, 4200/9, 4200/10, 4200/11

POŁOŻONYCH  W  WĘGROWIE,  PRZY  Ul.   MICKIEWICZA 23

WŁASNOŚĆ  POWIAT  WĘGROWSKI.

1.  Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłego gimnazjum na budynek specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego. Rozbudowa polega na dobudowie klatki schodowej ewakuacyjnej przy łączniku pomiędzy

2.  Stan istniejący.

Na działce znajduje się budynek byłego gimnazjum składający się z części dydaktycznej i sali sportowej z zapleczem. Na działce znajdują się również miejsca postojowe, dojścia, dojazdy, przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej, energetyczne i gazowe. Ponadto na działce znajduje się boisko sportowe i oświetlenie terenu.

3.  Projektowane zagospodarowanie działki.

Na działce przewiduje się rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku byłego gimnazjum na budynek specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego.

- Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej linii NN .

- Odprowadzenie wód opadowych na własną działkę.

-  Tereny utwardzone z kostki brukowej.

- Zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego, poprzez istniejące

przyłącze.

- odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej, poprzez istniejące

przyłącze.

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, poprzez

istniejące przyłącze.

- ogrzewanie centralne z własnej kotłowni na gaz ziemny. Istniejące przyłącze

gazowe.

- Architektura budynków zharmonizowana z otaczającą zabudową

-  Projekt został wykonany zgodnie z decyzją o lokalizacji inwestycji celu

publicznego nr

GPN.6733.8.2021 Burmistrza Miasta Węgrowa.

.

4.  Bilans terenu :

Powierzchnia działki 			-	 6540.0 m2		-	100 %

Powierzchnia zabudowana	         -           2006.6 m 2		-         30.7 %

Powierzchnia do zabudowy		-	      12.45 m 2         -	  0.2%

Powierzchnia utwardzone		-	  3481.0 m2		-	53.2 %

Powierzchnia biologicznie czynna -           1040.0 m2            -          15.9 %

Inwestycja nie zalicza się do inwestycji szkodliwych dla środowiska.

Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach

własnej działki.

Węgrów, 08.2021