- Informacje opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r./Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz.1126ze zmianami/

- 1.  ZAKRES  ROBÓT  I  KOLEJNOSĆ  REALIZACJI  OBIEKTÓW.

Projekt przewiduje rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku

byłego gimnazjum na budynek specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego.

Zrezygnowano z nadbudowy budynku.

- Rozbudowa budynku o klatkę schodową.

- Roboty związane z przebudową budynku.

.

- 2.   WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH  OBIEKTÓW.

Na działce znajduje się budynek szkoły .

- 3.   ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  MOGĄCE  STWARZAĆ

- ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA  I ZDROWIA  LUDZI.

- Nie występują.

- 4.   WSKAZANIA  ZAGROŻEŃ  PRZY  REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH.

Wykonanie obiektu z wyjątkiem robót dekarskich nie stwarza szczególnie wysokiego

ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, gdyż tylko w czasie krycia

dachu może wystąpić ryzyko upadku z wysokości ponad 5.0 m.

Wykopy liniowe wąsko przestrzenne o głębokości 1.2 m poniżej istniejącego terenu.

Kąt nachylenia wykopu do 45 stopni.

Wykonywanie elewacji – niebezpieczeństwo

upadku z rusztowania.

Obiekt wymaga nakładu pracy poniżej 500 osobodni.

Zatrudnienie na budowie poniżej 20 osób.

- 5.    WSKAZANIA  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU

- PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  WYKONYWANIA

- ROBÓT  SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH.

Wykonanie robót należy powierzać osobom uprawnionym i ze znajomością

przepisów bhp lub przeszkolonych bezpośrednio na stanowisku pracy przez

majstra lub kierownika budowy.

Do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych i na wysokościach należy

dopuścić jedynie osoby przeszkolone, wyposażone w odpowiedni sprzęt

zabezpieczający oraz posiadające orzeczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania

robót.

- 6.    WSKAZANIA  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH

- ZAPOBIEGAJĄCYCH  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  W  STREFACH

- SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA.

Przy pracach na dachu o nachyleniu powyżej 20 % jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, należy zabezpieczyć pracowników przed upadkiem z wysokości za pomocą

szelek ochronnych z zamocowaniem takim aby ewentualny upadek nie miał

większych skutków niż upadek z wysokości 2.0 m. Materiały składowane na dachu

zabezpieczyć przed spadnięciem. Robót dachowych nie należy wykonywać w czasie

silnych wiatrów, niepogody oraz na dachach oblodzonych.

Teren budowy należy ogrodzić ogrodzeniem o wysokości co najmniej 150 cm – barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1.1 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową.

Składowanie materiałów budowlanych winno odbywać się tylko w

wyznaczonych miejscach.

Na budowie – na pomieszczeniu socjalnym umieścić wykaz telefonów i adresów :

Najbliższego punktu lekarskiego,

Straży pożarnej

Policji

W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkty pierwszej pomocy, telefon komórkowy,

kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczające.