OBSZAR  ODDZAŁYWANIA  PROJEKTOWANEGO  OBIEKTU

- Budynek byłego gimnazjum będący przedmiotem rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na budynek specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego znajduje się  w odległościach min. 5.0 m,  od granic działek sąsiednich co jest zgodne par. 12 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12, kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projektowana rozbudowa o klatkę schodową została zaprojektowana w łączniku pomiędzy częścią dydaktyczną a salą gimnastyczną i w dalszej odległości od granic działek sąsiednich.

- Projektowane miejsce do gromadzenia odpadów stałych zostało usytuowane w odległości min.  2.0 m od granicy działki sąsiedniej co jest zgodne z par. 23 ust.3 w/w rozporządzenia.

- Istniejący budynek nie powoduje zacienienia obiektów sąsiednich, ponieważ jest usytuowany w znacznej odległości od istniejących budynków.

- Odprowadzenie wód opadowych na własną działkę, poprzez wyprofilowane  spadki 2 % terenu  w kierunku własnej działki .

- Projektowana rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko, nie zalicza się do obiektów mogących pogorszyć , lub pogarszających stan środowiska naturalnego .

- W związku z powyższym obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach własnej działki.