# OPIS   TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania  budynku byłego gimnazjum na budynek specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego ,  na działkach nr 4200/7, 4200/8, 4200/9, 4200/10, 4200/11 w Węgrowie, przy ul. Mickiewicza 23,

Własność Powiat Węgrowski ul. Przemysłowa 5, 07 – 100 Węgrów.

1.      D a n e   o g ó l n e.

1.1.   Podstawa opracowania:

-  Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Mapa do celów projektowych

- Uzgodniony z zamawiającym program techniczno-użytkowy oraz dobór

podstawowych materiałów.

- Inwentaryzacja i ocena stanu istniejącego.

1.2.   Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i Polskimi

Normami.

2.      C h a r a k t e r y s t y k a    o b i e k t u.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłego gimnazjum na budynek specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego.

2.1.   Podstawowe dane techniczne :

- Długość budynku – 73.34 m, szerokość budynku – 37.24 m, wysokość budynku – 14.30  m

-  Powierzchnia  zabudowana		     -    2006.6   m 2

- Powierzchnia do zabudowy		     -        12,45 m 2

-  Powierzchnia użytkowa                           -   5888.1   m 2

- powierzchnia szykowa projektowana	     -        26.30 m 2

-  Kubatura                                                   -  19 751    m 3

-  Kubatura projektowana		      -       260.4 m 3

  - Wykaz pomieszczeń  zgodnie z rysunkami.

3.     W y p o s a ż e n i e     b u d y n k u

3.1.  Zaopatrzenie w wodę z  wodociągu gminnego poprzez istniejące przyłącze

3.2.  Odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej, poprzez istniejące przyłącze

3.3.  Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej linii NN poprzez istniejące przyłącze

3.4. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej poprzez istniejące przyłącze.

  - Ogrzewanie centralne z własnej kotłowni na gaz płynny sieciowy. Istniejące przyłącze.

3.5.  Wentylacja  zgodnie z projektem wentylacji.

4.     K o n s t r u k c j a      b u d y n k u.

.

  - Grunt zgodnie z załączonymi badaniami geotechnicznymi.

  - Projekt szybu windy i windy według projektu konstrukcyjnego.

  - Projekt rozbudowy o klatkę schodową według projektu konstrukcyjnego.

  - Projekt przebudowy dachu przy klatce schodowej według projektu konstrukcyjnego.

  - Nadproża nad poszerzonymi otworami drzwiowymi z betonu żwirowego klasy c 20/25 zbrojonego stalą zbrojeniową A IIIN , zbrojenie dołem 4 0 12 mm i strzemiona o6 mm co 15 cm, przy podporach zagęścić co 7.5 cm.

  - Ścianki działowe należy wykonać z pustaków gazobetonowych odm. 600 gr 12cm, tynkowane tynkiem cem.-wap.

4.7.   W łazienkach należy wykonać ścianki oddzielające kabiny od przedsionka z

umywalkami na całą wysokość pomieszczenia.

4.8.   Ściany działowe w podpiwniczeniu należy wykonać z bloczków gazobetonowych

grubości 12 cm.

4.9.   Fragmenty ścian grubości 25 cm należy wykonać z cegły pełnej ceramicznej, lub

bloczków gazobetonowych odmiany 600.

4.10. Ściany zewnętrzne klaki schodowej należy ocieplić warstwą wełny mineralnej

fasadowej grubości  20 cm

4.11. Pokrycie dachu w miejscach przebudowy dachu, przy klatce schodowej zgodne z

istniejącym pokryciem dachu.

5.     I z o l a c j e    i     i m p r e g n a c j e.

5.1.  Na ławach i ścianach fundamentowych ułożyć dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku.

5.2.  Na podłodze na gruncie ułożyć folię polietylenową grubości 0.3 mm.

5.2.  Elementy drewniane należy odizolować od muru warstwą papy izolacyjnej.

5.3.  Wszystkie drewniane elementy więźby dachu należy zaimpregnować atestowanymi

środkami chemicznymi grzybobójczymi i ogniochronnymi.

5.4.  Pozostałe izolacje i impregnacje oraz ocieplenia zgodnie z załączonymi wykazami

warstw poziomych.

- ściany zewnętrzne ocieplenie wełna mineralna fasadowa – 20 cm.

- Podłoga na gruncie styropian EPS 100 – 038 Termo – Organika – 15 cm

- Ocieplenie poddasza z wełny mineralnej grubości 30 cm, lub pianka poliuretanowa

grubości 20 cm

  - Izolacja pionowa ścian  przeciwwodna np. Abizol R  + P dwukrotnie, obustronna.

  - Ocieplenie ścian fundamentowych styrodur grub. 12 cm.

6.     W y k o ń c z e n i e   b u d y n k u.

  - Podłogi i posadzki: gres antypoślizgowy, łatwozmywalny.

6.2.  Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne rodzaj trzeci, gipsowane,

malowane farbami tytanowymi, lub ceramicznymi w kolorach pastelowych.

Sufity malowane farbami akrylowymi.

6.3.  W łazienkach, WC, przebieralniach, zapleczu kuchennym, schowkach porządkowych

okładzina ścienna z płytek glazurowych do wys. 200 cm.

Przy umywalkach i zlewozmywakach w innych pomieszczeniach należy wykonać

okładzinę ścienną z płytek glazurowych o szerokości 200 cm.

6.4.   Elementy drewniane więźby dachu zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i ppoż.

6.5.   Elementy stalowe zabezpieczyć farbą miniowa i pomalować dwa razy farbą olejną

chloro -  kauczukową.

6.6.   Konstrukcję nośną stalowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych należy zabezpieczyć

do klasy odporności ogniowej R 60, poprzez pomalowanie farbami pęczniejącymi.

6.7.   Balustrady ze stali kwasowej o wysokości min. 110 cm, szkolne.

6.8.   Stolarka okienna i drzwiowa.

Według zestawienia: okna z PCV 3-szybowe, drzwi zewnętrzne aluminiowe, drzwi wewnętrzne MDF wypełnione płytą wiórową otworowaną w okleinie CPL drewnopodobnej z ościeżnicami regulowanymi oraz częściowo aluminiowe. Uwaga stolarkę okienną i drzwiową  należy zamówić zgodnie z pomiarami z natury.

Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie nieotwieralne Uw = 0.9 W/m2K.

Drzwi zewnętrzne aluminiowe UW = 1.3 W/m2K

Okna zgodnie z istniejącymi w budynku, zabezpieczone zamkami z kluczykiem.

Okna i drzwi z nawiewnikami, zgodnie z projektem wentylacji.

Stolarkę należy montować na styku ocieplenia z murem wysuwając warstwę ocieplenia

na ościeżnice w celu redukcji mostków termicznych.

W podpiwniczeniu drzwi do szatni należy wykonać z siatki w profilach stalowych.

6.9.   Parapety

Zewnętrzne – z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze dostosowanym do elewacji.

Wewnętrzne –  z konglomeratu marmurowego gr.3cm.

6.10.  Elewacje zgodnie z rysunkami, oraz projektem termomodernizacji budynku według

odrębnego opracowania..

6.11.  Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe PVC typu Gamrat.

6.12.  Tarasy zewnętrzne, schody zewnętrzne i opaskę wokół budynku wykonać z kostki

brukowej.

UWAGA ;

Roboty należy wykonywać zgodnie z projektami branżowymi, technologicznym i

ekspertyzą techniczną dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej.

Termomodernizacja budynku zgodnie z odrębnym opracowaniem.

Charakterystyka energetyczna zgodnie z projektem termomodernizacji budynku.

Projekt nie zmienia parametrów cieplnych obiektu, ani sposobu ogrzewania budynku.

Wbudowane materiały winny posiadać atesty i odpowiadać normom budowlanym.

Roboty budowlane należy powierzyć osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane.

.