OPIS TECHNICZNY  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## Rozbudowa Szkoły podstawowej. Dodatkowe oddziały przedszkolne.

## Dz. nr ew. 6/17,obręb Bystry, jedn. Ew. Bystry, gmina Giżycko

1.podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Mapa do celów projektowych

- Uzgodnienia inwestorem

- Obowiązujące przepisy w  tym zakresie

2. przedmiot inwestycji – dobudowa do istniejącego budynku obiektu przeznaczonego na oddziały przedszkolne zlokalizowanego w północnej części działki i połączonego z istniejącym budynkiem szkoły

2. stan istniejący – działka ogrodzona z wjazdem na posesję. Działka zabudowana, częściowo utwardzona. Znaczna część posesji utwardzona. Działka połączona z drogą gminną połączoną z drogą publiczną.  Istniejący budynek szkoły wyposażony w instalacje wod-kan,, gazową, elektryczne, centralnego ogrzewania zasilaną  z miejskiej sieci ciepłowniczej, telefoniczną. W istniejącym budynku szkoły funkcjonują  2 oddziały przedszkolne, które planuje się przenieść do samodzielnego budynku połączonego funkcjonalnie z istniejącym budynkiem. Na  terenie należącym do szkoły jest plac zabaw przeznaczony dla przedszkolaków, boisko.

3. projektowane zagospodarowanie terenu – zgodnie z otrzymanymi warunkami zabudowy  dla tej działki i w uzgodnieniu z  z inwestorem  projektuje się:

- Budowa  budynku  przeznaczonego na oddziały przedszkolne :

  - Budynek parterowy z samodzielnym wejściem, dach płaski o konstrukcji żelbetowej

  - Konstrukcja budynku tradycyjna, budynek posadowiony na ławach i stopach fundamentowych

  - Obiekt połączony będzie z budynkiem szkoły w części piwnicznej, co umożliwi korzystanie ze stołówki szkolnej bez wychodzenia na zewnątrz

  - Budynek wyposażony w 2 samodzielne wejścia – wejście główne odseparowane od budynku szkoły i wejście  tylnie umożliwiające przejście na boisko i plac zabaw

  - Budynek samodzielny umożliwiający wyposażony we wszystkie niezbędne pomieszczenia dla przedszkolaków  i ich opiekunów, oprócz stołówki – wykorzystana będzie istniejąca stołówka tak jak obecnie -czas przeznaczony na posiłki w czasie zajęć lekcyjnych uczniów

- Przebudowa istniejących obiektów na terenie posesji i przyłączy

  - Przeniesienie istniejącego budynku gospodarczego „blaszaka” na przednią część posesji

  - Przebudowa istniejącego przyłącza gazowego

  - Zabezpieczenie istniejącego przyłącza ciepłowniczego

  - Przebudowa  przyłącza teletechnicznego do budynku

  - Przebudowa  przyłącza energetycznego

  - Przebudowa  wjazdu na posesję i ogrodzenia

  - Wydzielenie miejsc postojowych

  - Zadaszenie tarasu od strony  północno wschodniej

  - Przebudowa zejścia technicznego  -zaopatrzenie do kuchni

  - Wykonanie wejścia do piwnicy  -połączenie przedszkola z budynkiem szkoły – drzwi wykonane w klasie EI 60 – przedszkole stanowić będzie oddzielną strefę pożarową

  - Wykonanie zadaszenia nad wejściem do kuchni, montaż okien połaciowych

  - Przebudowa wejścia do szkoły od strony południowo-wschodniej

  - Zmniejszenie okien w szatni  zlokalizowanej  przy wejściu od strony południowo-wschodniej

4. podstawowe dane inwestycji  -

Powierzchnia działki 6/17				1542	m2

Powierzchnia działki 6/133			2856	m2

Powierzchnia zabudowy proj. obiektu		325.04	m2

Powierzchnia zabudowy istn. szkoły		334.75	m2

Powierzchnia użytkowa  				267.23	m2

Powierzchnia dróg i parkingów			1095  m2

Powierzchnie  boisk 	 			617 m2

Pow. biolog. Czynne				1317 m2	30%

5. działka nie jest wpisana do rejestru zabytków, działka leży w  Obszarze Chronionego Krajobrazu .

6. działka nie znajduje się na terenie szkód górniczych

7. na działce i w jej otoczeniu brak, oraz nie przewiduje się występowania zagrożeń dla środowiska, zdrowia i higieny użytkowników projektowanego obiektu

8.nie określa się danych wynikających ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

9. geotechniczne warunki posadowienia obiektu –budynek zaliczono do II kategorii geotechnicznej. W oparciu o przeprowadzone wykopy kontrolne  stwierdzono  na działce w miejscu lokalizacji budynku projektowanego  pod warstwą humusu zalegają grunty mineralne drobnoziarniste: warstwa I  -piaski drobne   w stanie   - ID=0,55-0,7

10.infrastruktura techniczna –instalacje wod-kan, ogrzewanie, instalacja elektryczna.

11.komunikacja –działka połączona  z drogą gminną

12. Określenie zakresu oddziaływania –

.

| działka |  | Podstawa prawna |  |  | uwagi dotyczące spełnienia warunków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bystry, działka 6/17 gmina ; | 1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) |  |  | budynek spełnia wszystkie wymogi bez uwag |
|  | 2. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. |  |  |  |
|  |  | §11.2, | szkodliwe promieniowanie |  | nie występuje |
|  |  | §11.3, | hałas i drgania |  | nie występują |
|  |  | §11.4, | zanieczyszczenie gruntu i wód |  | składowane materiały nie będą powodowały zanieczyszczeń |
|  |  | §12. | odległość od granicy działki |  | 4m-spełnione |
|  |  |  | przesłanianie innych budynków |  | wysokość budynku 7,5m - spełniony warunek dla budynków zgodnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |
|  | 3. | Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 roku Dz. U. 213 poz. 1397, z późniejszymi zmianami - |  |  | Nie występuje |

Zakres oddziaływania inwestycji– 6/17.

opracował:

mgr inż. arch. Bogdan Kobyliński

OPIS TECHNICZNY

1.ZAKRES OPRACOWANIA - projektuje się budynek  przeznaczony na dwa oddziały przedszkolne połączony funkcjonalnie z istniejącym budynkiem szkoły

2. FUNKCJA – dwa oddziały przedszkolne

3. REALIZACJA - przewiduje się realizację jednoetapową.

4. KONSTRUKCJA  - murowana z elementami żelbetowymi, stropodach żelbetowy,

4.1. DACH - projektuje się stropodach niewentylowany jednospadowy o nachyleniu  1

Stropodach wykonany jako płyta żelbetowa ocieplona wełną mineralną  i pokryty papą termozgrzewalną.  Obróbki blacharskie, rynny  i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej.  Rynny i rury spustowe. Wody deszczowe odprowadzone powierzchniowo na terenie działki.

4.2 STROPY – brak, stropodach żelbetowy wykonany z betonu B25 zbrojony stalą RB500 zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

4.3 ŚCIANY OSŁONOWE I KONSTRUKCYJNE –projektuje się ściany dwuwarstwowe. Część nośna ścian wykonana z silki . ocieplenie ścian wykonane z wełny mineralnej i styropianu zgodnie z rysunkami. Grubość ocieplenia 20cm

4.4 ŚCIANY FUDAMENTOWE - projektuje się z fundamentowych bloczków z gazobetonu ocieplonych styropianem aqua grubości 10cm.

4.5 FUNDAMENTY - projektuje się fundamenty bezpośrednie ławy i stopy żelbetowe wykonane z betonu B20 zbrojone stalą AIIIN i A-0 zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

4.6 ŚCIANY WEWNĘTRZNE - murowane z Silki gr. 18cm, 12cm i 6.5 cm.

5. POSADZKI - projektuje się posadzki wykończone płytkami gres.. Posadzka na gruncie ułożona na podbudowie betonowej zbrojonej siatką zgrzwaną o grubości 10 cm z betonu B15  na zagęszczonej warstwie pospółki gr. 25cm. Poszczególne warstwy posadzek opisano na rysunkach wykonawczych. Zgodnie z badaniami geologicznymi należy wykonać wymianę gruntu pod posadzkami.

6. STOLARKA OKIENNA- projektuje się stolarkę okienną jednoramową, wykonaną z PCV . Szklenie szybami zespolonymi, Termofloat, Rw>35 dB, U<0,8 W/m2K. Izolacyjność termiczna dla całego okna U<0.9 W/m2K. Świetliki dachowe U<1.1 W/m2K

7. STOLARKA DRZWIOWA – drzwi wejściowe stalowe ocieplone U<1.3 W/m2K

8. SCHODY ZEWNĘTRZNE - żelbetowe monolityczne wykonane z betonu B25 zbrojone stalą 34GS. Balustrady schodów na wysokości 110 cm.

9. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - projektuje się tynk cementowo-wapienny

10. TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE  - projektuje się elewację wykonaną  tynku mineralnego

11. MALOWANIE   przewidziano malowanie akrylowe-sufity i ściany w kolorach  pastelowych. roboczymi.

12. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE - przewidziano wykonanie ław fundamentowych i podbudowy pod posadzki na gruncie z zastosowaniem środków uszczelniających. Izolacja pozioma ław fundamentowych - papa asfaltowa termozgrzewalna.   Posadzka na gruncie izolowana folią polietylenową grubości 0.8 mm.  Izolacje pionowe zewnętrznych ścian piwnic z mas uszczelniających Superflex 10 w technologii firmy Deitermann.  Wokół budynków wykonać opaskę odwadniającą z kostki betonowej  ze spadkiem od budynku. Rzędne terenu przy budynku podniesione w stosunku do stanu istniejącego - należy wykształcić spadki terenowe na zewnątrz budynku.

13. IZOLACJE TERMICZNE- zaprojektowano warstwę termoizolacyjną ścian z zastosowaniem  płyt  styropianowych EPS 0 gr. 20 cm  wełny mineralnej grubości 20cm w ramach muru dwuwarstwowego (ściana oddzielenia pożarowego ocieplona wełną mineralną). Współczynnik przewodzenia ciepła dla styropianu 0.033 W/mK, dla wełny 0.036 W/mK.  Dach budynku magazynowego wełną mineralną grubości 24-34 cm wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła 0.036.  Posadzki ocieplone  styropianem twardym  o współczynniku przewodzenia ciepła 0.03 W/mK i grurbości  10cm.

14. WENTYLACJA – projektuje się wentylację mechaniczną z rekuperacją.

15. INSTALACJE – centralnego ogrzewania, wod-kan, elektryczna

## 16. OGRODZENIE – istniejące

## |17. DROGI WEWNĘTRZNE – nawierzchnie utwardzone  z betonu oraz z kostki betonowej grubości 8cm – pomiędzy bramami i istniejącą nawierzchnią betonową

18. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| przedszkole |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer | Nazwa | Powierzchnia [m2] | Podłoga |
| p01 | Wiatrołap | 2,92 | terakota |
| p02 | Komunikacja | 43,64 | terakota |
| p03 | WC | 14,79 | terakota |
| p04 | Szatnia | 13,09 | terakota |
| p05 | Pokój | 51,64 | panele |
| p06 | Magazyn | 2,91 | terakota |
| p07 | Pokój nauczycielski | 16,31 | terakota |
| p08 | WC | 5,2 | terakota |
| p10 | Szatnia | 12,1 | terakota |
| p11 | Pokój | 89,47 | panele |
| p12 | Magazyn | 4,13 | terakota |
| p13 | WC | 11,03 | terakota |
|  |  | 267,23 |  |

19. DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT-

Powierzchnia zabudowy				335.75	m2

Powierzchnia netto				320.10 	m2

Powierzchnia użytkowa				 267.23m2

Kubatura						1172 m3

20. Uwagi końcowe:

Pozycje obliczeń statycznych wg PT konstrukcji.

- Zmiany w projekcie technicznym muszą uzyskać pozytywną opinię autora projektu, potwierdzoną     projektem zamiennym oraz wpisem do dziennika budowy. Prawa autorskie zastrzeżone.

- Stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wg  aktualnie obowiązujących przepisów.

- W trakcie realizacji zalecany nadzór autorski.

Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych”, zasadami „sztuki budowlanej” oraz przepisami BHP.

opracował:

mgr inż. arch. Bogdan Kobyliński