FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa kamer hiperspektralnych, drona, laptopów i oprogramowania w podziale na pakiety”, nr postępowania 17/ZP/2024.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE, a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| Zestaw nr 1: Kamera hiperspektralna w zestawie z oprogramowaniem, zestawem oświetleniowym i statywem |  |  |
| - Kamera hiperspektralna – 1 szt. |  |  |
| Producent: |  | ………………………………….. (należy podać) |
| Model / typ: |  | ………………………………….. (należy podać) |
| 1 | Zakres spektralny: 400-1000 nm | TAK / NIE* |
| 2 | Rozdzielczość matrycy: min. 1280 x 1024 pikseli | ………………………………….. (należy podać) |
| 3 | Regulowana przez użytkownika rozdzielczość widmowa: <1,5 nm @ 400 nm; <10 nm @ 1000 nm | TAK / NIE* |
| 4 | Typ sensora: CMOS | TAK / NIE* |
| 5 | Interfejs oprogramowania: Interfejs oparty na LabView | TAK / NIE* |
| 6 | Liczba pasm widmowych: ∞ (system oparty na spektroskopii FT, liczba pasm widmowych jest wybierana programowo i zależna od czasu pomiaru). | TAK / NIE* |
| 7 | Pole widzenia: 8° [Opcja: Pole widzenia można podwoić (do 16°), dodając opcjonalny obiektyw przed kamerą]. | Pole widzenia 8°: TAK / NIE* Opcja (do 16°): TAK / NIE* |
| 8 | Odległość pomiarowa: od 1m do ∞ | TAK / NIE* |
| 9 | Wymiary: max. 210 x 160 x 85 mm | ………………………………….. (podać wymiary [ mm]) |
| 10 | Masa: max. 2,2 kg | ………………………………….. (podać masę [kg]) |
| 11 | System zawiera stabilny i kompaktowy interferometr umieszczony przed dwuwymiarowym detektorem. | TAK / NIE* |
| 12 | Zmienna rozdzielczość widmowa (regulowana za pomocą oprogramowania) | TAK / NIE* |
| 13 | Kamera pracuje w trybie „statycznym”, nie wymaga stosowania ruchomych scen | TAK / NIE* |
| 14 | W czasie rejestracji kamera obserwuje próbkę przez czas pomiaru (10-30 sekund) | TAK / NIE* |
| 15 | Kamera jest dostarczona z oprogramowaniem do rejestracji danych i analizy jako dwa osobne programy | TAK / NIE* |
| 16 | Dane zapisane w formacie zgodnym z Matlabem lub ENVI. | TAK / NIE* |
| 17 | Wyposażenie: wzorzec reflektancji o parametrach: - min. 99% reflektancji - średnica rozproszonego odbicia: 1 cal (25,4 mm) | TAK / NIE* |
| 18 | Gwarancja: min. 12 miesięcy | TAK / NIE* |
| - Oprogramowanie do obsługi kamery hiperspektralnej – 1 szt. |  |  |
| 1 | Oprogramowanie do obsługi kamery hiperspektralnej do zainstalowania na laptopie Zamawiającego wyposażonym w system operacyjny Windows, dysk SSD i pamięć 32GB RAM | ………………………………….. (podać nazwę oprogramowania i wersję) TAK / NIE* |
| 2 | Zakres: zainstalowanie i skonfigurowanie oprogramowania do obsługi kamery hiperspektralnej laboratoryjnej na laptopie będącego w posiadaniu Zamawiającego | TAK / NIE* |
| - Zestaw oświetleniowy do kamery hiperspektralnej – 1 szt. |  |  |
| Producent: |  | ………………………………….. (należy podać) |
| Model / typ: |  | ………………………………….. (należy podać) |
| 1 | Wyposażony w białe lampy LED | TAK / NIE* |
| 2 | Wyposażony w halogeny | TAK / NIE* |
| 3 | Możliwość montażu na statywie | TAK / NIE* |
| 4 | Gwarancja: min. 12 miesięcy | TAK / NIE* |
| - Statyw do kamery hiperspektralnej hiperspektralnej – 1 szt. |  |  |
| Producent: |  | ………………………………….. (należy podać) |
| Model / typ: |  | ………………………………….. (należy podać) |
| 1 | Wyposażony w uchwyt 3D do mocowania kamery | TAK / NIE* |
| 2 | Wyposażony w płynną regulację położenia wysokości kamery | TAK / NIE* |
| 3 | Zakres regulacji położenia kamery: min. 0,5-1,5 m | ………………………………….. (należy podać) |
| 4 | Gwarancja: min. 12 miesięcy | TAK / NIE* |
| - Oprogramowanie do interpretacji i wstępnej klasyfikacji obrazów spektralnych – 3 1 szt. |  |  |
| 1 | Oprogramowanie umożliwiające co najmniej: - interpretację obrazów spektralnych w ciągu kilku minut, co najmniej w zakresie. 3-10 minut - tworzenie dokładnych modeli klasyfikacyjnych | ………………………………….. (podać nazwę oprogramowania i wersję) TAK / NIE* |
| 2 | Zainstalowanie oprogramowania na 3 laptopach będących w posiadaniu Zamawiającego | TAK / NIE* |
| 3 | Szkolenie z obsługi oprogramowania dla 3 osób w zakresie interpretacji obrazów spektralnych i tworzenia modeli klasyfikacyjnych | TAK / NIE* |
| 4 | Gwarancja: min. 12 miesięcy | TAK / NIE* |

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.