OPISY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA MINIMALNE

CZĘŚĆ 4 – RADIOTELEFONY PRZENOŚNE PRZECIWWYBUCHOWE DLA SKŁADÓW 
I WARSZTATÓW 4 RBLOG

- Przeznaczenie:

Radiotelefon ma być przeznaczony do zapewnienia analogowej i cyfrowej łączności fonicznej z innymi użytkownikami sieci radiotelefonicznej. wykorzystującymi radiotelefony w wersji przenośnej, stacjonarnej i przewoźnej 
w strefach zagrożonych wybuchem oraz spełniać wymóg zapewnienia bezpośredniej współpracy z radiotelefonami eksploatowanymi przez Państwową Strażą Pożarną (PSP)

- Ukompletowanie:

Wykaz kompletacji radiotelefonów przenośnych (dla jednego kompletu)

| Lp. | Wyszczególnienie | JM | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blok nadawczo-odbiorczy z funkcją Bluetooth spełniający wymagania ATEX | kpl. | 1 |
| 1.1 | Antena szerokopasmowa (strojona) | kpl. | 1 |
| 1.2 | Klips do pasa | kpl. | 1 |
| 1.3 | Mikrofonogłośnik | kpl. | 1 |
| 1.4 | Osłona złącza do podłączenia akcesoriów | kpl. | 1 |
| 1.5 | Ładowarka jednostanowiskowa szybka (z możliwością podłączenia do instalacji elektrycznej 230V oraz instalacji elektrycznej pojazdu 12/24V) – dopuszcza się dostarczenie dwóch urządzeń ładujących (230V i 12/24V) – preferowanym jest urządzenie zintegrowane | kpl. | 1 |
| 1.6 | Akumulator - Li-Ion min. 1800 mAh z ATEX | kpl. | 1 |
| 1.7 | Akumulator dodatkowy - Li-Ion min. 1800 mAh z ATEX | kpl. | 1 |
| 1.8 | Zestaw podhełmowy dedykowany do hełmu strażackiego GALLET F1 SF25 typ B | kpl. | 1 |
| 1.9 | Instrukcja użytkownika w polskiej wersji językowej | kpl. | 1 |

- Wymagania techniczne:

  - Zakres częstotliwości pracy urządzenia: 136-174 MHz;

  - Odstęp międzykanałowy: zmienny z krokiem regulowanym 12,5/25 kHz (dla pasma 136-174 MHz) oraz 12,5 kHz (dla pasma 406-470MHz);

  - Emisje:

- tryb pracy analogowy: 11K0F3E, 16K0F3E;

- tryb pracy cyfrowy (zgodny z DMR Tier. II): 7K60F1E;

  - Liczba kanałów programowanych: nie mniej niż 100;

  - Stabilność częstotliwości: nie gorsza niż ± 2,5 PPM;

  - Moc wyjściowa:

- dla wersji przenośnej: regulowana, zakres 1÷4W;

  - Zasilanie:

- dla wersji przenośnej: pojedynczy akumulator zapewniający czas pracy (praca z wysokim poziomem mocy przy cyklu 5/5/90) w trybie analogowym 10 godz., w trybie cyfrowym 15 godz.;

  - Waga radiotelefonu:

- dla wersji przenośnej; nie więcej niż 500 g.;

  - Zakres temperatur pracy:

- dla wersji przenośnej: -30 do +55°C;

  - Odporność na czynniki środowiskowe:

    - szczelność: zgodnie co najmniej z IP67;

certyfikat ATEX – co najmniej;

Gaz – II 2G Ex Ib IIC T4

Pył – II 2D Ex ibD A21 IP6x T90oC

  - Parametry nadajnika:

    - Tłumienie kanału sąsiedniego:

- co najmniej 60 dB przy 12,5 kHz;

- co najmniej 70 dB przy 25 kHz;

    - Maksymalna dewiacja:

- ± 2,5 kHz przy 12,5 kHz;

- ± 5,0 kHz przy 25kHz;

    - Przydźwięki i szumy:

- max. -40 dB przy 12,5kHz;

- max. -45 dB przy 25 kHz;

    - Charakterystyka audio (300 + 3000 Hz): +1 do -3 dB;

    - Zniekształcenia akustyczne: nie większe niż 3%;

    - Rodzaj yocodera: AMBE+2

    - Protokół cyfrowy: ETSI TS 102 361-1, -2, -3;

  - Parametry odbiornika:

    - Czułość:

- dla analogowego trybu pracy: (12 dB SINAD) nie gorsza niż 0,30 µV;

- dla cyfrowego trybu pracy: nie gorsza niż 0.30 µV/BER 5%;

    - Selektywność sąsiedniokanałowa:

- min. 80 dB (70 dB dla wersji przenośnej) przy 25 kHz;

- min. 65 dB (60 dB dla wersji przenośnej) przy 12,5 kHz;

    - Tłumienie sygnałów pasożytniczych: mln. 70 dB;

    - Nominalna moc akustyczna:

- głośnik wewnętrzny (wersja przenośna) — min. 0,5W;

    - Zniekształcenia akustyczne przy maksymalnej mocy akustycznej: nie gorsze niż 3%;

    - Przydźwięki i szumy:

- -40 dB przy 12,5 kHz;

- -45 dB przy 25 kHz;

    - Pasmo akustyczne (300 + 3000 Hz): +1 do -3 dB;

- Wymagania funkcjonalne:

  - Radiotelefon z możliwością pracy w sieciach analogowych z modulacją FM i sieciach cyfrowych (DMR);

  - Sygnalizacja tonowa;

  - Możliwość nasłuchu ruchu na różnych kanałach (skanowanie) i włączanie się do rozmowy;

  - Kompresja głosu i wyciszanie oraz zapewnienie wyraźnej i głośnej fonii w hałaśliwym otoczeniu;

  - Regulowany poziom mocy;

  - Szyfrowanie przesyłanych informacji w oparciu:

- dla trybów cyfrowych - o algorytm AES-256 (długość klucza min. 128

bitów);

- dla trybów analogowych — scrambling częstotliwości.

- Dodatkowe wymagania:

  - Gwarancja na radiotelefony i akcesoria nie mniej niż 24 miesiące;

  - Gwarancja na akumulatory Li-Ion nie mniej niż 24 miesiące.

  - Serwis pogwarancyjny przez okres nie mniejszy niż 10 lat od daty zakończenia gwarancji;

  - Wykonawca zapewni pełną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji;

  - Sprzęt powinien być nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w roku poprzedzającym dostawę.

  - Sprzęt powinien posiadać deklaracje zgodności OiB, dokonaną w trybie I – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 114) i Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 136) oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1001)

  - Sprzęt powinien posiadać postanowienie dopuszczające dany typ urządzenia do użytkowania przez obsługującego w ciągu całej zmiany roboczej (8 godzin) oraz mieć określone zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych przy jego eksploatacji zgodnie 
z decyzją MON Nr 171/MON z dnia 27 października 2017r. w sprawie przestrzegania w resorcie obrony narodowej zasad bezpieczeństwa higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne (Dz. Urz. MON.2017.208 z dnia 2017.10.30).

  - Dla pozyskanego SpW wymagane jest spełnienie zapisów Decyzji 
nr 202/MON z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zarządzania widmem częstotliwości radiowych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 
z 2021 r. poz. 285) - między innymi dostarczenie do Zamawiającego wypełnionego załącznika nr 4 do przywołanej decyzji w części danych technicznych nadajnika, odbiornika i anteny.

  - Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym Przedmiotu zamówienia — sprzętu łączności. Znakowanie kodem kreskowym Przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej określającymi wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 3/MON z 3 stycznia 2014r. 
w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej 
- Dziennik Urzędowy MON z 201 4r, poz. 11). dla grupy materiałowej 5 
- pozostałe wyroby, z uwzględnieniem:

    - Znakowanie kodem kreskowy zrealizuje wykonawca.

    - Do oznaczenia kodem kreskowym, należy wykorzystać symbolikę 
GS1-128 z użyciem IŻ (identyfikatorów zastosowania):

- numer GTIN wyrobu z 1201;

- data produkcji z lZ 11;

- numer seryjny z lZ 21;

- numer partii z IZ 10 - Identyfikator zastosować tylko w przypadku, gdy wyrób produkowany jest z rozróżnieniem na partią;

- numer NSN z IZ 7001 - podać w przypadku posiadania przez wyrób nadany unikalny numer magazynowy NATO (ang. NATO Stock Number).

5.9.3.	W przypadku gdy Przedmiot zamówienia posiada nadany numer JIM, 
na etykiecie należy umieścić oznaczenie JIM pismem czytelnym wzrokowo w formie: JIM: NNNNPLNNNNNNN.

5.9.4.	Wymagania wobec etykiety, druku i lokalizacji - zgodnie z Rozdziałem

5 ww. Wytycznych. Etykieta z kodem kreskowym powinna być umiejscowiona w dostępnym miejscu, na prawym boku Przedmiotu zamówienia W jego prawym dolnym rogu.

5.9.5.	Wzór etykiety przedstawiono na rysunku:

| GTIN: 12345678901234 | Nazwa SpW: Radiostacja |
| --- | --- |
| Data produkcji: 11-11-2021 | Numer seryjny: C123456 |
| NSN: 1234567890123 | JIM: 1234PL1234567 |

Obszar kodu kreskowego

Obszar informacyjny i

Interpretacji.

Dane są przedstawione w postaci czytelnego tekstu

W przypadku braku,

pozostawić pusty obszar

Rys. Wzór etykiety

5.9.6.	Wymiary etykiety powinny być dobrane do wielkości Przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem:

- tekst musi być czytelny wzrokowo wielkość zastosowanej czcionki

w Obszarze informacyjnym i interpretacyjnym nie mniejsza niż 3 mm.;

- kod kreskowy, w Obszarze kodu kreskowego, musi być czytelny przez czytniki kodów kreskowych.

W przypadku, gdy Przedmiot zamówienia jest małych rozmiarów ze względu na czytelność etykiety, można zrezygnować z Obszaru informacyjnego 
i interpretacyjnego pozostawiając tylko kody kreskowe - Obszar kodu kreskowego.

5.9.7.	Wykonawca wklei do Dowodu Urządzenia/Głównego (na str. 1) etykietę 
z kodem kreskowym, identyczną jak ta, która została umieszczona na Przedmiocie zamówienia. W przypadku niedostarczania przez producenta/dostawcę Dowodu Urządzenia, wykonawca, wraz 
z Przedmiotem zamówienia, dostarczy ww. etykietę do wklejenia przez instytucję wytwarzającą Dowód Urządzenia.

5.9.8.	Oceny właściwego, zgodnego z dokumentacją oznakowania Przedmiotu zamówienia dostarczonego przez wykonawcę, dokonuje odbiorca. Odbiorca może odmówić przyjęcia towaru, jeżeli oznaczenie Przedmiotu zamówienia w kodzie kreskowym:

- nie są zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych Ministra Obrony Narodowej określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej oraz w niniejszych wymaganiach oraz,

- nie są zgodne z zasadami systemu GS1;

- są nadrukowane nieczytelnie i umieszczone w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie.

5.9.9.	Zamawiający może zażądać od wykonawcy kopii poświadczenia poprawności merytoryczno-technicznej etykiety ż kodem kreskowym wg. procedur systemu GS1.

5.10.10.	Wykonawca opracuje i dostarczy Kartę wyrobu zgodnie z zapisami zawartymi w §6 ust. 1 i 2 ww. Wytycznych. Karta wyrobu jest przekazywana do wszystkich odbiorc6w Przedmiotu zamówienia wskazanego w umowie na dostawę najpóźniej na 14 dni roboczych przed dostawą.