domagało wnuk architekci

90-755 Łódź  |  al. 1-go Maja 87 lok. 315

tel.              42 23 66 313 | 660 898 121

www.dwarchitekci.pl|info@dwarchitekci.pl

CZĘŚĆ I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# PROJEKT WYKONAWCZY:

Modernizacja i rozbudowa zaplecza naukowo – badawczego

w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście

lokalizacja:

Tresta, ul. Rybna 28

gm. Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski, województwo łódzkie

nr działek ewidencyjnych: 84/1,98,99,100/4,102,103,104/4,106,109,112,115,118,121,125,128/2,129,132/2,132/4,138/2,141/2, 353/2, 354/2,147/5  obręb: Tresta

oraz dla przebudowy jazu piętrzącego wody na rzece Struga (Tresta) działka nr 1/3 obręb: Karolinów

inwestor:

Uniwersytet  Łódzki

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

# jednostka projektowa:

domagało wnuk architekci

90-755 Łódź, al. 1-go Maja 87 lok.315

# data sporządzenia: wrzesień  2018

| architektura | Nr uprawnień | podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant: mgr inż. arch. Jacek Wnuk | 1/R-172/LOOIA/10 |  |  |
| Sprawdziła: mgr inż. arch Małgorzata Domagało-Wnuk | 03/LOOKK/2011 |  |  |
| Współpraca: mgr inż. arch. Patrycja Orszulak |  |  |  |

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Umowa i wytyczne Inwestora

2. Mapa dc projektowych

3. Pomiary własne i geodezyjne budynków oraz drzewostanu

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r “Prawo Budowlane” (Dz. U. 1994 Nr 99 poz. 414 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r “w sprawie szczegółowego zakresu i formy 	projektu budowlanego” 
	- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r “w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U.  Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

CZĘŚĆ I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – spis treści:

|  | CZĘŚĆ OPISOWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot inwestycji |  |  |  |
| 2. | Istniejący stan zagospodarowania terenu |  |  |  |
| 3. | Projektowane zagospodarowanie terenu 3.1 Zagospodarowanie terenu 3.2 Projektowane przyłącza i instalacje zewnętrzne |  |  |  |
| 4. | Zestawienie powierzchni terenu objętego opracowaniem |  |  |  |
| 5. | Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej terenu oraz ochrony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
| 6. | Strefy oddziaływania górniczego |  |  |  |
| 7. | Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska i higieny i zdrowia użytkowników |  |  |  |
| 8. | Dodatkowe dane dotyczące inwestycji |  |  |  |
|  | CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |  |  |
| PW -101 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  | 1:500 |

CZĘŚĆ 1 – PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Modernizacja i rozbudowa zaplecza naukowo - badawczego w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście, tj. rozbiórka istniejących budynków i budowa nowych budynków (tzw. kompleksu laboratoryjnego do badań aplikacyjnych i rozwojowych) wraz z przebudową, rozbudową i budową związanej infrastruktury technicznej, w tym do badań biologicznych i hydraulicznych prowadzonych na terenie Stacji, składającej się m. in. ze sztucznych zbiorników wodnych i sztucznych strumieni oraz układów biofiltracyjnych.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek: 84/1, 98, 99, 100/4, 102, 103, 104/4, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 125, 128/2, 129, 132/2, 132/4, 138/2, 141/2,353/2, 354/2, 147/5 (obręb: 16 -Tresta) oraz dla przebudowy jazu piętrzącego wody na rzece Struga (Tresta) działka nr 1/3 obręb: Karolinów.

Planowane przedsięwzięcie objęte niniejszym wnioskiem składa się z terenu zasadniczej części inwestycji obejmującej modernizację stacji terenowej na działkach o numerach: 84/1, 98, 99, 100/4, 102, 103, 104/4, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 125, 128/2, 129, 132/2, 132/4, dla której uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz terenu związanego z częścią uzupełniającą zasadniczą inwestycję tj. obejmującą modernizację kanału doprowadzającego wodę do stacji (doprowadzalnik) oraz przebudowę jazu piętrzącego na Strudze (Tresta) na działkach nr: 138/2, 141/2, 353/2, 354/2, 147/5 (obręb: 16 -Tresta) oraz fragmencie działki nr 1/3 (obręb: Karolinów).  Dla w/w zakresu części uzupełniającej zasadniczą inwestycję nie wymaga się uzyskania decyzji lokalizacyjnej – planowana modernizacja i przebudowa nie zmieniają sposobu zagospodarowania terenu, nie powodują zmiany poziomu piętrzenia wód czy obrysu zewnętrznego obiektów.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Stacja terenowa UŁ znajduje się na terenie dawnego gospodarstwa rybnego.

Na terenie stacji znajdują się parterowe budynki, które przeznaczone są do rozbiórki.

Zasadniczą część terenu stacji zajmują sztuczne wybetonowane zbiorniki wodne, stanowiące część infrastruktury naukowej i badawczej. Elementy te zasilane są wodą z cieku Struga (Tresta). Odprowadzenie wód następuje z powrotem do cieku Struga.

Infrastruktura ta planowana jest do likwidacji lub gruntownej modernizacji. Cześć umocnień istniejących zbiorników planuje się wykorzystać przy budowie nowo projektowanych zbiorników i sztucznych strumieni.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywa bez zmian, poprzez istniejący wjazd na teren stacji z obsługą komunikacyjną z ul. Rybnej.

Na terenie Stacji występują nieliczne drzewa i krzewy.

Rzędne terenu na obszarze inwestycji zawarte są pomiędzy wartościami 168 – 169,80 m n.p.m.

Na terenie inwestycji znajduje się istniejąca studnia głębinowa oraz istniejący zbiornik szczelny na nieczystości ciekłe, przyłącze telekomunikacyjne i energii elektrycznej.

W związku z wybudowanym wodociągiem w ul. Rybnej dla terenu stacji istnieje możliwość włączenia do sieci wodociągowej. Nie planuje się natomiast budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Rybnej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Modernizacja i rozbudowa zaplecza naukowo - badawczego w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście obejmuje rozbiórkę istniejących budynków i budowę nowych budynków (tzw. kompleksu laboratoryjnego do badań aplikacyjnych i rozwojowych) wraz z przebudową, rozbudową i budową związanej infrastruktury technicznej, w tym do badań biologicznych i hydraulicznych prowadzonych na terenie Stacji, składającej się m. in. ze sztucznych zbiorników wodnych i sztucznych strumieni oraz układów biofiltracyjnych.

Planowana przebudowa, rozbudowa i budowa związanej infrastruktury technicznej obejmuje:

- przebudowę przyłącza telekomunikacyjnego

- budowę przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej

- w zakresie fragmentu napowietrznej linii SN 15kV biegnącej ponad stawem ziemnym: budowę linii kablowej SN 15kV wraz z zabudową stanowisk słupowych oraz rozbiórką linii napowietrznej wraz ze stanowiskiem słupowym SN 15kV na terenie stacji terenowej UŁ

-budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej, pompy ciepła.

Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego jest nie objęta niniejszym opracowaniem i zostanie wykonana przez Zakład Energetyczny (na podstawie uzyskanych Warunkó Technicznych przyłączenia do sieci).

Planuje się modernizację części terenowej stacji w zakresie:

- remont, przebudowę, rozbudowę i budowę nowej infrastruktury technicznej do badań biologicznych i hydraulicznych prowadzonych na terenie Stacji:

-  modernizację doprowadzalnika (kanał położony na działce nr 129, 132/4, 353/2, 354/2, 138/2, 147/5)

-  modernizację stawu ziemnego usytuowanego w północno – zachodniej części terenu opracowania

- budowę badawczo – doświadczalnego oraz ścian/złóż denitryfikacyjnych w części biofiltracyjnej, składającego się m. in. z 8. segmentowych szczelnych basenów z laminatu poliestrowo- szklanego

- budowę zbiorników sztucznych szczelnych wraz ze związaną infrastrukturą

- budowę dojść, dojazdów

- budowę parkingu dla aut osobowych i jednego autokaru

oraz:

- związaną z w/w modernizacją konieczną przebudowę jazu  piętrzącego wody na rzece Struga (Tresta) - cieku wodnym zlokalizowanym na działce ewid. 1/3, który zasila przeznaczony do remontu kanał doprowadzający wodę do stacji (doprowadzalnik).

Sposób obsługi komunikacyjnej dla projektowanej inwestycji nie zmieni się w stosunku do istniejącego tj. poprzez drogę wewnętrzną - dojazd- znajdującą się na terenie należącym do Inwestora, połączoną z drogą publiczną - ul. Rybną w Treście.

Projektowana zabudowa posiada rozczłonkowaną bryłę, która wpisuje się w kształt i uwarunkowania krajobrazowe na terenie inwestycji – np. części wspólne (tzw. sala kominkowa), sala wykładowa posiadają przeszklenia z widokiem na staw ziemny usytuowany w północno - zachodniej części działki.

Planuje się wycinkę drzew, kolidujących z projektowaną inwestycją. Inwestor wystąpi z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na w/w wycinki do właściwego urzędu.

W związku z planowanymi rozbiórkami i wycinkami uzyskano decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 10.10.2017r.w sprawie udzielenie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Miejsce do gromadzenia odpadów stałych zlokalizowano przy wiacie/garażu, jako utwardzony plac do ustawiania kontener w z zamykanymi otworami wrzutowymi – odległości od okien i drzwi do budynku oraz od sąsiedniej działki są zgodne z obowiązującymi przepisami i wynoszą: 15,56m od okien budynku (mieszkanie pracownicze) oraz 5,04m od granicy z sąsiednią działką budowlaną.

3.1  Zagospodarowanie terenu

3.1.1 Projektowane nawierzchnie

Dla utwardzeń pieszych  i jezdnych, parkingów w obrębie inwestycji projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej – szczegóły w projekcie branży drogowej.

Na nieutwardzonych terenach należy urządzić trawniki.

3.1.2 Projektowane ogrodzenia

Istniejące ogrodzenie z z bramą, furtkami przeznaczone jest do rozbiórki.

Projektuje się nowe ogrodzenie systemowe panelowe wys. 1,8m  w oparciu o system Konsport – Przęsło Panel 3D z podmurówką.

- Przęsło – drut poziomy fi5,0mm, drut pionowy fi5,0mm, ocynk+kolor wg. RAL, h=1530, h słupka 2200mm / 60x40x1,25, liczba obejm: 3

- Brama samonośna Konsport Panel 3D – ZINK+RAL: h=1800mm, L=6000mm, słupy 120x120x4

w skład systemu wchodzą: skrzydło bramy (z zamkiem locinox, wkładką w systemie MasterKey), słupy prowadzące (2szt.), słup dojazdowy, rolka najazdowa, najazd, rolki naprowadzające (2kpl.), rollki prowadzące (2kpl.), wózki bramowe (2kpl.), pochwyty (1kpl.), listwa dojazdowa, rolki tylne,

- kompletny napęd bramy przesuwnej – np. Konsport Słupek z automatem  firmy TOUSEK

- 2 kpl. - furtki Konsport Panel 3D ZINK+RAL – h=1800mm, L=1000mm , słupy 80x80x2

w skład systemu wchodzą: skrzydło furtki (z zamkiem, elektrozaczepem, wkładką w systemie MasterKey), słupy, listwa 40x30x1,5, zawiasy tulejowe 2kpl., pochwyty

- słupki przyzywowe z domofonem po obu stronach bramy np. Urmet MIWI

Projektuje się ogrodzenie zewnętrznych jednostek pomp ciepła systemowym ogrodzeniem z panelami pełnymi, np. Konsport Przędło PS004 – h=1800mm, wraz z furtką 2-skrzydłową z tego samego systemu – h=1800mm, L=2000mm. Materiał sztachet: Aluzinc, pozostałe elementy: ocynkowanie ogniowe+lakierowanie proszkowe wg RAL.

Projektuje się ogrodzenie miejsca gromadzenia odpadów systemowym ogrodzeniem z panelami pełnymi, np. Konsport Przędło PS004 – h=1800mm, wraz z furtką 2-skrzydłową z tego samego systemu – h=1800mm, L=2000mm. Materiał sztachet: Aluzinc, pozostałe elementy: ocynkowanie ogniowe+lakierowanie proszkowe wg RAL.

3.1.3 Projektowane elementy małej architektury

1. ławki (elementy oddzielające na tarasach) – 10szt.:

np. Zano Flash 02.425 – L=1800mm, h=460mm, W=500mm, stal czarna ocynk+lakier proszkowy wg.RAL, drewno świerk lakierowane wg zatwierdzonego przez Zamawiającego i projektanta wzornika.

2. kosze na śmieci – 6 szt.

np. Zano  Pavo 03.063 – L=300mm, h=1000mm, W=400mm, pojemność 52l,  stal czarna ocynk+lakier proszkowy wg.RAL, drewno świerk lakierowane wg zatwierdzonego przez Zamawiającego i projektanta wzornika,

3.2 Projektowane przyłącza i instalacje zewnętrzne

Projekt zakłada przebudowę, rozbudowę i budowę związanej infrastruktury technicznej, w tym:

- przebudowę przyłącza telekomunikacyjnego

- budowę przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej

- w zakresie fragmentu napowietrznej linii SN 15kV biegnącej ponad stawem ziemnym: budowę linii kablowej SN 15kV wraz z zabudową stanowisk słupowych oraz rozbiórką linii napowietrznej wraz ze stanowiskiem słupowym SN 15kV na terenie stacji terenowej UŁ

-budowę instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej, pompy ciepła, agregatu prądotwórczego

Odwodnienie terenów utwardzonych na działce odbywać się będzie poprzez spływ powierzchniowy na tereny zielone w obrębie działki oraz po oczyszczeniu do wód powierzchniowych.

Projektowany zakres modernizacji części terenowej Stacji, związanej z infrastrukturą naukowo - badawczą znajduje się w projekcie części hydrotechnicznej.

4. Zestawienie powierzchni  terenu objętego opracowaniem

Powierzchnia przeznaczona do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia: ok. 0,7 ha, w tym:

- powierzchnia projektowanej zabudowy: 1289,85m2

- powierzchnia projektowanych utwardzeń: 2448m2

- powierzchnia projektowanych parkingów: 200m2

- powierzchnia sztucznych strumieni i zbiorników wodnych: 1645m2 + związana z w/w elementami infrastruktura podziemna - pompownie, komory itp.: 642m2; razem: 2287m2

- powierzchnia przeznaczona na badawczo – doświadczalny układ sekwencyjnych systemów biofiltracyjnych:  684m2

Powyższe powierzchnie są zgodne z punktem 2, podpunktem 1.B  DECYZJI Nr 33/2017

O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

5.  Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej terenu oraz ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren nie podlega ochronie ochronie konserwatorskiej.

6. Strefy oddziaływania górniczego:

Działka znajduje się poza wpływami oddziaływania górniczego.

7. Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska i higieny i zdrowia użytkowników:

Na działce nie występują i nie projektuje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego budynku oraz jego otoczenia.

8.  Dodatkowe dane dotyczące inwestycji.

Inwestycja odbywa się będzie w oparciu o dwustadiową dokumentację – projekt budowlany i projekt wykonawczy, uzupełniający i uszczegóławiający dokumentację projektu budowlanego.

Projektant:								Sprawdziła:

mgr inż. arch. Jacek Wnuk 				mgr inż. arch. Małgorzata Domagało-Wnuk

nr upr. 1/R-172/LOOIA/10 				nr upr. 03/LOOKK/2011