ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

DOT. POSTĘPOWANIA WYŁĄCZONEGO ZE STOSOWANIA USTAWY Z DNIA 29.01.2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579)

Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU

UL. PODWALE 31-33, 50-040 WROCŁAW

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych remontowych w pomieszczeniach biurowych na poddaszu budynku administracyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, bud. B.

Zakres zadania będący przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem robót objęto następujące, niżej wymienione prace i roboty - termin realizacji robót

– 1 grudnia 2017 r.

1. Zakres prac przewidzianych do realizacji:

Instalacje klimatyzacyjne:

- dobór, dostawę i montaż  klimatyzatorów ściennych multisplit dla pomieszczeń 301 oraz 301a (2 jednostki wewnętrzne, 1 jednostka zewnętrzna) o minimalnej mocy chłodniczej 3,5kW każdy, kubatura ok. 50m3 każde z pomieszczeń, klasa energetyczna min. A +, inwerter, niski poziom hałasu, wyposażone w jonizator powietrza,

- dobór, dostawa i montaż klimatyzatora ściennego typu split dla pomieszczenia nr 327o minimalnej mocy chłodniczej 5kW (kubatura ok. 80m3), klasa energetyczna min. A +, inwerter, niski poziom hałasu, wyposażone w jonizator powietrza,

- wykonanie nowej instalacji zasilania elektrycznego w celu zapewnienia wymaganej mocy elektrycznej zgodnie z wymaganiami producenta klimatyzatorów,

- wykonanie kompletnej instalacji technologicznej, montaż, napełnienie czynnikiem chłodniczym R410A, uruchomienie (założono odległość pomiędzy jednostkami zewnętrznymi a wewnętrznymi około 20m długości rurociągu dla każdego urządzenia),

- przebicie otworów do rur z czynnikiem chłodniczym, kabli i przewodów skroplin na zewnątrz,

- wykonanie niezbędnych bruzd,

- ułożenie, zamocowanie przewodów wszystkich niezbędnych instalacji, w tym wykonanie: połączeń rurociągów instalacji chłodniczej z rur miedzianych, instalacyjnych przeznaczonych do instalacji chłodniczych na lut twardy, elektrycznych oraz instalacji skroplin wraz z pompką skroplin 
(w przypadku konieczności montażu);

- montażu pompek skroplin;

- montaż siatki metalowej dociskającej instalacje w bruździe,

- nałożenie tynku wielowarstwowo,

- szpachlowanie, zatarcie i szlifowanie tynku do stanu odzwierciedlającego fakturę istniejącego tynku 
i elewacji,

- malowanie farbą  w kolorze dobranym do koloru ścian i elewacji,

- montaż koryt kablowych PCV maskujących,

- przeprowadzenie prób szczelności i badań instalacji,

- uruchomienie klimatyzatorów w miejscu istniejących, sprawdzenie efektywności działania - pomiar temperatury, regulacja, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń,

- wykonanie izolacji zimnochronnych na rurach,

- wykonanie wszystkich prac montażowych, prób, regulacji i uruchomienie instalacji zgodnie 
z wytycznymi podanymi w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz w instrukcjach obsługi urządzeń klimatyzacyjnych,

- wykonanie instalacji klimatyzacji zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”,

- dostarczenie wymaganych aktualnych atestów i certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów 
i urządzeń,

- należy uwzględnić montaż urządzeń przy użyciu podnośnika koszowego.

Roboty budowlane remontowe i instalacyjne:

- wykonanie wymiany drzwi wejściowych wewnętrznych do pomieszczenia nr 327 na drzwi o zwiększonej odporności na włamanie w klasie C (klasa 4). Drzwi muszą posiadać certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Kolor należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej.

- wykonanie wymian y drzwi wejściowych na klatkę schodową, aluminiowych, przeciwpożarowych EI 30, półpełnych w kolorze szarym o wymiarach 2180x1170. Drzwi wyposażyć w samozamykacz. Drzwi należy dopasować kolorystycznie do istniejącej stolarki drzwiowej aluminiowej.

- odtworzenie pasów tynków oraz obróbka ościeży,

- gruntowanie ścian i sufitów,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów,

- wymiana pisuaru,

- wymiana brodzików wraz z kabinami,

- wymiana baterii natryskowych,

- wymiana odcinków rur kanalizacyjnych,

- odtworzenie licowania ściań oraz posadzek z płytek ceramicznych  w pomieszczeniu nr 328,

- wklejenie lustra kryształowego szt. 2 pomieszczeniu nr 328 (1 szt. stanowi materiał Inwestora),

- montaż suszarki do rąk ze stali nierdzewnej o dużej mocy i wydajności w pom. 328,

- montaż 2 szt. podajników na mydło w pom. 328,

- uprzątnięcie terenu, wywóz gruzu i odpadów, składowanie, utylizacja.

Zakres realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zaleca, aby każdy z oferentów dokonał wizji lokalnej istniejących pomieszczeń i warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia w celu  uzyskania wszelkich informacji koniecznych do skalkulowania zakresu i kosztów prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu dokonania błędnej wyceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wizji lokalnej dokonuje Wykonawca na własny koszt.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej potencjalnych wykonawców, wizja lokalna może być dokonana po uzgodnieniu terminu z osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami.

- Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:
Aleksandra Nawrocik, Wydz. Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu 
tel. 71 340 45 18,

- Kryteria wyboru ofert: cena 80%, okres gwarancji: 3 lata – 0%, 4 lata – 10%, 
5 lat -  20%

- Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:

- dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

-uprawnienia budowlane wskazanego kierownika robót w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz aktualne dokumenty stwierdzające przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Wykonawca wykona wszystkie prace zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami.        3) do formularza ofertowego należy dołączyć karty katalogowe urządzeń klimatyzacyjnych z uwzględnionymi wszystkimi parametrami technicznymi urządzeń oraz kosztorys ofertowy sporządzony metodą dowolną wybraną przez oferenta.

- Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści: 
- w załączeniu

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia: 
- nie wymagane

- Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy): 
- nie dotyczy