Załącznik nr 1.12

D/18/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:		Zakup aparatury laboratoryjno-badawczej na potrzeby różnych 				jednostek UO

Część 12 – Zakup wagi analitycznej precyzyjnej – 1 sztuka

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| WAGA ANALITYCZNA PRECYZYJNA – 1 sztuka |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Waga precyzyjna analityczna – do pięciu miejsc po przecinku | Waga precyzyjna analityczna – do pięciu miejsc po przecinku: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 4 | Tradycyjny układ ważenia (zawieszkowy) | Tradycyjny układ ważenia (zawieszkowy): ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 5 | Waga dwuzakresowa d=0,01mg/0,1g | Waga dwuzakresowa d=0,01mg/0,1g: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 6 | Czas stabilizacji pomiaru: ~ 6 / 3,5 sekund lub krótszy | Czas stabilizacji pomiaru: ~ 6 / 3,5 sekund lub krótszy: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 7 | Automatyczna kalibracja wewnętrzna | Automatyczna kalibracja wewnętrzna: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 8 | Czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem | Czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 9 | Metalowa szalka ażurowa o średnicy 90 mm [+/- 20%] | Metalowa szalka ażurowa o średnicy: ................................................ mm (podać dokładnie) |
| 10 | Co najmniej dwa złącza RS232 | Co najmniej dwa złącza RS232: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 11 | Co najmniej 1 USB typ A | Co najmniej 1 USB typ A: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 12 | Co najmniej 1 USB typ B | Co najmniej 1 USB typ B: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 13 | Poziomiczka z tyłu wagi | Poziomiczka z tyłu wagi: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 14 | Szklana szafka przeciwpodmuchowa | Szklana szafka przeciwpodmuchowa: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 15 | Tryby pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, doważanie, statystyka, ważenie dynamiczne, funkcja wyznaczania gęstości, sumowanie ważeń | Tryby pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, doważanie, statystyka, ważenie dynamiczne, funkcja wyznaczania gęstości, sumowanie ważeń: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 16 | Zmiana jednostek: g, mg, kg, ct | Zmiana jednostek: g, mg, kg, ct ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 17 | Pamięć ALIBI – pamięć wewnętrzna ważeń | Pamięć ALIBI – pamięć wewnętrzna ważeń: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 18 | Wymiary wagi: (dł. x szer. x wys.) 206 x 333 x 355mm [+/- 20%] | Wymiary wagi: Długość [mm] .............. (podać dokładną długość) Szerokość [mm] .............. (podać dokładną szerokość) Wysokość [mm] .............. (podać dokładną wysokość) |
| 19 | Masa wagi: nie większa niż 7 kg | Masa wagi: .............................. kg (podać dokładnie) |
| 20 | Działka legalizacyjna nie gorsza niż e: 0,001 g | Działka legalizacyjna nie gorsza niż e: 0,001 g ☐ TAK* ☐ NIE* |

* Zaznaczyć właściwe [ ☒ ] lub skreślić [ skreślić ] niewłaściwe

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. Producenta sprzętu, modelu/typu sprzętu szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.

Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wpisanie wyrazu „TAK” lub „NIE” w sytuacji, w której Zamawiający wyraźnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia taką możliwość (poprzez zastosowanie ☐ TAK ☐ NIE).

UWAGA: W przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości / parametrów, z uwagi na specyfikę tego parametru, Zamawiający dopuszcza wpisanie zakresu / przedziału / minimum / maksimum / wartości granicznych w takim parametrze.

Oświadczam, iż w związku z realizacją niniejszego zadania ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE WYMOGI DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy