Załącznik nr 1.4

D/18/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:		Zakup aparatury laboratoryjno-badawczej na potrzeby różnych 				jednostek UO

Część 4 – Zakup mieszadeł magnetycznych z grzaniem – 9 sztuk

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| MIESZADŁA MAGNETYCZNE Z GRZANIEM – 8 SZTUK |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Zakres kontroli prędkości [obr./min]: 250-1250 | Zakres kontroli prędkości [obr./min]: 250-1250 ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 4 | Max. objętość mieszanego roztworu (woda) [L]: 15 | Max. objętość mieszanego roztworu (woda): ..................................................... l (podać dokładnie) |
| 5 | Zakres regulacji temperatury płyty [°C]: +30 do +330 | Zakres regulacji temperatury płyty [°C]: +30 do +330: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 6 | Jednorodność temperatury na płycie [°C]: ±3 | Jednorodność temperatury na płycie [°C]: ±3 ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 7 | Czas nagrzewania płyty do temperatury 330°C [min]: max. 15 min | Czas nagrzewania płyty do temperatury 330°C [min]: ............................................ (podać dokładnie) |
| 8 | Średnica płyty roboczej [mm]: 160 +/- 10% | Średnica płyty roboczej [mm]: ........................................................ (podać dokładnie) |
| 9 | Materiał płyty roboczej: stop aluminium | Materiał płyty roboczej: stop aluminium ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 10 | SR-1, rozmiar dołączonego statywu [mm]: Ø8 x 320 | SR-1, rozmiar dołączonego statywu [mm]: Ø8 x 320: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 11 | Długość elementu mieszającego [mm]: 10-50 | Długość elementu mieszającego [mm]: 10-50 ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 12 | Max. lepkość mieszanego roztworu: do 1170 mPas | Max. lepkość mieszanego roztworu do 1170 mPas: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 13 | Wskaźnik błędów: sygnał dźwiękowy i wyłączenie grzania | Wskaźnik błędów: sygnał dźwiękowy i wyłączenie grzania ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 14 | Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]: 190 x 270 x 100 +/- 15% | Wymiary zewnętrzne: Szerokość [mm] .............. (podać dokładną szerokość) Głębokość [mm] .............. (podać dokładną głębokość) Wysokość [mm] .............. (podać dokładną wysokość) |
| 15 | Waga [kg]: 2,9 +/- 15% | Waga: ...................................... kg (podać dokładnie) |
| 16 | Zasilanie [V / Hz]: 230 / 50 | Zasilanie [V / Hz]: 230 / 50 ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 17 | Zużycie energii w trakcie mieszania / grzania [W]: 8,5 / 550 +/- 10% | Zużycie energii w trakcie mieszania / grzania [W]: 8,5 / 550 +/- 10%: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 18 | Obudowa mieszadła wykonana z metalu malowanego emalią proszkową odporną chemicznie na kwasy i zasady: | Obudowa mieszadła wykonana z metalu malowanego emalią proszkową odporną chemicznie na kwasy i zasady: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 19 | Mieszadło oryginalnie wyposażone w odłączany stojak do podtrzymywania różnych elementów czujnika (temperatury, pH i innych) wewnątrz mieszanej cieczy: | Mieszadło oryginalnie wyposażone w odłączany stojak do podtrzymywania różnych elementów czujnika (temperatury, pH i innych) wewnątrz mieszanej cieczy: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 20 | Mieszadło wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem zapewniające automatyczne wyłączenie urządzenia w przypadku przegrzania dla zadanej różnicy temperatur: | Mieszadło wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem zapewniające automatyczne wyłączenie urządzenia w przypadku przegrzania dla zadanej różnicy temperatur: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 21 | Mieszadło wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie które wyłącza grzanie, jeśli temperatura płyty przekroczy ustawioną temperaturę o 30°C: | Mieszadło wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie które wyłącza grzanie, jeśli temperatura płyty przekroczy ustawioną temperaturę o 30°C: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 22 | Zakres temperatury pracy: od + 4°С do + 40°С | Zakres temperatury pracy: od + 4°С do + 40°С ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 23 | Możliwość pracy w chłodni i inkubatorach przy maksymalnej wilgotności względnej 80% | Możliwość pracy w chłodni i inkubatorach przy maksymalnej wilgotności względnej 80% ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 24 | Mieszadło wyposażone w mieszadełko magnetyczne w kształcie cylindra, pokryte teflonem (6 x 25 mm) do uniwersalnego użytku: | Mieszadło wyposażone w mieszadełko magnetyczne w kształcie cylindra, pokryte teflonem (6 x 25 mm) do uniwersalnego użytku: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 25 | Serwis na terenie Polski: | Serwis na terenie Polski: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim: | Instrukcja obsługi w języku polskim: ☐ TAK* ☐ NIE* |

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| MIESZADŁO MAGNETYCZNE Z GRZANIEM – 1 SZTUKA |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Zakres temp. RT + 5 do +400°C +/- 10% | Zakres temp. RT + 5 do +400°C +/- 10%: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 4 | Zakres obrotów: 150 - 1500 rpm | Zakres obrotów: 150 - 1500 rpm ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 5 | Wymiary płyty grzejnej: 17,8 x 17,8 cm (+/- 5 %) | Wymiary płyty grzejnej: .................................................. cm (podać dokładnie) |
| 6 | Płyta z odporną chemicznie powłoką ceramiczną | Płyta z odporną chemicznie powłoką ceramiczną: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 7 | Lampka kontrolna sygnalizująca temp. płyty pow. 50°C | Lampka kontrolna sygnalizująca temp. płyty pow. 50°C: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 8 | Cyfrowa regulacja obrotów i temperatury | Cyfrowa regulacja obrotów i temperatury: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 9 | Wyświetlacz LCD | Wyświetlacz LCD: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 10 | Temperatura pracy: +4 ÷ +65°C | Temperatura pracy: +4 ÷ +65°C: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 11 | Wymiary (w x d x h): 18 x 27,9 x 10,1 cm (+/- 5%) | Wymiary zewnętrzne: Szerokość [cm] .............. (podać dokładną szerokość) Głębokość [cm] .............. (podać dokładną głębokość) Wysokość [cm] .............. (podać dokładną wysokość) |
| 12 | Waga: 2.9 kg (+/- 5%) | Waga: ...................................... kg (podać dokładnie) |
| 13 | Zasilanie: 230V 50-60Hz; Max. 850W | Zasilanie: 230V 50-60Hz; Max. 850W ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 14 | Czujnik do pomiaru temperatury bezpośrednio w próbce w zestawie | Czujnik do pomiaru temperatury bezpośrednio w próbce w zestawie: ☐ TAK* ☐ NIE* |

* Zaznaczyć właściwe [ ☒ ] lub skreślić [ skreślić ] niewłaściwe

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. Producenta sprzętu, modelu/typu sprzętu szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.

Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wpisanie wyrazu „TAK” lub „NIE” w sytuacji, w której Zamawiający wyraźnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia taką możliwość (poprzez zastosowanie ☐ TAK ☐ NIE).

UWAGA: W przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości / parametrów, z uwagi na specyfikę tego parametru, Zamawiający dopuszcza wpisanie zakresu / przedziału / minimum / maksimum / wartości granicznych w takim parametrze.

Oświadczam, iż w związku z realizacją niniejszego zadania ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE WYMOGI DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy