Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu mebli wykonanych na wymiar oraz wyposażenia i sprzętem AGD w pomieszczeniach budynku zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu -Zdroju, przeznaczonego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

- Przedmiot Zamówienia swym zakresem obejmuje między innymi: meble z płyt, stoły, krzesła, biurka, meble ze stali nierdzewnej, fotele, szafy specjalistyczne i regały, sprzęt AGD oraz inne wyposażenie zgodnie z załącznikiem nr 1 – część I, Załącznikiem nr 2 – część II, Załącznikiem nr 3 – część III (wyposażenie dla MZOSiP)

- Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również: załadunek, rozładunek, wniesienie mebli oraz montaż mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wszystkie meble i wyposażenie powinny zostać zmontowane, wyregulowane i umocowane zgodnie z instrukcjami producenta.

- Wszystkie meble powinny być nowe, nie używane, pozbawione uszkodzeń oraz wad.

- Wszystkie meble, wyposażenie i sprzęty powinny zostać sprawdzone pod względem prawidłowości działania.

- Załączone w tabelach wymiary mebli  mają charakter podglądowy

- Wszystkie zastosowane materiały w wykonanym przedmiocie umowy muszą posiadać atesty, świadectwa, certyfikaty w zakresie wymogów sanitarno-higienicznych, p.pożarowych, bhp, toksyczności, ergonomii, a także stosowne wyniki badań mechaniczno-wytrzymałościowych - jeżeli są wymagane.

- Wszystkie dodatkowe elementy wyceny należy ująć w cenie ryczałtowej. Pojawienie się dodatkowych elementów nie będzie wpływać na cenę.

- Instrukcje montażu i eksploatacji należy przekazać wraz z dostarczonym sprzętem.

Załącznik nr 1

CZĘŚĆ I - Dostawa mebli robionych na wymiar (biurka) na potrzeby MZOSiP

Opis rozwiązań materiałowych

- Wymagania dotyczące biurek z nadstawką (9, 10, 11, 12):

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, z wstawkami w kolorze szarym metalicznym krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 
lub 23/0.8 w kolorze płyty.

Blat biurka wykonany z podwójnej płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm*2 = 36mm 
w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 45/2.0 w kolorze płyty.

W komplecie nadstawka na blat biurka do umieszczenia na niej monitora wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm. Blat nadstawki oklejony obrzeżem ABS 23/2.0 
w kolorze jasnego klonu, boki i tył w kolorze szarym metalicznym oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 0.8 w kolorze płyty.

W blacie zamontowane przelotki na kable Ø60 w kolorze dopasowanym do blatu biurka umieszczone po prawej i lewej stronie blatu od strony blendy biurka.

Pod blatem półka na klawiaturę umiejscowiona w osi szerokości biurka na prowadnicach kulkowych, a po jej obu stronach półki stałe. Przestrzeń pod blatem 70mm.

#### Załącznik nr 2

CZĘŚĆ II - Dostawa mebli robionych na wymiar (pozostałe.meble) wraz z wyposażeniem aneksu kuchennego na potrzeby MZOSiP

Opis rozwiązań materiałowych

- Wymagania dotyczące szaf na dokumenty (1):

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze płyty.

Fronty meblowe wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty. Zawiasy meblowe puszkowe z tzw. cichym domykiem.

Ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3mm w kolorze białym.

W szafie jedna półka konstrukcyjna oraz cztery półki na podpórkach w rozstawie pozwalającym zmieścić segregator A4 w każdej z przestrzeni.

Fronty zamykane zamkiem patentowym wraz z zasuwkami ryglującymi, każdy zamek 
z dwoma kluczami w komplecie.

Cokół szafy o wysokości 8 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm 
w kolorze szarym metalicznym, od spodu zastosowane tzw. ślizgacze.

Uchwyty wykonane z płyty MDF gr. 18mm, z trzech stron krawędź ścięta pod kątem 45o, lakierowane w kolorze szary metaliczny mat (pod kolor płyty wiórowej laminowanej).

Ze względów bezpieczeństwa szafa kotwiona do ściany.

- Wymagania dotyczące szaf na akta osobowe (2):

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze płyty.

Fronty meblowe wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty. Zawiasy meblowe puszkowe z tzw. cichym domykiem.

Ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3mm w kolorze białym.

W szafie minimum trzy przestrzenie pozwalającym zmieścić segregator A4 oraz dwie szuflady na akta osobowe. Szuflada skrzyniowa z prowadnicą o pełnym wysuwie 
z mechanizmem zapewniającym ciche i delikatne domykanie. Wnętrze szuflady przygotowane pod system teczki personalnej. Obciążenie dynamiczne szuflady minimum 40kg potwierdzone deklaracją producenta.

Szuflady zamykane zamkiem patentowym, każdy zamek z dwoma kluczami w komplecie. Fronty zamykane zamkiem patentowym wraz z zasuwkami ryglującymi, każdy zamek 
z dwoma kluczami w komplecie.

Cokół szafy o wysokości 8 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm 
w kolorze szarym metalicznym, od spodu zastosowane tzw. ślizgacze.

Uchwyty wykonane z płyty MDF gr. 18mm, z trzech stron krawędź ścięta pod kątem 45o, lakierowane w kolorze szary metaliczny mat (pod kolor płyty wiórowej laminowanej).

Ze względów bezpieczeństwa szafa kotwiona do ściany.

- Wymagania dotyczące szafy gospodarczej na ręczniki (3):

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze płyty.

Fronty meblowe wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty. Zawiasy meblowe puszkowe z tzw. cichym domykiem.

Ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3mm w kolorze białym.

W szafie jedna półka konstrukcyjna oraz cztery półki na podpórkach w rozstawie takim jak w szafie na dokumenty.

Cokół szafy o wysokości 8 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm 
w kolorze szarym metalicznym, od spodu zastosowane tzw. ślizgacze.

Uchwyty wykonane z płyty MDF gr. 18mm, z trzech stron krawędź ścięta pod kątem 45o, lakierowane w kolorze szary metaliczny mat (pod kolor płyty wiórowej laminowanej).

Ze względów bezpieczeństwa szafa kotwiona do ściany.

- Wymagania dotyczące szaf ubraniowych płytkich (4):

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze płyty.

Fronty meblowe wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty. Zawiasy meblowe puszkowe z tzw. cichym domykiem.

Ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3mm w kolorze białym.

Środek szafy z dwoma półkami konstrukcyjnymi oraz wieszakiem ubraniowym wysuwanym do przodu. Jedna półka poniżej przestrzeni na wieszanie, druga powyżej.

Cokół szafy o wysokości 8 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm 
w kolorze szarym metalicznym, od spodu zastosowane tzw. ślizgacze.

Uchwyty wykonane z płyty MDF gr. 18mm, ze wszystkich czterech stron krawędź ścięta pod kątem 45o, lakierowane w kolorze szary metaliczny mat (pod kolor płyty wiórowej laminowanej).

Ze względów bezpieczeństwa szafa kotwiona do ściany.

- Wymagania dotyczące szaf ubraniowych głębokich(5):

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze płyty.

Fronty meblowe wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty. Zawiasy meblowe puszkowe z tzw. cichym domykiem.

Ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3mm w kolorze białym.

Środek szafy z dwoma półkami konstrukcyjnymi oraz drążkiem ubraniowym. Jedna półka poniżej przestrzeni na wieszanie, druga powyżej.

Cokół szafy o wysokości 8 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm 
w kolorze szarym metalicznym, od spodu zastosowane tzw. ślizgacze.

Uchwyty wykonane z płyty MDF gr. 18mm, ze wszystkich czterech stron krawędź ścięta pod kątem 45o, lakierowane w kolorze szary metaliczny mat (pod kolor płyty wiórowej laminowanej).

Ze względów bezpieczeństwa szafa kotwiona do ściany.

- Wymagania dotyczące szafy gospodarczej na mopy (6):

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze płyty.

Fronty meblowe wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty. Zawiasy meblowe puszkowe z tzw. cichym domykiem.

Ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3mm w kolorze białym.

W dolnej części szafy przestrzeń na mopy, powyżej dwie półki konstrukcyjne.

Cokół szafy o wysokości 8 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm 
w kolorze szarym metalicznym, od spodu zastosowane tzw. ślizgacze.

Uchwyty wykonane z płyty MDF gr. 18mm, z trzech stron krawędź ścięta pod kątem 45o, lakierowane w kolorze szary metaliczny mat (pod kolor płyty wiórowej laminowanej).

Ze względów bezpieczeństwa szafa kotwiona do ściany.

- Wymagania dotyczące szafki wiszącej (7):

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze płyty.

Fronty meblowe wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty. Zawiasy meblowe puszkowe z tzw. cichym domykiem.

Ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3mm w kolorze białym.

Fronty zamykane zamkiem patentowym wraz z zasuwką ryglującą, każdy zamek z dwoma kluczami w komplecie.

Uchwyty wykonane z płyty MDF gr. 18mm, z trzech stron krawędź ścięta pod kątem 45o, lakierowane w kolorze szary metaliczny mat (pod kolor płyty wiórowej laminowanej).

Szafka wisząca montowana do ściany na regulowanych zawieszkach (z osłonkami) i listwie montażowej.

- Wymagania dotyczące komody (8):

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze płyty.

Fronty meblowe wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty. Zawiasy meblowe puszkowe z tzw. cichym domykiem.

Ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3mm w kolorze białym.

W komodzie dwie półki na podpórkach w rozstawie pozwalającym zmieścić segregator A4 w każdej z przestrzeni.

Fronty zamykane zamkiem patentowym wraz z zasuwkami ryglującymi, każdy zamek 
z dwoma kluczami w komplecie.

Cokół szafy o wysokości 8 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm 
w kolorze szarym metalicznym, od spodu zastosowane tzw. ślizgacze.

Uchwyty wykonane z płyty MDF gr. 18mm, z trzech stron krawędź ścięta pod kątem 45o, lakierowane w kolorze szary metaliczny mat (pod kolor płyty wiórowej laminowanej).

- Wymagania dotyczące dostawki półokrągłej (13):

Blat dostawki wykonany z podwójnej płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm*2=36mm w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 45/2.0 w kolorze płyty.

Noga podtrzymująca o przekroju okrągłym Ø 60mm w kolorze aluminium mat (dopuszczalna struktura).

Dostawka montowana na zaczepy demontowalne do blatu biurek.

- Wymagania dotyczące pomocnika biurka – prawy (14):

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze płyty.

Blat pomocnika wykonany z podwójnej płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm*2=36mm w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 45/2.0 w kolorze płyty.

Fronty meblowe wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, front górnej szuflady wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze szarym metalicznym, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty. Zawiasy meblowe puszkowe z tzw. cichym domykiem.

Ściana tylna oraz dna szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3mm w kolorze białym.

W części lewej z drzwiami otwieranymi półka na podpórkach z dolną przestrzenią 
na segregator A4, górna przestrzeń mniejsza. Front zamykany zamkiem patentowym, każdy zamek z dwoma kluczami w komplecie.

W części prawej trzy szuflady skrzyniowe z prowadnicą kulkową o pełnym wysuwie. Wszystkie szuflady zamykane zamkiem centralnym, każdy zamek z dwoma kluczami 
w komplecie.

Cokół szafy o wysokości 8 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm 
w kolorze szarym metalicznym, od spodu zastosowane tzw. ślizgacze.

Uchwyt meblowy w kolorze aluminium w rozstawie 128mm.

- Wymagania dotyczące pomocnika biurka – lewy (15):

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze płyty.

Blat pomocnika wykonany z podwójnej płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm*2=36mm w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 45/2.0 w kolorze płyty.

Fronty meblowe wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, front górnej szuflady wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze szarym metalicznym, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty. Zawiasy meblowe puszkowe z tzw. cichym domykiem.

Ściana tylna oraz dna szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3mm w kolorze białym.

W części prawej z drzwiami otwieranymi półka na podpórkach z dolną przestrzenią 
na segregator A4, górna przestrzeń mniejsza. Front zamykany zamkiem patentowym, każdy zamek z dwoma kluczami w komplecie.

W części lewej trzy szuflady skrzyniowe z prowadnicą kulkową o pełnym wysuwie. Wszystkie szuflady zamykane zamkiem centralnym, każdy zamek z dwoma kluczami 
w komplecie.

Cokół szafy o wysokości 8 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm 
w kolorze szarym metalicznym, od spodu zastosowane tzw. ślizgacze.

Uchwyt meblowy w kolorze aluminium w rozstawie 128mm.

- Wymagania dotyczące kontenera mobilnego z szufladami (16):

Konstrukcja oraz ściana tylna wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm 
w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze płyty.

Fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, front górnej szuflady wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze szarym metalicznym, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty.

Dna szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3mm w kolorze białym.

Szuflada skrzyniowa z prowadnicą kulkową o pełnym wysuwie. Wszystkie szuflady zamykane zamkiem centralnym, każdy zamek z  dwoma kluczami w komplecie.

Kółka skrętne łożyskowane do twardych powierzchni – osłonka gumowa.

Uchwyt meblowy w kolorze aluminium w rozstawie 128mm.

- Wymagania dotyczące kontenera mobilnego z półką (17):

Konstrukcja oraz ściana tylna wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm 
w kolorze jasnego klonu, oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze płyty.

Front wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze szarym metalicznym, wszystkie krawędzie oklejony obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty. Zawiasy meblowe puszkowe z tzw. cichym domykiem.

Front zamykany zamkiem patentowym, każdy zamek z dwoma kluczami w komplecie.

Kółka skrętne łożyskowane do twardych powierzchni – osłonka gumowa.

Uchwyt meblowy w kolorze aluminium w rozstawie 128mm.

- Wymagania dotyczące podstawy jezdnej pod komputer (18):

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 0.8 w kolorze płyty.

Kółka skrętne łożyskowane do twardych powierzchni – osłonka gumowa.

- Wymagania dotyczące odbojnicy (19, 20, 21, 22):

Odbojnica wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty.

Montowane do ściany z możliwością demontażu bez użycia narzędzi (klipsy).

- Wymagania dotyczące lady (23):

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, 
z wstawkami w kolorze szarym metalicznym krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 
lub 0.8 w kolorze płyty.

Blaty wykonane z podwójnej płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm*2=36mm w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 45/2.0 w kolorze płyty.

Pod niższym blatem półka. Przestrzeń pod blatem 70mm.

W blacie zamontowane przelotki na kable Ø60 w kolorze dopasowanym do blatu biurka umieszczone po prawej i lewej stronie blatu od strony blendy biurka.

- Wymagania dotyczące wieszaka ubraniowego ściennego wraz z siedziskiem (24):

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty.

Blat siedziska wykonany z podwójnej płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm*2=36mm 
w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 45/2.0 w kolorze płyty.

Na płycie ściennej cztery wieszaki w kolorze aluminium.

Płyta ścienna kotwiona do ściany.

- Wymagania dotyczące stolika dla petenta (25):

Blat stołu wykonany z podwójnej płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm*2=36mm 
w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 45/2.0 w kolorze płyty.

Stelaż ramowy stalowy stołu z nogami o przekroju okrągłym Ø50 w kolorze aluminium mat (dopuszczalna struktura).

- Wymagania dotyczące stołu (26, 27, 28, 29):

Blat stołu wykonany z podwójnej płyty wiórowej laminowanej o gr.18mm*2=36mm 
w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 45/2.0 w kolorze płyty.

Stelaż ramowy stalowy stołu z nogami o przekroju okrągłym Ø50 w kolorze aluminium mat (dopuszczalna struktura).

- Wymagania dotyczące aneksów kuchennych (30):

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze płyty.

Fronty meblowe wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty. Przy szafkach dolnych montowana do ściany listwa dystansowa o szerokości 10cm, wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty. Na zakończeniu modułu szafek dodatkowy bok wykonany 
z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty.

Ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3mm w kolorze białym.

Szafki dolne na nóżkach meblowych regulowanych wys.10 cm, zamknięte cokołem wykonanym z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu wraz 
z profilem uszczelniającym. Przy ścianie od prawej strony szafka o szerokości 600mm 
z 3 szufladami cienkościennymi metalowymi w kolorze białym z dnami z płyty o gr. 16mm w kolorze białym. Szuflada niska z wytłoczką na sztućce oraz dwie szuflady wysokie. Obciążenie dynamiczne szuflady minimum 25kg potwierdzone deklaracją producenta. Następnie lodówka podblatowa wolnostojąca. Kolejna ostatnia po lewej szafka zlewozmywakowa o szerokości 800mm otwierana na dwa fronty na zawiasach.

Blat roboczy postforming o gr. 38mm w odcieniach szarości, docinany na wymiar podczas montażu. Górna płaszczyzna blatu na wysokości ok. 858mm.

Szafki wiszące montowane na regulowanych zawieszkach (z osłonkami) i listwie montażowej, o wysokości 720mm, zamontowane 560mm nad blatem. Szafki wiszące otwierane na zawiasach odpowiadają szerokością szafek znajdujących się pod nimi. 
W szafce wiszącej o szerokości 800mm umiejscowionej nad szafką zlewozmywakową, jednopoziomowa ociekarka na naczynia. W pozostałych szafkach wiszących równomiernie rozstawione półki na podpórkach.

Zawiasy meblowe puszkowe z tzw. cichym domykiem.

Pomiędzy blatem kuchennym, a szafkami wiszącymi zastosować panel w kolorze blatu 
o minimalnej gr. 10mm wykonany w technologii postforming. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze panela. Na styku z blatem wykończenie silikonem w kolorze blatu.

Uchwyt meblowy w kolorze aluminium w rozstawie 128mm.

UWAGA! W panelach ściennych wyciąć otwory na istniejące gniazdka elektryczne.

- Wymagania dotyczące aneksu kuchennego (31):

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze płyty.

Fronty meblowe wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty. Przy szafkach dolnych montowana do ściany listwa dystansowa o szerokości 10cm, wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty. Na zakończeniu modułu szafek dodatkowy bok wykonany 
z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty.

Ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3mm w kolorze białym.

Szafki dolne na nóżkach meblowych regulowanych wys.10 cm, zamknięte cokołem wykonanym z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu wraz 
z profilem uszczelniającym. Przy ścianie od prawej strony szafka o szerokości 600mm
 z 3 szufladami cienkościennymi metalowymi w kolorze białym z dnami z płyty o gr. 16mm w kolorze białym. Szuflada niska z wytłoczką na sztućce oraz dwie szuflady wysokie. Obciążenie dynamiczne szuflady minimum 25kg potwierdzone deklaracją producenta. Kolejna ostatnia po lewej stronie szafka zlewozmywakowa o szerokości 800mm otwierana na dwa fronty na zawiasach.

Blat roboczy postforming o gr. 38mm w odcieniach szarości, docinany na wymiar podczas montażu. Górna płaszczyzna blatu na wysokości ok. 858mm.

Szafki wiszące montowane na regulowanych zawieszkach (z osłonkami) i listwie montażowej, o wysokości 720mm, zamontowane 560mm nad blatem. Szafki wiszące otwierane na zawiasach odpowiadają szerokością szafek znajdujących się pod nimi. 
W szafce wiszącej o szerokości 800mm umiejscowionej nad szafką zlewozmywakową, jednopoziomowa ociekarka na naczynia. W szafce wiszącej po stronie prawej równomiernie rozstawione półki na podpórkach.

Zawiasy meblowe puszkowe z tzw. cichym domykiem.

Pomiędzy blatem kuchennym, a szafkami wiszącymi zastosować panel w kolorze blatu 
o minimalnej gr. 10mm wykonany w technologii postforming. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze panela. Na styku z blatem wykończenie silikonem w kolorze blatu.

Uchwyt meblowy w kolorze aluminium w rozstawie 128mm.

UWAGA! W panelach ściennych wyciąć otwory na istniejące gniazdka elektryczne.

- Wymagania dotyczące aneksu kuchennego (32, cz. I):

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze płyty.

Fronty meblowe wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty. Przy szafkach dolnych montowana do ściany listwa dystansowa o szerokości 10cm, wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty. Na zakończeniu modułu szafek dodatkowy bok wykonany 
z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty.

Ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3mm w kolorze białym.

Szafki dolne na nóżkach meblowych regulowanych wys.10 cm, zamknięte cokołem wykonanym z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu 
wraz z profilem uszczelniającym. Przy ścianie od prawej strony lodówka podblatowa wolnostojąca. Kolejna ostatnia po lewej stronie szafka zlewozmywakowa o szerokości 800mm otwierana na dwa fronty na zawiasach.

Blat roboczy postforming o gr. 38mm w odcieniach szarości, docinany na wymiar podczas montażu. Górna płaszczyzna blatu na wysokości ok. 858mm.

Szafki wiszące montowane na regulowanych zawieszkach (z osłonkami) i listwie montażowej, o wysokości 720mm, zamontowane 590mm nad blatem. Szafki wiszące otwierane na zawiasach odpowiadają szerokością szafek znajdujących się pod nimi. 
W szafce wiszącej o szerokości 800mm umiejscowionej nad szafką zlewozmywakową, jednopoziomowa ociekarka na naczynia. W szafce wiszącej po stronie prawej równomiernie rozstawione półki na podpórkach. Wymiar zabudowy uzupełniony blendą dociętą 
na wymiar podczas montażu.

Zawiasy meblowe puszkowe z tzw. cichym domykiem.

Pomiędzy blatem kuchennym, a szafkami wiszącymi zastosować panel w kolorze blatu 
o minimalnej gr. 10mm wykonany w technologii postforming. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze panela. Na styku z blatem wykończenie silikonem w kolorze blatu.

Uchwyt meblowy w kolorze aluminium w rozstawie 128mm.

UWAGA! W panelach ściennych wyciąć otwory na istniejące gniazdka elektryczne.

- Wymagania dotyczące aneksu kuchennego (32, cz. II):

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze płyty.

Fronty meblowe wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty. Przy szafkach dolnych montowana do ściany listwa dystansowa o szerokości 10cm, wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty. Na zakończeniu modułu szafek dodatkowy bok wykonany 
z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/2.0 w kolorze płyty.

Ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3mm w kolorze białym.

Szafki dolne na nóżkach meblowych regulowanych wys.10 cm, zamknięte cokołem wykonanym z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze jasnego klonu wraz 
z profilem uszczelniającym. Przy szafie ubraniowej płytkiej (nr 4) po prawej stronie szafka 
o szerokości 600mm z 3 szufladami cienkościennymi metalowymi w kolorze białym 
z dnami z płyty o gr. 16mm w kolorze białym. Szuflada niska z wytłoczką na sztućce 
oraz dwie szuflady wysokie. Obciążenie dynamiczne szuflady minimum 25kg potwierdzone deklaracją producenta.

Blat roboczy postforming o gr. 38mm w odcieniach szarości, docinany na wymiar podczas montażu. Górna płaszczyzna blatu na wysokości ok. 858mm.

Szafki wiszące montowane na regulowanych zawieszkach (z osłonkami) i listwie montażowej, o wysokości 720mm, zamontowane 590mm nad blatem. Szafka wisząca otwierane na zawiasach odpowiada szerokością szafki znajdującej się pod nią tj. 600mm. 
W szafce równomiernie rozstawione półki na podpórkach.

Zawiasy meblowe puszkowe z tzw. cichym domykiem.

Pomiędzy blatem kuchennym, a szafkami wiszącymi zastosować panel w kolorze blatu 
o minimalnej gr. 10mm wykonany w technologii postforming. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS 23/0.5 lub 23/0.8 w kolorze panela. Na styku z blatem wykończenie silikonem w kolorze blatu.

Uchwyt meblowy w kolorze aluminium w rozstawie 128mm.

- Wymagania dotyczące AGD:

(37) Zlewozmywak stalowy jednokomorowy z małym ociekaczem. Zlew wpuszczany w blat.

(38) Bateria kuchenna stalowa z obrotową wylewką w kolorze chrom lub inox.

(39) Chłodziarko-zamrażarka podblatowa wolnostojąca w kolorze białym o szerokości ok 60cm. Lodówka winna być dopasowana do zabudowy aneksu kuchennego.

(45) Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca w kolorze białym z funkcją podgrzewania, rozmrażania

- Wymagania dotyczące foteli dyrektorskich (40):

Fotel biurowy obrotowy z wysokim oparciem oraz zagłówkiem. Wysokość siedziska regulowana płynnie za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podłokietniki o regulowanej wysokości, . Podstawa jezdna wykonana z aluminium. Tapicerka o odporności tkaniny na ścieranie min. ponad 80 tys. cykli Martindale*. Tkanina zmywalna - materiał o dużej odporności na ścieranie, umożliwiający usuwanie plam za pomocą samej wody, Łatwa do wyczyszczenia - produkt z powłoką ułatwiającą usuwanie zabrudzeń za pomocą wody z lekkim detergentem, kolor jednolity do uzgodnienia z Zamawiającym (w odcieniach grafitu/szarości/czerni). Kółka do powierzchni twardych.

- Wymagania dotyczące foteli biurowych (41):

Fotel biurowy obrotowy z płynnie regulowaną wysokością siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podłokietniki regulowanej wysokości wykonane z tworzywa sztucznego. Czarna podstawa jezdna wykonana z tworzywa sztucznego. Tapicerka o odporności tkaniny na ścieranie min. ponad 80 tys. cykli Martindale*. Tkanina zmywalna - materiał o dużej odporności na ścieranie, umożliwiający usuwanie plam za pomocą samej wody, Łatwa do wyczyszczenia - produkt z powłoką ułatwiającą usuwanie zabrudzeń za pomocą wody z lekkim detergentem, kolor jednolity do uzgodnienia z Zamawiającym (w odcieniach grafitu/szarości/czerni)do uzgodnienia z Zamawiającym. Kółka do powierzchni twardych.

- Wymagania dotyczące krzeseł konferencyjnych z blatem (42):

Krzesła z tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Osłony z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, rama metalowa w kolorze aluminium, podłokietnik stały zamknięty. Pulpit 
z tworzywa sztucznego po prawej stronnie. Tapicerka o odporności tkaniny na ścieranie min. ponad 80 tys. cykli Martindale*. Kolor jednolity do uzgodnienia z Zamawiającym (w odcieniach grafitu/szarości/czerni). o uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wymagania dotyczące krzeseł konferencyjnych (43):

Krzesła z tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Osłony z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, rama metalowa w kolorze aluminium, podłokietnik stały zamknięty. Tapicerka  o odporność tkaniny na ścieranie min. ponad 80 tys. cykli Martindale*. Kolor jednolity do uzgodnienia z Zamawiającym (w odcieniach grafitu/szarości/czerni). do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wymagania dotyczące Tabliczek informacyjnych (44)

Estetyczne aluminiowe profile z zaślepkami. Z możliwością błyskawicznej wymiana grafiki, poprzez otwarcie/rozwarcie profili i wstawienia wydruku wraz z folią zabezpieczającą, która jest w zestawie. Format plakatu do wstawienia A5. 

UWAGA!

Uchwyty wykonane z płyty MDF gr. 18mm o wymiarach wysokość: 50mm, długość: 280mm.

Kolorystyka mebli ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiającym.

W przypadku kiedy mebel przysłania listwę z instalacją elektryczną może zaistnieć konieczność wycięcia otworu umożliwiającego dostęp do w/w gniazd.

W aneksach kuchennych konieczność zastosowania gniazda podwójnego do podłączenia lodówki oraz podgrzewacza wody.

#### Załącznik nr 3

#### CZĘŚĆ III - Dostawa mebli gotowych na potrzeby MZOSiP

Opis rozwiązań materiałowych

- Wymagania dotyczące szafy pancernej na akta (34):

Metalowa szafa na akta osobowe. Posiadająca certyfikat do przechowywania dokumentów poufnych kl.  A. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1mm. Szafa wyposażona w 4 półki wewnętrzne wykonane z blachy z regulacją wysokości.

Szafa zamykana na wielozastawkowy zamek sejfowy. Ryglowanie drzwi od strony zawiasów na całej długości. Po otwarciu zamka drzwi uchylane na zewnątrz za pomocą uchwytu.

- Wymagania dotyczące regału metalowego (35, 36):

Regał magazynowy półkowy skręcany.  Składający się z 4 kątowników 40x40 oraz 6 półek przestawnych wykonanych z blachy o gr. 0,8mm. Nośność jednej półki minimum 90kg (przy równomiernym rozłożeniu ciężaru) potwierdzona deklaracją producenta.