Załącznik nr 2b do  formularza ofertowego

| Cecha, parametr | Autobus jednoczłonowy |
| --- | --- |
| Marka Typ Silnik |  |
| Długość |  |
| Szerokość |  |
| Wysokość |  |
| Liczba miejsc do przewozu pasażerów | Ogółem: Liczba miejsc siedzących: |

Opis techniczny – szczegółowa kompletacja wymagań technicznych oferowanego typu autobusów - dotyczy zadania nr 1 – autobusy jednoczłonowe

| Lp. | Zespół, instalacja | Wymagania | Opis parametrów oraz typów zespołów i podzespołów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba miejsc do przewozu pasażerów | Liczba miejsc do przewozu pasażerów min: 80 (bez kierowcy) w tym: - minimum 25 miejsc siedzących, - co najmniej 6 miejsc siedzących dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi, - co najmniej 4 siedzenia specjalne o wyróżniającej się barwie, przy zastosowaniu wzoru materiału obiciowego stosowanego u Zamawiającego (wzór obicia ustalony zostanie na etapie realizacji umowy), spełniające wymagania Załącznika nr 8 Regulaminu 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w zakresie ich budowy ogólnej [2018/237] z dnia 23 lutego 2018r. (Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 52, str. 1, zwany dalej: „Regulaminem nr 107”). |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita | do 19 500 kg |  |
|  | Ilość i typ osi | Dwie osie: - oś przednia – zawieszenie zależne lub niezależne, - oś napędowa – most napędowy o przełożeniu minimalizującym zużycie paliwa i emisję hałasu, o przełożeniu dobranym do parametrów pracy silnika i skrzyni biegów. |  |
|  | Silnik | - spalinowy zasilany CNG umiejscowiony z tyłu pojazdu, - możliwość zasilania biometanem - biogazem oczyszczonym i uzdatnionym do jakości wysokometanowego gazu ziemnego, - moc (kW) min: 200, - Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za rozwiązanie: silniki o pojemności 9000 cm3 i wyższej, - maksymalny moment obrotowy minimum: 1100 Nm, - spełniający normę czystości spalin EURO 6, - zapewniający możliwość rozruchu i eksploatacji w temperaturze od – 30°C, - podzespoły układu zasilania CNG muszą spełniać wymagania Regulaminu nr 110 EKG/ONZ, - dodatkowy przycisk (START/STOP) w komorze silnika pozwalający uruchomienie i zatrzymanie jednostki napędowej, - filtr powietrza typu suchego ze wskaźnikiem zabrudzenia, - blokada uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie jednostki napędowej, - osłona antyhałasowa wokół silnika i skrzyni biegów ze zdejmowaną pokrywą podłogową, - do obsługi / diagnozy silnika należy dostarczyć dedykowane urządzenie, (licencjonowany program + interfejs) producenta silnika umożliwiające dokonywanie pełnej diagnozy i regulacji silnika. |  |
|  | Emisja zanieczyszczeń i zużycie energii | Zamawiający wymaga, aby oferowany autobus charakteryzował się następującymi maksymalnymi poziomami emisji CO2 oraz zanieczyszczeń: - CO: 4,00 g/kWh - NMHC: 0,16 g/kWh - CH4: 0,5 g/kWh - NOX: 0,46g/kWh - PM: 0,01g/kWh - NH3: 10 ppm - CO2: 1,187 kg/km Emisja CO2 zostanie obliczona wg wzoru: Zużycie paliwa wg SORT 2 [Nm3]100 [km] ∙1,96 [kgNm3] 1,96- wskaźnik emisji CO2 [kgNm3] Zamawiający wymaga aby oferowany autobus charakteryzował się zużyciem energii maksymalnie 16 225 352 MJ w cyklu 800.000 km. Zużycie wielkości zużywanej energii na jeden kilometr obliczona wg wzoru: Zużycie paliwa wg SORT 2 [Nm3]100 [km] ∙36 MJNm3 ∙ 800000 [km] 36 –przyjęta wartość energetyczna gazu CNG [MjNm3] 0,710 [kgNm3] – średni ciężar gazu CNG przyjęty do obliczeń, Zamawiający wymaga aby maksymalne zużycie gazu CNG na podstawie testu SORT-2 nie było większe niż 40 kg/100km Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za niższe zużycie paliwa. |  |
|  | Układ zasilania paliwem | - układ zasilania i silnik pojazdu dostosowany technicznie do zasilania paliwem gazowym - CNG, - zbiorniki kompozytowe zamontowane na dachu pojazdu dostarczone z pełną dokumentacją homologacyjną oraz technicznymi dokumentami dopuszczenia butli, - data produkcji zbiorników – nie starsze niż 1 rok od daty produkcji pojazdu, wyprodukowane w przedziale czasowym nie większym niż 90 dni, - zbiorniki przystosowane do napełnienia biometanem – biogazem oczyszczonym i uzdatnionym do jakości wysokometanowego gazu ziemnego, - pojemność zbiorników paliwa metanowego przy uwzględnieniu maksymalnego dziennego zużycia energii na trakcję i na utrzymanie komfortu termicznego oraz niezbędnej ilości paliwa pozostawianej w zbiornikach; musi umożliwiać przejechanie z jednego napełnienia min. 450 km na liniach komunikacji miejskiej, przy napełnieniu zbiorników za pomocą zaworu NGV 2 (tankowanie szybkie), - ciśnienie napełniania: 200 bar, - instalacja napełnienia gazu przystosowana do tankowania przez zawór NVG1 oraz NVG2 lub równoważne, - zawór tankowania NGV1 umieszczony na ścianie czołowej pojazdu pod dedykowaną klapką, - zawór NGV2 umieszczony po prawej stronie pojazdu w przedniej jego części (okolice przedniego prawego nadkola), pod oddzielną klapką rewizyjną, - zabezpieczenie uniemożliwiające uruchomienie silnika w czasie kiedy autobus jest podłączony do dystrybutora gazu, - zabudowa zbiorników CNG oraz innych elementów instalacji zasilającej musi umożliwiać łatwy dostęp w celach serwisowych, - usytuowanie zaworów i reduktorów oraz sposób prowadzenia przewodów musi zabezpieczać instalację zasilającą CNG przed zamarzaniem. |  |
|  | Układ chłodzenia silnika | - rury układu chłodzenia wykonane z materiałów odpornych na korozję (miedź, mosiądz, stal nierdzewna lub tworzywo),termoizolowane co najmniej w miejscach narażonych na działanie czynników zewnętrznych, - wyposażony w złączki z gumy silikonowej lub tworzywa o podwyższonej wytrzymałości zaciskane opaskami ślimakowymi lub innymi gwarantującymi szczelność układu przez cały okres eksploatacji pojazdu, - wyposażony w układ sygnalizacji akustycznej i wizualnej - wskaźnik na desce rozdzielczej – w przypadku utraty cieczy chłodzącej, - konstrukcja chłodnicy powinna minimalizować zabrudzenie jej rdzenia, - układ chłodzenia napełniony płynem niskokrzepnącym na bazie glikolu etylenowego/bez azotynów/, - wyposażony w korek(korki) spustowy umożliwiający spuszczenie z układu minimum 80 % płynu niskokrzepnącego, umieszczony w najniższym punkcie układu, - wymagane rozwiązanie zapewniające obsługę chłodnic bez ich demontażu z autobusu w celu ich przeglądu i konserwacji. |  |
|  | Skrzynia biegów | - automatyczna z przekładnią hydrokinetyczną, - liczba biegów i przełożenia dobrane pod kątem minimalizacji zużycia paliwa, minimum 6 przełożeń, - oprogramowanie zmiany biegów minimalizujące zużycie paliwa w warunkach obsługi linii komunikacji miejskiej, - wyposażona w układ obniżający zużycie paliwa podczas postoju na przystankach i zintegrowany zwalniacz hydrauliczny (retarder), - zwalniacz hydrauliczny sterowany dźwigną umieszczoną przy kolumnie kierownicy, - do obsługi skrzyni biegów należy dostarczyć urządzenie (program licencjonowany + interfejs) producenta skrzyni biegów umożliwiające dokonywanie pełnej diagnozy oraz rejestracji i podglądu w czasie rzeczywistym parametrów pracy skrzyni biegów, jak również jej parametryzację. |  |
|  | Drzwi pasażerskie | - liczba drzwi: 3 - układ drzwi : 2-2-2 - wszystkie drzwi identyczne (w zakresie wymiarów: szerokość, wysokość), dwuskrzydłowe, otwierane do wewnątrz autobusu, oraz posiadające poręcze (malowane proszkowo w kolorze poręczy przestrzeni pasażerskiej) dla pasażerów, których konstrukcja spełnia dodatkową funkcję zabezpieczającą szyby drzwi przed ich wypchnięciem przez pasażerów, - co najmniej drzwi przednie wyposażone w zamek patentowy zamykany i otwierany z zewnątrz autobusu z możliwością blokady pierwszego skrzydła, pozostałe drzwi ryglowane od wewnątrz, - szyba pierwszego skrzydła pierwszych drzwi podwójna lub ogrzewana, - akustyczny sygnał ostrzegawczy zamykania drzwi przy każdych drzwiach, sygnalizujący w sposób automatyczny zamykanie drzwi na 1-3 sekundy przed rozpoczęciem zamykania dodatkowo oświetlenie ostrzegawcze w kolorze czerwonym emitujące światło do momentu zamknięcia drzwi, - każde z drzwi wyposażone w układ rewersujący po napotkaniu oporu (przy zamykaniu i otwieraniu drzwi). |  |
|  | Sterowanie drzwi pasażerskich | - sterowanie elektropneumatyczne, - niezależny system awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi z wewnątrz i zewnątrz pojazdu. Przyciski lub zawory wewnętrzne awaryjnego otwierania drzwi zabezpieczone osłonami z tworzywa sztucznego wyposażone w plombę zabezpieczającą przed przypadkowym zerwaniem. Przyciski i zawory zewnętrzne awaryjnego otwierania drzwi, zabezpieczone osłonami elastycznymi chroniącymi dodatkowo przed zabłoceniem, - wyposażone w system otwierania drzwi przez pasażerów pozwalający na: - otwarcie wybranych drzwi indywidualnym przyciskiem do sterowania tymi drzwiami przez pasażera, lub otwarcia wszystkich drzwi przyciskiem przez kierowcę, bez wpływu na funkcjonowanie systemu otwierania drzwi przez pasażerów w stanie aktywnym. - Sterowanie drzwiami ze stanowiska pracy kierowcy: - przyciski sterowania okrągłe w kolorze czerwonym o wyczuwalnym skoku pracy, - odrębny przycisk sterowania do każdych drzwi, - dodatkowy przycisk na desce rozdzielczej umożliwiający otwarcie oraz zamknięcie wszystkich drzwi jednocześnie, - dodatkowy przycisk umożliwiający niezależne sterowanie lewym i prawym skrzydłem pierwszych drzwi (możliwość połówkowego otwierania i zamykania skrzydeł I drzwi), - osobny przycisk aktywacji / dezaktywacji funkcji otwarcia drzwi przez pasażerów umieszczony na desce rozdzielczej, - osobny przycisk aktywacji / dezaktywacji funkcji otwarcia drzwi przez pasażerów na postoju przy wyłączonym zapłonie umieszczony na desce rozdzielczej. - Przyciski umożliwiające pasażerom sygnalizację zamiaru opuszczenia pojazdu ,,na żądanie” - przyciski sygnalizujące zamiar opuszczenia pojazdu, - co najmniej 1 przycisk na każde 7 miejsc siedzących, - przyciski umieszczone na pionowych uchwytach (słupkach), lub innych powierzchniach zabudowy nadwozia pojazdu, rozmieszczonych równomiernie na całej długości przestrzeni pasażerskiej w taki sposób, aby w zasięgu pasażera zajmującego każde z miejsc siedzących w tym dla osób niepełnosprawnych znajdował się przycisk, - kolor obudowy przycisków – szary; Kolor przycisków – czerwony z napisem ,,STOP” z komunikatem w alfabecie Braille’a, - naciśnięcie przycisku skutkuje komunikatem na desce rozdzielczej kierowcy, wraz ze wskazaniem potrzeby otwarcia drzwi, - sygnalizacja dla pasażerów będzie obejmować podświetlenie przycisku na czerwono (po jego wciśnięciu aż do momentu otwarcia drzwi) oraz wyświetlenie napisu „STOP” lub „Przystanek na żądanie” na wewnętrznych tablicach informacyjnych, - naciśnięcie przycisku będzie sygnalizowane mechanicznie poprzez wyraźnie wyczuwalny skok przycisku, - przyciski podzielone na 3 strefy zadziałania przypisane odpowiednio do każdych z drzwi, - schemat rozmieszczenia przycisków jak i ich podział ze względu na strefowość zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji umowy. - Przyciski otwierania drzwi systemu otwierania drzwi przez pasażerów - wewnętrzne – z funkcją automatycznego zamykania drzwi: - przyciski drzwi służące tylko do otwierania drzwi przy których są umieszczone, po aktywacji funkcji otwierania drzwi przez pasażerów, - pełniące również funkcję przycisku zamiaru opuszczenia pojazdu „na żądanie” o ile system nie jest załączony przez kierowcę, - przyciski wewnętrzne umieszczone na pionowych poręczach przy drzwiach po lewej i prawej stronie w przypadku drzwi II oraz III a w przypadku drzwi I po stronie prawej, - wyposażone w funkcję pamięci, która powoduje zapamiętanie faktu naciśnięcia dowolnego przycisku i skutkuje automatycznym otwarciem drzwi przy których przycisk został naciśnięty, po zatrzymaniu pojazdu na przystanku oraz po uaktywnieniu przez prowadzącego pojazd układu otwierania drzwi przez pasażerów, - przyciski drzwi wyposażone w podświetlenie koloru czerwonego (podświetlenie przycisku po naciśnięciu do momentu otwarcia się drzwi na przystanku lub uaktywnienia przez kierowcę układu otwierania drzwi przez pasażerów) oraz koloru zielonego (działające od momentu aktywacji przez kierowcę układu otwierania drzwi przez pasażerów do momentu otwarcia drzwi lub do momentu dezaktywowania układu otwierania drzwi przez pasażerów bez ich otwarcia), - kolor obudowy przycisków – szary; Kolor przycisków – niebieski oznaczone na przycisku lub na obudowie piktogramem w formie dwóch przeciwnie skierowanych strzałek „< >” lub innym symbolem obrazującym drzwi z komunikatem w alfabecie Braille’a, - naciśnięcie przycisku wewnętrznego powinno być sygnalizowane mechanicznie poprzez wyraźnie wyczuwalny skok przycisku, dopuszcza się przyciski typu sensorycznego (dotykowe). - Przyciski otwierania drzwi systemu otwierania drzwi przez pasażerów - zewnętrzne z funkcją automatycznego zamykania drzwi: - przyciski drzwi służące tylko do otwierania drzwi przy których są umieszczone, po aktywacji funkcji otwierania drzwi przez pasażerów, - w przypadku braku aktywacji systemu otwierania drzwi przez pasażerów naciśnięcie przycisku skutkuje komunikatem na desce rozdzielczej kierowcy, wraz ze wskazaniem potrzeby otwarcia danych drzwi, - przyciski zewnętrzne otwierania drzwi umieszczone przy wszystkich drzwiach po prawej stronie, w przypadku drzwi II i III oraz po lewej stronie w przypadku drzwi I, - przyciski drzwi wyposażone w podświetlenie koloru czerwonego (podświetlenie przycisku po naciśnięciu do momentu otwarcia się drzwi na przystanku lub uaktywnienia przez kierowcę układu otwierania drzwi przez pasażerów) oraz koloru zielonego (działające od momentu aktywacji przez kierowcę układu otwierania drzwi przez pasażerów do momentu otwarcia drzwi lub do momentu dezaktywowania układu otwierania drzwi przez pasażerów bez ich otwarcia), - kolor obudowy przycisków – czerwony; kolor przycisków – czerwony oznaczone na przycisku lub na obudowie piktogramem w formie dwóch przeciwnie skierowanych strzałek „< >” lub innym symbolem obrazującym drzwi, wraz z komunikatem w alfabecie Braille’a. - Przyciski do sygnalizacji konieczności użycia rampy dla wózka inwalidzkiego: - wewnętrzny: sygnalizujący konieczność użycia rampy dla wózka inwalidzkiego zgodne z załącznikiem nr 8 Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w zakresie ich budowy ogólnej [2018/237] z dnia 23 lutego 2018r. (Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 52, str. 1, zwany dalej: „Regulaminem nr 107”) montowany przy powierzchni specjalnej Kolor przycisku niebieski, kolor obudowy niebieski oznaczony symbolem wózka inwalidzkiego umieszczony bezpośrednio na przycisku, wraz z komunikatem w alfabecie Braille’a. Przycisk z sygnalizacją podświetlającą przyciski, analogicznie jak to ma miejsce w przyciskach otwarcia drzwi lub przyciskach STOP -zielono w momencie otwarcia drzwi lub gdy aktywna jest funkcja otwierania drzwi przez pasażerów oraz sygnalizacją naciśnięcia poprzez podświetlenie przycisku na czerwono. Wyposażony w funkcję pamięci, która powoduje zapamiętanie faktu naciśnięcia przycisku i skutkuje automatycznym otwarciem drzwi przy których przycisk został naciśnięty, po zatrzymaniu pojazdu na przystanku oraz po uaktywnieniu przez prowadzącego pojazd układu otwierania drzwi przez pasażerów, - zewnętrzny sygnalizujący konieczność użycia rampy dla wózka inwalidzkiego zgodny z załącznikiem nr 8 Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w zakresie ich budowy ogólnej [2018/237] z dnia 23 lutego 2018r. (Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 52, str. 1, zwany dalej: „Regulaminem nr 107”) przy drzwiach wyposażonych w rampę najazdową umieszczone po lewej stronie. Kolor przycisku niebieski, kolor obudowy - niebieski oznaczony symbolem wózka inwalidzkiego umieszczony bezpośrednio na przycisku wraz z komunikatem w alfabecie Braille’a. Przycisk z sygnalizacją podświetlającą przyciski, analogicznie jak to ma miejsce w przyciskach otwarcia drzwi lub przyciskach STOP - zielono w momencie otwarcia drzwi lub gdy aktywna jest funkcja otwierania drzwi przez pasażerów oraz sygnalizacją naciśnięcia poprzez podświetlenie przycisku na czerwono, - użycie przycisku będzie sygnalizowane na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd z dodatkowym piktogramem osoby na wózku inwalidzki, - aktywacja przez kierowcę systemu otwierania drzwi przez pasażerów ma powodować że po naciśnięciu przycisku ,,inwalida” na zewnątrz pojazdu, przycisk zachowa się analogicznie jak zewnętrzne przyciski otwierania drzwi systemu otwierania drzwi przez pasażerów, z tą różnicą że zamknięcie drzwi nie nastąpi automatycznie tylko przez kierowcę. Oznacza to że pomimo wystawienia odpowiedniego komunikatu na desce rozdzielczej kierowcy o konieczności rozłożenia rampy inwalidy drzwi zostaną automatycznie otwarte. - Do obsługi / diagnozy układu należy dostarczyć interfejs oraz licencjonowane oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające pełną diagnozę układu. |  |
|  | Ogrzewanie wnętrza autobusu | - ogrzewanie wnętrza pojazdu spełniające wymagania załącznika numer 8 do SWZ ,,Zasady komfortu termicznego” pod względem wydajnościowym jaki i zasadami sterowania pracą układu, - układ sterowania pracą urządzeń grzewczych, będzie działał automatycznie w oparciu o dane rejestrowane przez czujniki pomiaru temperatury, we współpracy z układem klimatyzacji pojazdu, - funkcja sterowania półautomatycznego z możliwością korekty nastawy w trybie serwisowym przez operatora w zakresie +/-2°C, - rury układu ogrzewania wnętrza autobusu wykonane z materiałów odpornych na korozję (miedź, mosiądz, stal nierdzewna lub tworzywo), - wyposażony w złączki z gumy silikonowej lub tworzywa o podwyższonej wytrzymałości zaciskane opaskami ślimakowymi lub innymi gwarantującymi szczelność układu przez cały okres eksploatacji pojazdu, - ogrzewanie wnętrza autobusu wykorzystujące ciepło układu chłodzenia silnika i automatycznej skrzyni biegów, - ogrzewanie wspomagane, agregatem grzewczym zasilanym gazem CNG (ze zbiorników zasilających silnik spalinowy), niezależnym od pracy silnika, działającym automatycznie o wydajności dostosowanej do spełnienia wymagań zasad komfortu termicznego opisanego w załączniku nr 8 do SWZ, - wszystkie parametry, o których mowa w załączniku nr 8 do SWZ „Zasady komfortu termicznego” muszą być uzyskane po czasie nie dłuższym niż 20 min., licząc od włączenia układu klimatyzacji / ogrzewania oraz osiągane w warunkach pomiaru obejmujących zamknięte okna i drzwi oraz pomiar w środkowej części pojazdu poza strefami drzwi na wysokości 1,2m od podłogi, - wyposażone w nagrzewnice z wentylatorami w przestrzeni pasażerskiej. Regulacja prędkości obrotowej silników wentylatorów realizowana w sposób płynny lub stopniowy (min. 2 zakresy), - konstrukcja nagrzewnic umożliwiająca łatwe czyszczenie wymienników ciepła oraz ich „odcięcie” od układu, silniki elektryczne dmuchaw zabezpieczone przed wilgocią i kurzem nanoszonym przez przepływające powietrze, - wyposażone w grzejniki konwektorowe, rozmieszone równomiernie w przestrzeni pasażerskiej, - wyposażone w nagrzewnicę frontową służącą do kompleksowego ogrzewania miejsca pracy kierowcy, w tym szyby czołowej, - wyposażony w system oszczędnościowy, który przy wyłączonym silniku automatycznie wyłącza wszystkie nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej i zachowuje funkcję pełnej regulacji wydajności nagrzewnicy frontowej, - niezależne od przestrzeni pasażerskiej sterowanie ogrzewaniem miejsca pracy kierowcy, - niedopuszczalny podczas pracy ogrzewania stan w którym to układ klimatyzacji jest aktywny, oznacza to że podczas pracy ogrzewania system klimatyzacji nie może równocześnie schładzać przestrzeni pasażerskiej, - wyposażone w wymienniki ciepła układu klimatyzacji – nadmuch ciepłego powietrza musi być realizowany przez kanały powietrzne umieszczone pod pokrywami dachowymi, - system wyposażony w funkcję serwisową dającą możliwość manualnego wymuszenia (włączenia) agregatu grzewczego, bez względu na panującą w przestrzeni pasażerskiej temperaturę. Funkcja uruchamiana odrębnym przyciskiem, niedostępnym dla kierowcy z miejsca pracy kierowcy (lokalizacja przycisku uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji umowy - do obsługi / diagnozy układu należy dostarczyć interfejs oraz licencjonowane oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające pełną diagnozę układu |  |
|  | Układ klimatyzacji | - dwustrefowy przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny kierowcy zainstalowany na dachu autobusu w kompaktowej obudowie, - min. moc chłodzenia klimatyzacji - 23 kW, - czynnik chłodzący R134a lub równoważny, - spełniający wymagania załącznika numer nr 8 do SWZ “Zasady komfortu termicznego” pod względem wydajnościowym jaki i zasadami sterowania pracą układu, - układ sterowania pracą urządzeń klimatyzacyjnych będzie działał automatycznie w oparciu o dane rejestrowane przez czujniki pomiaru temperatury, we współpracy z układem ogrzewania pojazdu, - funkcja Sterowania półautomatycznego z możliwością korekty nastaw w trybie serwisowym przez operatora w zakresie ±2°C,(zmiana wartości progowej załączania się automatycznie klimatyzacji), - klimatyzacja ma zawierać funkcję niezależnego sterowania pracą i regulacją temperatury w kabinie kierowcy, z tym zastrzeżeniem, że kierowca nie będzie miał możliwości wyłączenia klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej, - ma zapewnić szybkie odparowanie i osuszenie szyb pojazdu wraz z nadmuchem realizowanym przez zintegrowane urządzenie rozdziału ciepłego i zimnego powietrza za pomocą kanałów nawiewowych rozmieszczonych w odpowiednich punktach przestrzeni pasażerskiej, - możliwość włączenia i wyłączenia klimatyzacji w trybie serwisowym, w celu sprawdzenia poprawności działania układu, niezależnie od temperatury panującej w przestrzeni pasażerskiej. Funkcja uruchamiana odrębnym przyciskiem, niedostępnym dla kierowcy z miejsca pracy kierowcy (lokalizacja przycisku uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji umowy, - Wszystkie parametry o których mowa w załączniku numer 8 do SWZ „Zasady komfortu termicznego” muszą być uzyskane po czasie nie dłuższym niż 15 min., licząc od włączenia układu klimatyzacji / ogrzewania oraz osiągane w warunkach pomiaru obejmujących zamknięte okna i drzwi oraz pomiar w środkowej części pojazdu poza strefami drzwi na wysokości 1,2m od podłogi. - Wymagana charakterystyka temperatury wewnątrz pojazdu w odniesieniu do temperatury zewnętrznej - do obsługi / diagnozy układu należy dostarczyć interfejs oraz licencjonowane oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające pełną diagnozę układu |  |
|  | Wentylacja | - naturalna zapewniana przez wywietrzniki dachowe (min 2 szt.), które będą miały możliwość otwierania przód-tył niezależnie z poziomami ustawień: - nawiew – otwarta przednia część wywietrznika, - przewiew – otwarte obie części wywietrznika, - wywiew – otwarta tylna część wywietrznika, - całkowite zamknięcie wywietrznika. Wywietrzniki będą sterowane zdalnie z miejsca kabiny kierowcy przy użyciu napędu elektrycznego. Klapy powinny automatycznie się zamykać po włączeniu klimatyzacji oraz przy pracy wycieraczek przedniej szyby w cyklu ciągłym, - wentylacja zapewniona przez nawiewy nadmuchowo-wyciągowe (minimum 1 szt.), działające niezależnie od urządzeń klimatyzacyjnych. Dopuszcza się również wentylację mechaniczną poprzez wentylatory zintegrowanego urządzenia klimatyzacji. Łączny wydatek wymiany powietrza dla całej przestrzeni pasażerskiej powinien wynosić co najmniej 3000 m³/h. |  |
|  | Układ kierowniczy | - ze wspomaganiem hydraulicznym, - pełna regulacja położenia koła kierownicy (regulacja wysokości i pochylenia), - przyłącze diagnostyczne do badania wspomagania układu kierowniczego, |  |
|  | Instalacja pneumatyczna | - obwód zasilania powietrzem wyposażony, m.in. w: - sprężarkę o wydatku dostosowanym do pracy pojazdu w ruchu miejskim, wyposażoną w urządzenie (zawór bezpieczeństwa lub inne rozwiązanie) zabezpieczające sprężarkę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w przypadku zatkania przewodu (przewodów) za sprężarką, - sterowany automatycznie separator oleju, - podgrzewany jednokomorowy osuszacz powietrza, - przewody oraz zbiorniki powietrza wykonane z materiałów odpornych na korozję, - wyposażona w dodatkowy zawór bezpieczeństwa, niestanowiący integralnej części sprężarki powietrza zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie pneumatycznym, wymagane miejsce montażu – przed chłodnicą powietrza, - szybkozłącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła sprężonego powietrza (męskie typ-26) umieszczone w przedniej części pojazdu za zderzakiem przednim, umieszczone w łatwo dostępnym miejscu, które pozwoli podłączyć sprężone powietrze z zewnętrznego źródła bez potrzeby demontażu elementów karoserii przy użyciu narzędzi. Powietrze dostarczane z zewnętrznego źródła musi przepływać przez podgrzewany osuszacz powietrza, - blokada uruchomienia (ruszenia) autobusu podłączonego do zewnętrznego źródła sprężonego powietrza. |  |
|  | Układ hamulcowy | - autobus ma być wyposażony w elektronicznie sterowany układ hamulcowy EBS lub równoważny, - mechanizmy hamulcowe tarczowe, - z automatyczną regulacją luzów i elektrycznym wskaźnikiem stopnia zużycia okładzin hamulcowych (informacja dostępna z poziomu pulpitu kierowcy), - wyposażony w hamulec przystankowy załączany automatycznie po otwarciu dowolnych drzwi oraz ręcznie za pomocą przycisku zlokalizowanego na stanowisku pracy kierowcy. Hamulec przystankowy musi posiadać wyłącznik awaryjny zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe przełączenie, - hamulec przystankowy uruchamiający się automatycznie po 3 sekundach wciśniętego hamulca nożnego, - brak załączenia hamulca postojowego w przypadku przekręcenia kluczyka w stacyjce w pozycję „0” musi być sygnalizowany akustycznie oraz sygnalizacją świetlną (czerwoną) na desce rozdzielczej, - wyposażony w asystenta ruszania pod górę, system zapobiegający staczaniu się pojazdu ze wzniesienia podczas postoju, ruszania, - i Do obsługi / diagnozy układu należy dostarczyć nterfejs oraz licencjonowane oprogramowanie diagnostyczne producenta układu umożliwiające pełną diagnozę układu hamulcowego. |  |
|  | Zawieszenie | - pneumatyczne na miechach gumowych z elektronicznym systemem regulacji, - umożliwiające zmianę wysokości pojazdu góra – dół licząc od znamionowej wysokości pojazdu, - automatyczny powrót do znamionowej wysokości pojazdu po przekroczeniu prędkości 15 km/h, - znamionowa wysokość pojazdu mierzona na progu każdych drzwi wynosi 340 mm od poziomu jezdni, - funkcja „przyklęku” uruchamiana przez kierowcę w czasie postoju autobusu, pozwalająca na obniżenie stopni wejściowych o co najmniej 60 mm – podniesienie pojazdu następuje automatycznie po zamknięciu wszystkich drzwi, - do obsługi / diagnozy układu należy dostarczyć interfejs oraz licencjonowane oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające pełną diagnozę oraz kalibrację systemu regulacji wysokości zawieszenia. |  |
|  | Układ elektryczny | - oparty na elektronicznym systemie cyfrowej transmisji danych Multiplex, - instalacja zabezpieczona przed zawilgoceniem, zabrudzeniem w czasie eksploatacji, szczególnie w warunkach zimowych, - instalacja elektryczna poprowadzona w tunelach pod dachem autobusu, - tablica elektroniki umieszczona w środku pojazdu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowej o dogodnym dostępie bez konieczności demontażu stałych elementów wyposażenia, - każda tablica elektroniki wyposażona w opis komponentów zgodny ze schematami elektrycznymi umieszczonym w sposób trwały na klapie osłonowej, - wszystkie bezpieczniki w instalacji elektrycznej – automatyczne, - złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instalacji elektrycznej, - przyłącze do ładowania i rozruchu silnika z zewnętrznego źródła prądu – gniazdo NATO, - główny wyłącznik prądu w komorze akumulatorów, - Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za rozwiązanie: główny wyłącznik prądu w komorze akumulatorów, użycie głównego wyłącznika prądu z zewnątrz pojazdu musi być możliwe bez konieczności otwierania akumulatorowej klapy serwisowej, wymagane zastosowanie osobnej dedykowanej klapki głównego wyłącznika prądu. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wysokość akumulatorowej klapy serwisowej pod którą znajduje się główny wyłącznik prądu nie przekracza 500 mm, - instalacja elektryczna wyposażona w opisany wyprowadzony punk zabezpieczony bezpiecznikiem zasilania urządzenia e-toll, - wyposażony w podtrzymanie zasilania wynoszącego 30 min po wyłączonym zapłonie takich urządzeń/systemów jak: - System Informacji Pasażerskiej, - System Kontroli ciśnienia i temperatury ogumienia, - Systemu monitoringu - Instalacja wyposażona w wyłącznik podtrzymania zasilania 30 min umiejscowiony na pulpicie kierowcy, - interfejs oraz licencjonowane oprogramowanie diagnostyczne producenta układu umożliwiające pełną diagnozę układu elektrycznego, |  |
|  | Konstrukcja nośna autobusu | samonośne o wzmocnionej konstrukcji, zabezpieczone antykorozyjnie i wykonane z materiałów zapewniających co najmniej 15 – letnią jego eksploatację bez napraw. Zamawiający wymaga pojazd którego konstrukcja wykonana jest ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088 lub równoważnej) lub ze stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą kataforezy zanurzeniowej lub aluminium nie wymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego |  |
|  | Poszycie zewnętrzne / nadwozie | - zewnętrzne poszycie wykonane z blachy ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088 lub równoważne) lub blachy ze stali obustronnie ocynkowanej o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczonej antykorozyjnie metodą kataforezy zanurzeniowej lub aluminium lub tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym oraz tworzywa sztuczne przeznaczone do stosowania na zewnątrz o dużej odporności na niskie temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne, nie wymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego, - Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za rozwiązanie: panele boczne poszycia zewnętrznego dzielone pionowo wzdłuż linii szyb, montowane za pomocą śrub – panele szybko wymienne, - Wszystkie pokrywy obsługowe, klapy wyposażone w odpowiednie zamknięcie uniemożliwiające samoczynne ich otwarcie podczas jazdy autobusu, oraz wyposażone w siłowniki zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem, - Gniazda zaczepów holowniczych z przodu i z tyłu pojazdu,+ wkręcany zaczep, - Kolorystka zewnętrzna jednolita barwa żółta RAL 1018. Projekt malowania musi zostać przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu na etapie realizacji umowy. |  |
|  | Wnętrze | - poszycie wewnętrzne (ściany boczne, tylne, sufit izolowane akustycznie i termicznie, wykonane z materiałów gwarantujących 15 letnią eksploatację), - bezstopniowe wejście we wszystkich drzwiach pasażerskich, - krawędzie stopni wejściowych, krawędzie stopni wewnątrz pojazdu oznaczone jaskrawym żółtym kolorem, zgodnym z księgom znaku ZTM, - podłoga płaska, bez stopni poprzecznych we wnętrzu pojazdu, - podłoga wielowarstwowa, klejona, wodoodporna, z dołu izolowana akustycznie i termicznie, pokryta gładką antypoślizgową wykładziną (rodzaj oraz typ wykładziny zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji umowy), wywijaną, połączona za pomocą zgrzewania i wykończona listwami ozdobnymi, Zamawiający wymaga zastosowania wykładziny o minimalnej grubości 2,2 mm, - pokrywy podłogowe(o ile występują) zapewniające izolację akustyczną i termiczną, - siedzenia pasażerskie o ergonomicznym kształcie oraz odporne na akty wandalizmu, Siedzenia wyposażone w łatwo wymienne miękko tapicerowane wkładki (minimalna grubość pianki -15mm) na całej powierzchni oparcia oraz siedziska. Wzór materiału obiciowego zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji umowy, - w strefie I drzwi pasażerskich wahadłowa barierka pozioma uniemożliwiająca stałe przebywanie pasażerów w strefie pierwszych drzwi zamontowana zgodnie z poniższym schematem: barierka musi posiadać ogranicznik ruchu uniemożliwiający przypadkowe uderzenie pasażerów zajmujących siedzenia bezpośrednio za kabiną kierowcy, - rampa najazdowa: przy II drzwiach zabudowana, ręcznie rozkładana najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich lub dziecięcych, spełniająca wymagania Załącznika nr 8 Regulaminu 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w zakresie ich budowy ogólnej [2018/237] z dnia 23 lutego 2018r. (Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 52, str. 1, zwany dalej: „Regulaminem nr 107”), - wnęka w podłodze z otworem odwadniającym lub ukształtowanie wnęki umożliwiające samoczynny, grawitacyjny spływ wody spod rampy przy wypoziomowanym nadwoziu, - wydzielone miejsce na wysokości II drzwi przeznaczone do przewozu i zamocowania: wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego lub roweru, co najmniej o długości 2000 mm i szerokości 750 mm, - poręcze w obszarze przestrzeni przeznaczonej do przewozu wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego niepoprowadzone bezpośrednio do powierzchni podłogi – rozwiązanie umożliwiające swobodne mycie podłogi, - miejsce do przewozu roweru musi być wyposażone w urządzenie zapobiegające przemieszczeniu się roweru (uchwyt oraz pas mocujący) oraz właściwie oznakowane z przyznaniem priorytetu dla przewozu w pierwszej kolejności wózka inwalidzkiego i dziecięcego, - pokrywy obsługowe zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem podczas jazdy autobusu, - dwa lusterka wewnętrzne z przodu przeznaczone do obserwacji wnętrza autobusu oraz lusterko kontrolujące przy II drzwiach, - w przestrzeni pasażerskiej (w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym na etapie realizacji umowy -zamontowane gniazda ładowania zwrócone ku dołowi na wysokości ok 1700mm) należy zabudować ładowarki do urządzeń mobilnych o podwójnym gnieździe (USB typu C, napięcie – 5V, moc – minimum 2A,) gniazda oznakowane symbolem „USB”, podświetlane (kolor podświetlenia niebieski) w liczbie: 3 sztuk po jednej w przedniej, środkowej i tylnej części pojazdu, zasilane po KL. 15, - poręcze malowane proszkowo w kolorze żółtym RAL 1018.Poręcze pionowe schodzące bezpośrednio do poziomu podłogi wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze RAL 1018. Łącznik poręczy pionowej z podłogą wykonany ze stali nierdzewnej, - urządzenie rozgłaszające usługę dostępu do bezprzewodowego internetu w autobusach – Router. Typ urządzenia zostanie uzgodniony z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. |  |
|  | Kabina kierowcy | - wydzielona typu zamkniętego, maksymalna odległość pomiędzy skrzydłem drzwi a sufitem wynosząca 30 cm, , klimatyzowana z okienkiem do sprzedaży biletów, zamykana na zamek patentowy, - szyba drzwi kabiny kierowcy przyciemniania z zachowaniem wymogów Regulaminu nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ), oklejona folią antyrefleksyjną, - deska rozdzielcza ze standardowym układem przycisków (klawiszy) niezależnie działających od siebie, - fotel kierowcy obrotowy z zawieszeniem pneumatycznym i wielozakresową regulacją ustawień siedziska oraz oparcia w zależności od indywidualnych potrzeb kierowcy, podgrzewany, wyposażony w podłokietnik lewy i prawy, - wydajne ogrzewanie oraz przewietrzanie kabiny kierowcy z uwzględnieniem skutecznego nawiewu na szybę czołową, - osłony przeciwsłoneczne: co najmniej na szerokości lewej szyby czołowej oraz lewej szyby bocznej kabiny kierowcy ( osłony powinny chronić kierowcę przed promieniami słonecznymi także w lewym narożniku), - wyposażona w rozsuwaną szybę boczną w oknie bocznym kabiny kierowcy, część stała tego okna podgrzewana (co najmniej w polu widzenia kierowcy), - lusterka zewnętrzne wykonane w technologii kamer zewnętrznych. Gniazdo montażowe kamer pełniących funkcję lusterek zewnętrznych przystosowane do zamocowania tradycyjnego lustra w przypadku uszkodzenia systemu kamer, - dodatkowo lusterko zewnętrzne ułatwiające podjazd pod krawężnik, - schowek przeznaczony na rzeczy osobiste kierowcy, zamykany na zamek typu ,,kwadrat”, - wyposażona w dodatkowe światło o mocy co najmniej 70 Lux, zamontowane na suficie pomiędzy kabiną kierowcy a pierwszymi drzwiami w taki sposób aby oświetlało wsiadającego pierwszymi drzwiami pasażera. Światło musi załączać się automatycznie na czas otwarcia I drzwi z funkcją dezaktywowania automatycznego zapalania po otwarciu przednich drzwi za pomocą przycisku umiejscowionego na pulpicie kierowcy, - wieszak na ubrania kierowcy, - dodatkowe gniazdo (2 porty USB typ C) do ładowania urządzeń mobilnych USB (moc: minimum 2A,) zasilane po KL. 30 - radio bez zdejmowalnego panelu zasilane po KL. 30. Napięcie zasilania 24V DC, nie dopuszcza się zastosowania przetwornicy napięcia w celu zasilania radia, - apteczka zamontowana w sposób trwały na ścianie tylnej wewnątrz kabiny kierowcy spełniająca normę DIN 13157 lub równoważną. |  |
|  | Szyby / okna | - szyba przednia, klejona ze szkła wielowarstwowego, Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za rozwiązanie: szybę przednią dzieloną na trzy części, zabezpieczona w dolnej części folią chroniącą przed odpryskami pochodzącymi od kamienia, - wymagana przepisami ilość wyjść bezpieczeństwa. Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za rozwiązanie: szybę tylną pełniąca funkcję pełnowymiarowego wyjścia bezpieczeństwa dostępnego dla pasażerów, - minimum 50% okien bocznych z przesuwnie lub uchylnie otwieraną częścią o wysokości nie mniejszej niż 30% wysokości okna, z możliwością ryglowania mechanicznego, - wszystkie zastosowane szyby muszą być szybami pojedynczymi – dopuszcza się zastosowanie szyby podwójnej w I skrzydle I drzwi. |  |
|  | Światła zewnętrzne / oświetlenie wnętrza | - Oświetlenie wewnątrz kabiny kierowcy jak i przestrzeni pasażerskiej wykonane w całości w technologii LED, barwa biała zimna, - oświetlenie wewnętrzne obszaru drzwi w technologii LED zainstalowane we wnękach nad drzwiami, zapalające się automatycznie po otwarciu drzwi i świecące w sposób ciągły do momentu ich całkowitego zamknięcia. Oświetlenie nie powinno powodować oślepiania prowadzącego pojazd, zarówno bezpośrednio, jak i poprzez lusterka wewnętrzne, - światło przeznaczone do oświetlenia stopni drzwi zamontowane na zewnątrz autobusu w technologii LED przy każdych drzwiach, działające zgodnie z wytycznymi określonymi w § 20 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.), lampy te muszą być zamocowane w estetycznych i opływowych obudowach tak, aby nie zakłócały procesu mycia na myjni wieloszczotkowej (sposób zabudowy lampy musi wykluczać możliwość zahaczenia się włosia z myjni wieloszczotkowej), - światła zewnętrzne, przednie, tylne, kierunkowskazy, obrysowe wykonane w całości w technologii LED, - system automatycznego przełączania świateł dziennych na mijania. |  |
|  | Ogumienie | - opony radialne, całostalowe, bezdętkowe w wersji "CITY" przeznaczone dla komunikacji miejskiej, - na kołach wewnętrznych przedłużane wentyle, - wszystkie koła wyważone, - rozmiar opon: 275/70 R 22,5”. - wyposażone w system kontroli ciśnienia oraz temperatury w ogumieniu. Pomiar ciśnienia ma odbywać się poprzez czujniki umieszczone po wewnętrznej stronie opony montowane w specjalnych sakwach. Zmierzone parametry mają wyświetlać się na ekranie autokomputera systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz za pomocą jego pośrednictwa ostrzegać o wykrytym spadku ciśnienia w danym kole. System zasilany z tego samego źródła co SDIP (podtrzymanie zasilania 30 min. po wyłączonym zapłonie), - Wykonawca dostarczy jeden zdalny czytnik służący do zaprogramowania czujników jak i odczytu zdalnego parametrów na całą dostawę, - Wykonawca dostarczy jeden zapasowy czujnik na każdy dostarczony autobus. |  |
|  | System detekcji i automatycznego gaszenia pożaru | - komora silnika oraz komora dodatkowego agregatu grzewczego wyposażona w instalację samogaszącą, - komora silnika oraz komora dodatkowego agregatu grzewczego wyposażona w czujnik pożarowy z sygnalizacją ostrzegawczą na pulpicie kierowcy oraz sygnalizacją dźwiękową w przestrzeni pasażerskiej, - detekcja pożaru liniowa hydropneumatyczna ,elektryczna, lub pneumatyczna, - przewód detekcji (wykrywania) pożaru nie może pełnić funkcji dostarczania/rozpylania środka gaśniczego, - system dający możliwość zadziałania po odłączeniu głównego źródła prądu w autobusie, - środek gaśniczy: ciecz (nie zamarzająca o temperaturze krystalizacji min.-30oC, lub proszek rozpylany za pomocą odpowiedniej ilości dysz. Ilość środka gaśniczego z odpowiednim zapasem zapewniającym ugaszenie każdego rodzaju pożaru w komorze agregatu grzewczego, - widoczne cechy legalizacyjne i daty dopuszczenia do użytkowania zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi systemów przeciwpożarowych, - wymaga się aby dostęp wizualne do manometrów zamontowanych na butlach nie wymagał demontażu innych podzespołów autobusu, - Interfejs oraz licencjonowane oprogramowanie diagnostyczne producenta układu umożliwiające pełną diagnozę układu detekcji i gaszenia pożaru. |  |
|  | System kontroli trzeźwości kierowcy | - każde uruchomienie silnika autobusu (z wyłączeniem przerw pomiędzy poszczególnymi uruchomieniami silnika, trwającymi krócej niż 15 minut z możliwością zmiany czasu przez upoważnionych pracowników Zamawiającego) musi być poprzedzone wykonaniem testu kontroli trzeźwości. Wyłączenie i ponowne załączenie wyłącznika głównego prądu musi skutkować koniecznością wykonania testu niezależnie od czasu od ostatniego uruchomienia pojazdu, - system aktywować będzie się na nowo gdy nastąpi zmiana kierowcy, - gdy test ten wykaże zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, silnik autobusu nie może zostać uruchomiony, a sytuacja ta ma być sygnalizowana na pulpicie kierowcy odpowiednim piktogramem, oraz komunikatem w systemie dyspozytorskim Zamawiającego. - kontrola trzeźwości kierowcy odbywać się musi poprzez zainstalowanie w kabinie kierowcy urządzenia (alkomatu), a proces kontroli polegać na wdmuchaniu przez kierującego odpowiedniej ilości powietrza. Wdmuchanie powietrza do alkomatu musi być równomierne z naturalną dla człowieka intensywnością tak, aby uniemożliwiło to próbę oszukania alkomatu poprzez podanie powietrza ze źródeł zewnętrznych, np. z pompki, balonu lub sprężonego powietrza z pojemnika, - alkomat wyposażony w ustniki jednorazowe (ogólnodostępne), - część alkomatu, w którą kierowca musi wdmuchać powietrze musi być zainstalowana na elastycznym złączu spiralnym, - komunikaty wyświetlane na urządzeniu muszą być w języku polskim, - alkomat musi być zarządzany przez autokomputer systemu informacji pasażerskiej i powinien zarejestrować: - daty i godziny wykonania poszczególnych testów kontroli trzeźwości i ich wyników, - wyświetlać automatycznie w systemie dyspozytorskim użytkowanym przez Zamawiającego każdy przypadek wykrycia alkoholu w wydychanym powietrzu, - system musi generować raporty zawierające powyższe dane, który dostępne będą w systemie dyspozytorskim, - wymagane jest: zamontowanie stacyjki typu BYPASS, która w przypadku awarii systemu odłącza go od układu elektrycznego autobusu – lokalizacja (i sposób odłączania) stacyjki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy, - system ma spełniać wymagania oraz posiadać aktualny dokument potwierdzający kalibrację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1072), które odwołuje się do Polskiej Normy PN-EN 50436-1 i Polskiej Normy PN-EN 50436-2 lub równoważnej, - do obsługi / diagnozy układu należy dostarczyć Interfejs oraz licencjonowane oprogramowanie diagnostyczne producenta układu umożliwiające pełną diagnozę odczyt parametrów systemu. |  |
|  | Urządzenia elektronicznego systemu poboru opłat | Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pojazdu w zestaw urządzeń elektronicznego systemu pobierania opłat za przejazdy zgodnego ze standardami określonymi w załączniku nr 7 do SWZ. |  |
|  | System Dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) | - system kompatybilny z obecnie użytkowanym systemem przez zamawiającego współpracujący w pełni z obecnie użytkowaną przez Zamawiającego infrastrukturą teletechniczną i programową, umożliwiającą zdalny przesył danych pomiędzy elementami składowymi systemu, w skład którego wchodzi komputer pokładowy z modułem przekazywania danych za pomocą sieci GSM, współpracujący ze wszystkimi elektronicznymi tablicami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, kasownikami, systemem monitoringu, systemem pomiaru ciśnienia ogumienia, blokadą alkoholową modułem zapowiadającym przystanki, jak również współpracujący w pełni z oprogramowaniem aplikacyjnym i z obecnie użytkowaną infrastrukturą teletechniczną i programową systemu funkcjonującego u Zamawiającego, - komunikacja z infrastrukturą teletechniczną Zamawiającego przy wykorzystaniu modułu komunikacyjnego (GSM/Wi-Fi/GPS) w pasmach 2,4GHz oraz 5 GHz, - system musi umożliwiać import danych, w tym danych rozkładowych z systemów ZTM, w obecnie stosowanym formacie plików (.csv), oraz danych rozkładowych w formacie GTFS, - system musi posiadać funkcję autodiagnostyki urządzeń pracujących na szynie LAN, - system i w szczególności oprogramowanie dedykowane dla emisji informacji lub reklam przewoźnika na monitorach podsufitowych LCD musi umożliwiać definiowanie dat i godzin początkowych oraz końcowych emisji komunikatów, reklam oraz materiałów promocyjnych i/lub komunikatów dźwiękowych z dokładnością do 1 minuty oraz określenie odcinków tras lub przystanków, wybór pojazdów oraz urządzeń w tych pojazdach, - system SDIP musi zapewnić prezentację informacji na tablicach i poprzez głośniki w tym samym momencie oraz synchronizować emisję informacji i komunikatów. Nie dopuszcza się przesunięć czasowych w prezentacji informacji, - kierujący musi posiadać możliwość przekazania informacji do przestrzeni pasażerskiej przy wykorzystaniu mikrofonu znajdującego się w kabinie kierowcy. Wymagane jest automatyczne odłączenie zapowiedzi z mikrofonu, po czasie 30 sekund (niezależnie od stanu przełącznika aktywacji mikrofonu kierowcy. Komunikaty wygłaszane przez kierowcę nie mogą wyłączać zapowiedzi wewnętrznych oraz zewnętrznych wygłaszanych podczas realizacji kursu. Oznacza to że dopuszczalna jest sytuacja nakładania się komunikatów głosowych wygłaszanych przez kierowcę oraz systemowych zapowiedzi głosowych, - system ma mieć możliwość definiowania sposobu przesyłania poszczególnych danych czy to przy użyciu sieci WLAN czy za pomocą sieci GSM, - sterownik, komputer pokładowy (autokomputer): - Zamawiający wymaga dostarczenia modułowego komputera pokładowego, składającego się z panelu sterującego kierowcy i modułów / zespołów wykonawczych montowanych poza kabiną kierowcy, w miejscu niedostępnym dla pasażerów, - miejsce montażu komputera pokładowego do uzgodnienia z zamawiającym, na etapie realizacji zamówienia, - Wymagana jest obsługa przez komputer pokładowy routera bezprzewodowej transmisji danych WiFi, GSM (min. UMTS), modułu/systemu automatycznej lokalizacji pojazdu (obsługa modułu GPS oraz automatyczne przełączanie działania systemu lokalizacji pojazdu na sygnał z układów hodometru lub sygnał tachometryczny, w przypadku utraty zasięgu GPS), współpraca z istniejącym serwerem danych systemu Dyspozytorskiego Zamawiającego (automatyczne przekazywanie danych do i z serwera bazodanowego), - Obsługa komputera musi być realizowana poprzez dotykowy wyświetlacz LCD przy pomocy przycisków szybkiego dostępu. Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązań interfejsu graficznego komputera pokładowego dedykowanego dla komunikacji miejskiej. Układ, treść, i zawartość graficznego interfejsu panelu sterującego powinna być uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, - system komputera pokładowego musi zapewnić funkcję autoryzacji kierowcy poprzez logowanie, który będzie realizować powierzone mu zadanie przewozowe. Logowanie kierowców do systemu musi odbywać się poprzez wpisanie indywidualnego numeru ID (hasła) z klawiatury autokomputera, - System autokomputera musi zapewnić procedurę weryfikacji danych na poziomie lokalnym. Dane niezbędne do weryfikacji logowania (lista kierowców i ich haseł/uprawnień) muszą pochodzić z systemu dyspozytorskiego – aktualizacja danych ma następować poprzez interfejs komunikacyjny, - Kierowca podczas realizacji zadania musi być informowany na bieżąco o stanie pracy/sprawności urządzeń/modułów (router GSM/GPS/WiFi, kasowniki, rejestrator systemu monitoringu, tablice informacyjne zewnętrzne/ wewnętrzne,) w postaci graficznej, czytelnej, nie utrudniającej pracy, - musi umożliwiać zdalne zaprogramowanie (poprzez wgranie odpowiednich plików) informacji o wszystkich obsługiwanych liniach komunikacyjnych, tj. informacji o trasach, przystankach, odległościach między przystankami, rozkładach jazdy oraz plików zapowiedzi głosowych i zawartości treści prezentowanych na tablicach LED i LCD, - automatyzacja pracy systemu (automatyczne przełączanie poszczególnych zadań w ramach całej brygady kierowcy, - musi mieć możliwość przechowywania w pamięci wszystkich wyżej wymienionych składników, w tym kilku możliwych następnych planowanych zmian, z automatycznym przełączaniem na aktualne dane zgodnie z datą ważności załadowanych danych. Rozkłady jazdy – aktualny i min. wersja następna, - musi umożliwiać wprowadzenie w każdym momencie przez kierowcę wyświetlania dowolnego zadania, w celu obsługi linii rezerwowych lub zastępczych, - Musi zapewniać alternatywną aktualizację w/w składników za pomocą pamięci przenośnej typu pendrive USB min. 2.0, - Musi być wyposażony w urządzenia do lokalizacji w systemie GPS pojazdu z dokładnością o promieniu do 5m. Zastosowany odbiornik GPS powinien cechować się natywną dokładnością lokalizacji nie gorszą niż 5m (wg danych jego karty katalogowej), - musi umożliwiać ustawienie przez kierującego pojazdem numeru linii oraz zadania przewozowego, - musi umożliwić kierującemu pojazdem ręczną korektę aktualnie obsługiwanego lub następnego przystanku – przycisk przewijania przystanków (wstecz i do przodu), - musi posiadać możliwość wgrania komunikatów dodatkowych oraz komunikatów technicznych , uruchamianych przez kierującego pojazdem – minimalna liczba komunikatów dodatkowych – 10, - ma umożliwiać rejestrację parametrów pracy autobusu, Szczegółowa lista danych z szyny CAN pojazdu powinna zostać uzgodniona przez producenta pojazdu z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, - musi posiadać funkcję nawigacji jazdy na liniach komunikacyjnych realizowanych przez Zamawiającego. Nawigacja realizowana graficznie na ekranie autokomputera, jak i za pomocą komend głosowych informujących o konieczności wykonywania manewrów. Nawigacja ma uwzględniać przystanki obsługiwane na poszczególnych liniach komunikacyjnych. System nawigacji powinien automatycznie dostosowywać się do zmian w rozkładach jazdy, oznacza to że system nie wymaga dodatkowych ustawień parametryzacji w przypadku wgrania / zmiany rozkładów jazdy do autokomputera, - sterować systemem zapowiadania przystanków, - sterować tablicami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, - systemem reklamowym, - sterować kasownikami, - umożliwiać wyświetlanie obrazu z systemu monitoringu, informować o statusie jego pracy tj.: pokazywać bieżące informacje o statusie pracy urządzenia, statusie poprawności działania kamer, działania rejestratora, Wyświetlany obraz z podziałem na cztery części (w każdej części widoczny obraz z innej kamery), z możliwością przełączenia przez kierowcę na pełny ekran obrazu z wybranej kamery, z funkcją automatycznego wyświetlania na pełnym ekranie obrazu wstecznej kamery po włączeniu biegu wstecznego oraz obrazu z ostatnich drzwi po ich otwarciu, - umożliwić w trybie serwisowym, bezpośrednie zgranie wybranego fragmentu zapisu z systemu monitoringu, przy wykorzystaniu złącza typ USB 2.0, - rejestrować wyniki pomiaru (pozytywny / negatywny) zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu dokonywanym przez system kontroli trzeźwości opisany w punkcie 28. - wyświetlać w sposób czytelny dane z systemu nadzoru ciśnienia i temperatury w ogumieni, informować o ewentualnym spadku ciśnienia - wyposażony w przycisk napadowy za pomocą którego zostanie niezwłocznie wysłana informacja o zajściu zdarzenia do systemu dyspozytorskiego Zamawiającego, - Wymagania techniczne: - wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej min. 10” (nie więcej niż 12”), - Rozdzielczość wyświetlacza min. 1024x768 pikseli, - luminancja świecenia wyświetlacza min. 500 cd/m2, - zakres napięcia zasilania: 24V +/- 30% - możliwość zdalnej, bezprzewodowej wymiany wewnętrznego firmware’u, - zakres temperatur pracy od -20°C do +50°C, - dedykowany klawisz włącznika/wyłącznika komputera pokładowego z podświetleniem LED, - wymagane jest podświetlenie typu LED, z układem automatycznej regulacji jasności podświetlenia, w zależności od oświetlenia zewnętrznego, - ekran dotykowy odpowiednio zabezpieczony, wymagana jest dodatkowa szyba hartowana o grubości min. 1mm, - wbudowane minimum jedno złącze USB2.0, umieszczone z przodu na panelu czołowym komputera pokładowego, - interfejsy komunikacyjne min. Ethernet, RS-485, USB, - wbudowany moduł audio z wyjściem liniowym 2 x Audio, - sterowanie kasownikami elektronicznymi kasujacymi tradycyjny bilet papierowy. - wymagania do oprogramowania komputera pokładowego: - posiada interfejsy komunikacyjne realizujące wszystkie wymagane funkcje komputera pokładowego, - automatycznie pobiera i przetwarza rozkłady jazdy z obecnie użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania, - automatycznie pobiera aktualizacje plików audio, - zbiera i przekazuje do systemu dyspozytorskiego informacje diagnostyczne i alarmowe - sygnały diagnostyki stanu sprawności współpracujących z nim urządzeń (systemu monitoringu, kasowników, tablic informacyjnych wewnętrznych, zewnętrznych, modułu zapowiedzi głosowych, systemu blokady alkoholowej), - zbiera i przekazuje określone parametry eksploatacyjne w czasie rzeczywistym, do systemu dyspozytorskiego rozbudowanego w ramach dostawy. Określone i uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji umowy dane mogą być przekazane w trybie on-line poprzez GSM lub sieć WiFi, - zbiera i przekazuje informacje o położeniu i czasie – do systemu dyspozytorskiego, - zbiera i przekazuje informacje o logowaniu się kierowców, - synchronizuje czas systemowy komputera pokładowego współpracujących z nim urządzeń pokładowych ze wskazanego źródła, - tablice elektroniczne zewnętrzne w technologii LED: - pełnowymiarowa tablica czołowa przednia wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy, o rozdzielczości min. 24x200 punkty świetlne, dwuwierszowa, - tablica boczna wyświetlająca numerem linii i kierunek jazdy o rozdzielczości min. 24x200 punkty świetlne, dwuwierszowa. Tablica umiejscowiona w górnej części pojazdu pomiędzy I i II drzwiami, - tablica boczna wyświetlająca numer linii o rozdzielczości min, 32x48 punkty świetlne. Tablicę należy umiejscowić w dolnej części pierwszego okna (lub drugiego okna w przypadku braku możliwości zamontowania tablicy w pierwszym oknie) licząc od przodu po prawej stronie pojazdu. Tablica nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi oraz ograniczać miejsca dla pasażerów siedzących, - tablica tylna wyświetlająca numer linii o rozdzielczości min. 24x40 punkty świetlne. Tablicę należy umieścić w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą lub w górnej części tylnej szyby. Tablica ma umożliwiać wyświetlanie 4 znaków w linii, - wszystkie tablice diodowe (LED) z funkcją autoregulacji jasności świecenia w zależności od natężenia oświetlenia zewnętrznego o białym kolorze tekstu, - każda tablica musi posiadać możliwość wyświetlania numeru linii (4 znaki – cyfry, litery, znaki specjalne z kodu ASCII), - tablice muszą posiadać możliwość wyświetlania wszystkich znaków alfanumerycznych (w tym małe i duże litery w tym polskie symbole) prezentowanych jednolitą czcionką typu FF Info, - tablice muszą posiadać możliwość wyświetlania piktogramów, - w przypadku pełnowymiarowej tablicy czołowej przedniej z numerem linii i kierunkiem jazdy oraz tablic kierunkowych z numerem linii i kierunkiem jazdy kierunek jazdy musi być prezentowany w całości – pełna nazwa przystanku końcowego w jednym lub dwóch wierszach. Warunek ten dotyczy wszystkich linii obsługiwanych przez zamawiającego, podczas postoju na przystanku początkowym, na pełnowymiarowej tablicy czołowej przedniej, oraz na tablicach bocznych z numerem linii i kierunkiem jazdy, musi wyświetlać się naprzemiennie co 15s komunikat informujący o czasie pozostałym do odjazdu oraz numer linii i kierunek jazdy, w tym przy wyłączonym zapłonie (minimalny czas działania systemu powinien wynosić 30 min), - w przypadku zmiany trasy, numer linii musi być prezentowany w negatywie (podświetlenie tła, nie numeru), bądź w kwadratowej ramce, - obudowy tablic wykonane ze stopów metali lekkich , malowane proszkowo na kolor czarny, - deklarowana jasność świecenia tablic min. 5000 cd/m2 - tablice zewnętrzne nie mogę emitować tak zwanego tekstu pływającego. W przypadku zbyt długiego tekstu, tekst z automatu ma zostać wyświetlony w dwóch wierszach. Przełączanie ma odbywać się automatycznie bez dokonywania dodatkowych czynności w oprogramowaniu do programowania tablic elektronicznych (niedopuszczalne jest ręczne wprowadzanie znaczników odpowiedzialnych za dwuwierszowe wyświetlanie tekstu na wyświetlaczach zewnętrznych), - komunikacja po sieci Ethernet – okablowanie wykonane przewodami minimum klady D kat. 6 - Tablice elektroniczne wewnętrzne: - jedna tablica elektroniczna informacyjna umieszczona pod sufitem w połowie szerokości pojazdu, za kabiną kierującego pojazdem. Tablica przeznaczona do emisji następujących informacji: numeru linii, kierunku jazdy, komunikatu : ,,Zmiana trasy” oraz aktualnej daty i godziny, nazwy gminy, w której znajduje się aktualnie pojazd wraz z prezentacją rozkładowego czasu, do następnych przystanków. Ponadto ekran musi wyświetlać co najmniej 5 następnych przystanków w formie ,,koralików” oraz informację o następnym przystanku, lub przystanku na którym znajduje się pojazd. Informacja prezentowana jest na podstawie danych przekazywanych z autokomputera, Forma prezentacji informacji na tablicy informacyjnej musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego, - jedna tablica elektroniczna reklamowa (dwustronna – w postaci dwóch przeciwstawnych ekranów) w obudowie typu ,,V”, umieszczona pod sufitem na wysokości drugich drzwi pojazdu w połowie jego szerokości (lub za II drzwiami pojazdu w przypadku braku możliwości zamontowania tablicy na wysokości II drzwi). Tablica przeznaczona do emisji komunikatów, reklam, oraz materiałów promocyjnych ZTM (filmów, obrazów, komunikatów). Wszystkie komunikaty, reklamy muszą być prezentowane w postaci informacji pełnoekranowej. W przypadku braku komunikatów, reklam tablice mają, pełnić funkcję tablicy informacyjnej wewnętrznej z możliwością jej wyłączenia. Informacja prezentowana jest na podstawie danych przekazywanych z autokomputera, - wymagania techniczne: - Tablice LCD na bazie matryc TFT LED o przekątnej min 21,5” obraz w formacie 16:10 lub 16:9 i rozdzielczości minimalnej: 1920 x 1080, - Obudowa tablicy powinna być estetycznie skomponowana z wnętrzem pojazdu, bezpieczna dla pasażerów (bez ostrych kantów lub krawędzi). Dolne krawędzie tablic muszą być oznakowane za pomocą żółto-czarnych pasów, a narożniki dolne zabezpieczone dodatkowo nakładkami silikonowymi, - Obudowa tablic wykonana ze stopów metali lekkich (malowanych proszkowo. Zamawiający nie dopuszcza obudowy tablic wykonanych z blachy stalowej ani obudowy z palnego tworzywa sztucznego, - Matryca zabezpieczona szybą hartowaną o grubości minimum 5mm, - materiał obudowy: metal (malowany proszkowo), - jasność matrycy minimum 250cd/m2, - wymagane interfejsy: Ethernet, złącze USB pod klapką niedostępną dla pasażerów (serwisowe),złącze typu M12-D, - procesor minimum 4x1,5GHz, - pamięć RAM: min. 2GB, - pamięć Flash: min. 8GB, - maksymalny pobór mocy dla tablicy informacyjnej: <35W, - maksymalny pobór mocy dla tablicy reklamowej: <50W, - znamionowe napięcie zasilania: 24V DC - zakres napięć zasilania 20V +/- 30% tj.od 16,8V do 33,6V, - temperatura pracy: od -250C do +55oC, - masa tablicy informacyjnej: <10kg, - masa tablicy reklamowej: <15kg, - moduł sterujący tablicy zbudowany na bazie przemysłowego komputera o parametrach minimum: procesor 4x1,5GHz, pamięć RAM: 2GB, pamięć Flash 8GB, - automatyczna regulacja jasności zmniejszająca / zwiększająca jasność świecenia w zależności od natężenia oświetlenia zewnętrznego, - tablica musi posiadać diodę LED sygnalizującą pracę tablicy, - obudowa nie może posiadać otworów wentylacyjnych, - ze względu na duży pobór prądu podczas postoju, przy wyłączonym zapłonie, tablice powinny zostać wygaszone, - Komunikacja po sieci Ethernet – okablowanie wykonane przewodami minimum klasy D kat. 6. - system emisji reklam: - Zamawiający wymaga aby system emisji reklam współpracował z posiadanym przez Zamawiającego systemem oraz infrastrukturą teletechniczną, - Zamawiający wymaga w ramach dostawy kolejnych licencji (lub rozszerzenia posiadanej) w liczbie odpowiadającej ilości nowo kupowanych nośników / tablic reklamowych dla całości przedmiotu zamówienia, - w przypadku dostarczenia systemu emisji reklam równoważnego z użytkowanym przez Zamawiającego, Wykonawca musi wyposażyć Zamawiającego w niezbędną infrastrukturę IT – komputer, oprogramowanie systemowe i aplikacyjne zgodnie z rozwiązaniem wykonawcy. Dostawca ma dostarczyć niezbędną infrastrukturę informatyczną (jeżeli wymagane serwer centralny, serwery buforujące, dokumentację oraz udzielić licencji bez ograniczeń czasowych i ilościowych dostarczanych pojazdów, - zapowiedzi głosowe wewnętrze: - głośniki wewnętrzne – min. 3 sztuki, montowane pod klapami obsługowymi w górnej części przestrzeni pasażerskiej. Rozmieszczone równomiernie na całej długości przedziału pasażerskiego. umożliwiające emisję komunikatów dźwiękowych o głośności od 55 dB do 80 dB. Zamawiający ma prawo w dowolnym momencie zmienić przedział głośności o co najwyżej 20% w odniesieniu do każdego pojazdu indywidualnie. Zmiana regulacji głośności może odbywać się wyłącznie w trybie serwisowym i ma być możliwa do dokonana przez służby serwisowe Zamawiającego. - podczas realizacji kursu wymaga się utrzymywania systemu zapowiadania przystanków oraz emitowania komunikatów głosowych, - kierujący pojazdem musi posiadać możliwość wyłączenia zapowiedzi przystanków w przypadku nagłej zmiany trasy przejazdu, - zapowiedzi muszą być emitowane automatycznie, na podstawie danych lokalizacyjnych pojazdu uzyskanych z lokalizatora GPS lub modułu drogi, - zapowiedzi głosowe powinny być emitowane w przepływowości bitowej (bitrate) co najmniej 128 kbps, - po ruszeniu z przystanku ma być emitowany komunikat „Następny przystanek… (nazwa następnego przystanku)” informujący o następnym przystanku, - na ok. 150 m przed przystankiem musi być emitowany komunikat informujący o najbliższym przystanku „ … (nazwa przystanku)”, W przypadku konieczności komunikat ten, musi być rozbudowany o komunikat informujący o możliwości przesiadek, granicy stref biletowych lub o inne komunikaty, - system musi umożliwiać emitowanie zapowiedzi głosowych w języku polskim, oraz na przystankach wskazanych przez Zamawiającego w języku angielskim, - po dojechaniu do przystanku końcowego należy wyemitować komunikat o końcu trasy, - system musi umożliwiać emitowanie informacji o możliwości przesiadek, - system musi umożliwiać emitowanie na każdym przystanku lub na wybranych przystankach, a także pomiędzy przystankami (po zapowiedzi następnego przystanku) komunikatów głosowych o długości do 30 sekund, - system musi umożliwiać wgranie zapowiedzi przekazywanych przez ZTM, - kierujący pojazdem musi posiadać możliwość wyłączenia zapowiedzi przystanków w przypadku nagłej zmiany trasy przejazdu, - system powinien umożliwiać podpięcie dowolnego komunikatu głosowego do wybranego przystanku z możliwością wyboru wygłaszania komunikatu poprzez kanał zewnętrzny bądź wewnętrzny w wytypowanych wcześniej godzinach i dniach. - zapowiedzi głosowe zewnętrzne: - głośniki zewnętrzne – 1 sztuki., zabudowane w poszyciu zewnętrznym nad drzwiami. Pierwsza sztuka zabudowana nad I drzwiami lub pomiędzy I a II drzwiami, druga sztuka zabudowana nad III drzwiami lub przy III drzwiach umożliwiające emisję komunikatów dźwiękowych w przedziale głośność od 65 dB do 80 dB. Zamawiający ma prawo w dowolnym momencie zmienić przedział głośności o co najwyżej 20% w odniesieniu do każdego pojazdu indywidualnie. Zmiana regulacji głośności może odbywać się wyłącznie w trybie serwisowym i być możliwa do dokonana przez służby serwisowe Zamawiającego, - po zatrzymaniu na przystanku wymagana jest emisja komunikatu ,, Linia ..(numer linii) kierunek …(kierunek jazdy)” oraz jeżeli jest to konieczne dodatkowy komunikat ,,Uwaga zmiana trasy” lub Uwaga kurs skrócony”, - system musi umożliwić emitowanie dodatkowo innych komunikatów o długości do 30 sekund, - głośność komunikatów ma być dostosowywana do pory dnia. Wymaga się, aby głośność zapowiedzi dźwiękowych zmniejszała się automatycznie podczas obsługi linii (o około 30%) w godzinach od 21.00 do 7.00 rano, - system powinien umożliwiać podpięcie dowolnego komunikatu głosowego do wybranego przystanku z możliwością wyboru wygłaszania komunikatu poprzez kanał zewnętrzny bądź wewnętrzny w wytypowanych wcześniej godzinach i dniach. - kasowniki elektroniczne – min 3 sztuki - montowane w pobliżu pomostów wejściowych na wysokości co najmniej 1 m od podłogi pojazdu i nie wyżej niż 1.5 m, o min. czternastocyfrowym systemie kasowania (KKKK- oznacza kod pojazdu; DDMMRR – oznacza dzień, miesiąc, rok; GGMM – oznacza godzina minuta). Wymagane są kasowniki w obudowę ze stopów metali lekkich, malowane proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym, z układem trwałego mechanicznego uszkodzenia (poprzez nakłucie lub dziurkowanie) struktury biletu papierowego. Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia kodu kasującego zgodnie z powyższymi wytycznymi, - moduł komunikacyjny: - jeden, zarządzany przez Zamawiającego w sposób zdalny i lokalny (na pojeździe) modem/router spełniający wymagania: - wymiana danych poprzez WLAN 2,4 GHz oraz 5 GHz, - moduł radiowy obsługujący transmisję danych w standardzie 4G/3G/GPRS, - obsługa karty SIM, - minimum 1 port ETH 1Gbit/s, - - minimum 2 porty ETH 100 Mbit/s, złącza RJ45 lub M12, Kartę SIM (1 szt. na pojazd) dostarcza Zamawiający, za jej pośrednictwem realizowane są połączenia z siecią zajezdniową i systemem Zamawiającego w ramach: - systemu ładowania danych, - informacji o lokalizacji pojazdu, - systemu dyspozytorskiego, - informacji diagnostycznych systemów elektronicznych w pojeździe, - systemu monitoringu, - systemu emisji reklam, - okablowanie sieci Ethernet na pojeździe , przewodami min. klasy D kat. 6, - Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia zabudowane w pojeździe współpracowały z posiadanym systemem nadzoru ruchu Zamawiającego. Zamawiający wymaga w ramach dostawy rozbudowy funkcjonalności i rozszerzenia posiadanych modułów w ramach rozbudowy posiadanej licencji. Wykonawca dostarczy oprogramowanie umożliwiające monitoring oraz nadzór ruchu pojazdów, które musi być kompatybilne i stanowić rozszerzenie obecnie użytkowanego systemu oraz musi współpracować z obecnie użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem i spełniać następujące wymagania: - oprogramowanie musi posiadać pełny System Informacji Pasażerskiej (SIP) wraz z informacją reklamową, zgodną z obecnie użytkowanym systemem przez Zamawiającego, - musi istnieć opcja wysyłania komunikatów tekstowych do jednego lub wielu kierowców, wysyłanych na panel sterujący autokomputera pojazdu z systemu dyspozytorskiego, - musi istnieć funkcjonalność wysyłania w trybie doraźnym harmonogramu komunikatów tekstowych dla kierowców. Harmonogram powinien być konfigurowalny: minimum okres obowiązywania, numery linii, przystanki, okresy w ciągu dnia, - musi istnieć funkcjonalność wysyłania w trybie doraźnym harmonogramu dodatkowych komunikatów tekstowych wyświetlanych w postaci przewijanego paska na wewnętrznych tablicach reklamowych. Harmonogram powinien być konfigurowalny: minimum okres obowiązywania, numery linii, przystanki, okresy w ciągu dnia, - musi istnieć możliwość wysyłania komunikatów tekstowych (wybranych z predefiniowanej w systemie centralnym listy) przez kierowców. Wysyłane z poziomu autokomputera pojazdu do systemu dyspozytorskiego. - musi istnieć możliwość wyświetlania dyspozytorom powiadomień generowanych przez kierowcę np.: naciśnięcie przycisku napadowego, żądanie rozmowy, wysłanie wiadomości tekstowej przez kierowcę. Powiadomienie powinno zawierać minimum informację o pojeździe, kierowcy, tekst wiadomości, - oprogramowanie nadzoru ruchu powinno umożliwiać podgląd pojazdów na trzech typach widoków: mapie opartej o darmowe podkłady Open Street, widoku tabelarycznym, widoku schematycznym linii (tzw. drabinka) - musi istnieć możliwość zdefiniowania objazdu dla linii, czyli zmiany trasy pojazdów realizujących wybraną linię w sytuacjach doraźnych (np. wypadek, objazd), - musi być możliwy aktywny podgląd kamer wnętrza pojazdu z poziomu systemu dyspozytorskiego, - musi generować komunikat w trybie on-line o tak zwanym sabotażu kamery systemu monitoringu ( komunikat generowany w przypadku zaklejenia obiektywu kamery), musi umożliwiać generowanie raportów uwzględniających datę oraz czas dokonania zaklejenia obiektywu kamery, - musi być obsługa przycisku napadowego (alarmowego) z podglądem strumienia audio - wideo z kamer z poziomu systemu dyspozytorskiego, - musi istnieć system raportowania on-line poprawności funkcjonowania systemu blokady alkoholowej. Monitorowanie poprawności pracy, wystawiania alarmów w przypadku awarii systemu, wyłączenia systemu (użycia stacyjki typu bypass), pozytywnego wyniku testu, - Musi istnieć system raportowania bieżącej diagnostyki on-line sprawności poszczególnych urządzeń systemu informacji pasażerskiej,(kasowniki, tablice informacyjne wew., zew., tablice reklamowe, system monitoringu,) - Musi istnieć system raportowania poszczególnych parametrów eksploatacyjnych pojazdu. Lista raportowanych parametrów zostanie określona z Wykonawcą na etapie realizacji umowy, - Musi istnieć system raportowania uszkodzeń poszczególnych elementów wykonawczych systemu informacji pasażerskiej. Możliwość generowania raportów za dowolnie definiowany okres czasu. - Dane diagnostyki on-line powinny być prezentowane w dedykowanym interfejsie, dostępnym w module dyspozytora, - Musi występować raportowanie punktualności realizacji rozkładu jazdy (szczegółowo dla każdego pojazdu, kursu, przystanku), - Musi występować opcja ustawienia harmonogramu wygłaszania dodatkowych komunikatów specjalnych (MP3) na wskazanych liniach, przystankach w wybranym okresie lub w wybranych dniach tygodnia, - Musi istnieć funkcjonalność dziennika służąca do zapisywania akcji wykonanych przez dyspozytorów, - Musi występować opcja personalizacji aplikacji pod kątem wymagań danego użytkownika, - Musi istnieć możliwość definiowania piktogramów, służących do wyświetlania na tablicach kierunkowych w pojeździe, - Musi istnieć łączność on-line pomiędzy oprogramowaniem a pojazdem na potrzeby ładowania danych (Rozkładu Jazdy, reklamy, pliki zapowiedzi) poprzez zajezdniową sieć WiFi oraz sieć GSM realizowaną za pomocą kart SIM zainstalowanych w pojeździe. - Musi istnieć funkcjonalność w trybie on-line alarmowania o nieplanowanym zboczeniu pojazdu z trasy. - Musi istnieć funkcjonalność w trybie on-line alarmowania o sabotażu bramek liczących, W przypadku dostarczenia równoważnego systemu nadzoru ruchu oraz monitoringu, niebędącego rozbudowaniem obecnie użytkowanego systemu przez Zamawiającego, Wykonawca musi wyposażyć Zamawiającego w niezbędną infrastrukturę IT – komputer, oprogramowanie systemowe i aplikacyjne zgodnie z rozwiązaniem wykonawcy. Dostawca ma dostarczyć niezbędną infrastrukturę informatyczną (jeżeli wymagane serwer centralny, serwery buforujące, dokumentację oraz udzielić licencji bez ograniczeń czasowych i ilościowych. Jeżeli rozbudowa obecnie użytkowane przez Zamawiającego systemu nadzoru ruchu wymaga rozbudowy użytkowanej infrastruktury teletechnicznej, informacyjnej to Wykonawca musi wyposażyć Zamawiającego w niezbędną infrastrukturę IT – komputer, oprogramowanie systemowe i aplikacyjne zgodnie z rozwiązaniem wykonawcy. Dostawca ma dostarczyć niezbędną infrastrukturę informatyczną (jeżeli wymagane serwer centralny, serwery buforujące, dokumentację oraz udzielić licencji bez ograniczeń czasowych i ilościowych dostarczanych pojazdów. W przypadku rozbudowy. Zamawiający wymaga rozszerzenia, bądź dostawy licencji na użytkowanie oprogramowania nadzoru ruchu obejmującego 5 stanowiska przez okres 10 lat. - Wykonawca zobowiązany jest do pełnego zaprogramowania oraz przekazania Zamawiającemu w/w systemu, tj. przygotowania komunikatów zapowiedzi głosowych oraz budowy rozkładu jazdy dla wszystkich linii komunikacyjnych, w tym linii okrężnych, obsługiwanych przez Zamawiającego. Nazwy przystanków, nr linii, itp. Zamawiający dostarczy Wykonawcy, na jego pisemną prośbę w terminie 30 dni przed terminem realizacji umowy, - Karetę SIM do zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej z systemem dyspozytorskim, zapewni Zamawiający, - W okresie 5 lat, licząc od dnia dostarczenia autobusów Wykonawca będzie zobowiązany na wniosek Zamawiającego uaktualnić komunikaty zapowiedzi przystanków w uzasadnionych przypadkach tj. zmianie trasy danej linii komunikacyjnej, zmianie nazwy przystanku, obsługi nowych przystanków, wprowadzenie linii okrężnych, - Wykonawca dostarczy licencjonowane oprogramowanie umożliwiające tworzenie rozkładów jazdy w oparciu o pozycję GPS przystanków oraz późniejszą ich edycję. Oprogramowanie z funkcją zapamiętywania linii okrężnych. Oprogramowanie kompatybilne z obecnie stosowanym systemem. - Wykonawca dostarczy licencjonowanie oprogramowanie wraz z niezbędnym interfejsem, bądź rozszerzy licencję obecnie użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania do obsługi i serwisowania tablic reklamowych, informacyjnych zamontowanych w dostarczonych autobusach, - Konfiguracja systemu jego pierwsze uruchomienie podłączenie do systemu Zamawiającego po stronie Wykonawcy |  |
|  | System monitoringu | - System monitoringu pojazdu wraz z możliwością rejestracji cyfrowej obrazu video z zainstalowanych kamer: - rejestrator obrazu o następujących parametrach: - kompresja obrazu – H.265, - rejestracja kanału audio – 2 kanały niezależne, - rejestracja kanałów video – min. 16 kanałów, - prędkość zapisu obrazu – min.15 klatek/s/ dla każdego z kanałów, - rozdzielczość rejestrowanego obrazu min. 1280x960 (przy prędkości rejestracji jw.), - rejestrator wysyłający informacje o statusie pracy systemu tj.: pokazywać bieżące informacje o statusie pracy urządzenia, statusie poprawności działania kamer, prawidłowej pracy urządzenia podtrzymującego napięcie, poprawnym nagrywaniu, napięciach na płycie głównej, statusie zamknięcia kieszeni dysków wyjmowanych, do autokomputera systemu informacji pasażerskiej, - obraz z kamer wyświetlany na sterowniku, autokomputera systemu informacji pasażerskiej, - rejestracja na dwóch nośnikach (HDD) z czego jeden wymienny/wyjmowalny, umożliwiającym zapis materiału 720 godzinnego wg ww. parametrów, dopuszcza się nośnik wymienny typu twardy dysk 2,5” o pojemności 4TB oraz stały o pojemności 6TB, - system monitoringu musi umożliwiać zgrywanie wybranego materiału wideo przez sieć WiFi, - Wykonawca dostarczy dwa zapasowe dyski wymienne + zestaw do przeglądania materiału na komputerze PC po złączu USB lub przystawka (kieszeń operatorska) USB + odpowiednia aplikacja do analizy i archiwizacji wybranego przedziału zarejestrowanego materiału z możliwością wyświetlania danych telemetrycznych jak pozycja pojazdu, godzina, nazwa kamery, nazwa pojazdu - rejestrator musi spełniać co najmniej warunki określone w normie PN-EN 50155 E1 lub równoważne, w zakresie zabezpieczenia przed drganiami, - w rejestrowanym materiale musi być zawarta informacja daty, godziny, numer boczny autobusu, numer linii, nazw przystanków, aktualną prędkość oraz dane geolokalizacyjne z wykorzystaniem danych z magistrali IBIS lub ethernet. Dane te muszą być zapisane na dysku twardym rejestratora, - przyłącza kamer pracujące w standardzie PoE, - zabezpieczenie przed ingerencją w zarejestrowany materiał, - uruchomienie rejestracji musi nastąpić natychmiast po uruchomieniu się systemu operacyjnego, po załączeniu zapłonu w pojeździe, natomiast podtrzymanie rejestracji po wyłączeniu zapłonu musi wynosić minimum 30 minut, - rejestrator musi być wyposażony w wewnętrzny moduł UPS podtrzymujący napięcie umożliwiający przynajmniej softowe zamknięcie systemu po nagłym zaniku napięcia zasilania w celu uniknięcia utraty niezapisanych plików, - zasilanie kamer z rejestratora, - zasilanie rejestratora 9-36V, - interfejsy: RS232, Ethernet 10/100/1000 Mbit, - temperatura pracy rejestratora od - 20ºC do +55ºC, - zabezpieczenie zabudowy pod rejestrator przed kradzieżą za pomocą klucza patentowego, - dołączony mikrofon dedykowany do dostarczonego systemu umieszczony w obrębie kabiny kierowcy lub uruchomiony Mikrofon w kamerze stanowiska kierowcy. - Kamery do monitoringu (8 szt.) obejmujące obszarem patrzenia: - wnętrze pojazdu - 3 sztuk, - trasy przejazdu: skierowana do przodu (monitoring drogi przed pojazdem) – 1 sztuka, - kamera skierowana na stanowisko pracy kierowcy wraz z drzwiami wejściowymi do kabiny z funkcją zapisu audio - 1 sztuka , - kamera cofania – zabudowana wewnątrz pojazdu wyposażona w system antyrefleksyjny – 1 sztuka, - kamery zewnętrzne po obu stronach pojazdu umieszczone w przedniej jego części 2 sztuki, - Parametry kamer: - kamera cyfrowa IP, 1,3 Mpix; 1280x960; zasilana w standardzie PoE, pracująca w standardzie ONVIF, trzy niezależnie konfigurowalne strumienie wideo, system WDR, przystosowana do pracy z dostarczonym rejestratorem, - klasa szczelności IP66, wandaloodporna klasy IK 8, - przetwornik CCD 1/2”, CMOS, - bitrate wideo 256 Kbps - 16 Mbps, - obsługiwane formaty kompresji H265, H264, MJPEG, - wyposażona w slot karty pamięci i obsługę do 128GB, - kamera dualna (dzień/noc), z podświetleniem podczerwieni (do 10m) ilość pikseli HD: 1280x960, - czułość nie gorsza niż 0,01 lux przy F= 1,2 i 0 lux dla IR, - sprzętowo przystosowane do współpracy z dostarczanym rejestratorem, - temperatura pracy kamery od -10ºC do + 50ºC, - kamery zasilane z rejestratora, - kamera cofania w wodoodpornej obudowie, przystosowana do montażu i pracy na zewnątrz pojazdu zamocowana na tylnej krawędzi dachu. - Komunikacja z infrastrukturą teletechniczną Zamawiającego przy wykorzystaniu routera (GSM/Wi-Fi/GPS) w pasmach 2,4GHz oraz 5 GHz kompatybilna z obecnie użytkowaną przez Zamawiającego infrastrukturą teletechniczną, - Wykonawca dostarczy niezbędne licencjonowanie oprogramowanie wraz z interfejsem o ile występuje służące do obsługi / diagnozy/ konfiguracji systemu monitoringu. - System odtwarzania monitoringu z funkcję definiowania dowalonej liczby kamer z których ma zostać odtworzone nagranie, - System odtwarzania monitoringu musi posiadać możliwość zgrywania obrazu w trybie ciągłym na przełomie dat. Oznacza to że nie dopuszczalna jest sytuacja w której to definiowane są dwa zakresy czasowe zgrywania monitoringu na przełomie dat. - Kamera w kabinie kierowcy z wbudowanym mikrofonem. |  |
|  | System zliczania pasażerów zwany dalej SZPP lub też systemem zliczania potoków pasażerskich | Autobusy należy wyposażyć w systemem zliczania potoków pasażerów zwany dalej SZPP, zgodny z wymogami opisanymi w załączniku numer 9 do SWZ. Wykonawca dostarczy licencjonowane oprogramowanie oraz interface (o ile występuje) do obsługi oraz diagnozy SZPP. Oprogramowanie musi posiadać funkcję zdalnej diagnozy opartej na platformie webowej. Wykonawca rozbuduje infrastrukturę teletechniczną zamawiającego o niezbędne urządzenia teletechniczne wymagane do obsługi, diagnozy systemu, na obu zajezdniach Zamawiającego o ile jest to wymagane. |  |
|  | Pozostałe urządzenia i wyposażenie na pojazd | - układ smarowania podwozia: centralny układ smarowania obejmujący wszystkie punkty obsługowe (smarownicze) podwozia z wyjątkiem wału napędowego dla wszystkich elementów podwozia, wymagających okresowego smarowania (zasilanie - 24 V, układ na smar stały w klasie NLGI 2 lub odpowiedniej). Wyposażony w funkcję autodiagnostyki, informującą kierowcę o awarii kontrolką na pulpicie kierowcy, - nie dopuszcza się stosowania tachografów w dostarczonych autobusach, - wyposażony w akustyczny sygnał ostrzegający o cofaniu, - gniazda zaczepów holowniczych z przodu i tyłu + wkręcany zaczep, jeżeli holowanie autobusu wymaga adaptera łączącego autobus z holem, to wymagane jest wyposażenie autobusu w ten adapter, - dwie gaśnice samochodowe typu X (pod stałym ciśnieniem) (6kg) – umieszczone w łatwo dostępnym miejscu przestrzeni pasażerskiej lub kabiny, zabezpieczone przed kradzieżą, - trójkąt ostrzegawczy, - kliny pod koła, - uchwyty na chorągiewki umiejscowione w górnej części uchwytów lusterek bocznych lub w pobliżu lusterek bocznych, - wyważone koło zapasowe wyposażone w czujnik ciśnienia i temperatury ogumienia, - 100 ustników jednorazowych systemu pomiaru trzeźwości, - 1 czujnik pomiaru ciśnienia i temperatury w ogumieniu systemu pomiaru ciśnienia i temperatury ogumienia, - kamizelki ostrzegawcze (2 szt.), - kliny podkładowe pod koła (2 szt.), - latarkę ręczną LED dla kierowcy (z bateriami w komplecie), - narzędzie do otwarcia ręcznie rozkładanej pochylni (platformy) przedłużane, z solidną rękojeścią, - 3 komplety następujących kluczy - rygli do okien przesuwnych lub uchylnych, - rygli do drzwi pasażerskich, - do pokryw obsługowych (klap) w przestrzeni pasażerskiej zarówno podłogowych jak i sufitowych oraz pokryw w poszyciach zewnętrznych, - do awaryjnego rozblokowania hamulca postojowego, - pokrowiec na siedzenie, - 4 sztuki instrukcji obsługi autobusu |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie na dostawę | - komputer przenośny (notebook w wstrząsoodpornej obudowie) – 1 sztuka wraz z licencjonowanym, polskojęzycznym oprogramowaniem systemowym oraz diagnostycznym, umożliwiające pełną diagnostykę poprzez dostarczone interfejsy, o których mowa w pkt 5, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19,26, 27, 28, - komputer przenośny (notebook w wstrząsoodpornej obudowie) – 1 sztuka wraz z licencjonowanym, polskojęzycznym oprogramowaniem systemowym oraz diagnostycznym, umożliwiające pełną diagnostykę poprzez dostarczone interfejsy, o których mowa w pkt,30,31,32, - 1 rezerwowy alkomat – systemu pomiaru trzeźwości, - 1 zestaw urządzeń do przeprowadzenia procedury kalibracyjnej systemu pomiaru trzeźwości, - 2 zapasowe dyski wymienne + zestaw do przeglądania materiału na komputerze PC po złączu USB lub przystawka (kieszeń operatorska) USB + odpowiednią aplikację do analizy i archiwizacji wybranego przedziału zarejestrowanego materiału z możliwością wyświetlania danych telemetrycznych jak pozycja pojazdu, godzina, nazwa kamery, nazwa pojazdu, - 1 urządzenie do kalibracji i programowania systemu pomiaru ciśnienia i temperatury w ogumieniu, - niezbędne wyposażenie techniczne i programowe umożliwiające odczyt i analizę danych uzyskanych z wykorzystaniem modułu pomiarów technicznych komputera pokładowego obsługującego system informacji pasażerskiej, - 1 urządzenie do obsługi diagnostyki skrzyni biegów (program licencjonowany + interfejs) producenta skrzyni biegów umożliwiające dokonywanie pełnej diagnozy oraz rejestracjii podglądu w czasie rzeczywistym parametrów pracy skrzyni biegów, jak również jej parametryzację, - 1 urządzenie do obsługi silnika (jednostki napędowej) (program licencjonowany + interfejs) producenta silnika umożliwiające dokonywanie pełnej diagnozy oraz rejestracjii podglądu w czasie rzeczywistym parametrów pracy silnika, jak również jej parametryzację, - 1 urządzenie diagnostyczne (producenta układów - program licencjonowany + interfejs) do obsługi systemów opisanych w punktach: 11,13, 17, 18, - Oprogramowanie diagnostyczne oraz wymagane oprzyrządowanie niezbędne do diagnostyki oraz naprawy układów bezpieczeństwa stanowiące podstawowe wyposażenie autobusów takich jak: - Ostrzeganie przed możliwością zderzenia z pieszymi lub rowerzystami, - system informujący o martwym polu, - Wykrywanie obiektów przy cofaniu, - Inteligentny asystent kontroli prędkości, - Ostrzeganie o senności i spadku poziomu uwagi kierowcy, - System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, - Miernik detektor gazu CNG – 1 szt, - Mobilna prasa do sworzni osi zwrotnicy 75 Ton -1 szt, - Wózek narzędziowy składający się z co najmniej z 700 elementów. Narzędzia ułożone w modułach piankowych, - Mobilna prasa do sworzni osi zwrotnicy 75 Ton -1 szt, - Autobusowy podnośnik hydrauliczno – pneumatyczny o udźwigu co najmniej 33/18/10 ton, - 2 szt, - oraz inne niezbędne narzędzia oraz elektronarzędzia wymagane podczas wykonywania obsług oraz napraw dostarczonych autobusów. Szczegółowa lista wymaganych narzędzi zostanie ustalona z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pisemną licencje na przekazane oprogramowanie. Koszt dostarczonego systemu (sprzęt komputerowy, oprogramowanie wraz z aktualizacjami, licencje) ma być jednorazowy, wkalkulowany w cenę zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny do zapewnienia, co najmniej 10 - letniej licencji na oprogramowanie systemowe i diagnostyczne oraz do zapewnienia w tym okresie aktualizacji dostarczonego oprogramowania, - Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży Zamawiającemu przez okres 15 lat, każdego typu urządzeń i narzędzi wskazanych przez Zamawiającego służących do diagnostyki i naprawy autobusu. Decyzja o zakupie u Wykonawcy jest prawem Zamawiającego a nie zobowiązaniem – Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. Ewentualny zakup dokonany będzie na podstawie odrębnego zamówienia, udzielonego przez Zamawiającego. Dotyczy to także części i materiałów eksploatacyjnych nie objętych gwarancją. |  |
|  | Dokumentacja techniczna autobusów | - Zamawiający wymaga dostarczenie szczegółowej dokumentacji technicznej oferowanych autobusów w formie online, opartej na platformie webowej, obejmującej: szczegółowe instrukcji naprawy zespołów i podzespołów zamontowanych w autobusie, procedur diagnostycznych, katalogów części zamiennych występujących w autobusie i ich bieżące aktualizowanie, schematów instalacji (elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych i innych). Wykonawca dostarczy licencję użytkowania na 10 stanowisk, z zapewnieniem bezpłatnej licencji na każde stanowisko na czas 15 lat. - Zamawiający wymaga dostarczenia na nośniku elektronicznym (10 szt.) z możliwością powielania: - schematów elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych, smarowania oferowanych autobusów. Wszystkie dostarczone schematy mają być w języku polskim, - wykazu wszystkich obsług technicznych i przeglądów technicznych wraz z podaniem szczegółowego ich zakresu oraz interwałów wykonania, - zestawienia zastosowanych płynów technicznych i olejów eksploatacyjnych oraz ich odpowiedników (tzw. listy olejowe) – o ile występują. - Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji technicznej Systemu Zliczania Pasażerów zawierającej: - wykaz wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z numerami seryjnymi i podziałem na miejsce instalacji, - schematy elektrotechniczne, - dokumentacje użytkownika w tym szczegółową instrukcję obsługi, - pełny szczegółowy opis oprogramowania wraz ze sposobem integracji z interfejsem służącym do połączenia z SZP GZM, - dokumentacja eksploatacyjną SZP, w tym procedury aktualizacji oprogramowania, - raport z wynikami testu próby 1000 dla każdego autobusu z osobna zgodnie z załącznikiem numer 9 do SWZ. - Wykonawca dostarczy również: - certyfikat oraz dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej zamontowanej na każdym dostarczonym autobusie z osobna, - potwierdzenie mocy chłodniczej zamontowanego urządzenia klimatyzacji, - potwierdzenie mocy grzewczej zamontowanego urządzenia ogrzewania dodatkowego, - potwierdzenie rozdzielczości zainstalowanych zewnętrznych tablic informacji pasażerskiej, - potwierdzenie zainstalowanej krzywej temperaturowej układu ogrzewania/klimatyzacji, - Decyzja i protokół TDT dla zamontowanych na pojeździe zbiorników CNG wydawane przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT) potwierdzające, że dany zbiornik spełnia wymagania techniczne. |  |
|  | Moduł zdalnej diagnozy | Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za rozwiązanie: aby pojazdy wyposażone były w system zdalnej diagnozy w formie online, opartej na platformie webowej. Moduł zdalnej diagnozy raportujący w czasie rzeczywistym takie parametry jak: - błędy występujące w poszczególnych układach autobusu takich jak: - układu napędowego (silnik, skrzynia biegów), - układu hamulcowego, - układu zawieszenia, - układu sterowania drzwi, - układu klimatyzacji oraz ogrzewania dodatkowego, - układu sterowania nadwozia pojazdu, - układu sterowania podwozia pojazdu, Raportowane błędy powinny zawierać informacje takie jak: kod błędu, data godzina wystąpienia. Musi występować funkcjonalność dająca możliwość analizy parametrów pracy pojazdu (danego układu w którym wystąpił błąd bądź całego pojazdu) w odniesieniu do czasu wystąpienia danego błędu. Każdy wygenerowany błąd musi posiadać opis procedury naprawczej, diagnostycznej. - Przebieg całkowity pojazdu, - Przebieg dzienny pojazdu, - Zużycie paliwa System zdalnej diagnozy wyposażony w moduł serwisowy informujący Zamawiającego o konieczności dokonywania przeglądów w zależności od przebiegu bądź czasu. Karetę SIM do zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu zdalnej diagnozy zapewni Wykonawca. Wykonawca dostarczy licencję użytkowania na 5 stanowisk, z zapewnieniem bezpłatnej licencji na każde stanowisko na czas 15 lat. |  |
|  | Oznakowanie autobusu | Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca prześle Zamawiającemu szablon pojazdu umożliwiający naniesienie przez Zamawiającego w formie elektronicznej projektu oznakowania wewnętrznego jak i zewnętrznego autobusu zgodnego z wymogami Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. |  |

………..…………...................................................

Podpis/y/ osób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika