1.	Inwestor - osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.	4

2.	Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód, usług wodnych	4

3.	Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót.	4

4.	Rodzaj urządzeń pomiarowych i znaków żeglugowych.	4

5.	Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.	5

6.	Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych z podaniem adresów ich właścicieli.	5

7.	Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich.		5

8.	Opis i lokalizacja urządzenia wodnego, w tym nazwa lub numer obrębu ewidencyjnego z numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne.	6

9.	Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.	7

10.	Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym.	12

11.	Ustalenia wynikające z:	12

11.1.	Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.	12

11.2.	Plan zarządzania ryzykiem powodziowym	13

11.3.	Planu przeciwdziałania skutkom suszy.	15

11.4.	Programu ochrony wód morskich.	19

11.5.	Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych	19

11.6.	Planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transporotowym.	20

12.	Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe i podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych	20

13.	Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych	20

14.	Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód	20

15.	Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności, awarii lub uszkodzeń urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania	21

16.	Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.	21

17.	Zakres operatu dla pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód	22

17.1.	Ilość pobieranej wody dla wód powierzchniowych: Qmax [m3/s]; Qśrd [m3/d]; Qhmax [m3/h]; Qdr [m3/rok] oraz dla wód podziemnych Qmax [m3/s]; Qśrd [m3/d]; Qdr [m3/rok]	22

17.2.	Opis techniczny urządzeń służących do poboru wód, w tym ich maksymalną techniczną wydajność oraz przewidywany czas ich wykorzystania	22

17.3.	Określenie rodzajów urządzeń służących do pomiaru poboru wód	22

17.4.	Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody	22

17.5.	Terminy pobierania wody dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością	23

17.6.	Sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranych wód w stanie pierwotnym		23

17.7.	Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych	23

17.8.	Informacje o sposobie prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła w studni		23

17.9.	Określenie celów lub potrzeb, o których mowa w art. 272 ust. 13, ustawy Prawo Wodne, na które odbiorca wód przeznacza pobrane przez zakład w ramach usług wodnych wody podziemne lub powierzchniowe	23

18.	Zakres operatu dla pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych	23

18.1.	Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska	23

18.2.	Określenie zrzutu ścieków w Qśrd [m3/d]; Qmaxr [m3/rok]; Qdr [m3/rok] z wyszczególnieniem zróżnicowania opisujących ich parametrów w okresach sezonowej zmienności, jeżeli taka występuje	23

18.3.	Określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczających	23

18.4.	Określenie stanu i składu ścieków przemysłowych wprowadzanych do systemów kanalizacji zbiorczej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków komunalnych	23

18.5.	Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane	23

18.6.	Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi	23

18.7.	Opis instalacji i urządzeń służących do przygotowania osadów ściekowych do zagospodarowania	23

18.8.	Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi	23

18.9.	Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca, w którym ścieki są wprowadzane do wód lub do ziemi	24

18.10.	Opis urządzeń służących do pobierania próbek ścieków, pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i skład ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi	24

18.11.	Opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi	24

18.12.	Informacje o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych	24

18.13.	Informacje o terminach wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością	24

18.14.	Opis przedsięwzięć i działań niezbędnych dla spełnienie warunków, o których mowa w art. 68, jeżeli te warunki znajdują zastosowanie	24

18.15.	Informacje o sposobie i zakresie prowadzenia pomiarów i jakości ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo	24

18.16.	Określenie rodzaju ścieków odprowadzanych  do urządzeń kanalizacyjnych zakładu, który w ramach usług wprowadza ścieki do wód lub ziemi.	24

19.	Zakres operatu dla pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód lub urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, lub w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast	24

19.1.	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód lub urządzeń wodnych w m3/s	24

19.2.	Czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód		24

19.3.	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażona w m3/rok	24

19.4.	Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez każdy wylot	24

19.5.	Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej	24

19.6.	Ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemów kanalizacji zbiorczej z terenów uszczelnionych wyrażona w m3	24

19.7.	Rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność	24

19.8.	Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych	24

20.	Zakres operatu dla pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ścieków	24

20.1.	Ilość, stan i skład ścieków	25

20.2.	Roczna wielkość dawek polewowych i terminów ich stosowania	25

20.3.	Numery i powierzchnia nawożonych działek oraz charakterystyki gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków	25

21.	Zakres operatu dla pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na nieruchomości powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych, trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej	25

21.1.	Powierzchnia całkowita nieruchomości, w tym powierzchnia objęta robotami lub obiektami budowlanymi oraz powierzchnia biologicznie czynna	25

21.2.	Opis robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej		25

21.3.	Pojemność naturalnej retencji terenowej wyrażona w m3/rok	25

21.4.	Rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych	25

21.5.	Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód lub ziemi wyrażona w m3/rok	25

21.6.	Ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do urządzeń do retencjonowania wód z terenów uszczelnionych wyrażona w m3/rok	25

21.7.	Średnia ilość wód opadowych i roztopowych wyrażona w m3/rok	25

21.8.	Informacja czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej		25

21.9.	Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody do rocznej ilości wód opadowych i roztopowych	25

22.	Akty prawne i wykorzystane materiały	25

23.	Opis prowadzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych	26

1.	Załączniki:	27

- CZĘŚĆ OPISOWA

Inwestycja nie wymaga uzyskania uzgodnienia prac z RDOŚ z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Wnioskowany zakres wykonania urządzenia wodnego nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, ze względu na fakt, iż instalacja ta nie stanowi przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

# Inwestor - osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ubiegającym się o zgodę wodnoprawną przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej w której zamontowana zostanie pompa głębinowa oraz usługę wodną – pobór wód podziemnych, jest:

Gmina Cedynia
pl. Wolności 1
74-520 Cedynia

# Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód, usług wodnych

Inwestor planuje pobór wód w ramach usługi wodnej, tj. pobór wód na cele inne niż własnego gospodarstwa rolnego czy gospodarstwa domowego. Zakres ten wykracza poza zwykłe korzystanie z wód.

Zakres ten w myśl art. 389 pkt 1 w odniesieniu do art. 35 pkt 3 ust 1) ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2625) narzuca obowiązek uzyskania zgody wodnoprawnej w formie pozwolenia wodnoprawnego.

Inwestor nie przewiduje zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zapisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2020 poz. 2028) dotyczą gmin. W ramach planowanej inwestycji, Inwestor przewiduje zaopatrzenie w wodę na cele związane z działalnością rolniczą.

# Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót.

Urządzeniem przewodnim w przypadku opisywanej inwestycji jest montaż w istniejącym otworze hydrogeologicznym urządzenia wodnego – pompy głębinowej oraz obudowanie istniejącego otworu hydrogeologicznego, za pomocą obudowy studziennej. Urządzenie te zostanie wykonane, celem zapewnienia możliwości poboru wody na cele związane z działalnością rolniczą.

Zakres ten w myśl art. 389 pkt 6 w odniesieniu do art. 16. ust 65 lit. d) ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.) narzuca obowiązek uzyskania zgody wodnoprawnej w formie pozwolenia wodnoprawnego.

# Rodzaj urządzeń pomiarowych i znaków żeglugowych.

W związku z projektowaną inwestycją przewiduje się pobór wód podziemnych. Woda pobierana będzie w ramach usługi wodnej, w związku z czym wymaganym jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych. Celem pomiaru ilości pobranej wody, zamontowany zostanie przepływomierz elektromagnetyczny Modbus RTU. Będzie to przepływomierz o średnicy DN32, wydajności przepływu Q = 0,9 – 29,0 m3/h, przeznaczone do pomiaru przepływu i objętości wody o temperaturze do 60°C przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN16).

Inwestycja nie leży na śródlądowych drogach wodnych, co nie wymaga instalowania znaków żeglugowych. Wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej oraz pobór wód podziemnych w ramach usługi wodnej, nie wymaga instalowania znaków żeglugowych. Nie dotyczy opracowania.

# Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Planowana inwestycja – wykonanie studni głębinowej poprzez zamontowanie w otworze hydrogeologicznym pompy głębinowej wraz z jej zabudową przy pomocy obudowy studziennej, klasyfikowane jest jako wykonanie urządzenia wodnego – wykonanie urządzeń do poboru wód podziemnych.

Zasięg oddziaływania planowanego wykonania urządzenia wodnego, przedstawiony został w części graficznej opracowania. Obejmuje on część działek nr 1/5, 1/6, 1/7, obręb 0004 Markocin oraz 78/2, 78/3 i 78/4, obręb 0002 Piasek.

Rodzaj oddziaływania to zasięg związany z wykonaniem oraz eksploatacją przedmiotowego urządzenia wodnego w postaci urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych.

Przez zasięg oddziaływania usługi wodnej rozumie się zasięg promienia leja depresji podczas pracy urządzenia z maksymalną wnioskowaną wydajnością, tj. 1,50 m3/h. Zasięg ten również został pokazany na załączniku graficznym. Wynosi on 8358,19 m2 i obejmuje teren części działek wymienionych powyżej.

# Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych z podaniem adresów ich właścicieli.

Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu planowanego do wykonania urządzenia wodnego przedstawiono w tabeli poniżej i opracowano na podstawie wypisu z rejestru gruntów, zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt 2 lit e) ustawy Prawo Wodne. Wypis z rejestru gruntów w części załącznikowej opracowania.

Tab. 1. Zestawienie stanu prawnego nieruchomości w zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego

| L.p. | Nr Działki | Obręb | Gmina/Miasto | Powiat | Właściciel/ Użytkownik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/5 | 0004 Markocin | Cedynia | gryfiński | Jaszczak Dariusz, Dorota, Markocin 1/2, 74-520 Markocin Pawełczyk Tomasz, Barbara, Markocin 1/3, 74-520 Markocin Szczepański Janusz, Genowefa, Markocin 1/1, 74-520 Markocin |
|  | 1/6 |  |  |  | Gmina Cedynia, ul. pl. Wolności 1, 74-520 Cedynia |
|  | 1/7 |  |  |  |  |
|  | 78/2 | 0002 Piaski |  |  | Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna, ul. Szczecińska 36, 74-500 Chojna |
|  | 78/4 |  |  |  |  |
|  | 78/3 |  |  |  | Skarb Państwa |

# Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich.

Obowiązkiem wnioskodawcy jest wykonanie i eksploatacja urządzenia wodnego zgodnie z uzyskaną zgodą wodnoprawną o parametrach przedstawionych w decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto do obowiązków wnioskodawcy należy utrzymywanie urządzenia wodnego w należytym stanie technicznym oraz wykonywanie jego napraw i przeprowadzanie należytej konserwacji. Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać zaleceń producenta. Wnioskodawca winien przestrzegać obowiązków narzuconych w decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

W zakresie eksploatacji urządzeń wodnych i wodociągowych użytkownik ujęcia wody podziemnej zobowiązany jest m.in. do:

- utrzymywania urządzeń wodnych i wodociągowych w stałej sprawności technicznej,

- kontrolowania sprawności urządzeń pomiarowych – wodomierza,

- uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym do urządzeń wodnych oraz terenu bezpośredniej ochrony ujęcia wód podziemnych,

- oznakowania w sposób trwały terenu bezpośredniej ochrony ujęcia wód podziemnych,

- utrzymywania terenu wokół studni wierconej w sposób estetyczny i nie powodujący naruszenia warstwy gleby

- zakazu prowadzenia działalności umożliwiającej zanieczyszczenie terenu na terenie ochrony bezpośredniej,

- dokonywania co najmniej 1 raz w roku odświeżenia wnętrza obudowy studni i konserwacji armatury, rurociągów i osprzętu,

- nie przekraczania maksymalnej godzinowej wartości poboru, jak i wartości średniodobowej.

Działka nr 1/6 położona w miejscowości Markocin, obręb 0004 Markocin nie znajduje się na obszarze, dla którego uchwalono aktualny miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego.

# Opis i lokalizacja urządzenia wodnego, w tym nazwa lub numer obrębu ewidencyjnego z numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne.

Przedmiotowe urządzenie wodne – studnia głębinowa, zlokalizowana została na terenie działki nr 1/6, obręb 0004 Markocin, gmina Cedynia, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Szczegółowe współrzędne geodezyjne urządzenia podano przy jego opisie.

  - Studnia głębinowa

W dniach 13.10. – 31.10.2022 r. został wykonany otwór do głębokości 99,0 m. Wiercenie otworu nr S1 wykonano systemem obrotowym z wykorzystaniem płuczki wiertniczej. Do wiercenia użyto gryzer o średnicy 216 mm. Uzyskano odwiert o średnicy 216 mm do głębokości 99,0 m. Prace wiertnicze zostały zakończone dnia 31.10.2022 r.

Tab. 2. Konstrukcja otworu hydrogeologicznego

| PARAMETR | otwór nr S1 |
| --- | --- |
|  | WYNIKI WYKONANYCH ROBÓT |
| wydajność eksploatacyjna [m3/h] | 1,50 |
| depresja [m] | 7,20 |
| Warstwa wodonośna |  |
| stratygrafia | Czwartorzęd |
| przelot [m] | 91,0 – 99,0 |
| Parametry otworu |  |
| głębokość wiercenia [m] | 99,0 |
| głębokość otworu [m] | 99,0 |
| liczba kolumn rur | wiercenie na płuczkę |
| średnica świdra [mm] | 216 |
| Filtr |  |
| średnica zewnętrzna [mm] | 100/113 |
| typ | siatkowy |
| długość robocza [m] | 6,0 |

Tab. 3. Konstrukcja kolumny filtrowej

| CZĘŚCI KOLUMNY FILTROWEJ | STREFA GŁĘBOKOŚCI | DŁUGOŚĆ | ŚREDNICA ZEW. |
| --- | --- | --- | --- |
| rura nadfiltrowa | 0,0 - 91,0 m | 91,0 m | Φ 113 mm |
| filtr właściwy | 91,0 – 97,0 m | 6,0 m | Φ 113 mm |
| rura podfiltrowa | 97,0 – 99,0 m | 2,0 m | Φ 113 mm |

W otworze zamontowana zostanie pompa głębinowa firmy Grundfos typ SQE 2-55 o mocy 0,7 kW. Jest to pompa o przepływie znamionowym wynoszącym ok. 1,5 m3/h, przy wysokości podnoszenia równej 59,0 m. Pompa posiada wbudowany zawór zwrotny. Przeznaczona jest do pompowania wody o temperaturze od 0°C do 35°C.

Poniżej znajdują się współrzędne geodezyjne oraz geograficzne urządzenia wodnego w układzie 2000 (EPSG: 2176 strefa 5):

Studnia S1:

X: 5866030.76

Y: 5444855.85

Wykonanie przedmiotowego urządzenia wodnego nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, ze względu na fakt, iż nie stanowi ono przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.).

# Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.

Wody objęte pozwoleniem wodnoprawnym w przypadku analizowanej inwestycji, to czwartorzędowe wody podziemne ujmowane za pomocą otworu hydrogeologicznego.

Jakość wód podziemnych w analizowanym przypadku jest typowa dla czwartorzędowych, słabo izolowanych poziomów wodonośnych. Wyniki przeprowadzonej analizy zostały porównanie z wartościami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Stwierdzono przekroczenia w zakresie parametrów fizyko – chemicznych w przypadku zawartości jonu amonowego oraz żelaza, jak i przekroczony jest indeks nadmanganianowy.

Wg. klasyfikacji stosowanej do Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 wody należą do klasy jakości II tj. jakość średnia, woda wymaga prostego uzdatniania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148), woda ta jest wodą klasy III, ze względu na przekroczenie zawartości żelaza. Wartości podstawowych parametrów fizyko-chemicznych przedstawiono w sprawozdaniu z wykonanych analiz (zał.8) oraz w tabeli poniżej:

Tab. 4. Parametry wody pobieranej ze studni wierconej S1

| Badane parametry | Jednostka | Wynik | Wartość parametryczna |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba bakterii grupy coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Liczba enterokoków | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów | jtk/100 ml | >300 | - |
| Barwa | mg Pt/dm3 | 41 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Mętność | NTU | 15 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Stężenie jonów wodoru PH | [-] | 7,4 | 6,5 – 9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25°C | μS/cm | 1206 | 2500 |
| Azotany | mg NO3/dm3 | <0,89 | 50 |
| Azotyny | mg NO2/dm3 | <0,066 | 0,5 |
| Mangan | μg/dm3 | 35 | 50 |
| Żelazo ogólne | μg/dm3 | 1100 | 200 |
| Amonowy Jon | mg NH4/dm3 | 2,4 | 0,50 |
| Siarczany | mg/dm3 SO42- | <2,0 | 250 |
| Chlorki | mg/dm3 Cl-- | 200 | 250 |
| Zasadowość ogólna | mg/dm3 CaCO3 | 352 | - |
| Wodorowęglany | mg/dm3 | 429 | - |
| Indeks nadmanganianowy | mg/dm3 | 11 | 5 |
| Liczba progowa zapachu (TON) | [-] | 4 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Twardość ogólna | mgCaCO3/dm3 | 220 | 60 - 500 |

Zgodnie z ustaleniami Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry, inwestycja znajduje się w obszarze JCWP Dopływ w Niedalinie, oznaczonej Europejskim kodem Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) – PLRW60000191729.

Tab. 5. Charakterystyka jednolitej części wód powierzchniowych

| L.p. | Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP): |  |  |  |
|  | Europejski kod JCWP |  | PLRW60000191729 |
|  | Nazwa JCWP |  | Kanał Cedyński |
|  | Region wodny |  | Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego |
|  | Obszar dorzecza | Kod | 6000 |
|  |  | nazwa | Odry |
|  | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) |  | Szczecin |
|  | Status JCWP wstępny |  | SCW |
|  | Status JCWP ostateczny |  | SCW |
|  | Zmiany hydromorfologiczne uzasadniające wyznaczenie |  | - |
|  | Czy JCWP jest monitorowana |  | Niemonitorowana |
|  | Status JCWP |  | SCW |
|  | Aktualny stan lub potencjał JCWP |  | Dobry |
|  | Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych |  | Niezagrożona |
|  | Typ odstępstwa |  | - |
|  | Termin osiągnięcia dobrego stanu |  | 2015 |
|  | Uzasadnienie odstępstwa |  | - |

Nie przewiduje się żadnego wpływu urządzenia wodnego na wody podziemne zlokalizowane na terenie inwestycji, w szczególności na ich stan i jakość.

Wpływ gospodarki wodnej przedsięwzięcia, polegającego na pracy ujęcia w miejscowości Markocin, na wody podziemne związany jest z jego eksploatacją. Pobór wód podziemnych powoduje wytworzenie leja depresji w warstwie wodonośnej oraz eksploatację zasobów wodnych ujętej warstwy. Promień leja depresji ujęcia dla maksymalnej wydajności określonej dla zapotrzebowania przy wydajności równej 1,50 m3/h wynosić będzie 51,58 m. W zasięgu leja depresji nie zlokalizowano innych czynnych ujęć wód podziemnych.

Eksploatacja ujęcia wód podziemnych nie jest związana z użytkowaniem wód powierzchniowych. W związku z tym, praca ujęcia nie wpłynie na wody powierzchniowe.

Zasoby wód podziemnych – bilans wodnogospodarczy

Na odstawie opracowania „Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi w polskiej części dorzecza Odry” (Elżbieta Przytuła, Sławomir Filar, Grzegorz Mordzonek Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2013), opisywany obszar, gdzie znajdują się otwór hydrogeologiczny S1 należy do regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, a dokładniej do obszaru bilansowego S-VIII.

Skróty użyte w poniższej tabeli:

- ZD - zasoby dyspozycyjne,

- ZP - zasoby perspektywiczne,

- ZDG – zasoby dostępne, określone jako zasoby dyspozycyjne,

- ZDGw - gwarantowane zasoby wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania,

- UPa – pobór aktualny – rzeczywisty,

- UDm – pobór dopuszczalny pozwoleniem wodnoprawnym,

- UPr – pobór prognozowany na rok 2030.

Tab. 6. Zestawienie wyników bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych, 2013r.

| Nr obszaru bilansowego | Powierzchnia obszaru bilansowego | ZD | ZP | ZDG (ZD+ZP) |  | ZDGw |  | UPa | Aktualny stopień wykorzystania ZDGw | UPr | Prognozowany stopień wykorzystania ZDGw | DZDGwUPa | DZDGwUPr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km2 | m3/d |  |  | m3/s | m3/s | m3/d | m3/d | % | m3/d | % | m3/d | m3/d |
| S-VIII | 1 101,72 | 105 400 | 0 | 140 999 | 1,63 | 1,01 | 87 186 | 8 930 | 10,2 | 10 270 | 11,8 | 78 256 | 76 916 |

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania hydrogeologiczne dla obszaru S-VIII dokonano określenia zasobów wód podziemnych możliwych do wykorzystania oraz porównano go z wielkością poboru aktualnego oraz prognozowanego dla fragmentu S-VIII regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, dorzecza Odry. Jak wynika z danych przedstawionych w powyższej tabeli prognozowany stopień wykorzystania wód podziemnych wyniesie 11,8%.

Aktualny gwarantowane zasoby dostępne do wykorzystania ZDGw w obrębie obszaru bilansowego wynoszą 81 186 m3/d w przypadku opisywanego ujęcia średniodobowe zapotrzebowanie na wodę zgłoszone przez Inwestora wyniesie Qśr.d = 1,6 m3/d. Pobór wynoszący 0,0004167 m3/s będzie realizowany na cele związane z działalnością rolniczą, co stanowi 0,041% (0,41‰) ZDGw dla obszaru S-VIII.

Aktualny pobór wód podziemnych UPa w obrębie obszaru bilansowego wynosi 8 930 m3/d w przypadku projektowanego ujęcia przy średniodobowej ilości pobieranej wody 1,6 m3/d pobór stanowi 0,018% (0,18‰) UPa dla obszaru S-VIII.

Ponadto jak wynika z corocznego Bilansu zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych Polski wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (tab. 7) opracowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2018 r. w województwie zachodniopomorskim, ilość zasobów eksploatacyjnych wynosi 171 486,79 m3/h.

Dopuszczalne roczne zapotrzebowanie na wodę przy maksymalnej ilości zgłoszonej przez Inwestora wyniesie Qroczne dop = 584 m3/r. Inwestor planuje pobór wody w ilości 
Qśr,d = 1,6 m3/d, o wydajności maksymalnej godzinowej równej Qmax,h = 1,5 m3/h. Stanowi to 0,00087% (0,0087‰) zasobów eksploatacyjnych ustalonych dla województwa.

Tab. 7. Zestawienie ustalonych zasobów eksploatacyjnych zwykłych wód podziemnych, 2017 r.

Ocenę stanu ilościowego wód podziemnych przeprowadza się dla wód podziemnych występujących w jednolitych częściach wód podziemnych. Oceny stanu ilościowego wód podziemnych dokonuje się dla danej jednolitej części wód podziemnych. Ocenę stanu ilościowego wód podziemnych przeprowadza się przez ustalenie wielkości rezerw zasobów wód podziemnych jednolitej części wód podziemnych i interpretację wyników badań położenia zwierciadła wód podziemnych. Ustalenia wielkości rezerw zasobów wód podziemnych dokonuje się przez porównanie średniego wieloletniego poboru rzeczywistego z ujęć wód podziemnych, wyrażonego w m3/dobę, z wielkością dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych, wyrażonych w m3/dobę, wyznaczonych na podstawie zasobów dyspozycyjnych ustalonych dla obszaru bilansowego, obejmującego daną jednolitą część wód podziemnych; jeżeli dana jednolita część wód podziemnych nie została w całości objęta obszarem bilansowym, dla którego zostały ustalone zasoby dyspozycyjne, dopuszcza się, do czasu ustalenia dla niej zasobów dyspozycyjnych, dokonanie porównania opartego na obliczeniach z wykorzystaniem zasobów perspektywicznych wód podziemnych.

Interpretacja wyników badań położenia zwierciadła wód podziemnych polega na ustaleniu wystąpienia następujących skutków zmian położenia zwierciadła wód podziemnych, wynikających z działalności człowieka, które mogą spowodować:

- niespełnienie celów środowiskowych określonych dla wód powierzchniowych związanych z jednolitą częścią wód podziemnych, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, o którym mowa w art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne,

- wystąpienie znacznych szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych,

- wystąpienie znacznego obniżenia zwierciadła wód podziemnych;

W odniesieniu do planowanej Inwestycji nie dojdzie do wskazanych powyżej zmian w środowisku.

Planowana inwestycja ze względu na niewielki udział w relatywnie dużych zasobach wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania, jej zakres oraz zastosowane zabezpieczenia i rozwiązania chroniące środowisko, nie wpłynie negatywnie na stan środowiska gruntowo-wodnego i nie zaburzy realizacji celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych;

Zachowany zostanie aktualny stan stosunków wodnych w granicach lokalizacji i bezpośrednim sąsiedztwie.

Zgodnie z zapisami przedstawionymi powyżej, inwestycja ze względu na jej mały zasięg oraz znikome oddziaływanie, nie wpłynie na możliwość niespełnienia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych, nie dopuści do powstawania szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych, nie doprowadzi do dopływu wód słonych lub innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód podziemnych oraz nie dopuści do trwałej tendencji powodującej zmianę kierunku przepływu wód podziemnych, która mogłaby spowodować dopływ wód słonych lub innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód podziemnych.

# Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym.

Nie dotyczy inwestycji.

# Ustalenia wynikające z:

## Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Opis ustaleń wykonany został na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Pod koniec roku 2015 zakończyła się aktualizacja planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, która była poprzedzona szeregiem konsultacji społecznych i analiz, tak aby ich treść odpowiadała zapisom Ramowej Dyrektywy Wodnej. Opisywany obszar inwestycji należy do zlewni rzeki Odra, obszar dorzecza Odry, region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Tab. 8. Charakterystyka Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP)

| Charakterystyka | nazwa | Kanał Cedyński |
| --- | --- | --- |
|  | kod | PLRW60000191729 |
|  | typ | Ciek w dolinie wielkiej rzeki nizinnej |
|  | ostateczny status hydromorfologiczny z uzasadnieniem | Sztuczna część wód |
|  |  | Nd |
| Cel środowiskowy | stan/potencjał ekologiczny | Poniżej dobrego |
|  | stan chemiczny | Poniżej stanu dobrego |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | aktualny stan JCWP | Zły |
|  | ryzyko nie osiągniecia celu środowiskowego | Niezagrożona |
| Przedłużenie terminu osiągnięcia celu/ ustalenia celów mniej rygorystycznych dla JCWP | odstępstwo | - |
|  | odstępstwo z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw | 2015 |
| Realizacja inwestycji wymagającej odstępstwa z art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne | odstępstwo | nie |
|  | nazwa inwestycji | - |

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych wyznaczonych jako naturalne jest ich utrzymanie oraz pielęgnowanie, tak aby przywrócić dobry stan tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu. Cele o których mowa powyżej, realizuje się przez podejmowanie działań zawartych w programie wodno - środowiskowym kraju, w szczególności działań polegających na:

- stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne;

- zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

JCWPD:

Inwestycja znajduje się na obszarze JCWPd 23 o powierzchni 2907,1 km2 i europejskim kodzie PLGW600023, który obejmuje swym zasięgiem 5 powiatów, w województwie zachodniopomorskim (4 – gryfiński, M. Szczecin, pyrzycki, myśliborski) oraz w województwie lubuskim (1 – gorzowski). Stan chemiczny ocenia się jako dobry, stan ilościowy, oraz ogólną ocenę stanu JCWPd określa się na dobry, z brakiem występowania ryzyka niespełnienia celów środowiskowych, którymi są zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania zanieczyszczeń do wód podziemnych, zapobieganie pogorszenia ich stanu oraz ochrona i podejmowanie działań naprawczych w taki sposób by osiągnąć i dobry stan.

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:

- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

- ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Wniosek nie obejmuje swym zakresem wód podziemnych, nie piętrzy ich, nie zanieczyszcza, nie uszczupla, ani nie powiększa ich zasobów.

## Plan zarządzania ryzykiem powodziowym

W dniu 18.10.2016 r. Rada Ministrów przyjęła Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Odry. Dokument wszedł w życie 01.11.2016 r.

Celem planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, poprzez realizację wybranych działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Działania te muszą także prowadzić do obniżania strat powodziowych. Głównym celem strategicznym zarządzania ryzykiem powodziowym jest zahamowanie wzrostu i ograniczenie istniejącego ryzyka powodziowego oraz poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza. Dla regionu wodnego określone zostały najistotniejsze działania, których realizacja przyczyni się do obniżenia ryzyka powodziowego. Kluczowym dla regionu wodnego są pakiety działań nietechnicznych związanych m.in. ze zwiększeniem retencji naturalnej dolin rzek, utrzymanie oraz zwiększanie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni oraz wyeliminowanie, unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi (p=0,2%).

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenach szczególnego zagrożenia powodzią.

W przypadku klasyfikacji powodzi ze względu na źródło, najczęściej występującymi powodziami w obszarze regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego są wyłącznie powodzie rzeczne.

Większość z nich, ze względu na mechanizm zaliczona została do naturalnych wezbrań, nieliczne przypadki spowodowane były awarią urządzeń wodnych lub infrastruktury technicznej. Dla przeważającej części powodzi nie określono typu ze względu na charakterystykę.

Powodzie rzeczne wywołane deszczami nawalnymi odznaczają się bardzo gwałtownym przebiegiem, krótkim czasem trwania, ale stosunkowo małym zasięgiem terytorialnym. Wielkie i katastrofalne wezbrania oraz związane z nimi powodzie w regionach wodnych Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego są wywoływane opadami rozlewnymi, występującymi na znacznych połaciach terenu, trwającymi zazwyczaj 3 - 6 dni. Powodzie rzeczne związane z topnieniem śniegu (roztopowe) charakteryzują się niższymi kulminacjami, ale dłuższym czasem trwania od powodzi rzecznych spowodowanych opadami (wezbrań opadowych). W czasie tych wezbrań mogą tworzyć się zatory lodowe wywołujące bardzo groźne w skutkach i trudne do przewidzenia spiętrzenia wody, przerwania wałów lub uszkodzenia budowli wodnych.

Zgodnie z ustawą – Prawo wodne celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Będzie on realizowany w zarządzaniu ryzykiem powodziowym na zasadzie doboru zestawu różnego typu działań najbardziej odpowiednich dla redukcji zidentyfikowanego ryzyka powodziowego, które w kolejnym kroku sprowadzają się do selekcji konkretnych działań mających sprostać stawianym celom. Przyjęta zasada selekcji zestawu różnego typu działań polega na akceptacji zbioru 3 celów głównych, którym odpowiada 13 celów szczegółowych (cele główne i szczegółowe przedstawiono w sposób hierarchiczny):

  - Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:

- utrzymanie oraz zwiększenie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie wodnym,

- wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

- określenie warunków możliwego zagospodarowania obszarów chronionych obwałowaniami,

- unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach o niskim (Q0,2%) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi;

  - Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego:

- ograniczenie istniejącego zagrożenia powodziowego,

- ograniczenie istniejącego zagospodarowania,

- ograniczenie wrażliwości obiektów i społeczności na zagrożenie powodziowe;

  - Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym:

- doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych,

- doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powódź,

- doskonalenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,

- wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych,

- budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających do określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe,

- budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Celom głównym przypisano łącznie 13 celów szczegółowych, a także powiązano z nimi 70 rodzajów działań. Osiągnięcie wyżej wymienionych celów w obszarze dorzecza Odry powinno zostać zapewnione przez właściwe zarządzanie ryzykiem powodziowym, podjęcie następujących działań nietechnicznych zmniejszających wrażliwość obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz działań organizacyjnych i prawnych wzmacniających wszystkie elementy systemu zarządzania ryzykiem powodziowym:

- przygotowanie działań na rzecz ochrony i zwiększania naturalnej retencji oraz przywracania naturalnych warunków przepływu (zwiększanie naturalnej retencji oraz przywracanie naturalnych warunków przepływu; przywracanie naturalnych parametrów morfologicznych rzek oraz ekosystemów dolinowych; zwiększanie retencji zlewniowej poprzez zalesienia; wyłączanie gruntów z produkcji rolnej oraz odstąpienie od intensywnej gospodarki rolnej na terenach zagrożenia powodziowego; wprowadzanie upraw lub nasadzeń korzystnych z punktu widzenia realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz likwidację upraw lub nasadzeń niekorzystnych z punktu widzenia realizacji wskazanych celów);

- działania na rzecz racjonalnego gospodarowania obszarami zagrożenia powodziowego (w celu ograniczenia wrażliwości obszarów zagrożonych powodziami, prowadzenie polityki w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego uwzględniającej poziom zagrożenia powodziowego wynikający z MZP i MRP (fakultatywnie) oraz studiów ochrony przeciwpowodziowej; wykonanie analizy uwarunkowań wdrażania programów i przedsięwzięć mających na celu relokację zabudowy z obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, w przypadku których to terenów realizacja budowli przeciwpowodziowych jest nieuzasadniona ze względów ekonomicznych, technicznych lub ze względów ochrony środowiska; wykonanie analizy uwarunkowań wdrażania programów i przedsięwzięć mających na celu zmianę sposobu użytkowania obiektów zlokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią; wykonanie analizy uwarunkowań wdrażania programów i przedsięwzięć mających na celu dostosowanie istniejących obiektów budowlanych do standardów architektonicznych odpowiadających stopniowi i charakterowi zagrożenia powodziowego; w przypadku nowo budowanych obiektów stosowanie materiałów budowlanych odpornych na działanie wody i przesiąkanie pozwalających na ograniczenie szkód powodziowych; wdrażanie instrumentów ubezpieczeniowych, w szczególności na terenach gdzie stopień zagrożenia powodziowego nie uzasadnia realizacji technicznych lub nietechnicznych metod ochrony przeciwpowodziowej);

- działania na rzecz realizacji i eksploatacji technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej;

- działania na rzecz doskonalenia systemu zarządzania ryzykiem powodziowym (utrzymywanie i rozwój kompleksowego systemu informacyjnego zarządzania ryzykiem powodziowym wraz z nieograniczonym dostępem przez kompetentne służby do danych oraz produktów przetworzonych, wdrażanie lokalnych systemów monitoringu i ostrzeżeń na terenach nie objętych systemem krajowym; rozwój sieci stacji monitoringowych na rzekach oraz ujednolicenie podziału osłony hydrometeorologicznej w systemie zlewniowym prowadzonym w ramach zarządzania w gospodarce wodnej; kontynuację prac badawczo rozwojowych; rozwój systemu zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza; wzmocnienie instytucjonalne jednostek administracji odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem powodziowym);

- działania na rzecz przygotowania do likwidacji szkód powodziowych;

- działania na rzecz podniesienia świadomości społecznej w zakresie ochrony przed zagrożeniem powodziowym;

- modyfikacja zasad użytkowania istniejących zbiorników wielofunkcyjnych dla zwiększenia retencji powodziowej.

Najczęściej występującymi powodziami w obszarach były powodzie rzeczne (opadowe). Ze względu na mechanizm znacząca większość powodzi została sklasyfikowana jako naturalne wezbrania. W niektórych przypadkach jako mechanizm wskazano zatory, awarię urządzeń wodnych lub infrastruktury technicznej bądź nie wskazano mechanizmu z powodu braku danych. W większości przypadków powodzie zatorowe były spowodowane współwystępującymi zatorami na rzece i topnieniem śniegu. Dla większości powodzi nie było dostępnych danych na temat charakterystyki powodzi, dla pozostałych powodzi wskazano powódź związaną z topnieniem śniegu (roztopową) lub powódź błyskawiczną (gwałtowną).

Na Hydroportalu http://mapy.isok.gov.pl/imap/ opublikowane zostały zweryfikowane i ostateczne wersje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Zgodnie z danymi zaprezentowanymi na w/w mapach, obszar inwestycji objęty zakresem niniejszego operatu wodnoprawnego nie jest położony w strefie szczególnego zagrożenia powodzią.

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, stwierdza się, że planowana inwestycja nie narusza ustaleń Plany zarządzania ryzykiem powodziowym.

## Planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej [143] susza zdefiniowana jest jako katastrofa naturalna, tj. zdarzenie związane z działaniem sił natury, które może prowadzić do klęski żywiołowej. Definicja suszy w wytycznych Globalnego Partnerstwa dla Wody do opracowywania planów zarządzania suszą [22] odnosi się do zjawiska naturalnego o charakterze tymczasowym. Definiowana jest jako znaczące w czasie oraz na dużym obszarze odchylenie od średnich wartości opadów (deficyt opadów), które może doprowadzić do suszy atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej i społecznoekonomicznej, w zależności od intensywności oraz czasu trwania deficytu opadów.

Celem działań przewidzianych do realizacji w ramach tego planu jest w głównej mierze: przeciwdziałanie występowania zjawiska suszy oraz minimalizacja wpływu skutków suszy na poszczególnych użytkowników wód, w tym na zaspokojenie potrzeb wodnych środowiska naturalnego. Działania przewidziane są do realizacji na obszarze poszczególnych regionów wodnych, w szczególności zaś na obszarach wyznaczonych jako narażone na występowanie skutków zjawiska suszy. Dla tych obszarów wskazano działania zarówno techniczne jak i nietechniczne oraz działania ekonomiczno-prawne zachęcające do oszczędnego gospodarowania zasobami wody.

Głównym zadaniem planów jest wspomaganie działań mających na celu łagodzenie skutków suszy. Plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają:

1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;

2) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;

3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;

4) katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Podczas trwania suszy z uwagi na warunki meteorologiczne i klimatyczne, problemy rolnicze, warunki hydrologiczne i skutki gospodarcze wydziela się cztery etapy jej rozwoju – susze atmosferyczną, glebową, hydrologiczną i hydrogeologiczną.

Susza atmosferyczna – okres trwający na ogół od miesięcy do lat, w którym dopływ wilgoci do danego obszaru spada poniżej stanu normalnego w danych warunkach klimatycznych uwilgotnienia;

Susza glebowa (rolnicza) – okres, w którym wilgotność gleby jest niedostateczna do zaspokojenia potrzeb wodnych roślin i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie;

Susza hydrologiczna – okres, gdy przepływy w rzekach spadają poniżej przepływu średniego, a w przypadku przedłużającej się suszy meteorologicznej obserwuje się znaczne obniżenie poziomu zalegania wód podziemnych prowadzące do suszy hydrogeologicznej. Pojęcia suszy gruntowej i hydrogeologicznej są pojęciami bliskoznacznymi.

Susza gruntowa odnosi się do poziomu wód podziemnych o zwierciadle swobodnym (najczęściej jest to pierwszy poziom wodonośny). Suszę hydrogeologiczną można odnosić do pierwszego lub nawet drugiego poziomu wodonośnego o zwierciadle naporowym (napiętym). Stwierdzenie wystąpienia suszy gruntowej lub hydrogeologicznej jest skomplikowane i często niejednoznaczne, wymaga przyjęcia, że najpierw wystąpiły kolejno susze: atmosferyczna, glebowa i hydrologiczna. Susza w sensie gospodarczym odnosi się do zagadnień ekonomicznych w obszarze działalności człowieka dotkniętego suszą.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. 2021 poz. 1615) wyznaczono trzy rodzaje suszy. Są to następująco: susza rolnicza, susza hydrologiczna oraz susza hydrogeologiczna. Obszar działki nr 98/5 posiada IV klasę zagrożenia suszą rolniczą – ekstremalne zagrożenie; II klasę zagrożenia suszą hydrologiczną – umiarkowane zagrożenie; I klasę zagrożenia suszą hydrogeologiczną – słabe zagrożenie.

Ryc. 2. Lokalizacja działki nr 1/6, obręb 0004 Markocin na tle mapy narażenia na suszę rolniczą

Ryc. 3. Lokalizacja działki nr 1/6, obręb 0004 Markocin na tle mapy narażenia na suszę hydrologiczną

Ryc. 4. Lokalizacja działki nr 1/6, obręb 0004 Markocin na tle mapy narażenia na suszę hydrogeologiczną

Biorąc pod uwagę charakter inwestycji, nie przewiduje się, aby doszło do sytuacji, w której jej eksploatacja mogłaby wpłynąć negatywnie na zwiększenie się problemu suszy w obrębie miejscowości Markocin czy gminy Cedynia.

## Programu ochrony wód morskich.

Ustalenia te nie dotyczą zakresu inwestycji opisanej w operacie, gdyż zakres planowanych do przeprowadzenia prac oraz zasięg ich oddziaływania nie znajduje się na obszarze i w pobliżu wód morskich.

## Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych został zatwierdzony przez Radę Ministrów 16 grudnia 2003 r. od tego czasu jest regularnie aktualizowany. Obecna szósta aktualizacja (AKPOŚK2022) zawiera wykaz aglomeracji oraz planowanych inwestycji w zakresie ich wyposażenia w systemy kanalizacji zbiorczej do dnia 31 grudnia 2021 oraz w latach 2022 -2027. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych jest podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG. Celem Programu, przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOŚK jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich, o RLM większej od 2 000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych oraz zapewnienie 75% redukcji azotu i fosforu w stosunku do ładunku dopływającego do oczyszczalni.

Działania planowane do realizacji w ramach przedkładanego operatu nie mają bezpośredniego związku i odniesienia do zapisów Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

## Planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transporotowym.

Nie dotyczy opracowania.

# Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe i podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych

Wody powierzchniowe.

Nadrzędnym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej było osiągnięcie dobrego stanu wód do roku 2015. Wody powierzchniowe, w tym silnie zmienione i sztuczne jednolite części wód, powinny do tego czasu osiągnąć dobry stan chemiczny oraz odpowiednio, dobry stan ekologiczny lub dobry potencjał ekologiczny, gdzie:

- stan ekologiczny obowiązuje dla naturalnych jednolitych części wód,

- potencjał ekologiczny dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód.

Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych ustalane są zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Stosowana jest przy tym zasada - jeśli do danej części wód odnosi się więcej niż jeden z celów, ustala się cel najbardziej rygorystyczny.

Zgodnie z Planem Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry inwestycja znajduje się w zasięgu: JCWP „Kanał Cedyński”, która została oznaczona Europejskim kodem Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP)- PLRW60000191729, Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Statusem rzeki jest sztuczna część wód w dobrym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, którym jest: jego ochrona, poprawa oraz przywracanie dobrego stanu wód - osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód.

Przedmiotowa inwestycja w czasie swojej pracy nie jest producentem substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Przedmiotowa inwestycja – wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej oraz usługa wodna – pobór wód podziemnych, nie będzie wpływać na jakość wód powierzchniowych zlewni Kanału Cedyńskiego czy rzeki Odra.

Wody podziemne.

Inwestycja znajduje się na obszarze JCWPd 23 o powierzchni 2907,1 km2 i europejskim kodzie PLGW600023, który obejmuje swym zasięgiem 5 powiatów, w województwie zachodniopomorskim (4 – gryfiński, M. Szczecin, pyrzycki, myśliborski) oraz w województwie lubuskim (1 – gorzowski). Stan chemiczny ocenia się jako dobry, stan ilościowy, oraz ogólną ocenę stanu JCWPd określa się na dobry, z brakiem występowania ryzyka niespełnienia celów środowiskowych, którymi są zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania zanieczyszczeń do wód podziemnych, zapobieganie pogorszenia ich stanu oraz ochrona i podejmowanie działań naprawczych w taki sposób by osiągnąć i dobry stan.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie odczuwalnie wpływać na wody podziemne, ich stan i jakość, jak również i przede wszystkim na realizację celu środowiskowego.

# Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych

Nie dotyczy inwestycji.

# Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód

Nie dotyczy inwestycji.

# Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności, awarii lub uszkodzeń urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Rozruchu zainstalowanego urządzenia wodnego w studni dokona ekipa odpowiedzialna za prace związane z instalacją armatury oraz obudowy. Po zainstalowaniu obudowy podziemnej i połączeniu z instalacją wodociągową przeprowadzony zostanie rozruch całej instalacji.

Występujące w przyszłości awarie mogą być spowodowane uszkodzeniem urządzeń służących do pomiaru ilości pobieranej wody. Jeżeli uszkodzeniu ulegnie przewód ssący należy go naprawić lub wymienić. W przypadku niesprawnych rurociągów tłocznych ich praca musi zostać przerwana a awaria usunięta. Aby uniknąć awarii urządzeń ciśnieniowych, należy aktualizować atesty tych mechanizmów. W przypadku stwierdzenia awarii urządzenia służącego do pomiaru ilości pobieranej wody należy bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 h od dnia stwierdzenia awarii, dokonać jego wymiany na urządzenie sprawne. W celu zapobieżenia awarii oraz wyeliminowania do minimum sytuacji awaryjnych należy prowadzić systematyczne przeglądy urządzeń studni.

Zalecane jest bezwzględne przestrzeganie zaleceń fabrycznych instrukcji zainstalowanych urządzeń (w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy bezzwłocznie usunąć awarię).

# Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Według Art. 6.1. ustawy o ochronie przyrody, formami ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Inwestycja nie znajduje się na terenie żadnego z obszarów chronionych.

Tab. 9. Formy ochrony przyrody znajdujące się najbliżej planowanej inwestycji

| Rezerwaty: | Bielinek | Obszar sąsiadujący |
| --- | --- | --- |
| Parki krajobrazowe: | Cedyński Park Krajobrazowy | W obszarze |
| Parki Narodowe: | - | Brak w obrębie 10 km |
| Obszary Chronionego Krajobrazu: | - | Brak w obrębie 10 km |
| Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: | ‘bez nazwy’ | 5,95 km (S) |
| NATURA 2000 obszary specjalnej ochrony | Dolina Dolnej Odry | W obszarze |
| NATURA 2000 specjalne obszary ochrony | Dolna Odra | W obszarze |
| Stanowiska Dokumentacyjne: | - | Brak w obrębie 10 km |
| Użytek ekologiczny | ‘bez nazwy’ | 7,6 km (W) |
| Pomnik Przyrody | ‘bez nazwy’ | 1,8 km (SE) |

# Zakres operatu dla pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód

## Ilość pobieranej wody dla wód powierzchniowych: Qmax,s [m3/s]; Qśr,d [m3/d]; Qh,max [m3/h]; Qd,r [m3/rok] oraz dla wód podziemnych Qmax,s [m3/s]; Qśr,d [m3/d]; Qd,r [m3/rok]

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Finansującego i Zamawiającego, woda ze studni służyć ma zaopatrzeniu w wodę do celów socjalno – bytowych mieszkańców miejscowości Markocin. Ilość osób zamieszkujących tą miejscowość wynosi 10. W związku z powyższym poniżej przedstawia się obliczenie zapotrzebowania na wodę z projektowanej studni:

Założenia:

- Ilość osób korzystających z wody do celów socjalno – bytowych: 10 [-]

- Ilość wody przypadająca na jedną osobę: 160 [l/d]

- Ilość wody przypadająca na wszystkich odbiorców: 1,6 [m3/d]

- Współczynnik nierównomierności dobowej: 2,0 [-]

- Średnia ilość godzin w ciągu doby, w której pobierana jest woda: 8 [-]

- Współczynnik nierównomierności godzinowej: 3 [-]

Stąd:

Qśr,d=1,6 m3d

Qd,max=Qśr,d*Nd= 1,6*2=3,2m3d

Qh,śr=Qd,max8=3,28=0,4 m3h

Qh,max=Qh,śr*Nh=0,4*3=1,2 m3h (przyjeto 1,5m3h)

Qs,max=Qh,max3600=1,53600=0,00042 m3s

Qmax,r=Qśr,d*365=1,6*365=584 m3rok

## Opis techniczny urządzeń służących do poboru wód, w tym ich maksymalną techniczną wydajność oraz przewidywany czas ich wykorzystania

Urządzenie wodne – studnie głębinowa za pomocą której pobierana będzie woda podziemna, opisana została w punkcie 8.1 powyższego opracowania. Studnia wykorzystywana będzie przez cały okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, każdego dnia roku.

## Określenie rodzajów urządzeń służących do pomiaru poboru wód

Celem pomiaru ilości pobranej wody, zamontowany zostanie przepływomierz elektromagnetyczny Modbus RTU. Będzie to przepływomierz o średnicy DN32, wydajności przepływu Q = 0,9 – 29,0 m3/h, przeznaczone do pomiaru przepływu i objętości wody o temperaturze do 60°C przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN16).

## Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody

Koniecznym jest wykonywania badań wody co najmniej 1 raz w ciągu roku. Poniżej prezentuje się zakres badań fizyko – chemicznych jak i bakteriologicznych:

- Badania fizykochemiczne: odczyn, przewodnictwo, sucha pozostałość, zasadowość ogólna, twardość ogólna, barwa, mętność, zapach, wodorowęglany, żelazo, mangan, azotany, azotyny, amoniak, chlorki i siarczany;

- Badania bakteriologiczne: ogólna liczba mikroorganizmów, bakterie grupy coli, eneterokoki kałowe, Escherichia coli.

## Terminy pobierania wody dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością

Nie dotyczy.

## Sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranych wód w stanie pierwotnym

Pomiary prowadzone będą za pomocą urządzenia wodnego opisanego w punkcie 17.3.

## Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych

W sytuacji w której dojdzie do awarii wodomierza, koniecznym jest zaprzestanie poboru wody, aż do momentu naprawy / wymiany urządzenia pomiarowego. Czas trwania takiej awarii nie może być dłuższy niż 48 h.

## Informacje o sposobie prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła w studni

W związku z faktem zastosowania obudowy studziennej przedstawionej na załączniku graficznym nr 4, możliwym jest bezproblemowe prowadzenie pomiarów swobodnego zwierciadła wody w studni, gdyż głowica studzienna posiada otwór w który możliwym jest zapuszczenie sondy, odpowiedzialnej za pomiar zwierciadła. Pomiar zwierciadła wody w studni powinien być prowadzony co najmniej raz w miesiącu, podobnie jak pomiar wydajności, który określony będzie na podstawie wskazań wodomierza.

## Określenie celów lub potrzeb, o których mowa w art. 272 ust. 13, ustawy Prawo Wodne, na które odbiorca wód przeznacza pobrane przez zakład w ramach usług wodnych wody podziemne lub powierzchniowe

Woda z przedmiotowego ujęcia pobierana będzie wyłącznie na cele socjalno - bytowe.

# Zakres operatu dla pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych

Operat nie obejmuje swym zakresem odprowadzania ścieków. Nie dotyczy opracowania.

## Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska

## Określenie zrzutu ścieków w Qśrd [m3/d]; Qmaxr [m3/rok]; Qdr [m3/rok] z wyszczególnieniem zróżnicowania opisujących ich parametrów w okresach sezonowej zmienności, jeżeli taka występuje

## Określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczających

## Określenie stanu i składu ścieków przemysłowych wprowadzanych do systemów kanalizacji zbiorczej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków komunalnych

## Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane

## Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

## Opis instalacji i urządzeń służących do przygotowania osadów ściekowych do zagospodarowania

## Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi

## Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca, w którym ścieki są wprowadzane do wód lub do ziemi

## Opis urządzeń służących do pobierania próbek ścieków, pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i skład ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi

## Opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

## Informacje o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych

## Informacje o terminach wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością

## Opis przedsięwzięć i działań niezbędnych dla spełnienie warunków, o których mowa w art. 68, jeżeli te warunki znajdują zastosowanie

## Informacje o sposobie i zakresie prowadzenia pomiarów i jakości ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo

## Określenie rodzaju ścieków odprowadzanych  do urządzeń kanalizacyjnych zakładu, który w ramach usług wprowadza ścieki do wód lub ziemi.

# Zakres operatu dla pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód lub urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, lub w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast

Operat nie obejmuje swym zakresem odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Nie dotyczy opracowania.

## Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód lub urządzeń wodnych w m3/s

## Czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód

## Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażona w m3/rok

## Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez każdy wylot

## Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej

## Ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemów kanalizacji zbiorczej z terenów uszczelnionych wyrażona w m3

## Rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność

## Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych

# Zakres operatu dla pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ścieków

Niniejsze opracowanie operatu wodnoprawnego nie wnioskuje o możliwość rolniczego wykorzystania ścieków. Nie dotyczy operatu wodnoprawnego w zakresie punktów 20.1. – 20.3.

## Ilość, stan i skład ścieków

## Roczna wielkość dawek polewowych i terminów ich stosowania

## Numery i powierzchnia nawożonych działek oraz charakterystyki gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków

# Zakres operatu dla pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na nieruchomości powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych, trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej

Niniejsze opracowanie operatu wodnoprawnego nie wnioskuje o wykonanie obiektu budowlanego na nieruchomości powyżej 3500 m2, mającego wpływ na zmniejszenie retencji terenowej przez wyłącznie ponad 70% powierzchni nieruchomości biologicznie czynnej. Nie dotyczy operatu wodnoprawnego w zakresie punktów 21.1. – 21.9.

## Powierzchnia całkowita nieruchomości, w tym powierzchnia objęta robotami lub obiektami budowlanymi oraz powierzchnia biologicznie czynna

## Opis robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

## Pojemność naturalnej retencji terenowej wyrażona w m3/rok

## Rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych

## Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód lub ziemi wyrażona w m3/rok

## Ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do urządzeń do retencjonowania wód z terenów uszczelnionych wyrażona w m3/rok

## Średnia ilość wód opadowych i roztopowych wyrażona w m3/rok

## Informacja czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej

## Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody do rocznej ilości wód opadowych i roztopowych

# Akty prawne i wykorzystane materiały

- Zlecenie Inwestora;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2625);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2556);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016 poz. 1967);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2022 poz. 916);

- Aktualna mapa zasadnicza;

- Wywiad terenowy i pomiary własne.

- „Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne z utworów czwartorzędowych ujęcia w miejscowości Markocin, dz. nr 1/6, obręb 0004 Markocin, gm. Cedynia”, Z.U.G. MaKarGEO Karolina Lis – Nowak; zespół projektowy: mgr Karolina Lis – Nowak, inż. Adrian Odrzywolski, Słupsk, grudzień 2022 r.

- Decyzja Starosty Gryfińskiego, znak: OŚ.6531.09.2022.AS z dnia 28.12.2022 r.

# Opis prowadzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych

Ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Cedynia, z siedzibą przy pl. Wolności 1, 74-520 Cedynia. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr 1/6, obręb 0004 Markocin, gmina Cedynia, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie.

Zamierzona działalność polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej, poprzez zamontowanie w otworze hydrogeologicznym pompy głębinowej, odpowiedzialnej za pobór wód podziemnych. Dodatkowo otwór zostanie obudowany za pomocą obudowy studziennej. Woda pobierana będzie w ramach usługi wodnej, tj. w ilości 1,50 m3/h oraz średniodobowo do 1,60 m3/d, na cele socjalno - bytowe.

Wykonanie i eksploatacja urządzenia wodnego nie wpływa w żaden sposób na jednolite części wód podziemnych oraz powierzchniowych. Usługa wodna – pobór wód podziemnych wpływa na jednolite części wód podziemnych, poprzez zmniejszenie ich stanu. Nie przewiduje się wpływu usługi wodnej na jakość wód podziemnych.

Wykonane powyżej opisanych robót:

- nie narusza ustaleń wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;

- nie narusza ustaleń wynikających z warunków korzystania z wód regionu wodnego;

- nie narusza ustaleń wynikających z planu zarządzania ryzykiem powodziowym;

- nie narusza ustaleń wynikających z planu przeciwdziałania skutkom suszy;

- nie narusza ustaleń wynikających z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;

- nie wpłynie na osiągnięcie celów środowiskowych wyznaczonych dla wód tego regionu;

- nie wpływa na wody powierzchniowe.

Inwestycja nie znajduje się na terenie żadnego z obszarów chronionych.

Formami ochrony przyrody znajdującymi się najbliżej planowanej inwestycji są zgodnie z poniższą tabelą:

Tab. 10. Formy ochrony przyrody znajdujące się najbliżej planowanej inwestycji

| Rezerwaty: | Bielinek | Obszar sąsiadujący |
| --- | --- | --- |
| Parki krajobrazowe: | Cedyński Park Krajobrazowy | W obszarze |
| Parki Narodowe: | - | Brak w obrębie 10 km |
| Obszary Chronionego Krajobrazu: | - | Brak w obrębie 10 km |
| Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: | ‘bez nazwy’ | 5,95 km (S) |
| NATURA 2000 obszary specjalnej ochrony | Dolina Dolnej Odry | W obszarze |
| NATURA 2000 specjalne obszary ochrony | Dolna Odra | W obszarze |
| Stanowiska Dokumentacyjne: | - | Brak w obrębie 10 km |
| Użytek ekologiczny | ‘bez nazwy’ | 7,6 km (W) |
| Pomnik Przyrody | ‘bez nazwy’ | 1,8 km (SE) |

- CZĘŚĆ GRAFICZNA, ZAŁĄCZNIKI

# Załączniki:

1. Mapa topograficzna w skali 1:10 000;

2. Mapa topograficzna w skali 1:50 000;

3. Mapa zasadnicza w skali 1:500;

4. Schemat obudowy studni (przekrój podłużny);

5. Schemat obudowy studni (rzut z góry);

6. Zestawienie zbiorcze wyników wiercenia otworu S1;

7. Uproszczony wypis z rejestru gruntów;

8. Karta charakterystyki pompy głębinowej;

9. Decyzja zatwierdzająca dokumentację hydrogeologiczną;

10. Wyniki badań fizyko – chemicznych i bakteriologicznych wody.