ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWZ

WPR/TZ/252/ZP/05/2023

FORMULARZ OFERTOWY

do postepowania pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego motocykla ratunkowego wyposażonego w sprzęt medyczny dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.”

ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice

WYKONAWCA*

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….……………………………………………………………….

Województwo ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………

KRS lub wpis do ewidencji ……………………………

REGON …………………………………………………… NIP …………………………………………………………

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich  Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1)zapoznałem się z treścią swz dla niniejszego zamówienia,

2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji,

3)niniejsza oferta wiąże nas przez  okres wskazany w SWZ,

4)akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy,

5)w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

6)nie zamierzam(y)powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom**

| lp | Część/zakres zamówienia | Nazwa(firma)podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

**Uwaga - niepotrzebne skreślić

7) Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informuję, że wybór mojej oferty:

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego***

b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w wyniku czego wskazuję nazwę(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku***:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

***Uwaga:  niepotrzebne skreślić

2. Oferujmy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SWZ za  wynagrodzeniem całkowitym (stanowiącym łączną całkowitą wartość umowy) (Kryterium nr 1).:

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty (kryterium 1) zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym (wpisać wartość z tabeli poniżej):

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : .........................................

Zgodnie z poniższym formularzem cenowym:

| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | VAT (%) | VAT w kwocie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy motocykl ratunkowy wyposażony w sprzęt medyczny | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Marka i model oferowanego środka transportu ………………………………………………………………. (podać) |  |  |  |  |  |

| PARAMETRY WYMAGANE |  |  |
| --- | --- | --- |
| - NADWOZIE |  |  |
| Lp. |  | Wykonawca potwierdza tak / nie |
| 1 | Motocykl typu adventure lub turystyczny |  |
| 2 | Rok produkcji minimum 2022 r. | PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY – TABELA UZUP. PONIŻEJ |
| 3 | Koło przednie 19 cali, koło tylne 17 cali, |  |
| 4 | System bezkluczykowy, |  |
| 5 | Podgrzewane manetki |  |
| 6 | Kanapa dla kierowcy i pasażera |  |
| 7 | Osłony zabezpieczające silnik przed uszkodzeniem w razie upadku motocykla (gmole) |  |
| 8 | Osłony dłoni |  |
| 9 | Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 18 L |  |
| 10 | Podnóżek centralny |  |
| 11 | Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie po uruchomieniu silnika przełączane samoczynnie na światła mijania w momencie włączenia sygnałów świetlno-dźwiękowych, (i odwrotnie) |  |
| 12 | Światła przeciwmgielne przednie LED. |  |
| 13 | Kufer centralny w kolorze RAL 1016 o objętości min. 30 litrów wykonany z aluminium. |  |
| 14 | Dwa kufry boczne (lewy i prawy) w kolorze RAL 1016 łączną objętość - min. 75 litrów wykonane z aluminium. |  |
| 15 | Płyta zabezpieczająca miskę olejową przed uszkodzeniem |  |
| 16 | Podstawa pod kufry boczne i kufer centralny |  |
| 17 | Kolor żółty - RAL 1016 |  |
| - SILNIK |  |  |
|  |  | Wykonawca potwierdza tak / nie |
| 1 | Moc silnika min. 120 KM, z zapłonem iskrowym, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 90Nm |  |
| 2 | Spełniający wymogi normy emisji spalin min. Euro 5 |  |
| 3 | Pojemność silnika min. 1100 cm3, 2 - cylindrowy |  |
| - ZESPÓŁ NAPĘDOWY |  |  |
|  |  | Wykonawca potwierdza tak / nie |
| 1 | Skrzynia biegów 6-biegowa z możliwością zmiany biegów bez użycia sprzęgła |  |
| 2 | Sprzęgło z systemem antyhoppingowym |  |
| 3 | Napęd przekazywany na tylne koło przez łańcuch napędowy lub wał kardana |  |
| 4 | Czujniki ciśnienia w oponach |  |
| - ZAWIESZENIE |  |  |
|  |  | Wykonawca potwierdza tak / nie |
| 1 | Zawieszenie przednie i tylne o skoku nie mniejszym niż 140mm |  |
| 2 | Zawieszenie z możliwością elektronicznej kontroli twardości (Zawieszenie z możliwością elektronicznej regulacji parametrów z pozycji kierowcy) |  |
| - UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
|  |  | Wykonawca potwierdza tak / nie |
| 1 | Podwójne tarcze hamulcowe z przodu |  |
| 2 | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania |  |
| 3 | Kontrola trakcji |  |
| - INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
|  |  | Wykonawca potwierdza tak / nie |
| 1 | Alternator o mocy min. 400 W |  |
| 2 | Gniazdo umożliwiające ładowanie akumulatora w czasie postoju prądem stałym o napięciu 12V z kontrolką . |  |
| 3 | Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację nieseryjnej instalacji elektrycznej zastosowanej podczas adaptacji pojazdu bazowego na motocykl ratunkowy na nośniku papierowym i elektronicznym |  |
| 4 | Dwa gniazda 12V umożliwiające podłączenie urządzeń zewnętrznych zabezpieczone przed przeciążeniem (2x USB w okolicy kierownicy lub wyświetlacza (licznika) umożliwiające ładowanie telefonu lub tabletu. Dokładne miejsce montażu uzgodnić z zamawiającym. |  |
| 5 | Gniazdo 12V w kufrze centralnym z przekaźnikiem włączającym zasilanie po uruchomieniu silnika i podłączeniu zasilania zewnętrznego (przeznaczone do ładowania defibrylatora) zabezpieczone bezpiecznikiem 20A |  |
| 6 | Na przewodzie doprowadzającym napięcie do kufra centralnego zamontować hermetyczne złącze umożliwiające rozłączenie instalacji w celu zdjęcia kufra ze stelaża |  |
| 7 | Podłączenie nadajnika GPS zgodnego z systemem SWD PRM – Nadajnik dostarczony przez zamawiającego po podpisaniu umowy. |  |
| - WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
|  |  | Wykonawca potwierdza tak / nie |
| 1 | Dźwignie sprzęgła i hamulca przedniego z możliwością regulacji odległości |  |
| 2 | Gmole przednie |  |
| - SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA |  |  |
|  |  | Wykonawca potwierdza tak / nie |
| 1 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną typu LED (lampy kierunkowe). |  |
|  | 1) Na powierzchni przedniej co najmniej 2 lampy pulsacyjne kierunkowe barwy niebieskiej typu LED, z kątem świecenia 180 stopni - miejsce montażu uzgodnić z zamawiającym. |  |
|  | 2) Na bokach pojazdu prawym i lewym po 2 lampy pulsacyjne kierunkowe barwy niebieskiej typu LED oraz na tylnej części kufra centralnego 2 lampy pulsacyjne kierunkowe barwy niebieskiej typu LED niewychodzące poza obrys zewnętrzny motocykla - miejsce montażu uzgodnić z zamawiającym. |  |
|  | 3) Lampa błyskowa LED z tyłu motocykla na wysięgniku z możliwością regulacji wysięgnika, barwy niebieskiej, z kątem świecenia 360 stopni |  |
|  | 4) Pojazd wyposażony w modulator min. 200W obsługujący 2 głośniki |  |
|  | 5) Głośniki 2 szt. zamontowane w przedniej części pojazdu nie mogą być niczym przysłonięte, zabezpieczone przed uszkodzeniem w razie upadku motocykla (głośnik minimum 100W, z ciśnieniem akustycznym 120 db z odległości 7 m) - miejsce montażu uzgodnić z zamawiającym. |  |
|  | 6) Sterowanie modulatorem przy pomocy pilota lub panelu na kierownicy oraz klaksonu, przełącznik sygnałów wodoodporny (bez konieczności odrywania rąk od kierownicy) – podać markę, model |  |
|  | 7) Włącznik sygnałów świetlnych i dźwiękowych: - na kierownicy po stronie lewej w lokalizacji umożliwiającej sterowanie bez konieczności odrywania ręki od kierownicy, lub - umiejscowiony w innym miejscu w zasięgu ręki motocyklisty (wymaga to uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy). |  |
| - OZNAKOWANIE |  |  |
|  |  | Wykonawca potwierdza tak / nie |
| 1 | Oznakowanie pojazdu: 1) pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu w połowie jego wysokości 2) dodatkowy pas czerwony poniżej pasa niebieskiego, 3) napis lustrzany na owiewce czołowej AMBULANS 4) napis AMBULANS po lewej i prawej stronie motocykla oraz tylnej części kufra centralnego 4) oznakowanie symbolem Państwowe Ratownictwo Medyczne (wg wzoru z Rozporządzenia Ministra Zdrowia o oznakowaniu jednostek systemu PRM) na owiewce czołowej, bokach kufrów bocznych po stronie lewej oraz prawej i powierzchni tylnej kufra centralnego. 6) oznakowanie w logo i napisy WPR Katowice na powierzchni bocznej kufra centralnego po stronie lewej oraz prawej (udostępnione po podpisaniu umowy) |  |
| - WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
|  |  | Wykonawca potwierdza tak / nie |
| 1 | Motocykl ratunkowy wyposażony w: 1) uchwyt na telefon (wyświetlacz ekranu min. 5 cali) 2) Pokrowiec do motocykla ( celem zakrycia motocykla na okres zimowy) 3) Automatyczna ładowarka motocyklowa zewnętrzna 4) Przewód zasilający – podłączeniowy min. 5 m 5) Trzy kaski motocyklowy szczękowy otwierany z blendą przeciwsłoneczną w kolorze żółtym fluoroscencyjnym w rozmiarze L (59-60) wraz z kompatybilnymi interkomami – 3 zestawy (kask + interkom) 6) Zestaw 3 torb lub plecaków medycznych z systemem modułowym rozmiarami kompatybilne do kufra centralnego, bocznego lewego oraz bocznego prawego |  |
| - GWARANCJA I INNE |  |  |
|  |  | Wykonawca potwierdza tak / nie |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesięcy | PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY – TABELA UZUP. PONIŻEJ |
| 2 | Serwis gwarancyjny motocykla |  |
| 3 | Z dostawą motocykla: książeczka gwarancyjna motocykla z wykonanym przeglądem zerowym |  |
| 4 | Z dostawą motocykla: instrukcja obsługi motocykla |  |
| 5 | Dostawa przedmiotu zamówienia na lawecie |  |
| 6 | Odbiór przedmiotu zamówienia w siedzibie zamawiającego |  |
| 7 | Na fakturze VAT lub na załączniku do faktury VAT wyszczególnione oddzielnie kwoty za pojazdy i sprzęt medyczny ze stawkami VAT |  |
| 8 | Z dostawą motocykla niezbędne dokumenty potrzebne do zarejestrowania. |  |
| 9 | Zbiornik paliwa w motocyklu przy odbiorze napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” |  |
| 10 | Termin dostawy do max. 45 dni po podpisaniu umowy | PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY PO SPEŁNIENIU WYMAGANEGO MINIMUM 45 dni – UZUP. TABELA PONIŻEJ |
| XII. DEFIBRYLATOR |  |  |
|  |  | Wykonawca potwierdza tak / nie |
| 1 | Rok produkcji: min. 2022 |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące | PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY – TABELA UZUP. PONIŻEJ |
| 3 | Zasilanie akumulatorowo-sieciowe z baterii bez efektu pamięci |  |
| 4 | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC |  |
| 5 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J |  |
| 6 | Ciężar defibrylatora poniżej 5 kg |  |
| 7 | Norma IP min 44 |  |
| 8 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |  |
| 9 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED z możliwością wykonania defibrylacji elektrod jednorazowych(elektrody w wyposażeniu) |  |
| 10 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2J do minimum 200 J |  |
| 11 | Temperatura przechowywania: 0 do +55 st. C |  |
| 12 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta |  |
| 13 | Defibrylacja przez elektrody jednorazowe dla dorosłych oraz dla dzieci |  |
| 14 | Możliwość wykonania stymulacji przezskórnej z trybami FIX/DEMAND |  |
| 15 | Możliwość wykonania kardiowersji |  |
| 16 | Komunikaty w języku polskim |  |
| 17 | Odczyt min.3 i 6 odprowadzeń EKG |  |
| 18 | Alarmy częstości akcji serca |  |
| 19 | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min |  |
| 20 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie |  |
| 21 | Ekran kolorowy min. 5 cali |  |
| 22 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych |  |
| 23 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci |  |
| 24 | System kieszeni umożliwiający przechowywanie kabli EKG, klipsa do pomiaru SpO2 oraz elektrod jednorazowych. |  |
| 25 | Wymiary maksymalne urządzenia wraz z kieszeniami w cm (wysokość, szerokość, głębokość): 35x45x20 |  |
| 26 | 5 elektrod do defibrylacji jednorazowych dla dzieci i 5 elektrod do defibrylacji jednorazowych dla dorosłych |  |
| 27 | Łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora |  |
| 27 | 2 akumulatory +1 kable do monitorowania EKG + ładowarka sieciowa |  |
| 28 | paszport techniczny ,instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 29 | deklaracja zgodności (lub certyfikat CE) oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych |  |
| 30 | Bezpłatne przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji |  |
| XIII. RESPIRATOR |  |  |
|  |  | Wykonawca potwierdza tak / nie |
| 1 | Rok produkcji: 2022 |  |
| 2 | Gwarancja urządzenia min. 24 miesiące | PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY – TABELA UZUP. PONIŻEJ |
| 3 | Transportowy zestaw medyczny do wentylacji pacjenta. |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w torbę ochronną z materiału łatwo zmywalnego typu Cordura zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji |  |
| 5 | Zestaw składa się z respiratora transportowego, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 2 m, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego |  |
| 6 | Zasilanie respiratora transportowego 230V, dołączona ładowarka sieciowa do ładowania respiratora. |  |
| 7 | Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi |  |
| 8 | Akumulator bez efektu pamięci |  |
| 9 | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt |  |
| 10 | Wentylacja 100% tlenem i Air Mix |  |
| 11 | Możliwość pracy w temperaturze min -10 - + 50˚C |  |
| 12 | Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta |  |
| 13 | Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia |  |
| 14 | Tryby wentylacji: |  |
|  | 1) IPPV |  |
|  | 2) CPR |  |
|  | 3) CPAP |  |
|  | 4) SIMV |  |
| 15 | Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 5-50 oddechów/min |  |
| 16 | Objętość oddechowa regulowana w zakresie min 50 – 1500 ml |  |
| 17 | Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min od 0 do 20 cm H2O |  |
| 18 | Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od 10-50 mbar |  |
| 19 | Obrazowanie parametrów: |  |
|  | 1) Ciśnienie PEEP |  |
|  | 2) Maksymalne ciśnienie wdechowe |  |
|  | 3) Objętość oddechowa |  |
|  | 4) Objętość minutowa |  |
|  | 5) Częstość oddechowa |  |
| 20 | Alarmy: |  |
|  | 1) Bezdechu |  |
|  | 2) Nieszczelności układu |  |
|  | 3) Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych |  |
|  | 4) Rozładowanego akumulatora/braku zasilania |  |
|  | 5) Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim |  |
| 21 | Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim wraz z dostawą |  |
| 22 | Deklaracja zgodności, folder z parametrami technicznymi -załączyć |  |
| 24 | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |

3. Dodatkowe parametry techniczne  – kryterium oceny 10%:

| Lp | Parametr punktowany | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji minimum 2022 r. | TAK - Rok produkcji 2022 – 0 pkt; - Rok produkcji 2023 – 10 pkt. |

- * właściwe zaznaczyć

4. Termin gwarancji  – kryterium oceny 10%:

| - Lp | - Parametr punktowany | - Punktacja |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Termin gwarancji min. 24 miesiące - (w przypadku zaoferowania zestawu, którego elementy posiadają różne terminy gwarancji, proszę zaznaczyć najkrótszy termin gwarancji) | - TAK - 24 miesiące – 0 pkt. - od 25 miesięcy – 36 miesięcy – 5 pkt. ………. (podać ile) - 37 miesięcy – 48 miesięcy oraz < – 10 pkt. ………. (podać ile) |

- * właściwe zaznaczyć

- 5. Termin dostawy – kryterium oceny 20%:

| - Lp | - Parametr punktowany | - Punktacja |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Termin dostawy, max 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | - <= 30 dni - 20 pkt ………. (podać ile) - > 30 dni – 0 pkt ………. (podać ile) |

- * właściwe zaznaczyć

- 6.  Akceptuję termin płatności wynoszący 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

7.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

8. Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca - zaznaczyć właściwy kwadrat

 Mikroprzedsiębiorstwo

 Małe przedsiębiorstwo

 Średnie przedsiębiorstwo

1) Zaznaczyć rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno):

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

9.  Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki):

| nazwa i numer dokumentu | nr strony w ofercie |
| --- | --- |

Data ……………………………..

UWAGA: Dokument podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie     z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

Uwaga: Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego.