Opis przedmiotu zamówienia – wysokowydajny komputer dla Wydziału Wywiadu Kryminalnego, ilość – 5 szt.

TYP/MODEL/PRODUCENT: ………………………………………………………………………

| Kategoria | Parametry minimalne | Parametry oferowane (marka + parametry techniczne) |
| --- | --- | --- |
| Monitor 2 sztuki | Przekątna ekranu 34” Format obrazu 21:9 Rozdzielczość 3440x1440 Częstotliwość odświeżania obrazu 240 Hz Technologia OLED Ekran zakrzywiony Jasność min 275cd/m2 Kontrast dynamiczny min 1 500 000:1 Czas reakcji nie wyższy niż 0,03 ms Kąt widzenia poziom/pion 178/178 Standard montażu vesa 100x100 mm DisplayHDR 400 True Black | spełnia/nie spełnia* |
| Nośniki danych | Dysk M.2 NVME (2 sztuki): - pojemność (podana przez producenta) min. 4TB - Interfejs: M.2 PCIe NVMe 5.0 x4 - Prędkość odczytu sekwencyjnego: min. 14000 MB/s - Prędkość zapisu sekwencyjnego : min. 12000 MB/s | spełnia/nie spełnia* |
| Napęd optyczny | - nagrywarka Blu-Ray wewnętrzna 5,25” - interfejs SATA - prędkość zapisu nie mniejsza niż: 16X DVD±R, BD-R - 12x, BD-RE - 10x Zamawiający dopuszcza napęd o prędkości zapisu BD-RE 2x | spełnia/nie spełnia* |
| Obudowa | - typ obudowy - Big Tower/Super Tower/Full Tower - wysokość minimum 677 mm - szerokość minimum 310mm - minimum 3 zatoki 5,25″ - minimum 4 sztuki wyprowadzonych złącz typu USB 3.2 Gen. 1 na przednim panelu obudowy - beznarzędziowy montaż dysków - waga obudowy bez podzespołów wewnętrznych nie mniejsza niż 10 kg (waga netto) - minimum 3 wentylatory (z funkcją PWM) o rozmiarze min. 140x140mm lub 120x120mm, maks poziom hałasu do 25 db, Przepływ powietrza min. 100 m3/h, zainstalowane fabrycznie mocowanie antywibracyjne, - panel boczny z oknem | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA …………………………… …………………………… |
| Płyta główna | - obsługa minimum 1TB pamięci RAM - min. 32 fazowy układ zasilania - obsługa 4 kanałowych pamięci RAM (Quad Channel), ECC Registered (R-DIMM) - min. 2 złącza RJ45 (LAN): - min. 1 x 10 Gigabit LAN 100/1000/2500/5000/10000 Mb/s - min. 1 x 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s - min. 2 x PCIe 5.0 x16 slots - min. 1 x PCIe 5.0 x16 slot(x8 mode) - min. 1 x PCIe 4.0 x16 slot - min. 1 x PCIe 4.0 x16 slot(x4 mode) - min. 3 złącza M.2 (w tym min. 2 obsługujące standard PCIe 5.0 x4) - min. 4 SATA 6Gb/s -1 x SlimSAS slot ze wsparciem dla urządzeń NVMe w trybie PCIe 4.0 x4 | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA …………………………… …………………………… |
| Procesor | Minimum 24 rdzenie fizyczne, minimum 48 wątków W zestawieniu na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php procesor ma posiadać minimum 83 500 punktów w pozycji CPU Mark. Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie powyższego wymogu. | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA …………………………… …………………………… |
| Chłodzenie procesora | - zintegrowany układ chłodzenia cieczą - Wentylatory: 3x120mm, obsługa PWM - Wydajność chłodzenia do min. 525 W TDP - maksymalny poziom hałasu 33 dbA - 100% pokrycie IHS procesorów AMD Ryzen Threadripper z gniazdem sWRX9/sTR5/TR5, AMD Epyc z gniazdem Sp6, Intel Sapphire Rapid seria W-3400, W-2400 Xeon - minimum 24 miesięcy deklarowanej gwarancji producenta | spełnia/nie spełnia* |
| Pamięć RAM | - pojemność min. 128 GB: 4 x 32 GB (4 kanałowe) - taktowanie min. 5600 MHz - Opóźnienie: CL – nie większe niż 46 - dożywotnia gwarancja producenta - Sprawdzenie integralności danych ECC | spełnia/nie spełnia* |
| Karta graficzna | - szyna pamięci min. 256 bit - min. 2 porty DisplayPort - procesor graficzny pozwala na uzyskanie minimum 32500 punktów w teście PassMark - G3D Mark. Wynik zaproponowanej karty graficznej w odniesieniu do procesora graficznego musi znajdować się na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html. Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie powyższego wymogu. Taktowanie rdzenia min. 2400 MHz Szyna pamięci 256 bit Pamięć – min. 16 GB GDDR7 Rodzaj złącza - PCI Express 5.0 x16 | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA …………………………… …………………………… |
| Wewnętrzny czytnik kart na panelu przednim obudowy | - montaż do zatoki 5,25” - Złącza: 2x USB 3.2 Gen1 Typ-A (5 Gbps) 2x USB 3.2 Gen1 Typ-C (5 Gbps) 1x USB Typ-A z ładowaniem QC3.0 1x USB Typ-C z ładowaniem PD3.0 & QC3.0 1x SD 3.0 gniazda kart pamięci 1x MicroSD 3.0 gniazda kart pamięci - kolor czarny | spełnia/nie spełnia* |
| Karta rozszerzeń NVMe SSD na PCIe 5.0 X 16 | - interfejs PCI Express 5.0 x 16 - min. 4 sloty M.2 typu M min. 2242/2260/2280 - aktywne chłodzenie z wbudowanym wentylatorem | spełnia/nie spełnia* |
| Zasilacz | - min. moc 1000W - standard ATX - certyfikat sprawności energetycznej 80 PLUS® Titanium - aktywne PFC (korekcja współczynnika mocy) - w pełni modularne okablowanie - zabezpieczenia: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP (potwierdzone załączonym wydrukiem karty produktu ze strony internetowej producenta) - minimum 120 miesięczna gwarancja producenta (potwierdzona załączonym wydrukiem tej informacji ze strony internetowej producenta) - | spełnia/nie spełnia* |
| System operacyjny | System operacyjny zapewniający prawidłową pracę zestawu komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi komponentami i technologiami zastosowanymi w powyższym zestawie komputerowym. System operacyjny 64 bitowy w języku polskim do użytku w firmie w wersji profesjonalnej dla stacji roboczych. System dostępny w najnowszej dostępnej wersji przez producenta. Oprogramowanie powinno zawierać certyfikat autentyczności lub etykietę oryginalnego oprogramowania. Oferowany system operacyjny powinien być kompatybilnym i zgodnym środowiskiem systemowym umożliwiającym bez zastosowania dodatkowych aplikacji oraz środowisk programistycznych uruchamianie i użytkownie takiej aplikacji jak: MS Office 2019. Wymagane jest dostarczenie nośnika producenta oraz certyfikatu autentyczności | należy podać producenta i nazwę/model oprogramowania: ………………………………………………………… |
| Uwagi | Oprogramowanie systemowe, sterowniki do PC, będą dostarczone przez wykonawcę na osobnych nośnikach, Kabel zasilający do zasilacza oraz inny niezbędny do prawidłowej pracy PC asortyment, będzie dostarczony przez wykonawcę w komplecie z urządzeniami. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kart rozszerzających funkcjonalność komputera w zakresie: portów USB, RJ45 (LAN) 10 Gbps oraz łączności bezprzewodowej. | spełnia/nie spełnia* |

*UWAGA. Formularz należy wypełnić poprzez oznaczenie, czy oferowany sprzęt spełnia/nie spełnia wymagania Zamawiającego, tj. należy wykreślić niewłaściwe.

**UWAGA. Pozostałe rubryki należy wypełnić poprzez podanie konkretnego modelu/producenta/nazwy – tam, gdzie jest to wymagane.

…………………………………………………… (Wykonawca)