| Inwestor: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miasto Bydgoszcz Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz |  |  |  |  |
| Jednostka projektowa: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JPPC Polska sp. z o.o. ul. Bronisława Czecha 36 04-555 Warszawa tel: +48 22 490 42 31, biuro@jppc.pl www.jppc.pl |  |  |  |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulicy Fordońskiej (na odcinku ul. Wiślana- Sochaczewska) w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj |  |  |  |  |  |  |
| Przedmiot opracowania: |  |  |  | Branża: |  | Nr tomu: |
| KONCEPCJA PROJEKTOWA |  |  |  | drogi |  | A.1 |
| Adres zamierzenia budowlanego: |  |  |  |  |  |  |
| Ulice: Fordońska, m. Bydgoszcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie |  |  |  |  |  |  |
| Numery działek ewidencyjnych: |  |  |  |  |  |  |
| 18/3, 19, 24/2, 15 obr. 231. 5/3, 7, 10, 5/1, 5/2, 13, 14, 15 obr. 276; 15, 13/5, 13/1, 12/1, 12/2, 11/1, 11/2, 19, 18 obr. 231; 225/9 obr. 225; 56/1, 57/1, 57/5, 57/3, 60/1, 79, 66/2, 76 obr. 241; 77/4, 27/1, 28/1, 73, 75, 74, 43/1, 55/1, 56/1 obr. 241. |  |  |  |  |  |  |
| Kategoria obiektu bud.: | Kody CPV: |  |  |  |  |  |
| IV, XXV | 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg |  |  |  |  |  |
| Zakres i funkcja: | Imię i nazwisko: |  | nr uprawnień i spec.: |  | Podpis: |  |
| Drogi Projektant | mgr inż. Paweł Ciechanowicz |  | MAZ/0350/POOD/08 drogi |  |  |  |
| Numer archiwalny: | Data opracowania: |  |  |  | Numer egzemplarza: |  |
| 2022_030 | 02.2023 |  |  |  |  |  |

Aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennej w zakresie dostosowania do wymagań Zamawiającego

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Wydział Przygotowania Inwestycji - Karolina Mazur

kwiecień 2024 r.

# SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1.	SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU	2

2.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

2.1	WSTĘP	3

2.1.1	Przedmiot opracowania	3

2.2	CEL OPRACOWANIA	3

2.2.1	Lokalizacja inwestycji	3

2.2.2	Założenie projektowe	4

2.3	ANALIZA POWIĄZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI	5

2.3.1	Opis istniejącego układu drogowego	5

2.4	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	5

2.5	PROJEKTOWANY UKŁAD DROGOWY	6

2.5.1	Parametry funkcjonalno-użytkowe na projektowanym odcinku	6

2.5.2	Rozwiązanie sytuacyjne	6

2.5.3	Zjazdy	9

2.5.4	Odwodnienie	10

2.5.5	Udogodnienia dla niepełnosprawnych	10

2.5.6	Kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną	10

2.6	KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH DRÓG	10

2.6.1	Warunki gruntowo-wodne	10

2.6.2	Konstrukcja nawierzchni	11

2.7	ROZWIĄZANIA BUDOWLANE W NAWIĄZANIU DO WARUNKÓW TERENU	13

2.8	STAŁA ORGANIZACJA RUCHU	13

2.9	Wymagania technologiczne Zamawiającego:	13

3.	UZGODNIENIA	15

4.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	16

# CZĘŚĆ OPISOWA

## WSTĘP

### Przedmiot opracowania

Przedmiotem zadania jest „Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulicy Fordońskiej (na odcinku ul. Wiślana- Sochaczewska) w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj”

## CEL OPRACOWANIA

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 80 ul. Fordońskiej w tym przebudowa jezdni, budowa kładki pieszo-rowerowej, budowa i przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów oraz drogi dla rowerów, przebudowa i budowa zjazdów oraz przebudowa infrastruktury technicznej.

Realizacja inwestycji będzie wymagała przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID najpóźniej do 30.04.2025 r.

### Lokalizacja inwestycji

Przewidziany do realizacji teren zlokalizowany jest na terenie m. Bydgoszcz, w powiecie bydgoskim, w województwie kujawsko-pomorskim.

Rysunek 1 Mapa administracyjna powiatu bydgoskiego

### Założenie projektowe

#### Obowiązujące MPZP

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Stary Fordon” przyjęty Uchwałą Nr XLVI/941/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21.06.2017 r.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Fordon - Wyszogród” przyjęty Uchwałą XLIX/1013/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27.09.2017 r.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Brdyujście - Pilicka” przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/774/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25.01.2017r.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Fordon – Park Akademicki” przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/635/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28.09.2016 r.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „ Akademickie - Wschód” przyjęty Uchwałą Nr XLIV/368/01 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28.11.2001 r.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  „Brdyujście - Wiślana” przyjęty Uchwałą Nr XXXII/610/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29.06.2016r.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  „Fordon – Akademicka – Fordońska - Jasiniecka” przyjęty Uchwałą Nr VII/95/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27.02.2019 r.

## ANALIZA POWIĄZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

### Opis istniejącego układu drogowego

Ul. Fordońska (odcinek dogi krajowej) na odcinku od ul. Sochaczewskiej do ul. Wiślanej

- Kategoria drogi – krajowa,

- Klasa drogi – GP,

- Nawierzchnia – bitumiczna,

- Szer. Jezdni – śr. 2x7,0 m,

- Szer. drogi dla pieszych – szerokość średnia ok. 3,0 m,

- Szer. Drogi dla pieszych i roweroów – 3,0 m.

## OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Odcinek ulicy Fordońskiej od ul. Sochaczewskiej do ul. Wiślanej, przy której ma zostać zrealizowana budowa infrastruktury pieszo-rowerowej, jest drogą o kategorii krajowa, klasie funkcjonalnej główna ruchu przyspieszonego (GP). Na odcinku planowanej inwestycji, wykonany został remont nawierzchni części istniejących odcinków dróg dla pieszych i rowerów o szerokości 3,00 m,

Inwentaryzacja zieleni stanowi odrębne opracowanie.

Inwentaryzację istniejących sieci wskazano  na mapie (załączone plany sytuacyjne) oraz na pozyskanych od gestorów sieci materiałach (w załączeniu).

## PROJEKTOWANY UKŁAD DROGOWY

### Parametry funkcjonalno-użytkowe na projektowanym odcinku

Ul. Fordońska (odcinek dogi krajowej) na odcinku od ul. Sochaczewskiej do ul. Wiślanej

- Kategoria drogi – krajowa,

- Klasa drogi – GP,

- Szer. pasa ruch – 3,5 m (min. 3,25 m),

- Szer. drogi dla pieszych –  2,0 m (szer. bez krawężnika),

- Szer. drogi dla pieszych i rowerów –  3,0 m,

- Szer. drogi dla rowerów –  2,0 m,

### Rozwiązanie sytuacyjne

Zaprojektowano budowę odcinków drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy wraz z budową kładki nad torami kolejowymi w jej ciągu (obiekt niezależny od jezdni).

Odcinek 1, skrzyżowanie Fordońska - Sochaczewska:

- Całe skrzyżowanie ulicy Fordońskiej z ul. Sochaczewską zaprojektować z sygnalizacją świetlną, infrastrukturę drogową należy uzupełnić o lewoskręt z kierunku Fordonu w ul. Sochaczewską oraz przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ul. Sochaczewską.

- Wykonać nowe oznakowanie poziome przejścia dla pieszych przez ul. Fordońską wraz z remontem infrastruktury pieszej na pasie dzielącym i za przejściem dla pieszych (po stronie północnej) wykonać remont drogi dla pieszych (na odcinku ok. 10m), dostosowując szerokość krawężnika najazdowego (+2,00 cm) do szerokości przejścia dla pieszych.

Odcinek 2, od ul. Sochaczewskiej do ul. Wiślanej:

- Należy zaprojektować drogę dla pieszych i rowerów oraz dowiązać się do istniejącej infrastruktury pieszo-rowerowej,

- Na wysokości linii kolejowej nr 201 należy zaprojektować i wykonać kładkę pieszo-rowerową.

- Na wysokości kładki Krzysztofa Gotowskiego należy zaprojektować obejście drogi dla rowerów za peronem przystankowym (drogę dla pieszych włączyć w peron). Projekt zakłada zmiany w istniejącej infrastrukturze. Zadaniem projektanta jest przyjęcie rozwiązań umożliwiających bezpieczne prowadzenie infrastruktury rowerowej i pieszej w tym rejonie (np. korekta przestanku autobusowego, przeniesienie wiaty przystankowej, przeniesienie punktu handlowego, przebudowa ostatniego ciągu schodów kładki  itp.).

Projekt i budowa kładki nad torami PKP linii kolejowej nr 201 relacji Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port Centralny (Magistrala Węglowa, tzw. Kolej Francuska) w ramach budowy drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Fordońskiej (osiedle Siernieczek).

Etapy:

- Aktualizacja koncepcji projektowej,

- Opracowanie dokumentacji projektowej,

- Budowa.

Wymagania ogólne:

- Zasadnicze parametry muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami,

- w szczególności rozporządzeniem Ministra infrastruktury 1) z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz Standardami technicznymi i wykonawczymi infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy (Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 354 z 2014 r.)

- Obiekt musi spełniać warunki techniczne wydane przez PKP PLK SA (archiwalne warunki w załączeniu).

- Należy dążyć do lokalizacji kładki tak, by nie powodowała powstania kolizji z kontenerem SRK. W przypadku kolizji z infrastrukturą kontenera (drogą dla pieszych, schodami skarpowymi itp.) elementy te należy zaprojektować i odbudować w uzgodnieniu z zarządcą obiektu.

- Nośność i konstrukcja pomostu muszą umożliwiać przejazd pojazdu alarmowego lub wozu technicznego.

- Konstrukcja przekraczająca wykop linii kolejowej jednym przęsłem (kratownica rurowa z jazdą dołem). Przewidzieć schody serwisowe po obu stronach torów.

- Minimalna odległość pionowa od główek szyn do spodu przęsła 7,0 m + rezerwa na ugięcie przęsła.

- Szerokość użytkowa (netto) pomostu w świetle balustrad i odbojnic rowerowych min. 4,0 m.

- Maksymalny spadek podłużny 4%, minimalny 0,5%.

- Balustrady wyposażone w odbojnicę owalną na wysokości 1,4 m odgiętą w kierunku drogi dla pieszych i rowerów. Pochwyt balustrady na wysokości 1,3 m z osłonami przeciwporażeniowymi. Słupki balustrad rowerowych muszą być zaopatrzone w trwałe elementy odblaskowe.

- Osłony przeciwporażeniowe z częścią ażurową wykonaną z kraty pomostowej (typu WEMA) ocynkowanej metodą zanurzeniową (tzw. ogniową).

- W ramach zadania należy zapewnić po obu stronach wąwozu linii kolejowej schody do celów serwisowych na południowy wiadukt drogowy oraz zapewnić możliwość rewizji przyczółków i łożysk kładki (poprzez schody serwisowe, galerie itp.).

- Geometrię zaprojektować w taki sposób, by pozostawić istniejące schody na południowy wiadukt drogowy do celów serwisowych poprzez odpowiednią odległość od wiaduktu drogowego i zachowanie skrajni pod obiektem.

- Wystąpić o warunki techniczne do pozostałych instytucji i gestorów sieci.

- Wykonać rozpoznanie środowiskowe i geologiczne oraz wodno-prawne.

- Wszelkie prace i roboty należy wykonywać zgodnie z zapisami Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Nr WZR/36/2024.

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Wymagania szczegółowe):

- Konstrukcja kratownicowa z jazdą dołem, średnica rur głównych min. 406 mm, średnica skratowania min. 177 mm, masa stali konstrukcyjnej rur przęsła ok. 42 Mg, min. Grubość blachy pomostu w płycie ortotropowej 12 mm. W szacunkach Zamawiający wzorował się na kładce nad trasą S-5 w rejonie m. Stęszew (MOP Wronczyn),

- Pomost w jednej z następujących technologii:

- Płyta żelbetowa z betonu zawierającego domieszkę włókien polimerowo-bazaltowych,

- Płyta kompozytowa (na bazie żywic syntetycznych i welonu z włókien szklanych),

- Płyta stalowa ortotropowa.

- Projektowane rozwiązanie musi zapewniać dostęp do łożysk w celach utrzymaniowych np. poprzez wykonstruowanie półki rewizyjnej.

- Nawierzchnia: Bitumiczna z asfaltu lanego (MA) dla konstrukcji płyty pomostu żelbetowej lub stalowej, z żywic metakrylanowych lub innych dla płyty kompozytowej.

- Odwodnienie: Pomost w pełni odwodniony; zastosować wpusty zarówno przed dylatacjami, jak i na środku łuku pionowego pomostu (przy przejściu przez „0”), zastosować wpusty specjalne do kładek albo wpusty odwodnienia liniowego.

- Dylatacje szczelne: bitumiczne, blokowe lub modułowe.

- Oświetlenie: wg potrzeb – rozważyć oświetlenie z istniejących słupów w pasie rozdziału ul. Fordońskiej w miarę potrzeb np. poprzez dołożenie opraw, wymianę słupów na wyższe itp.

### Zjazdy

Szerokość zjazdów należy dostosować na etapie realizacji do szerokości istniejących bram w uzgodnieniu z właścicielem posesji.  Szerokość zjazdów nie może być większa od szerokości jezdni na drodze.

### Odwodnienie

Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo na pas zieleni lub do istniejące sieci kanalizacji deszczowej w jezdni ul. Fordońskiej.

Wody opadowe będą zagospodarowane w granicach pasa drogowego.

Kanalizację deszczową należy zaprojektować w miejscach, gdzie nie jest możliwe zastosowanie odwodnienia powierzchniowego.

### Udogodnienia dla niepełnosprawnych

W celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych zastosowano krawężniki obniżone na 2,0 cm w rejonie przejść dla pieszych oraz małe pochylenia podłużne i poprzeczne dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów. Zapewniono dostęp do przystanków autobusowych bez konieczności pokonywania schodów.

### Kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną

Planowane przedsięwzięcie wymusza konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej, której propozycję przedstawiono na planach sytuacyjnych.

## KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH DRÓG

### Warunki gruntowo-wodne

Projektowaną inwestycję można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Wykonane wiercenia geotechniczne umożliwiły rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

do głębokości 2,0 m i 18 m p.p.t. We wszystkich otworach poniżej humusu stwierdzono grunty piaszczyste występujące w całym profilu otworu. Grunty te reprezentowane są jako występujące w części otworów antropogeniczne nasypy piaszczyste z humusem, okruchami kruszywa, gruzu ceglanego i betonowego oraz rodzime piaski przeważnie drobne rzadziej średnie oraz pospółki. Maksymalną miąższość nasypów określono na 1,5m, przeciętnie 0,5- 1,0m.

Stan rodzimych gruntów sypkich na podstawie oporów przy wierceniu można oszacować

jako ID=0,5. Ze względu na zmienność składu gruntów antropogenicznych ocena ich przydatności jako podłoża budowlanego powinna odbywać się na bieżąco w trakcie robót

ziemnych.

Zwierciadła wody podziemnej nie rozpoznano do głębokości 2,0m.

### Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnię zwymiarowano zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. – Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych.

- Kategoria ruchu – KR5,

- Przebieg niwelety po terenie istniejącym,

- Poziom wody gruntowej – 4,0-8,0 m p.p.t.,

- Rodzaj gruntu w podłożu nawierzchni – G1

#### Konstrukcja nawierzchni drogi

Poszerzenie

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 PMB 45/80-65 grubości 4 cm*,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 grubości 8 cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 grubości 12 cm,

- podbudowa z kr. łam stab. mech. grubości 20 cm

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu C3/4 gr. 15 cm,

*na stykach ze starą nawierzchnią pod warstwą ścieralną należy ułożyć siatkę szklano-węglową 120/200 kN przesączoną asfaltem zachodząc na starą nawierzchnię poprzecznie min. 1mb, a podłużnie do 0,5m

#### Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów oraz drogi dla rowerów:

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC8S 50/70 grub. 5 cm , kolor czarny,

- podbudowa zasadnicza -  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 20 cm,

- warstwa odsączająca – pospółka, grub. 15cm. / warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem Rm 2,5MPa gr. 15cm (powierzchnia zjazdów),

#### Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych

- warstwa ścieralna – płyty betonowe 50x50 cm grub. 7 cm, kolor szary,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 15 cm,

- warstwa odsączająca – pospółka, grub. 15cm.

#### Konstrukcja nawierzchni zjazdów

- warstwa ścieralna – kostka betonowa czarnej grub. 8 cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 grub. 20 cm,

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem Rm 2,5MPa gr. 15cm.

#### Konstrukcja zatoki autobusowej

Obowiązkiem Wykonawcy będzie rozebranie części zatoki autobusowej, obcięcie istniejącej nawierzchni betonowej pod odpowiedni promień i ponowne ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem do 2/3 wysokości krawężnika. Powstałą szczelinę do 3cm pomiędzy nawierzchnią betonową a krawężnikiem należy wypełnić grysem kamiennym w dolnej części, natomiast  górną część na głębokość 3-5cm wypełnić poliuretanową masa zalewową.

W przypadku naruszenia nawierzchni zatoki autobusowej na większej powierzchni odtworzenie należy wykonać rozbierając zatokę do najbliższej dylatacji. Do odtworzenia należy przyjąć:

- warstwa ścieralna z betonu cementowego (nawierzchniowego) C35/45 S3 z włóknem rozporoszonym grubości 25cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C20/25 grubości 20cm

- ulepszenie podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 0/16mm grubości 20cm

- na podłożu gruntowym doprowadzonym do grupy nośności G1. Do wykonania również będzie dylatacja za pomocą poliuretanowej masy zalewowej.

#### Konstrukcja opaski oddzielającej drogę dla pieszych od drogi dla rowerów:

- warstwa ścieralna – kostka betonowa szlachetna płukana w kolorze żółtym, grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu klasy C16/20 – grubość 20cm,

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem Rm 2,5MPa gr. 15cm,

#### Krawężnik i obrzeża

- Krawężnik betonowy: 20 x 30  cm na ławie betonowej z oporem,

- Obrzeża betonowe: 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem,

- krawężniki, obrzeża według standardów wynoszą dla przejścia dla pieszych +2.00cm.

## ROZWIĄZANIA BUDOWLANE W NAWIĄZANIU DO WARUNKÓW TERENU

W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia należy nadać nawierzchni odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne zapewniające sprawny odpływ wód opadowych z drogi do istniejących przebudowywanych i odtwarzanych rowów drogowych.

Na kształtowanie niwelety jezdni drogi mają wpływ następujące uwarunkowania:

- zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi,

- ukształtowanie terenu,

- istniejące skrzyżowania,

- istniejące zjazdy,

## STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Na planie sytuacyjnym przedstawiono główne oznakowanie poziome w celu przedstawienia zasad ruchu na drodze i skrzyżowaniach. Koncepcja stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.

Wykonawca uwzględni wymianę nawierzchni ścieralnej po korektach oznakowania poziomego.

## Wymagania technologiczne Zamawiającego:

- Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie wszelkich robót odtworzeniowych związanych z odtworzeniem na istniejącej nawierzchni w przypadku dowiązania się do ulic podporządkowanych. Należy uwzględnić odtworzenie zieleni przyulicznej.

- Wykonawca powinien uwzględnić wyprodukowanie wszystkich mieszanek mineralno-asfaltowych z nowych materiałów wsadowych bez użycia granulatu asfaltowego do produkcji MMA.

- Połączenia technologiczne w warstwie ścieralnej za pomocą taśm asfaltowych o grubości min. 0,8 cm i w przypadku drogi dla rowerów min. 0,5 cm.

- Sprysk międzywarstwowy pomiędzy warstwą ścieralną, a warstwą wiążącą należy wykonać za pomocą emulsji szybkorozpadowej modyfikowanej polimerem C60 BP3 ZM.

- Należy uwzględnić równość warstwy ścieralnej nie wyższą niż 5mm na odbiór, oraz nie większą niż 6mm na koniec gwarancji inwestycji. Tolerancje grubości mieszanek mineralno-asfaltowych należy przyjąć w granicach -10% ÷ +10 % zakładanej grubości warstwy. W przypadku przekroczenia tolerancji grubości lub równości warstwy asfaltowej, Wykonawca usunie warstwę na swój koszt.

- Jako kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm Wykonawca powinien uwzględnić kruszywo charakteryzujące się wysokimi parametrami fizykomechanicznymi tj. wartością nasiąkliwości WA241, oraz wartością mrozoodporności nie niższą niż F2.

- Należy uwzględnić wbudowanie prefabrykatów betonowych charakteryzujących się parametrem nasiąkliwości nie wyższą niż 5%.

- Dopuszczalne wartości odchylenia równości warstw nawierzchni z kostki lub płytek betonowych, oraz nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S  nie mogą przekraczać wartości 6mm na koniec gwarancji. Przekroczenie dopuszczalnych tolerancji odchyleń równości warstwy asfaltowej skutkować będzie usunięciem warstwy na koszt Wykonawcy.

- Wbudowywane w ramach inwestycji krawężniki, oporniki i obrzeża betonowe charakteryzować mają się parametrem wytrzymałości na zginanie 2T.

- Należy stosować krawężniki betonowe w pełnym asortymencie jako proste, skosy oraz łukowe o długości min. 50 cm.

- Opory betonowe krawężników, oporników bądź obrzeży należy wykonywać do 2/3 ich wysokości.

- Wbudowywane mieszanki betonowe w ramach inwestycji mają być zgodne z obowiązującą normą na mieszanki betonowe oraz krzywe graniczne mają być zgodne z normą PN-B-06265 dla uziarnienia 0/16mm. Wytwórnia mieszanek betonowych dostarczająca materiały na budowę ma posiadać wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji.

- Oznakowanie poziome oraz pionowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w PFU jako grubowarstwowe na jezdni z masy chemoutwardzalnej o grubości 3mm, oraz cienkowarstwowe na drogach dla rowerów, drogach dla pieszych i rowerów oraz na drogach dla pieszych z masy chemoutwardzalnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do regulacji wysokościowej urządzeń obcych ( studni kablowych, wpustów skrzynek zaworów itp.), tolerancja ich posadowienia nie może przekroczyć -5mm.

- Regulację urządzeń obcych należy wykonać za pomocą pierścieni wyrównujących oraz szybkowiążących mieszanek o wytrzymałości na ściskanie min. 40 Mpa.

- W przypadku stosowania płytek integracyjnych dla niewidomych i niedowidzących należy stosować płytki z polimerobetonu w kolorze żółtym o wymiarach 30x30x8cm.

- Połączenie drogi dla rowerów z istniejącą jezdnią należy wykonać bez rozdzielenia nawierzchni krawężnikiem/opornikiem betonowym. Nawierzchnie te mają być dokładnie i równo dopasowane do siebie wysokościowo. Wszystkie łączenia pionowe należy wykonać z użyciem taśmy asfaltowej. Połączenie nawierzchni istniejącej jezdni z nawierzchnią odbudowywaną należy wykonać schodkując niżej leżące warstwy konstrukcyjne. Nawierzchnię istniejącą należy sfrezować na głębokość 4 cm i szerokości 30-50 cm. Na łączeniu należy ułożyć kompozyt szklany przesączony asfaltem o wytrzymałości 100/100 kN z posypką kwarcową, a na nim warstwę ścieralną. W celu uniemożliwienia tworzenia się zastoisk wody w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych odpowiednio dostosować układ odwodnienia.

# UZGODNIENIA

| Lp. | Temat i tytuł | Data |
| --- | --- | --- |
| 1. | CO_2022.07.04_KPEC – Inwentaryzacja sieci ciepłowniczej | 28.06.2022 |
| 2. | DR_2022.04.27_UMBydg – Informacja dotycząca zabytków | 26.04.2022 |
| 3. | DR_2022.04.28_ZDMiK_Bydgoszcz - Informacja o drogach publicznych | 26.04.2022 |
| 4. | DR_2022.04.28_UMBydg – Informacja dotycząca pomników przyrody | 28.04.2022 |
| 5. | DR_2022.05.11_WUOZ - Informacja dotycząca zabytków | 19.04.2022 |
| 6 | EL_2022.06.09_ZDMIK – inwentaryzacja oświetlenia Fordońska - Kasztelańska | 09.06.2022 |
| 7 | GD_RZI_0143_51_2022 – Informacja dotycząca urządzeń wodnych i terenów zagrożonych powodzią | 09.06.2022 |
| 8 | TK_2022.07.06_Orange - Inwentaryzacja sieci teletechnicznej | 06.07.2022 |
| 9 | Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach Nr. WZR 36/2024 | 28.03.2024 |
| 10 | Warunki techniczne oświetlenie ZDMiKP | 08.04.2024 |
| 11 | Warunki PKP | 14.02.20219 i 28.10.2022 |

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Nr rys. | Temat i tytuł | Skala |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plan Orientacyjny | 1:15 000 |
| 2.1-2.3 | Plan Sytuacyjny | 1:500 |
| 3 | Przekroje normalne i konstrukcyjne | 1:50 |