Załącznik nr … do umowy Nr …../

ZAKRES RZECZOWY

- Przedmiot zamówienia:

Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi w m. Wysokie i Sitaniec Wolica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 837 w m. Wysokie do drogi gminnej nr 110434L w m. Sitaniec Wolica”.

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 311).

Dokumentacja niezbędna jest do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Szczegółowy zakres zamówienia:

2.1.Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

- Budowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzkiej nr 837 w m. Wysokie do drogi gminnej nr 110434L w m. Sitaniec Wolica:

- Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

- szerokość jezdni 3,50 m z mijankami o szerokości 5,0 m;

- droga klasy technicznej (D) dojazdowa;

- odcinek o długości około 415,00 m;

- nawierzchnia asfaltowa,

- obustronne pobocza gruntowe ulepszone z kruszywem łamanym o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m,

- Odwodnienie powierzchniowe w przypadku konieczności inne urządzenia odwadniające i odprowadzające wody opadowe (np. studnie chłonne; drenaż francuski)

- Budowę nowych oraz przebudowę istniejących zjazdów i dojść pieszych.

- Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

- Demontaż ogrodzeń kolidujących z inwestycją,

- likwidację kolizji z sieciami i urządzeniami uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i naziemnego wg warunków wydanych przez właścicieli/zarządców poszczególnych sieci,

- opracowanie i zatwierdzenie stałej i czasowej organizacji ruchu zawierających elementy oznakowania pionowego, poziomego, urządzenia bezpieczeństwa ruchu itp.

Należy uwzględnić ewentualny podział nieruchomości po obu stronach drogi jeżeli wystąpi konieczność poszerzenia pasa drogowego oraz wliczyć w cenę oferty koszt wykonanie map podziałowych.

2.2 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych opracowań:

2.2.1 dla branży drogowej:

- Projekt budowlany z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi, wykonany zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679) i art. 99 ust. 1-6 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.),

- Projekt wykonawczy, Przedmiar robót budowlanych, Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) i art. 99 ust. 1-6 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.),

- Informacja BIOZ wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                             z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

- Kosztorys inwestorski wykonany metodą uproszczoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) i jednorazową aktualizację danych zawartych w kosztorysie na pisemny wniosek Zamawiającego, na dzień wyznaczony przez Zamawiającego (bez dodatkowego wynagrodzenia),

- Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 784), Projekt stałej organizacji ruchu należy sporządzić przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem uwzględniający wszystkie występujące branże.

2.2.2 dla pozostałych branż niezbędnych do realizacji zadania łącznie z usunięciem kolizji w tym między innymi: branży telekomunikacyjnej, energetycznej, sanitarnej, wodociagowej (jeżeli będzie wymagane):

- Projekt budowlany z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi, wykonany zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679) i art. 99 ust. 1-6 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.),

- Projekt wykonawczy, Przedmiar robót budowlanych, Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) i art. 99 ust. 1-6 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.),

- Informacja BIOZ wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                             z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

- Kosztorys inwestorski wykonany metodą uproszczoną zgodnie Z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) i jednorazową aktualizację danych zawartych w kosztorysie na pisemny wniosek Zamawiającego, na dzień wyznaczony przez Zamawiającego (bez dodatkowego wynagrodzenia),

2.2.3. Projekt zagospodarowania terenu

2.2.4. Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów budowlanych 
z wynikami badań geologiczno-inżynierskich,

2.2.5. Szczegółowa inwentaryzacja zieleni (drzew i krzewów) z planem wyrębu – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z późn. zm.),

2.2.6. Materiały niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego oraz uzyskanie tej decyzji zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn.zm.),

2.2.7. Wniosek i materiały niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej - związane z nabywaniem nieruchomości 
i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) zgodnie z ustawą                z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji                w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2024 r., poz. 311).

2.2.8. Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

- Opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i inna dokumentacja wymagana odrębnymi przepisami:

3.1. Wykonawca w ramach zamówienia pozyska:

    - mapy ewidencji gruntów,

    - aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500,

    - aktualne wypisy z rejestru gruntów,

    - geotechniczne warunki posadowienia dla planowanego przedsięwzięcia,

    - zgody na wejście w teren (jeżeli będą wymagane),

    - wszelkie niezbędne uzgodnienia takie jak m.in.: Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość, narada koordynacyjna sytuowania projektowanych sieci, uzgodnienia branżowe oraz wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia konieczne do uzyskania decyzji ZRID,

    - decyzję środowiskową (jeśli będzie wymagane),

    - decyzję pozwolenie wodno-prawne (kesli będzie wymagane),

    - warunki techniczne przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń i obiektów kolidujących z planowanym przedsięwzięciem wydane przez właścicieli / zarządców poszczególnych sieci niezbędnych do kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej,

    - wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii,

    - wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, że właściciele działek wydzielonych pod planowaną inwestycję zostali poinformowani o projekcie podziału nieruchomości w ramach realizacji zadania w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 311).

3.2. Wykonawca w ramach zamówienia opracuje:

- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskie,

- informację BIOZ,

- inwentaryzację zieleni,

- inwentaryzacje ogrodzeń kolidujących z inwestycją,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- dokumentację geotechniczną warunków posadowienia obiektów budowlanych,

- zestawienie działek wchodzących w zakres inwestycji z opisem rodzaju zagospodarowania działki budowlanej lub terenu,

Z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca złoży do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej kompletny wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

- Forma opracowania dokumentacji:

4.1. w formie opisowej i graficznej:

- projekty budowlane:

- projekt zagospodarowania terenu - 5 egz.,

- projekt architektoniczno-budowlany - po 5 egz. oddzielnie dla każdej branży,

- projekt techniczny – po 5 egz. oddzielnie dla każdej branży,

- projekty wykonawcze – po 5 egz. oddzielnie dla każdej branży,

- przedmiary robót  – po 2 egz. oddzielnie dla każdej branży,

- informację BIOZ – 5 egz.,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.,

- kosztorysy inwestorskie  – po 2 egz. oddzielnie dla każdej branży,

- projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu – po 4 egz.,

- dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów budowlanych –                    po 4 egz.,

- szczegółowa inwentaryzacja zieleni - 4 egz.,

- inwentaryzacja ogrodzeń kolidujących z inwestycją -  2 egz.,

- potwierdzenie złożenia wniosku do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z kompletem materiałów stanowiących załącznik do wniosku,

- opinie, uzgodnienia, decyzje środowiskowe, decyzje pozwolenie wodno-prawne itp.                 z klauzulą ostateczności,

- oryginały opinii, uzgodnień i warunków,

- oświadczenie Projektanta, że dokumentacja projektowa spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi,

- oświadczenie Projektanta o tym, że użył lub nie użył etykiet sporządzając opis przedmiotu zamówienia (np. ENEC, Etykieta aktywności energetycznej A+, A++ itp., Fair trade),

- oświadczenie Projektanta o braku znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów w sporządzonym przez niego projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, przedmiarze robót budowlanych 
i STWiORB

lub oświadczenie Projektanta o wskazaniu znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę w sporządzonym przez niego projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, przedmiarze robót budowlanych 
i STWiORB w przypadku jeżeli jest to uzasadnione specyfiką robót budowlanych 
i Projektant nie może opisać robót budowlanych za pomocą dostatecznie dokładnych określeń bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. Oświadczenie to musi zawierać merytoryczne uzasadnienie ich użycia.

4.2. w formie cyfrowej:

Wszystkie elementy składowe dokumentacji projektowej w formacie pdf oraz kosztorysy inwestorskie zapisane w formacie Excel lub innym formacie edytowalnym, zapisać w formie cyfrowej na nośniku. W ramach poszczególnych opracowań należy wszystkie elementy składowe w szczególności: uzgodnienia, opinie, warunki, notatki itp. dołączyć w formie pdf.

Załączniki:

- Warunki techniczne wydane przez Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość – pismo z dnia 05.09.2024 r., znak GZOK.6010.16.2024;