D/20/2024/C		                                                                                                    Załącznik nr 1A

Zakup aparatury dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Cz. 5 Zakup i dostawa skanera 3D z oprogramowaniem i wyposażeniem – 1 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY

| SKANER 3D Z OPROGRAMOWANIEM I WYPOSAŻENIEM |  |
| --- | --- |
|  | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| Dalmierz |  |
| 1. | Zasięg w zakresie: 0,5 m –70 m |
| 2. | Prędkość pomiaru do 0,5 mln pkt/s |
| 3. | Dopuszczalny błąd pomiaru odległości ±2 mm |
| Moduł foto |  |
| 4. | Rozdzielczość zdjęcia panoramicznego w kolorze w zakresie: 150-165 Mpix |
| 5. | Rozdzielczość kamery (HDR) w zakresie: 7-8 Mpx |
| Lustro |  |
| 6. | Pole widzenia w pionie: min. 300° |
| 7. | Pole widzenia w poziomie: 360° |
| 8. | Rozdzielczość pionowa w zakresie: 0,0045°-0,01° |
| 9. | Rozdzielczość pozioma w zakresie: 0,0045°-0,01° |
| Laser |  |
| 10. | Klasa lasera: 1 |
| 11. | Długość fali w zakresie: 1450 nm – 1553,5 nm |
| Obsługa i kontrola skanera |  |
| 12. | Nośniki danych: dysk SSD min. 120 GB, obsługa kart pamięci SD min. 64 GB |
| 13. | Sterowanie skanerem: za pomocą ekranu dotykowego lub połączenia WLAN, aplikacjami dostępnymi na iOS i Android, lub poprzez dostęp z poziomu urządzeń przenośnych z HTML5 |
| 14. | GNSS: wbudowany GPS i GLONASS |
| 15. | Czas pracy na akumulatorze: min. 3 godziny |
| Parametry ogólne |  |
| 16. | Stopień ochrony: IP 54 lub równoważny |
| 17. | Waga: max 5 kg |
| 18. | Temperatura pracy: od 5° C do 40°C |
| Oprogramowanie |  |
| 19. | Aktualne i kompatybilne oprogramowanie z w/w skanerem współpracujące z 64 bitowym system operacyjnym w polskiej wersji językowej, współpracującym natywnie, w pełnym zakresie, z funkcjonującą w istniejącej strukturze sieciowej Zamawiającego usługą katalogową Microsoft Active Directory. Zamawiający dopuszcza oprogramowanie w angielskiej wersji językowej. Licencja wieczysta oprogramowania z rocznym dostępem do aktualizacji. |
| 20. | Klucz USB na licencję oprogramowania umożliwiający korzystanie z oprogramowania na różnych komputerach |
| Wyposażenie |  |
| 21. | Kompatybilny akumulator w zestawie – 2 szt. |
| 22. | Kompatybilny kabel zasilający i stacja ładująca |
| 23. | Kompatybilny statyw posiadający: - 3 sekcje - możliwość regulacji kąta rozstawu nóg - możliwość odwrócenia kolumny i założenia adaptera niskich pozycji - mocowanie głowicy przez podwójną, odwracalną śrubę ¼-3/8’ - materiał: włókno węglowe - dedykowany pokrowiec |
| 24. | Kompatybilna walizka do w/w skanera wykonana z sztywnego materiału i z dedykowanym wypełnieniem ochronnym |
| 25. | Karta SD min. 64 GB |
| 26. | Kule referencyjne – 6 sztuk: - kolor biały, - możliwość przymocowania do konstrukcji metalowych przy pomocy magnesów, - dedykowana walizka transportowa wykonana z aluminium. |
| 27. | Zaoferowany zestaw (Skaner 3d z oprogramowaniem i wyposażeniem) jest fabrycznie nowy, nieużywany, niebędący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będący przedmiotem po demonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. |
| 28. | Zaoferowany zestaw (Skaner 3d z oprogramowaniem i wyposażeniem) jest skomponowany w taki sposób, aby nie dochodziło do negatywnych oddziaływań wzajemnych elementów dostarczanego zestawu w stopniu pogarszającym jakość prowadzonych prac badawczych. |
| 29. | Zaoferowany zestaw (Skaner 3d z oprogramowaniem i wyposażeniem) posiada ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. |
| 30. | Dostawa pod adres wskazany przez Zamawiającego. Instrukcja obsługi dostępna w języku polskim lub angielskim. |
| 31. | Wszelkie naprawy i przeglądy gwarancyjne będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy (pod warunkiem pokrycia przez Wykonawcę kosztów transportu w ramach ceny zaoferowanej w ofercie). Obsługa gwarancyjna jest w języku polskim. W ramach oferowanej przez Wykonawcę gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie autoryzowanych przeglądów gwarancyjnych odpowiadających zakresowi przeglądów gwarancyjnych producenta. Czynności wykonywane przez Wykonawcę w ramach gwarancji nie mogą powodować utraty praw Zamawiającego wynikających z gwarancji producenta. Części zamienne dostępne będą przez co najmniej 5 lat – od dnia zawarcia umowy |
| 32. | Dostawa, podłączenie, uruchomienie, kontrola działania, regulacja, kalibracja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z wdrożeniem pracowników w zakresie obsługi urządzenia w terenie, zostanie zrealizowana przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego przez Wykonawcę w ofercie. |
| 33. | Zamawiający wymaga: - wdrożenia 3 osób do pełnej obsługi sprzętu oraz oprogramowania w ustalonym wspólnie terminie oraz miejscu - trwającego minimum 1 dzień (tj. min. 8 godzin), prowadzonego przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie obsługi sprzętu oraz oprogramowania. |