Konin, dnia 28.08.2022r.

ZDP.UD.2230.34.2022

Zapytanie ofertowe

dotyczące zamówień poniżej 130 000 złotych

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zaprasza do złożenia oferty na

„Nasadzenie drzew na terenie powiatu konińskiego”

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Koniński

Aleje 1 Maja 9

62-510 Konin

NIP: 665-29-06-178

Odbiorca:

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

ul. Świętojańska 20 d

62-500 Konin

Tel. 63 243 02 80, email:sekretariat@zdp.konin.pl

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  nasadzenie drzew na terenie Powiatu Konińskiego wraz

z palikowaniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w związku z koniecznością rekompensaty ubytku zieleni w środowisku, a także pielęgnacją wykonanych nasadzeń w okresie gwarancji. Sadzonki drzew dostarcza Wykonawca.

Zestawienie gatunków drzew do posadzenia, ilości sztuk, wymagane parametry sadzonek oraz miejsce nasadzeń zawiera poniższa tabela:

| Lp. | Gmina | Gatunek | Obwód sadzonki na 130 cm | Ilość | Miejsce nasadzeń | Termin wykonania nasadzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Golina | Klon kulisty | 12 cm | 1 | Działa nr 2179, obręb Golina | 30.10.2023 r. |
| 2. | Grodziec | Klon zwyczajny | 12 cm | 4 | Działka nr 431, obręb Zaguźnica | 16.10.2023 r. |
|  |  |  | 12 cm | 5 | Działka nr 109/1, obręb Junno | 16.10.2023 r. |
| 3. | Kazimierz Biskupi | Klon kulisty | 12 cm | 2 | m. Kazimierz Biskupi | 30.10.2023 r. |
| 4. | Kleczew | Lipa drobnolistna | 20 cm | 1 | Działka nr 112, obręb Zberzyn | 30.09.2023 r. |
|  |  | Lipa drobnolistna | 20 cm | 1 | Ul. Warszawska w Kleczewie | 30.09.2023 r. |
| 5. | Rzgów | Głóg dwuszyjkowy | 10 cm | 5 | Dr 2900P w m. Bożatki | 30.10.2023 r. |
|  |  | Klon zwyczajny | 12 cm | 26 | Dr 2900P Bożatki – Grabienice | 30.10.2023 r. |
|  | Sompolno | Klon zwyczajny | 12 cm | 2 | Dr 3206P w m. Racięcice | 30.10.2023 r. |
|  |  | Klon zwyczajny | 12 cm | 2 | m. Sompolno | 30.10.2023 r. |
|  |  | Klon zwyczajny | 12 cm | 7 | Dr 3203P | 30.10.2023 r. |
| 6. | Stare Miasto | Klon zwyczajny | 12 cm | 5 | Działka nr 485/2, obręb Żychlin | 30.09.2023 r. |
|  |  | Klon zwyczajny | 8 cm | 11 | m. Stare Miasto | 30.10.2023 r. |
|  |  | Klon zwyczajny | 8 cm | 30 | m. Żychlin | 30.10.2023 r. |
| 7. | Ślesin | Dąb szypułkowy | 12 cm | 3 | Działka nr 142/4, obręb Wygoda | 30.10.2023 r. |

Dostarczany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien być 
w szczególności:

- prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokości, szerokości i długości pędów,

- powinien mieć zachowane proporcje między bryłą, pniem i koroną,

- bez widocznych objawów chorób i działalności szkodników,

- pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach,

- bez uszkodzeń mechanicznych, także związanych z interwencją ogrodniczą lub pogodą,

- bez martwic, zmarszczeń i pęknięć kory, kora nie może być zwiotczała lub zmarznięta.

− przewodnik drzewa dość prosty,

− pączek szczytowy przewodnika wyraźnie uformowany i nieuszkodzony,

− pędy boczne korony drzewa równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo

uformowana poprzez cięcie w szkółce - odpowiednio dla gatunku,

− przyrost ostatniego roku wyraźnie i prosto przedłuża przewodnik,

− drzewa z bryłą korzeniową, zabezpieczoną jutą lub siatką,

− 2 paliki do każdego drzewa,

− siatka do zabezpieczenia pni drzew przed zgryzaniem przez zwierzynę.

Materiał roślinny należy sadzić w odpowiednich warunkach pogodowych przy normalnej wilgotności podłoża. Materiał roślinny wymaga akceptacji pracownika Zarządu Dróg. Wykonawca zobowiązany jest zadbać aby materiał roślinny spełniał wskazane standardy, wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w zapytaniu ofertowym.

Posadzone drzewa należy opalikować stosownie do wielkości 2 palikami i taśmą czarną tkaną, z  poprzeczkami na dole (2 poprzeczki) i górze (jedna poprzeczka).  Podłoże powinno być wyrównane tak, by po posadzeniu drzew i wykończeniu powierzchni teren był 5 cm poniżej otaczających krawędzi mis. Na terenie Gminy Stare Miasto pnie drzew przed zagryzaniem przez zwierzynę należy zabezpieczyć siatką.

W czasie okresu gwarancyjnego rośliny w złej kondycji będą uznane za materiał wadliwy,
 a nasadzenia  wykonane niezgodnie z umową. Obniżona wartość estetyczna całości będzie traktowana jako wada i zaniedbania w pielęgnacji. Uszkodzenia muszą zostać poprawione 
w momencie pojawienia się, nawet jeśli wymaga to częstego wymieniania roślin, z zachowaniem parametrów jak w zapytaniu ofertowym. W przypadku niezachowania żywotności lub zamierania któregoś 
z posadzonych drzew (w wyniku przemarznięcia, wyschnięcia) Wykonawca zobowiązuje się do posadzenia na własny koszt zamiennych drzew tego samego gatunku i o parametrach zgodnych 
z parametrami ustalonymi w zapytaniu ofertowym.

- Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca składający ofertę powinien posiadać zdolność techniczną oraz znajdować się 
w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, by ograniczyć utrudnienia 
w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca.

- Obowiązki Wykonawcy:

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

1.	Prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP.

3.	Oznakowanie na własny koszt miejsca prowadzonych prac.

4.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac w pasie drogowym oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania prac.

5.	Postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. i ustawy o z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska i przepisami wykonawczymi oraz zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie  z kosztami utylizacji.

- Termin realizacji:

Zamówienie należy zrealizować w terminie od 15.09.2023r. do 30.10.2023r.

Termin gwarancji: 30.10.2024r.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 05.09.2023 r. do godz. 7:10

  - Do oferty tj. załącznik nr 1  należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO

  - W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl lub przesłać zeskanowaną ofertę.

  - Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona.

  - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

  - Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.

- Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena (brutto). Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- Ogłoszenie wyników:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców którzy brali udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym za pośrednictwem platformy zakupowej.

- Uwagi:

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

  - Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odrzucenia oferty wykonawcy, który wykonał wcześniej, lub realizuje na rzecz ZDP w Koninie inne zamówienie publiczne w sposób nienależyty, w szczególności z istotnymi wadami lub zwłoką w terminowym wykonaniu zobowiązań umownych.

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Patrycja Dworzyńska

tel. 63 243 02 80 w. 22

p.dworzynska@zdp.konin.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

……………………………

Zatwierdził