Załącznik Nr 6A do SWZ

Zmieniony

PARAMETRY TECHNICZNE PODWOZIA SAMOCHODOWEGO

marka i model samochodu: ...........................

| L.P. | PARAMETRY / WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE / OPIS WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
|  | Układ napędowy 4x2. | Tak* / Nie* |
|  | Pojazd do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie. | Tak* / Nie* |
|  | Zawieszenie: przód poduszki pneumatyczne, tył poduszki pneumatyczne. | Tak* / Nie* |
|  | Dopuszczalna masa całkowita do 18 000 kg. | Tak* / Nie* |
|  | Silnik wysokoprężny zasilany ON o pojemności skokowej pomiędzy 7 a 10 litrów. | Tak* / Nie* Silnik CNG o pojemności ………. litrów. |
|  | Silnik o mocy minimum 280 KM. | Tak* / Nie* Silnik o mocy: …… KM |
|  | Norma emisji spalin EURO 6. | Tak* / Nie* |
|  | Układ wydechowy wyprowadzony do góry lub inne rozwiązania przy normie emisji spalin EURO 6. | Tak* / Nie* |
|  | Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów lub w automatyczny system zmiany biegów do przekładni manualnych. | Tak* / Nie* |
|  | Pojazd wyposażony w system blokady antyalkoholowej wraz z ważną legalizacją. | Tak* / Nie* |
|  | Pojazd zgodny z wytycznymi pakietu GSR z lipca 2024. | Tak* / Nie* |
|  | Oś przednia o nośności min. 7 500 kg. | Tak* / Nie* Oś przednia o nośności …… kg |
|  | Oś tylna o nośności min. 11 500 kg. | Tak* / Nie* Oś tylna o nośności …… kg. |
|  | Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu. | Tak* / Nie* |
|  | Opony 315/80 R 22,5 regionalne. | Tak* / Nie* |
|  | Światła do jazdy dziennej. | Tak* / Nie* |
|  | Zbiornik paliwa minimum 200 litrów. | Tak* / Nie* Zbiornik paliwa: ……. litrów. |
|  | Asystent utrzymania pojazdu na zadanym pasie ruchu. | Tak* / Nie* |
|  | Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z systemem ABS i korektorem siły hamowania. | Tak* / Nie* |
|  | Pojazd wyposażony w przystawkę odbioru mocy spełniającą wymagania zabudowy śmieciarki, przystawka odsilnikowa. | Tak* / Nie* |
|  | Podwozie przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych, tzw. terenowych. | Tak* / Nie* |
|  | Lusterka zewnętrzne po stronie kierowcy i pasażera regulowane elektrycznie i podgrzewane | Tak* / Nie* |
|  | Lusterka zewnętrzne - szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera. | Tak* / Nie* |
|  | Lusterko aerodynamiczne przednie (szerokokątne umieszczone z przodu kabiny), manewrowe. | Tak* / Nie* |
|  | Lusterko rampowe (krawężnikowe) po stronie pasażera. | Tak* / Nie* |
|  | Ręczny lub elektryczny wyłącznik prądu. | Tak* / Nie* |
|  | Pneumatycznie regulowany fotel kierowcy. | Tak* / Nie* |
|  | Pokrowce ochronne na wszystkie fotele (dwa komplety). | Tak* / Nie* |
|  | Gumowe dywaniki do kabiny kierowcy (kierowca plus pasażerowie) – dwa komplety. | Tak* / Nie* |
|  | Pojazd wyposażony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.06.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868), przede wszystkim w: - apteczkę pierwszej pomocy, - pojemnik z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu, - pojemnik zapewniający dostęp do czystej wody o poj. min. 10 l, z kranikiem do mycia rąk, - podręczny sprzęt gaśniczy, (gaśnica 2 kg w kabinie pojazdu oraz 6 kg na zewnątrz), - sygnał akustyczny biegu wstecznego nierozłączany. | Tak* / Nie* |
|  | Trójkąt ostrzegawczy. | Tak* / Nie* |
|  | Podnośnik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu. | Tak* / Nie* |
|  | Dwa kliny pod koła. | Tak* / Nie* |
|  | Pojazd wyposażony w podręczny zestaw kluczy. | Tak* / Nie* |
|  | Zabezpieczenie tylnych lamp pojazdu przed uszkodzeniami mechanicznymi. | Tak* / Nie* |
|  | Immobilizer. | Tak* / Nie* |
|  | Koło zapasowe. | Tak* / Nie* |
|  | Tachograf cyfrowy nowej generacji z ważną kalibracją i legalizacją. | Tak* / Nie* |
|  | Klimatyzacja fabryczna. | Tak* / Nie* |
|  | Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera. | Tak* / Nie* |
|  | Zamykanie kabiny pilot + centralny zamek. | Tak* / Nie* |
|  | System diagnostyczny i serwisowy (wykrywanie usterek pojazdu i ustalanie terminów serwisowych pojazdu). | Tak* / Nie* |
|  | Kabina kierowcy dzienna, niskopodłogowa, liczba miejsc 4, kolor żółty RAL 1028 lub (żółty według palety producenta pojazdu zbliżony do koloru RAL 1028), wyposażona w instalację radiową (radio z Bluetooth z funkcją głośnomówiącą). Dodatkowo kabina powinna być wyposażona w urządzenie GPS umożliwiające bieżące monitorowanie m.in.: położenia pojazdu (rejestrowanie punktów nie rzadziej niż co 100 metrów i nie rzadziej niż co 6 sekund), załączenia pompy hydraulicznej, otwarcia odwłoka wraz z systemem kontroli poziomu i zużycia paliwa rejestrowanym przez sondę paliwową o błędzie pomiaru nie większym niż 2 %. | Tak* / Nie* |
|  | System w kontekście monitorowania położenia jak i również analizy zarejestrowanych danych, terminal nawigacyjny, system monitoringu wizyjnego kompatybilny z systemem funkcjonującym u Zamawiającego (GPS Firma XTRACK, monitoring wizyjny firma Brigade). | Tak* / Nie* |
|  | Podwozie pod zabudowę typu smieciarka. | Tak* / Nie* |
|  | Pojazd wyposażony belkę sygnalizacyjną z logo MPO Łódź ze światłem pulsującym LED, zabezpieczoną osłoną odporną na uszkodzenia mechaniczne. | Tak* / Nie* |
|  | Pojazd wyposażony w system monitoringu wizyjnego pojazdu z cyfrową rejestracją obrazu, składający się z: - czterech wodoodpornych kamer cyfrowych. Dwie kamery umieszczone po bokach pojazdu w taki sposób by była widoczna posesja z której następuje odbiór odpadów, z tyłu pojazdu umieszczona w sposób zapewniający widoczność przestrzeni ładunkowej, z przodu pojazdu obserwująca przestrzeń przed pojazdem. Parametry rozdzielczości zapisu kamer mają umożliwiać odczyt i prawidłowe rozpoznanie poszczególnych frakcji odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, kamery z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni. - rejestrator mobilny z funkcją rejestracji i archiwizacji danych, umożliwiających podłączenie co najmniej 4 kamer, wyposażony w moduł GPS, możliwość archiwizowania nagrań przez okres min. 30 dni, uruchomienie rejestracji musi nastąpić natychmiast po uruchomieniu się systemu operacyjnego, dysk o pojemności minimum 1 TB umieszczony w wyjmowanej kieszeni zamykanej na klucz. Rejestrator zamontowany na tylnej ścianie kabiny w jej górnej części. - monitor, umieszczony w kabinie pojazdu, musi spełniać funkcję konsoli zarządzającej systemem po zalogowaniu przez administratora. - system umożliwiający podgląd online ze wszystkich kamer pojazdu w czasie rzeczywistym. - system umożliwiający pobranie zarejestrowanego materiału za pomocą pamięci flash USB, stacjonarnej kieszeni dyskowej. | Tak* / Nie* |
|  | System kamer zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. | Tak* / Nie* |
|  | Dodatkowa kamera cofania wraz z monitorem w kabinie niezależna od monitoringu wizyjnego. | Tak* / Nie* |

* niepotrzebne skreślić lub wykasować

PARAMETRY TECHNICZNE ZABUDOWY JEDNOKOMOROWEJ

marka i model zabudowy: ...........................

| L.P. | PARAMETRY / WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE / OPIS WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
|  | Zabudowa skrzyniowa jednokomorowa bez urządzenia załadowczego i podestów technicznych, przeznaczona do zbierania odpadów wielkogabarytowych, odpadów bio oraz zielonych gromadzonych w workach. | Tak* / Nie* |
|  | Pojemność skrzyni ładunkowej minimum 16 m3. | Tak* / Nie* Pojemność skrzyni ładunkowej …… m3. |
|  | Objętość kosza zasypowego minimum 2 m3. | Tak* / Nie* Objętość kosza zasypowego …… m3. |
|  | Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor żółty RAL 1028 lub żółty według palety producenta zabudowy zbliżony do koloru RAL 1028. | Tak* / Nie* |
|  | Zabudowa montowana na ramie, połączona elastycznie z podwoziem. Zamawiający dopuszcza zabudowę zamontowaną na podwoziu za pomocą ramy pośredniej. | Tak* / Nie* Zabudowa montowana na ramie, połączona elastycznie z podwoziem. * / Zabudowa zamontowana na podwoziu za pomocą ramy pośredniej. * |
|  | Ściany boczne skrzyni ładunkowej wykonane z blach trudnościeralnych 425 – 530 HBW według skali twardości metali Brinella w przedziale grubości 4-6 mm, wszystkie elementy skrzyni spawane spawem ciągłym. | Tak* / Nie* |
|  | Ściany skrzyni ładunkowej gładkie z możliwością umieszczenia na nich reklam. | Tak* / Nie* |
|  | Króciec odpływowy w wannie załadowczej z zaworem kulowym. | Tak* / Nie* |
|  | Możliwość sterowania urządzeniami mechanizmu zgarniającego odpady w cyklu półautomatycznym oraz manualnym. | Tak* / Nie* |
|  | Możliwość sterowania mechanizmem zgarniającym po obu stronach odwłoka. | Tak* / Nie* |
|  | System zgniatania liniowo - płytowy lub zamontowany do odwłoka za pomocą sworzni. | Tak* / Nie* |
|  | Możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku oraz z kabiny kierowcy. | Tak* / Nie* |
|  | Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów. | Tak* / Nie* |
|  | Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi rewizyjne na bocznej ścianie. | Tak* / Nie* |
|  | Dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy oraz jeden w kabinie kierowcy. | Tak* / Nie* |
|  | Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:5. | Tak* / Nie* |
|  | Możliwość zmiany ciśnienia /stopnia zagęszczenia/ w układzie hydraulicznym na mniejszą – dla wariantów: odpady wielkogabarytowe, odpady zielone. Sterowanie z kabiny kierowcy. | Tak* / Nie* |
|  | Część tylna (odwłok) z automatyczną blokadą i odblokowywaniem. | Tak* / Nie* |
|  | Uszczelka zamontowana dookoła płyty zgniatającej. | Tak* / Nie* |
|  | Podłoga skrzyni ładunkowej o kształcie umożliwiającym odprowadzanie odcieków z odpadów do zbiornika. Zamawiający wymaga zamontowania zbiornika na odcieki pod skrzynią ładunkową. | Tak* / Nie* |
|  | Oświetlenie według obowiązujących obecnie przepisów: światła tylne (hamowania, postojowe, kierunkowskazy, obrysowe typu LED) oraz światło ostrzegawcze stroboskopowe płaskie z tyłu oraz z przodu skrzyni ładunkowej. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. | Tak* / Nie* |
|  | Ledowe oświetlenie robocze - 2 szt. z tyłu i 2szt. z przodu zabudowy spełniające nowy zapis normy 1501-1:2021. | Tak* / Nie* |
|  | Dno wanny zasypowej, podłoga skrzyni ładunkowej, elementy systemu zagarniająco - ugniatającego oraz elementy oblachowania przy prowadnicach suwaka wykonane z blachy o wysokiej wytrzymałości na ścieranie min. 425 – 530 HBW według skali twardości metali Brinella o grubości min. 8 mm, pozostałe elementy odwłoka z blachy o grubości min. 6 mm odpornej na ścieranie i korozję. | Tak* / Nie* |
|  | Łopata i szczotka do zamiatania wraz z uchwytami. | Tak* / Nie* |
|  | Zabudowa wyposażona układ centralnego -automatycznego smarowania na smar stały z elektronicznym sterowaniem i rejestracją pracy systemu. | Tak* / Nie* |
|  | Kurtyna komory zasypowej (plus dodatkowy komplet). | Tak* / Nie* |
|  | Wysokość krawędzi załadowczej nie wyższa niż 1100 mm. Zamawiający dopuści wysokość krawędzi załadowczej nie wyższą niż 1300 mm | Tak* / Nie* Wysokość krawędzi załadowczej ……… (wpisać) mm |
|  | Zabudowa posiadająca znak CE. | Tak* / Nie* |

* niepotrzebne skreślić lub wykasować

Należy złożyć w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.