Załącznik nr 1.2

Zadanie nr: 2

Nazwa zadania: Sprzęt sieciowy

Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów oraz cechy oferowanego wyrobu

| L.p. | Wymagane minimalne parametry i warunki graniczne przedmiotu oferty | Szt./kpl. | Opis parametrów oferowanych Należy podać parametry oraz cechy oferowanego wyrobu.* (Wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Access Point 1 o następujących parametrach: - Standardy WiFi: 6.0 GHz: 802.11 ax, 5.0GHz: 802.11 a/n/ac/ax, 2.4GHz: 802.11 b/h/n/ax. - Tryb bezprzewodowy: 2x2 - 6 GHz, 4x4 - 5GHz, 4x4 - 2.4Ghz. - Przepustowość dla radia co najmniej: 6 Ghz - 2.4 Gb/s , 5 GHz - 4.8 Gb/s , 2.4 Ghz - 600 Mb/s. - Liczba klientów co najmniej: 600. - Jednoczesna liczba klientów co najmniej: 100. - Zasięg anten co najmniej: Wbudowane 6 GHz -3.1 dBi, 5 Ghz - 6.3 dBi, 2.4 Ghz - 4.4 dBi - Zasięg sieci WiFi co najmniej: 270 metrów kwadratowych. - Łączna przepustowość co najmniej: 7,8 Gb/s. - MIMO: Multi User MIMO - PoE: 802.3bt/at. - Obsługa sieci VLAN: Tak. - Szyfrowanie / bezpieczeństwo: EAP-TLS, PEAP, SSL/TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3. - Ochrona: Filtrowanie adresów MAC, Transmisja SSID, Transmisja SSID włączona/wyłączona, Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS), Zdalna usługa uwierzytelniania RADIUS. - Zarządzanie przez WWW. - Porty Ethernet: 1 x port sieci Ethernet 2,5GbE, 1 x port sieci Ethernet 1GbE - Zużycie energii: nie więcej niż 28W. - Dołączony zasilacz. - Rodzaj: Montowany na ścianie. | 2 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 2 | Access Point 2 o następujących parametrach: - Standardy WiFi: Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) - Tryb bezprzewodowy: 5 GHz (4x4 MIMO i OFDMA) oraz 2,4 GHz (2x2 MIMO i OFDMA). - Przepustowość dla radia co najmniej: 5 GHz – 867 Mb/s , 2.4 Ghz - 300 Mb/s. - Łączna przepustowość co najmniej: 1167 Mb/s. - MIMO: Multi User MIMO - Tryby pracy: Access Point/Client/rereater - Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 64/128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. - Zarządzanie przez WWW. - Porty Ethernet co najmniej: 1 x port sieci Ethernet 1Gb - Zasilanie: zasilacz/PoE. - Dołączony zasilacz. - Rodzaj: wolnostojący. | 54 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 3 | Access Point 3 o następujących parametrach: - Obsługiwane standardy: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), 802.3 at (PoE+), 802.1Q - Tryb bezprzewodowy: 2.4 GHz, 5 GHz. - Przepustowość dla radia co najmniej: 5 GHz – 4,8 Gb/s, 2.4 Ghz - 573,5 Mb/s. - Liczba klientów jednocześnie co najmniej: 300. - Łączna przepustowość co najmniej: 5,3 Gb/s. - MIMO: Multi User MIMO. - Tryby pracy: Access Point. - Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA-PSK, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise. - Zarządzanie przez WWW i aplikację na smartfonie. - Porty Ethernet co najmniej: 1 x port sieci Ethernet 1Gb. - Zasilanie: tylko PoE. - Dołączony zasilacz 230~/PoE o parametrach dedykowanych przez producenta. - Moc wyjściowa co najmniej 26dB. - Rodzaj: wolnostojący. | 24 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 4 | Access Point 4 o następujących parametrach: - Działa w pełnym 4x4 MIMO z przepustowością 160 MHz, WiFi 6. - Standardy WiFi: 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 / WiFi 5 / WiFi 6. - 1x PoE IN - Przepustowość dla radia co najmniej: pasmo 5 GHz 4x4 MU-MIMO z szybkością radiową 4,8 Gb/s, pasmo 2,4 GHz 2x2 MU-MIMO z szybkością radiową 573,5 Mb/s. - Maksymalna przepustowość co najmniej 4800Mb/s. - Liczba klientów co najmniej: 300. - MIMO: 2,4 GHz: 2x2 (UL MU-MIMO), 5 GHz: 4x4 (DL/UL MU-MIMO) - PoE: 802.3bt/at. - Obsługa sieci VLAN: Tak. - Zaawansowane usługi QoS. - Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3 - Ochrona: Filtrowanie adresów MAC, Transmisja SSID, Transmisja SSID włączona/wyłączona, Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS), Zdalna usługa uwierzytelniania RADIUS. - Zarządzanie przez WWW. - Porty Ethernet: 1 x port Gb/s - Zużycie energii: nie więcej niż 12W. - Dołączony zasilacz. - Dołączony injectora PoE. - Rodzaj: Montowany na ścianie | 6 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 5 | Zapora sieciowa o następujących parametrach: - Porty: 4 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP, 1xUSB, Port konsoli RJ-45. - Prędkość LAN/WAN: 1Gb/s - Maksymalna liczba równoczesnych połączeń: 20000. - Dedykowane tunele IPsec VPN co najmniej: 10. - Dedykowane tunele SSL VPN co najmniej: 5. - Dodatkowo: Obsługa VPN Pass-Through, Serwer VPN. - WiFi: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac). | 2 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 6 | Router 1 o następujących parametrach: - Standard sieci musi obsługiwać: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, WiFi 4 (802.11n), WiFi 5 (802.11ac), WiFi 6 (802.11ax), IPv4, IPv6. - Liczba anten co najmniej: 4. - Porty co najmniej: 1 x WAN 1Gb/s, 4 x LAN 1Gb/s, 1 x USB 3.1 Gen 1. - Częstotliwość WiFI: 2.4GHz / 5 GHz. - Prędkość transmisji: 574 Mb/s na paśmie 2,4 GHz oraz 2402 Mb/s na paśmie 5 GHz. - Maksymalny łączny trancfer nie mniejszy niż: 3000Mb/s. - Obsługa: MU-MIMO oraz OFDMA. - Zabezpieczenie WiFi: WPA Enterprise, WPA2 Enterprise, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK. - Zarządzanie: przez WWW. - Dodatkowe funkcje: obsługa IPv6, obsługa VPN Pass-Through, serwer VPN, serwer dysku sieciowego, serwer wydruku, kontrola rodzicielska, sieć gościnna, QoS, DDNS, przekierowanie portów, klonowanie adresów MAC, DHCP, NAT, podwójna ochrona firewall (SPI i NAT), ochrona przed atakami DoS, obsługa WPS. - Tryby pracy: Access Point, Bridge, Router. | 59 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 7 | Router 2 o następujących parametrach: - W pełni funkcjonalny router i zarządzalny przełącznik warstwy 3 zarządzany przez system co najmniej RouterOS level 5. - Pamięć ram co najmniej 128 MB. - Pamięć NAND co najmniej 128MB. - 8x portów Gigabit Ethernet. - 1x port szeregowy (RJ45). - 1x gniazdo na wkładkę SFP. - Dołączony moduł SPF RJ45 o transmisji co najmniej 1Gb/s zgodny z dostarczonym modelem routera - Standard WiFi co najmniej 2.4GHz 802.11b/g/n. - Co najmniej 2 anteny zewnętrzne. - Obsługa routingu statycznego i dynamicznego. - Ekran dotykowy LCD. - Port mini USB dla modemu 3G - Dodatkowe funkcje: RESET, monitor prędkości wentylatora, monitor napięcia, prądu i temperatury. - Wszystkie porty Ethernet są w pełni niezależne i obsługują 802.1Q - VLAN oraz zaawansowane protokoły routingu warstwy 3 takie jak RIPv2, OSPF i BGP4. Urządzeniem można zarządzać przez GUI (przez www) oraz CLI (Telnet, SSH). | 81 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 8 | Router 3 o następujących parametrach: - Standard sieci musi obsługiwać: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, WiFi 4 (802.11n), WiFi 5 (802.11ac), WiFi 6 (802.11ax), IPv4, IPv6. - Liczba anten co najmniej: 4. - Porty co najmniej: 1 x WAN 1Gb/s, 4 x LAN 1Gb/s, 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 2.0 x1. - Pamięć RAM co najmniej 512MB. - Pamięć Flash co najmniej 256MB. - Częstotliwość WiFI: 2.4GHz / 5 GHz. - Prędkość transmisji: 574 Mb/s na paśmie 2,4 GHz oraz 4804 Mb/s na paśmie 5 GHz. - Maksymalny łączny transfer nie mniejszy niż: 5700Mb/s. - Obsługa: MU-MIMO oraz OFDMA. - Zabezpieczenie WiFi: WPA Enterprise, WPA2 Enterprise, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK. - Zarządzanie: przez WWW, aplikacja, Amazon Alexa - Dodatkowe funkcje: obsługa IPv6, obsługa VPN Pass-Through, serwer VPN, serwer dysku sieciowego, serwer wydruku, kontrola rodzicielska, sieć gościnna, QoS, DDNS, przekierowanie portów, klonowanie adresów MAC, DHCP, NAT, podwójna ochrona firewall (SPI i NAT), ochrona przed atakami DoS, obsługa WPS, obsługa zewnętrznych modemów 4G/LTE. - Tryby pracy: Access Point, Bridge, Router. | 2 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 9 | Router 4 o następujących parametrach: - Standard sieci musi obsługiwać Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)IPv4, IPv6. - Liczba anten co najmniej: 6. - Porty co najmniej: 3 x RJ-45 10/100/1000 (LAN), 1 xRJ-45 10/100/1000 (WAN), RJ-45 2.5 Gigabit (LAN/WAN), 1 x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0). - Pamięć RAM co najmniej 1GB. - Częstotliwość WiFI: 2.4GHz / 5 GHz. - Prędkość transmisji: 600 Mb/s na paśmie 2,4 GHz oraz 6000 Mb/s na paśmie 5 GHz. - Maksymalny łączny transfer nie mniejszy niż: 6600 Mb/s. - Obsługa: MU-MIMO oraz OFDMA. - Zabezpieczenie WiFi: WPA Enterprise, WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK. - Zarządzanie: przez WWW, aplikacja - Dodatkowe funkcje: obsługa IPv6, obsługa VPN Pass-Through, serwer VPN, serwer dysku sieciowego, serwer wydruku, kontrola rodzicielska, sieć gościnna, QoS, DDNS, przekierowanie portów, klonowanie adresów MAC, DHCP, NAT, podwójna ochrona firewall (SPI i NAT), obsługa WPS, obsługa PPPoE. - Tryby pracy: Access Point, Bridge, Router. | 2 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 10 | Switch 1 o następujących parametrach: - Zarządzanie/dostęp: Przeglądarka WWW (GUI) - Architektura sieci: Gigabit Ethernet - Całkowita liczba portów: 10 - Złącza: RJ-45 10/100/1000 Mbps - 8 szt, SFP - 2 szt. - Wspiera PoE+ IEEE 802.3at/af i Pasywne PoE 24V. - Maksymalne obciążenie 1 portu PoE co najmniej: 30W. - Liczba portów PoE/PoE+: 8. - Maksymalny pobór mocy przy obciążeniu PoE: 150W - Szybkość przekierowań pakietów co najmniej: 14 Mb/s, - Przepustowość co najmniej: 10 Gb/s - Warstwa przełączania 2. - Obudowa: metalowa, biurko. | 20 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… |
| 11 | Switch 2 o następujących parametrach: - Zarządzanie/dostęp: Przeglądarka WWW (GUI), Wiersz poleceń (CLI), SNMP v1/v2c/v3, RMON, SNTP, Telnet, Aplikacja. - Architektura sieci: Gigabit Ethernet - Całkowita liczba portów: 30 - Złącza co najmniej: 24 x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 4 x SFP , 1x Console port, 1 x microUSB Console Port. - Power over Ethernet (PoE): PoE 802.3af (PSE) do 15.4W, PoE+ 802.3at (PSE) do 30W. - Maksymalne obciążenie 1 portu PoE co najmniej: 30W. - Liczba portów PoE/PoE+: 24. - Maksymalny pobór mocy przy obciążeniu PoE co najmniej: 384W. - Szybkość przekierowań pakietów co najmniej: 41,7 Mb/s. - Przepustowość co najmniej: 56 Gb/s. - Rozmiar tablicy MAC co najmniej: 8K. - Liczba grup VLAN co najmniej: 4096. - Warstwa przełączania L2 i L2+. - Dodatkowe informacje: Diagnostyka przewodów, Head-of-line (HOL) blocking, Link Aggregation, możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), SNMP, QoS, VLAN. - Obudowa: Rack, | 2 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… |
| 12 | Switch 3 o następujących parametrach: - Zarządzanie/dostęp: Przeglądarka WWW (GUI), Wiersz poleceń (CLI), SNMP v1/v2c/v3, RMON, SNTP, Telnet, Aplikacja. - Architektura sieci: Gigabit Ethernet - Całkowita liczba portów: 30 - Złącza co najmniej: 24 x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 4 x SFP, 1x Console port, 1 x microUSB Console Port. - Szybkość przekierowań pakietów co najmniej: 41,7 Mb/s. - Przepustowość co najmniej: 56 Gb/s. - Rozmiar tablicy MAC co najmniej: 8K. - Liczba grup VLAN co najmniej: 4096. - Warstwa przełączania L2 i L2+. - Dodatkowe informacje: diagnostyka przewodów, Link Aggregation, możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), SNMP, Spanning Tree, QoS, VLAN, IGMP Snooping. - Obudowa: Rack, | 56 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… |
| 13 | Switch 4 o następujących parametrach: - System operacyjny: RouterOS i SwitchOS (opcja dual Boot). - Architektura sieci: Gigabit Ethernet - Całkowita liczba portów co najmniej: 27 - Złącza co najmniej: 24 x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 x SFP, 1x Console port. - Dodatkowe informacje: port isolation, port mirroring, listy ACL, RSTP,802.1Q VLAN. - Obudowa: Rack, | 18 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… |
| 14 | Switch 5 o następujących parametrach: - Zarządzanie/dostęp: Przeglądarka WWW (GUI), Wiersz poleceń (CLI), chmura. - Architektura sieci: Gigabit Ethernet - Całkowita liczba portów: 30 - Złącza co najmniej: 24 x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 4 x SFP, 1x Console port, 1 x USB 2.0. - Obsługa 10Gb/s. - Rozmiar tablicy MAC co najmniej: 16K. - Liczba grup VLAN co najmniej: 4096. - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad. - Warstwa przełączania L2 i L3. - Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SSH, SSL/TLS. - Dodatkowe informacje: DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 client, Lista kontrolna dostępu (ACL), Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL), IGMP snooping, obsługa Multicast. - Obudowa: Rack. | 9 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… |
| 15 | Most WDS o następujących parametrach: - Tryby pracy: Access Point, Access Point Client, Klient WISP, Repeater. - Częstotliwość pracy: 2.4 GHz. - Złącza:1 x RJ-45 10/100 (LAN), złącze uziemienia. - Standardy WiFi: Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) - Typ anteny: Kierunkowa, podwójnie spolaryzowana. - Bezpieczeństwo: 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, Filtrowanie po adresach MAC. - Zasilanie: PoE. - Prędkość transmisji co najmniej: 300 Mb/s. | 4 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… |
| 16 | Serwer plików o następujących parametrach: - Wolnostojący serwer plików NAS. - Zainstalowany system co najmniej: QTS 5. - Pamięć RAM co najmniej: 8GB. - Interfejsy dysku twardego: M.2, Serial ATA III. - Obsługiwane formaty dysków twardych: 2.5”, 3.5”, M.2 NVMe (2280) - Obsługiwany typ RAID: JBOD, RAID 0, RAID 1, Single Disk. - Minimalna ilość dysków twardych: 4 w tym co najmniej2 x 2.5/3.5 i 2 x M.2. - Wymiana dysków hot-swap. - Interfejs LAN: 2 x 2.5 Gigabit Ethernet - Dodatkowe złącza co najmniej: 2 x HDMI, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 2. - Przeznaczenie: kopie zapasowe, media serwer, serwer baz danych, serwer FTP, serwer iTunes, serwer plików, serwer syslog, serwer VPN, serwer WWW, serwer wydruku, stacja fotograficzna, stacja monitoringu, stacja pobierająca dane. | 1 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… |

Dodatkowe informacje:

Wszystkie urządzenia dostarczone są z niezbędnym okablowaniem, oprogramowaniem, zasilaczami i innymi elementami umożliwiającymi montaż. Zamawiający po otrzymaniu sprzętu będzie mógł go uruchomić i zamontować bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Warunki gwarancji:
Co najmniej 3-letnia.

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą współpracować z systemami Windows 11 Pro i MacOS 13.4 lub nowszymi.

UWAGA!

*w rubryce Opis parametrów oferowanych nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z swz, w konfiguracji zgodnej z swz itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego przedmiotu zamówienia (Opisu) pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby wymagań postawionych w postępowaniu przez zamawiającego. Wymagane jest jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty (producent, nazwa handlowa, oznaczenie typ produktu, model, oznaczenie katalogowe, itp.)

....................................... dnia.......................roku

................................................................

/podpis upoważnionego

przedstawiciela

Oferta cenowa do zadania nr: 2

| L.p. | Nazwa komponentu | Szt./kpl. | Cena netto | Stawka VAT | Wartość (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |

....................................... dnia.......................roku

................................................................

/podpis upoważnionego

przedstawiciela/