Załącznik nr 1.3

Zadanie nr: 3

Nazwa zadania: Internet rzeczy

Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów oraz cechy oferowanego wyrobu

| L.p. | Wymagane minimalne parametry i warunki graniczne przedmiotu oferty | Szt./kpl. | Opis parametrów oferowanych Należy podać parametry oraz cechy oferowanego wyrobu.* (Wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Minikomputer: - mikroprocesor co najmniej 4-rdzeniowy 64-bitowy o architekturze ARMv8-A lub nowszej - taktowanie procesora nie mniejsze niż 2,4GHz - pamięć RAM co najmniej 8GB, - system operacyjny opracowany przez producenta komputera zamieszczony na nośniku microSD o minimalnej pojemności 32GB i klasie co najmniej 10, - klawiatura typu US z 78 klawiszami, - obudowa minikomputera w kolorze czerwono-białym, - 2 złącza microHDMI 4k, - 2 złacza USB 3.0 i 2 złącza USB 2.0, - komunikacja: WiFi (2.4GHz and 5.0GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, BLE , Gigabit Ethernet, - port GPIO 40 pingów wejścia / wyjście ogólnego przeznaczenia, w ich skład wchodzą̨ takie interfejsy jak: I2C, SPI, UART. Wykorzystywane są̨ m.in. do podłączenia diod LED, przycisków, rożnego rodzaju czujników, - zasilanie 5,0V/5A poprzez USB C lub 5V przez GPIO, - obsługiwane multimedia H.265 4K 60 kl/s, H.264 1080p 30 kl/s, OpenGLES 3.1, Vulcan, - dołączona mysz dedykowana przez producenta, - dołączony zasilacz USB typu C z Power Delivery (PD) o wydajności 27 W. Maksymalna wydajność prądowa wynosi 5 A przy napięciu 5 V, dostarcza również 3 A przy 9 V, 2,25 A przy 12 V oraz 1,8 A przy 15 V do urządzeń kompatybilnych z Power Deilwery dedykowany przez producenta, - dołączone 2xprzewód do podłączenia komputera do monitorów - dołączone 2 retro kontroler SENS do gier z 8 przyciskami funkcyjnymi i 4 kierunkowymi, - dołączony moduł wyposażony w gniazdo 40-pin do połączenia z GPIO minikomputera za pomocą przewodu taśmowego, zawierający opisane złącza GPIO w postaci męskiej i żeńskiej listwy goldpin, cztery przyciski, trzy złącza Grove oraz buzzer. w zestawie znajduje się również mała płytka stykowa, taśma połączeniowa, listwa goldpin, silikonowe nóżki samoprzylepne oraz klips, - skrzynka lub kuweta warsztatowa z pokrywą umożliwiająca przechowywanie powyższego zestawu. | 17 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 2 | Zestaw pico w organizerze: - moduł Raspberry Pi Pico W, - płytka stykowa justPI 830 pól, - zestaw 30 diod j LED 5mm justPI (po 10 w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym, - dioda LED z czterema wyprowadzeniami świecąca we wszystkich kolorach dostępnych dla ludzkiego oka, - zestaw 10 wartości rezystorów przewlekanych 0,25 W o tolerancji 5%, po 20 sztuk każdej: 47Ω, 100 Ω, 220 Ω, 330 Ω, 1,2kΩ, 2,2 kΩ, 4,7 kΩ, 10 kΩ, 47 kΩ, 100 kΩ, - zestaw zawiera 120 sztuk wielokolorowych przewodów połączeniowych: 40 szt. męsko-męskich, 40 szt. męsko-żeńskich oraz 40 szt. żeńsko-żeńskich o długości 20cm, - buzzer z generatorem 5V, - fotorezystor o rezystancji 20-30 kΩ, mocy 100 mW, - moduł z dwoma przekaźnikami SRD-05 z cewką zasilaną napięciem 5 V oraz izolacją optyczną wejścia, a także otworami montażowymi, maksymalne napięcie styków: 250 VAC, 110 VDC, maksymalny prąd: 10 A, - ekran oparty na sterowniku SH1106 z wyświetlaczem OLED w kolorze niebieskim o przekątnej 0,96 " i rozdzielczości 128 x 64 px. Pracuje z napięciami 3,3 V oraz 5 V, komunikuje się poprzez I2C, - cyfrowy czujnik temperatury DS18B20 z interfejsem 1-wire. Działa w zakresie od -55°C do 125°C. Zasilany jest napięciem od 3,0 V do 5,5 V, - 5 przycisków monostabilnych montowanych w sposób przewlekany - THT o rozmiarze: 6x6 mm, wysokości: 4,3 mm, - 5 x potencjometr montażowy, poziomy RM-065 w obudowie przewlekanej z rezystancją 10 kΩ., - przewód USB dł. 1,8 m - służący do połączenia Raspberry Pi Pico W z komputerem, - czujnik PIR pozwala na wykrywanie ruchu, wykorzystywany jest do detekcji obiektów w pomieszczeniach w systemach alarmowych i oświetleniowych, sensor zasilany jest napięciem od 4,5 do 20 V. Wykrycie obiektu sygnalizowane jest cyfrowo - stanem wysokim. - konwerter poziomów logicznych dwukierunkowy, 4-kanałowy, - 4 x akumulator AA o pojemności co najmniej 2500mAh, - moduł zasilający do płytki stykowej, pozwala na podłączenie zasilania 5 V lub 3,3 V przy pomocy zasilacza sieciowego, Posiada diodę LED sygnalizującą załączenie zasilania, - koszyk na 3 baterie typu AA pozwalający zasilić Raspberry pi pico W - zasilacz impulsowy 12V/2,5A, - organizer do przechowywania i przenoszenia zestawu. | 17 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 3 | Micro:bit v 2 + ElecFreaks Smart Home Kit - inteligentny dom: - BBC micro:bit 2 Single - moduł edukacyjny, Cortex M4, akcelerometr, Bluetooth, LED 5x5, - 3 V sensor:bit, - wyświetlacz OLED, - włącznik krańcowy, - czujnik temperatury, - LED RGB, - czujnik hałasu, - czujnik światła, - czujnik wilgotności gleby, - przekaźnik, - silnik DC, - serwo, - pompa cieczy, - wkrętak, - kabel USB do podłączenia micro:bit z komputerem, - koszyk na baterie. | 17 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 4 | ESP32 starterkit: - moduł ESP32 - moduł oparty na układzie ESP-WROOM-32, wyposażony w 30 pinów I/O oraz komunikację WiFi / Bluetooth LE, - płytka stykowa 830 pól - duża płytka z osobnymi liniami zasilania umożliwiająca tworzenie układów elektronicznych, - zestaw diod LED 5 mm (30 szt.) - po 10 szt. czerwonych, zielonych i żółtych elementów, - przewody połączeniowe 65 szt. męsko - męskie - umożliwiają tworzenie połączeń na płytce stykowej, - przewody połączeniowe 40 szt. żeńsko - żeńskie - umożliwiają tworzenie połączeń między modułami, a płytką ESP32, - zestaw rezystorów (200 szt.) - po 20 szt. najpopularniejszych wartości, umożliwiających np. podłączenie diod LED, - konwerter poziomów logicznych - moduł konwertujący napięcie 3,3 V <-> 5 V, pozwalając podłączyć moduły pracujące z napięciem 5 V do układu ESP32 pracującego z napięciem 3,3 V, - zestaw 5 przycisków typu tact switch - posłużą jako element wprowadzający dane do modułu, - czujnik DTH11 - czujnik umożliwiający pomiar temperatury i wilgotności, - ultradźwiękowy czujnik odległości HC-SR04 - czujnik umożliwiający pomiar odległości w zakresie od 2 cm do 200 cm, - wyświetlacz OLED - ekran o przekątnej 1,3" pozwalający np. wyświetlać dane z czujników, - czujnik ruchu PIR - umożliwia wykrywanie ruchu w zakresie 7 m, - przewód microUSB - przewód umożliwiający zasilanie oraz programowanie modułu ESP32, - moduł przekaźnika - pozwala na sterowanie urządzeniami o wyższym napięciu do 230 V AC / 10 A, - czujnik temperatury DS18B20 - popularny czujnik pozwalający na pomiar temperatury w zakresie od -55°C do 125°C, - organizer ułatwiający przenoszenie zestawu. | 37 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 5 | Zestaw prototypowy dla Raspberry Pi 4/3B+/3B/Zero: - płytka stykowa 830 otworów - duża płytka z osobnymi liniami zasilania pozwalająca na szybkie tworzenie układów elektronicznych bez konieczności lutowania, - zestaw przewodów połączeniowych 20 cm - 3 x 40 szt. - składa się z przewodów zakończonych wtykami żeńsko - żeńskimi, żeńsko - męskimi, męsko - męskimi, - zestaw diod LED 5 mm - 30 szt. - po 10 sztuk czerwonych, zielonych i żółtych, - zestaw rezystorów CF THT 1/4 W opisany - 200 szt. - po 20 sztuk z każdej wartości, - moduł z buzzerem bez generatora - pozwala na stworzenie sygnałów dźwiękowych przy pomocy sygnału napięciowego, - przyciski Tact Switch 6 x 6 mm / 4,3 mm THT - 5 szt. - niewielkie przyciski, które mogą służyć jako np. elementy wprowadzające dane do Raspberry Pi, - czujnik temperatury DS18B20 - popularny czujnik temperatury 1-wire działający w zakresie od -55°C do 125°C, - wyświetlacz OLED dwukolorowy graficzny 0,96" - ekran wyświetlający obraz w kolorze żółtym i niebieskim, komunikuje się poprzez interfejs I2C lub SPI, - protoPi Plus Side - rozszerzenie GPIO do Raspberry Pi - pozwala wyprowadzić złącza GPIO z Raspberry Pi na płytkę stykową, - serwo micro SG-90 180° - proste w obsłudze serwo typu micro, - ultradźwiękowy czujnik odległości HC-SR04 - pozwala na pomiar odległości w zakresie od 2 cm do 200 cm, - wyświetlacz LCD 2x 16 znaków - niebieski - popularny wyświetlacz pozwalający np. odczytywać pomiary z czujników, - transoptor jednokanałowy PC817 - 10 szt. - układ separujący sygnały napięciowe od części wykonawczej, - moduł przekaźników 2-kanały z optoizolacją - cewka zasilana napięciem 5 V, może przełączać napięcie 250 V o prądzie do 10 A, - matryca LED 16 x 8 MAX7219 dla Raspberry Pi - matryca z 128 diodami LED w postaci nakładki dla Raspberry Pi, - czujnik ruchu PIR HC-SR501 - pozwala wykrywać ruch w zakresie do 7 mm i zakresie 100°, - przyciski Tact Switch 12 x 12 mm z nakładką - grzybek żółty - 5 szt. - niewielkie przyciski z nakładką typu grzybek, - czujnik magnetyczny / kontaktron CMD14 - stosowany głównie do określania pozycji drzwi i okien, - czujnik wilgotności gleby - stosowany m.in do pomiaru wilgotności gleby w doniczce, - czujnik obrotu z przyciskiem - pokrętło w postaci enkodera z przyciskiem, pozwala stworzyć prosty interfejs użytkownika, - tranzystor bipolarny NPN BC337-40 - 5 szt. - maksymalne napięcie wynosi 45 V, natomiast prąd to 0,8 A. | 17 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 6 | Zestaw z kamerą do nauki AI: - - kamera AI - HuskyLens PRO - Kendryte K210 - OV5640 5Mpx z zestawem montazowym, - pakiet do nauki HuskyLens do micro:bit zawierający: - micro:IO Extender - płytka rozszerzeń dla BBC micro:bit - silnik wibracyjny - ISD1820 - moduł do nagrywania dźwięku - głośnik stereo 3 W 8 Ohm - serwomechanizm napięcie zasilania: 4,8 V, moment: 1,6 kg/cm, - przycisk monostabilny podświetlany, typ interfejsu: cyfrowy - pasek LED RGB WS2812 - karty do rozpoznawania twarzy - karty do rozpoznawania kolorów - karty do rozpoznawania obiektów - karty z kodem kreskowym - karty etykiet - organizer do przechowywania zestawu. | 17 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 7 | Płytka do Azure IoT: -płytka rozwojowa IoT oparta na układzie STM32F412 ARM Cortex M4F, - wyposażonaw moduł WiFi EMW3166, - wyświetlacz OLED, - kodek audio, - czujniki: ruchu, ciśnienia, temperatury, wilgotności oraz magnetometr, - płytka współpracuje z chmurą Microsoft Azure, - programowana przez USB, - kompatybilna z Arduino, - moduł może być również programowany w środowisku Visual Studio Code z wtyczką Arduino, - wraz z płytką zostaną dotarczone: gumowe nóżki antypoślizgowe, przewód microUSB oraz moduł kompatybilny z Arduino Uno. | 17 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 8 | Zestaw edukacyjny FORBOT Mistrz Arduino: 1. Zestaw do kursu Arduino, poziom I: - arduino Uno - oryginalny, najnowszy moduł z mikrokontrolerem Atmega328, - płytka stykowa 400 otworów - płytka z osobnymi liniami zasilania umożliwiająca tworzenie układów elektronicznych, - przewody połączeniowe męsko-męskie - 20 szt. - umożliwiają tworzenie połączeń na płytce stykowej oraz pomiędzy płytką i Arduino, - bateria 9 V z dedykowanym zatrzaskiem (tzw. klipem), - rezystory przewlekane: 330Ω, 1 kΩ (po 10 szt.), - 5 x potencjometr montażowy - podłączony do wyprowadzeń analogowych może służyć jako element interfejsu użytkownika - proste pokrętło, - diody LED 5 mm: zielona (5 szt.), czerwona (5 szt.), żółta (5 szt.), niebieska (1 szt.), - dwa fotorezystory - czujniki umożliwiające pomiar natężenia padającego światła, pozwoli np. wykryć czy w pomieszczeniu jest ciemno czy jasno, - serwomechanizm modelarski typu micro, - wyświetlacz LCD 16x2 ze złączami, - sterownik silników L293D - mostek H umożliwiający sterowanie kierunkiem oraz prędkością obrotową dwóch silników prądu stałego, - czujnik odległości - ultradźwiękowy HC-SR04 działający w zakresie od 2 cm do 200 cm, - buzzer z generatorem - zasilany napięciem 5 V prosty generator sygnałów dźwiękowych, - stabilizator napięcia 5 V z kondensatorami, - przyciski typu tact-switch - 5 szt, - przewód USB do połączenia Arduino z komputerem, - organizer do przechowywania zestawu. 2. Zestaw do kursu Arduino, poziom II: - płytka stykowa 400 otworów - płytka z osobnymi liniami zasilania umożliwiająca tworzenie układów elektronicznych, - przewody połączeniowe męsko-męskie - 20 szt. - umożliwiają tworzenie połączeń na płytce stykowej oraz pomiędzy płytką i Arduino, - przewody połączeniowe żeńsko-żeńskie - 20 szt. - umożliwiają tworzenie połączeń, - czujnik magnetyczny - kontaktron CMD14 - przewodowy czujnik zbliżeniowy załączany magnetycznie, urządzenie stosowane jest głównie do określenia pozycji drzwi i okien, - buzzer bez generatora 23mm - przetwornik piezoelektryczny w obudowie z wyprowadzonymi przewodami oraz uchwytami montażowymi, - stabilizowany zasilacz sieciowy - dogniazdkowy 230 V AC, napięcie wyjściowe wynosi 12 V DC, prąd wyjściowy: 1,5 A - 2 A, służy do zasilania płytki Arduino, - klawiatura - matryca 16 x tact switch - matryca złożona z 16 przycisków typu tact switch rozłożonych w czterech wierszach i czterech kolumnach, - czujnik PIR - pozwala na wykrywanie ruchu, wykorzystywany jest do detekcji obiektów w pomieszczeniach w systemach alarmowych i oświetleniowych, - tranzystory NPN BC547 - 5 szt, - fotorezystory - 5 szt, - czujnik temperatury DS18B20 - 2 szt. - z interfejsem 1-wire, działa w zakresie od -55 °C do 125 °C. Zasilany jest napięciem od 3,0 V do 5,5 V, - czujnik temperatury analogowy LM35 - 2 szt. - podłączany do wejść analogowych Arduino, działa w zakresie od 0 °C do 100 °C. Zasilany jest napięciem od 4,0 V do 30 V, - czujnik DHT11 - z interfejsem cyfrowym jednoprzewodowym, umożliwia pomiar temperatury oraz wilgotności powietrza, - 2 x Dioda LED RGB - trójkolorowa, matowa, wspólna katoda w obudowie 5 mm, - listwa LED RGB WS2812 x 8 - złożona z 8 indywidualnie adresowanych diod LED ze zintegrowanym sterownikiem. Do obsługi modułu wystarczy jeden pin Arduino, - wyświetlacz 7-segmentowy x2 - 10mm - podwójny wyświetlacz umożliwia wyświetlanie dwóch cyfr wraz z kropkami oraz niektórych liter, - tranzystor N-MOSFET IRL540NPBF - o parametrach: Vds: 100 V. Id: 36A. Rdson: 0,044 Ω. W obudowie: TO-220, - kondensatory elektrolityczne - 10 szt. - 100uF/35V 105C THT, - rezystory przewlekane - 30 szt. - 10 kΩ, 1/4 W, - rezystory przewlekane - 30 szt. - 1,0 kΩ, 1/4 W, - rezystory przewlekane - 30 szt. - 4,7 kΩ, 1/4 W, - podkładka ze sklejki - z możliwością przymocowania płytki stykowej i modułu Arduino, - dystanse nylonowe - 10 szt. - wykonane z tworzywa sztucznego umożliwiają montaż płytki Arduino do podstawki, - śrubki i nakrętki - do montażu płytki Arduino, - nóżki samoprzylepne kwadratowe - 8 szt. - jako podstawki do płyty na której wykonywane będą projekty, - kuferek do przenoszenia elementów zestawu. 3. FORBOT - tablice elektroniczne - do kursu Arduino poziom I 4. FORBOT - tablice elektroniczne - do kursu Arduino poziom II | 36 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 9 | Zestaw edukacyjny FORBOT Mistrz Elektroniki: - zestaw do kursu elektroniki, poziom I (wersja w plastikowym kuferku) - komplet podręcznych tablic do kursu podstaw elektroniki, poziom I - zestaw do kursu elektroniki, poziom II (wersja w plastikowym kuferku) - komplet podręcznych tablic do kursu podstaw elektroniki, poziom II - zestaw do kursu techniki cyfrowej - komplet podręcznych tablic do kursu techniki cyfrowej | 36 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 10 | Zestaw edukacyjny z Raspberry Pi 4B 4GB + 32GB microSD + kurs ON-LINE: - Raspberry Pi 4B w wersji 4 GB - karta pamięci (32 GB klasa 10) wraz z czytnikiem, - zasilacz z USB typu C (5,1 V 3 A), - uniwersalna obudowa, - konwerter USB/UART, - przewód sieciowy oraz zestaw radiatorów, - oryginalna kamera Raspberry Pi HD (8 Mpx), - przewód HDMI - microHDMI, mała płytka stykowa, - przewody połączeniowe oraz komplet elementów elektronicznych (diody, rezystory, moduł buzzera, przycisk, czujnik temperatury). | 20 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 11 | Zestaw edukacyjny FORBOT Mistrz Robotyki - zestaw do kursu FORBOT Arduino, poziom I (wersja w plastikowym kuferku z oryginalnym sterownikiem Arduino UNO), - komplet podręcznych tablic elektronicznych do kursu Arduino, poziom I, - zestaw do kursu FORBOT budowy robotów (z niezbędną mechaniką, elektroniką i bateriami). | 20 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 12 | ESP32-S3-DevKitC-1-N8 - WiFi + Bluetooth - płytka rozwojowa: - układ ESP32-S3-WROOM-1/1U, - komunikacji w sieci WiFi w paśmie 2,4 GHz, - bluetooth LE w standardzie 5.0, - 8 MB pamięci Flash, - 512 kB pamięci SRAM (w tym 16 kB w pamięci RTC) - 384 kB pamięci ROM. | 37 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |
| 13 | Płytka stykowa z przewodami: - płytka stykowa zawierająca co najmniej 1660 otworów z wyprowadzeniami na zasilanie, - zestaw 140 przewodów do płytek stykowych po 10 stuk w następujących długościach: 2 mm, 5 mm, 7 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm w różnych kolorach, przewody umieszczone w organizerze. | 60 | Producent ……………………………………… Nazwa handlowa oferowanego wyrobu: ………………………… Typ/nr katalogowy/symbol ………………………………………… Opis: …........................................... |

UWAGA!

*w rubryce Opis parametrów oferowanych nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z swz, w konfiguracji zgodnej z swz itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego przedmiotu zamówienia (Opisu) pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby wymagań postawionych w postępowaniu przez zamawiającego. Wymagane jest jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty (producent, nazwa handlowa, oznaczenie typ produktu, model, oznaczenie katalogowe, itp.)

....................................... dnia.......................roku

................................................................

/podpis upoważnionego

przedstawiciela/

Oferta cenowa do zadania nr: 1.3

| L.p. | Nazwa komponentu | Szt./kpl. | Cena netto | Stawka VAT | Wartość (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |

....................................... dnia.......................roku

................................................................

/podpis upoważnionego

przedstawiciela/