Zmieniony Załącznik nr 1.1 do SWZ

PODSTAWOWE WYMAGANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU KOMBI-VAN LUB WIELOZADNIOWY - BAZOWEGO 
W WERSJI NIEOZNAKOWANEJ DO PRZEWOZU PSÓW SŁUŻBOWYCH

Marka, model pojazdu …………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr : | J.m. | Parametr : wymagany przez zamawiającego | Parametr : * oferowany przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Rodzaj nadwozia ( homologowany zgodnie zobowiązującymi przepisami do rejestracji pojazdu) | - | nadwozie zamknięte, do przewozu min 2 a max 3 osób w pierwszym rzędzie siedzeń (w tym miejsce kierowcy) | TAK/NIE |
| 2. | Fabrycznie nowy, rok produkcji | - | 2023 | TAK/NIE |
| 3. | Kolor nadwozia Wykonawca przedstawi pełną paletę dostępnych kolorów występujących w ofercie producenta oraz ich dostępności | - | Zamawiający dokona wyboru koloru na etapie podpisywania umowy | TAK / NIE |
| 4. | Silnik (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) lub (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE) spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE). W przypadku zaoferowania pojazdu z końcowej partii produkcji Wykonawca musi do każdego takiego dostarczanego pojazdu dołączyć „Oświadczenie o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji”. Oświadczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem, a osoba je podpisująca musi posiadać stosowne upoważnienie. | - | benzynowy – 4-suwowy lub wysokoprężny z turbodoładowaniem 4-suwowy spełniający, co najmniej normę emisji spalin EURO 6. . |  |
| 5. | ### Rozstaw osi pojazdu ### (według danych z pkt. 4 świadectwa zgodności WE) | mm | min. 2700 | TAK/NIE |
| 6. | Długość całkowita pojazdu (według danych z pkt. 5 świadectwa zgodności WE) | mm | min. 4300 | TAK/NIE |
| 7. | Pojemność skokowa silnika (według danych z pkt. 25 Świadectwa zgodności WE) | cm3 | nie mniejsza niż 1480 |  |
| 8. | Maksymalna moc netto silnika (według danych z pkt. 27 Świadectwa zgodności WE) | kW | min. 75 |  |
| 9. | Prędkość max. pojazdu (według danych z pkt. 29 Świadectwa zgodności WE) | km/h | nie mniejsza niż 160 |  |
| 10. | Uśrednione zużycie energii. Zużycie energii dla danego pojazdu należy podać jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej paliwa równej 32 MJ/l dla PB lub 36 MJ/l dla ON. Spalanie w cyklu mieszanym wg wartości WLTP | MJ/km | wymagane (uśrednione zużycie energii) |  |
| 11. | Wspomaganie układu kierowniczego | - | wymagane | TAK/NIE |
| 12. | Regulacja kolumny kierowniczej (min. góra-dół) | - | wymagane | TAK/NIE |
| 13. | Skrzynia biegów w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 5 biegów do przodu | - | manualna lub automatyczna | TAK/NIE |
| 14. | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | - | wymagane | TAK/NIE |
| 15. | Układ zapobiegający poślizgowi kół pojazdu przy ruszaniu | - | wymagane | TAK/NIE |
| 16. | Minimum przednie poduszki gazowe dla I-go rzędu siedzeń Zamawiający dopuszcza pojazd posiadający tylko przednią poduszkę gazową dla kierowcy | - | wymagane | TAK/NIE |
| 17. | Fotel kierowcy i dysponenta z płynną regulacją pochylenia oparć, manualna (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatyczna Zamawiający dopuszcza dostawę samochodu bez regulacji pochylenia oparcia siedzenia dysponenta | - | wymagane | TAK/NIE |
| 18. | Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym | - | wymagane | TAK/NIE |
| 19. | Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów - bieżnik nie może być kierunkowy. W przypadku zaoferowania kół stalowych Zamawiający wymaga kompletu kołpaków firmowych z ofert producenta | szt. | 4 | TAK / NIE |
| 20. | Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt. 19 lub koło dojazdowe zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdu | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 21. | Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 19 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE | - | wymagane | TAK / NIE |
| 22. | Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy | - | wymagane | TAK / NIE |
| 23. | Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych | - | wymagane | TAK / NIE |
| 24. | Zderzaki oraz lusterka boczne zewnętrzne montowane fabrycznie w kolorze nadwozia lub czarne | - | wymagane | TAK / NIE |
| 25. | Klimatyzacja | - | wymagane | TAK / NIE |
| 26. | Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej w 2 głośniki oraz antenę | - | wymagane | TAK / NIE |
| 27. | Fabryczny zestaw głośnomówiący Bluetooth | - | wymagane | TAK / NIE |
| 28. | Fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe (np. autoalarm, immobilajzer) | - | wymagane | TAK / NIE |
| 29. | Centralny zamek sterowany pilotem umieszczony/zintegrowany w kluczyku pojazdu. Zamawiający wymaga minimum 2 komplety kluczyków. Jednocześnie kluczyk stacyjki musi otwierać minimum drzwi przednie lewe pojazdu. | - | wymagane | TAK / NIE |

WYMAGANE  WYPOSAŻENIE  DODATKOWE:

| Lp. | Parametr : | J.m. | Parametr: wymagany przez zamawiającego | Parametr: *oferowany przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 2. | Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu, b) klucz do kół, c) wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe, d) klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora | kpl. | 1 | TAK / NIE |
| 3. | Gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg., posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP. | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 5. | Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 6. | Dodatkowe gniazda zapalniczki z zaślepkami, zamontowane po lewej i prawej stronie wnętrza pojazdu w miejscach łatwo dostępnych dla kierowcy i dysponenta, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu, każde o prądzie obciążenia min. 10 A. Miejsca montażu zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawcy. Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone w fazie oceny prototypu pojazdu | szt. | 2 | TAK / NIE |
| 7. | Dodatkowe gniazdo zapalniczki zamontowane w przestrzeni bagażowej zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A. Miejsce montażu zostanie ustalone po wyłonieniu wykonawcy. Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone w fazie oceny prototypu pojazdu | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 8. | Tablice z napisem „POLICJA” wykonane z folii magnetycznej o wymiarach 160x 500mm, wys./gr. Liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej, a napis w barwie białej odblaskowej.(materiały użyte do wykonania tablic zostały określone w załączniku 1.2) | szt. | 2 | TAK / NIE |
| 9. | Lampa wykonana w technologii LED o barwie światła niebieskiej z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym. Szczegóły techniczne lampy opisane w załączniku 1.2 pkt. 3 | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 17. | Etui na dokumenty kierowcy formatu A5 | szt. | 1 | TAK / NIE |

........................................................................................................................................................

(elektroniczny podpis –kwalifikowany, bądź zaufany, bądź osobisty -  Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA:

- Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia           z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie        w kolumnie „Parametr oferowany przez Wykonawcę” odpowiedniego sformułowania „tak” lub „nie”.

- W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr i nie stosuje się sposobu potwierdzenia zgodności jak w pkt. 1.