PROJEKT BUDOWLANY

Temat:

Remont pomieszczeń budynku szatniowo - magazynowego

Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Starym Bojanowie

Obiekt:

Budynek szatniowo - magazynowy

Lokalizacja obiektu:

Stare Bojanowo

ul. Łąkowa

Inwestor:

Gmina Śmigiel

64-030 Śmigiel

Plac Wojska Polskiego 6

Stadium:

Szkic	 budowlano - wykonawczy

Opracował:

Śmigiel, 01.2022

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

Spis treści

OPIS TECHNICZNY	3

1 Podstawa opracowania	3

2 Przedmiot i zakres opracowania	3

3 Charakterystyka stanu istniejącego	3

3.1 Lokalizacja	3

3.2 Obiekt	4

3.3 Określenie stanu technicznego remontowanych pomieszczeń	4

4 Charakterystyka planowanej inwestycji	8

5 Opis projektowanych rozwiązań materiałowych:	8

5.1 BRANŻA BUDOWLANA	8

	DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA	8

	ŚCIANY I SUFITY	8

	POSADZKI SANITARIATÓW	10

KABINY SANITARNE	11

	ARMATURA SANITARNA	11

	WYPOSAŻENIE	13

	OŚWIETLENIE	14

-    STOLARKA DRZWIOWA	15

-   PARAPETY	15

5.2 BRANŻA SANITARNA	15

5.3 BRANŻA ELEKTRYCZNA	17

CZĘŚĆ GRAFICZNA	18

# OPIS TECHNICZNY

## 1 Podstawa opracowania

− wizja lokalna, inwentaryzacja własna architektoniczno-budowlana dla potrzeb projektowych,

− obowiązujące przepisy i normy budowlane.

## 2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje remont pomieszczeń budynku szatniowo - magazynowego klubu sportowego LUKS Stare Bojanowo w zakresie dostosowania istniejącego układu wewnętrznych ścian działowych do nowego układu funkcjonalno - użytkowego, wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej, okładzin ścian, podłóg, wymianę osprzętu sanitarnego oraz przeróbki wewnętrznych instalacji wod-kan. i elektrycznej.

## 3 Charakterystyka stanu istniejącego

### 3.1 Lokalizacja

Budynek zlokalizowany przy ul. Łąkowej w Starym Bojanowie, działka nr ewid. 542/2.

### 3.2 Obiekt

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, usytuowany na skarpie. Budynek wybudowany

w technologii częściowo uprzemysłowionej.

W obrębie budynku funkcjonuje klub sportowy LUKS Stare Bojanowo.

W sąsiedztwie z budynkiem znajduje się boisko sportowe.

### 3.3 Określenie stanu technicznego remontowanych pomieszczeń

− konstrukcja budynku – stan dobry,

− wewnętrzna stolarka drzwiowa w złym stanie technicznym, do wymiany,

- zewnętrzne drzwi wejściowe parteru – zły stan techniczny, do wymiany,

− wyposażenie sanitarne pomieszczeń –przestarzałe technicznie, stan zły,

− wykończenie powierzchni ścian i posadzki w stanie złym, tynki i płytki w licznych miejscach

wykazują spękania i złą przyczepność do podłoża

# 4 Charakterystyka planowanej inwestycji

Zakres robót obejmuje:

- częściową przebudowę układu ścian wewnętrznych,

- remont posadzek, ścian i sufitów w łazienkach,

- remont ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń,

- wymianę wszystkich drzwi wewnętrznych,

- wymiana drzwi zewnętrznych parteru,

- montaż trzech parapetów wewnętrznych i trzech parapetów zewnętrznych na parterze,

- wymianę instalacji i osprzętu sanitarnego,

- montaż mat grzewczych w sanitariatach oraz grzejników elektrycznych i pomy ciepła do ogrzewania wody użytkowej,

- dostosowanie instalacji sanitarnej i elektrycznej do zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń sanitarnych.

# 5 Opis projektowanych rozwiązań materiałowych:

## 5.1 BRANŻA BUDOWLANA

### DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA

Demontażowi podlegają wszystkie elementy wyposażenia, takie jak: drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami, urządzenia sanitarne, obudowy instalacji itp.

Demontażowi podlegają również wszystkie części instalacji w obrębie pomieszczeń, okablowanie, oprawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny itp.

Należy usunąć okładziny ceramiczne ścian oraz posadzki sanitariatów oraz obudowę drewnianą ścian pozostałych pomieszczeń objętych remontem.

Nie przewiduje się wykorzystania demontowanych elementów. Wszystkie zdemontowane elementy należy natychmiast wywieźć z terenu obiektu i zutylizować.

### ŚCIANY I SUFITY

- PRZYGOTOWANIE

Ze wszystkich ścian adoptowanych skuć odspojone, słabe tynki oraz w pomieszczeniach sanitarnych należy skuć glazurę.

Na suficie skuć tynki odparzone i zawilgocone. Ściany po usuniętej okładzinie ceramicznej oczyścić

z resztek kleju i zaprawy. W przypadku stwierdzenia widocznych pęknięć

w murze lub w fugach cegieł, miejsca spękań przykryć taśmą wzmacniającą z siatki podtynkowej

z włókna szklanego mocowaną na zaprawie klejowej. Przebicia ścian i stropów po zdemontowanych instalacjach należy zaślepić zaprawą cementową lub zamurować.

Powierzchnie ścian przewidziane do obłożenia glazurą wyrównać zaprawą zacierając na ostro. 
Na nowych i istniejących ścianach powyżej glazury wykonać tynk wapienny kl. III, gr.1,0 -1.5cm lub do uzyskania równej płaszczyzny ściany. Analogicznie uzupełnić tynki na suficie. Narożniki nie przewidziane do osłonięcia glazurą wykończyć profilem narożnym podtynkowym. Sufity oczyścić z istniejącej farby. Naprawić lokalne ubytki tynku lub spękania odpowiednią zaprawą gipsową.

Sufity zaciągnąć szpachlą gipsową dla uzyskania równej powierzchni. Sufity panelowe przemalować farbą.

Wszystkie zamurowania ścianek działowych wykonać w technologii murowanej, gr. 12 cm z cegły ceramicznej dziurawki klasy 5 MPa na zaprawie cem-wap. klasy 5 MPa. Obudowy instalacji wod.– kan. i konstrukcji wsporczych muszli ustępowych wykonać z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na konstrukcji z profili stalowych zimnogiętych C-50.

- MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW

Ściany umyć, osuszyć i zagruntować. Malować minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego koloru.

Wszystkie sufity (również panelowe) oraz ściany malować farbą  emulsyjną do wnętrz mokrych – np. lateksową, białą matową. Wymagania techniczne:

- zdolność krycia: minimum Klasa 2,

- lepkość Brookfield: minimum 6000,

- zawartość części stałych: min. 46% wagi

- stopień bieli: minimum 85%,

- I lub II klasa odporności na ścieranie i szorowanie na mokro

- połysk : MAT .

Należy stosować wyłącznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

- OKŁADZINY CERAMICZNE ŚCIAN

Ściany w obrębie pomieszczeń obłożyć do wysokości zgodnie z rysunkami nr 11 i 12.

Szatnia

- płytka betonowa 30x60 na wysokość min. 1,60m,

Łazienka

- płytka szara matowa 10x30

Spoinować fugą elastyczną wodoodporną, przeznaczoną do wąskich spoin.

Kolor fug:

- Łazienka/szatnia – grafit

Szerokość fugi maks. 2mm. Fugi zlicować z powierzchnią płytek (bez wgłębień).

W narożach ścian i na styku z innymi elementami stosować fugi wysoce elastyczne lub silikonowe.

Rozkład na ścianach zgodnie z rysunkami, unikając pasków mniejszych niż 10cm w narożach.

Jako wykończenia przy układaniu płytek stosować listwy krawędziowe czarne (wypukłe i wklęsłe) plastikowe. Płaszczyzny suchych tynków, nie wykończone płytkami należy przygotować przez szpachlowanie złączy i gruntowanie, pod malowanie dwukrotne emulsją akrylową w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.

### POSADZKI SANITARIATÓW

- PRZYGOTOWANIE

Otwory w stropie po zdemontowanych odpływach z ustępów zaślepić.

We wszystkich pomieszczeniach sanitariatów należy skuć istniejące warstwy i wykonać nowe warstwy podłogowe w układzie:

- istniejący strop / posadzka betonowa,

- klej wysokoelastyczny ,

− izolacja termiczna - płyty XPS (wytrzymałość na ściskanie min. 300kPa) min. 2-5cm,

- uziemiona, elektryczna mata grzewcza z wyłącznikiem różnicowoprądowym,

- wylewka z zaprawy wysokoelastycznej klasy S1 przeznaczonej do ogrzewania podłogowego,

- izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie)

− płytki gresowe na elastycznej zaprawie klejowej.

- WYKOŃCZENIE POSADZEK SANITARIATÓW

Posadzki wyłożyć płytkami gresowymi nieszkliwionymi 4 kl. Ścieralności.

Wymagane parametry techniczne:

- grubość min. 6,5mm

- mrozoodporność

- nasiąkliwość ≤ 0,5%

- odporność na ścieranie – maks. 130mm3

Płytki układane na klej o podwyższonej elastyczności odpowiedni do płytek gresowych na macie elektrycznej.

Wymagane parametry techniczne:

- klasa przyczepności i elastyczności S1

- przyczepność ≥ 1,0 MPa.

Spoinować fugą na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyższonych parametrach.

Kolor fugi - szary

Szerokość fugi maks. 2,0mm.

Fugi zlicować z powierzchnią płytek (bez wgłębień).

- płytka betonowa np. 50x50

### KABINY SANITARNE

Kabiny wydzielone lekkimi ściankami parawanowymi wysokości 200cm z prześwitem 15 cm nad posadzką.

Ścianki systemowe:

- elementy wykonane z płyty warstwowej o grubości 30 mm,

- rdzeń na bazie poliuretanu obłożony obustronnie laminatem HPL o grubości 2 mm,

- wodoodporna,

- krawędzie oklejone obrzeżem PVC lub ABS o grubości 2 mm

- okucia ze stali nierdzewnej

Kolorystyka – granat

Okucia – chromowane

Zasłonka prysznicowa - biała

### ARMATURA SANITARNA

- URZĄDZENIA SANITARNE

Wszystkie urządzenia sanitarne montować zgodnie z zaleceniami producenta.

- Umywalki wraz z baterią umywalkową – pojedyncza prostokątna biała

- WC - stelaż podtynkowy, miska wisząca wraz z deską wolno opadającą

- pisuar

- bateria natryskowa - słuchawka montowana na wysokości 1,80 m

### WYPOSAŻENIE

- WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

- PODAJNIKI PAPIERU

Zamykany podajnik na papier toaletowy w rolce średnicy min. 20cm, do montażu naściennego z  wizjerem kontrolnym. Zamknięcie na kluczyk, zamek stalowy. Kolor biały.Automatyczny pojemnik na ręczniki papierowe w rolce, naścienny. Kolor biały.

- LUSTRO

Nad umywalkami zamontować lustra klejone do ściany wym. np. 80x60 i 80x45cm – 3 szt.

Lustra mocować w grubości płytek ściennych, pomiędzy płytkami, bez docinania płytek.

Lustra ze szkła grub. min.5mm, bez fazowania, z przeszlifowaną krawędzią.

Lustra klejone do podłoża specjalistycznym klejem do luster na całej powierzchni.

Styk z płytkami okładzin ściennych spoinowany fugą elastyczną.

-     POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE

- Kosze na śmieci typu wiadro.

- Podajniki do mydła do montażu naściennego – białe

- Pojemniki na ręczniki papierowe w rolce do montażu naściennego – białe,

Instalacje wodne i c.o. prowadzone w obrębie pomieszczeń w bruzdach ścian pod tynkiem. Istniejące piony wodne do przeniesienia do bruzdy w ścianie. Przejścia przez strop ukryte pod tynkiem lub pod posadzką.

Piony kanalizacji sanitarnej prowadzone obecnej lokalizacji podlegają wymianie w obrębie pomieszczenia.

Podejścia z ustępów prowadzone ponad podłogą.

Podejścia do urządzeń (poziomy) prowadzić w bruzdach w ścianie, za obudową g/k, ponad sufitem podwieszanym lub w obrębie zabudowy meblowej, pod blatem. Nie dopuszcza się obudowywania podejść stopniem na styku posadzki i ściany.

Wentylacja z toalet prowadzona kanałem wentylacyjnym do istniejącego pionu murowanego. Na kanale zamontowany wentylator kanałowy o sterowaniu zegarowym.

Instalacje elektryczne prowadzone pod tynkiem. Oprawy oświetleniowe mocowane natynkowo 
do sufitu. Oprawy sufitowe montować na osi pomieszczenia lub w równych odległościach od przeciwległych ścian. W razie wątpliwości należy zwrócić się do projektanta.

- WYPOSAŻENIE SZATNI

Ławki szatniowe – czarny stelaż, elementy drewniane – szare

- wieszaki – kolor czarny

### OŚWIETLENIE

Oprawy sufitowe łazienek IP44 montować na osi pomieszczenia lub w równych odległościach od przeciwległych ścian przewidziane do pomieszczeń wilgotnych.

- Lampa sufitowa Plafon LED IP44

W razie wątpliwości należy zwrócić się do projektanta.

Szczegóły wykonania pozostałych instalacji w opisach odpowiednich branż.

### -    STOLARKA DRZWIOWA

Typy drzwi:

Drzwi wewnętrzne w budynku, wymiary jak na rys. Istniejące drzwi do wymiany (80/200, 90/200, 120/200 ) – wymiary zweryfikować na miejscu.

Drzwi pełne bezprzylgowe.

Ościeżnica opaskowa do mocowania na wykończone ściany.

Skrzydło bez samozamykacza, na zawiasach samopowrotnych.

Skrzydło łazienkowe wyposażone w wycięcie dla wentylacji dopasowane do kratki. Kratka systemowa

aluminiowa. Wymagany minimalny łączny prześwit kratki 0,022m2.

Wszystkie drzwi - wysokość w świetle ościeżnicy 200cm.

Skrzydła i ościeżnice – gładkie. Ościeżnice mocowane na kołki do muru i dodatkowo pianką montażową na całym obwodzie.

Wszystkie drzwi wewnętrzne, powinny pochodzić od jednego dostawcy i być wykończone w ten sam sposób. Skrzydła drzwi płaskie bez wzorów.

Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkręty. Klamki z mechanizmem powrotnym łożyskowym, sprężynowym.

Kolor antracyt

Drzwi zewnętrzne parteru wymiary jak na rys., pełne, pcv kolor biały o współczynniku przenikania ciepła Umaks. =1,3 W/m²K.

### -   PARAPETY

Parapety wewnętrzne na parterze 3 szt. Wymiary dostosować do szerokości otworu okiennego około 0,9m. Parapety MDF okleinowane, białe.

Parapety zewnętrzne na parterze 3 szt. Wymiary dostosować do szerokości otworu okiennego około 0,9m. Parapety stalowe, ocynkowane, brązowe.

## 5.2 BRANŻA SANITARNA

- Instalacja wody zimnej i ciepłej.

Woda na potrzeby gospodarczo – bytowe doprowadzona jest z istniejącej sieci wodociągowej.

Źródłem ciepłej wody będą dwa bojlery elektryczne o pojemności 140l każdy.

Instalację  wodociągową wewnętrzna prowadzić wzdłuż ścian, w bruzdach ścian i podłóg ze spadkiem minimalnym 0,5% w kierunku przyboru.

Instalacje wodną wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych izolowanych cieplnie (grubość izolacji przyjąć zgodnie z tabelą). Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek z PVC z uszczelkami gumowymi , łączonych kielichowo:

- przewody pod posadzkowe wykonać z rur PVC typu S,

- przewody naziemne wykonać z rur PVC typu N.

Należy sprawdzić drożność istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz jej stan techniczny. Należy nawiązać się do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej i wykorzystać główne rurociągi pod posadzkowe oraz piony. Piony kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje oraz zakończyć wywiewkami PVC 110/160 mm wyprowadzonymi ponad dach. Piony ukryć w bruzdach ściennych lub obudować płytą g-k.

Podejścia kanalizacyjne do przyborów winny zostać wykonane jako podtynkowe. Średnice podejść 
do przyborów wykonać jako zgodne ze średnicami wylotu z przyborów sanitarnych.

Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzić ze spadkiem minimalnym 1,5% w kierunku zrzutu ścieków. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych.

- Instalacja ogrzewania

W ramach opracowania przewiduje się wykonanie instalacji grzewczej elektrycznej. W pomieszczeniach sanitarnych podłogowe maty grzewcze o mocy około 150W/m², w pozostałych pomieszczeniach grzejniki elektryczne mocy około 100W/m².

- Wentylacja

W pomieszczeniach przewidziano zamontowanie wentylatorów łazienkowych. Do montażu wentylatorów wykorzystać istniejące przewody wentylacyjne uprzednio sprawdzając ich drożność.

Do nawiewu świeżego powietrza w pomieszczeniach wyposażonych w okna zaprojektowano nawiewniki okienne na ramowe. W pomieszczeniach łazienek i bez okien przewidziano kratki transferowe w drzwiach wewnętrznych.

- Izolacja przewodów

Instalacje należy izolować termicznie i przeciwwilgociowo. Grubości izolacji:

### 5.3 BRANŻA ELEKTRYCZNA

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wymianę okablowania oraz osprzętu w obrębie remontowanych pomieszczeń. Należy przewidzieć rozbudowę istniejącej instalacji w związku 
ze zmianą układu funkcjonalno – użytkowego (montaż dodatkowego oświetlenia i włączników) oraz ogrzewaniem budynku. Przewiduje się zastosowanie dwóch bojlerów elektrycznych poj. 140l do ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz montaż grzejników elektrycznych – 4szt.a także elektryczne ogrzewanie podłogowe. Podłogowe maty grzewcze o mocy min. 150W/m², w pozostałych pomieszczeniach grzejniki elektryczne mocy około 100W/m² pomieszczenia.

- Badania i pomiary instalacji

5.1 Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji należy wykonać. zgodnie z obowiązującymi przepisami. W skład badań pomontażowych wchodzą:

- Oględziny

- Badanie skuteczności szybkiego wyłączenia na podstawie pomierzonej impedancji pętli zwarcia

- Badanie działania wyłącznika różnicowo-prądowego

- Badanie rezystancji izolacji przewodów

- Badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidłowości połączeń , dokręcenie styków)

# CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Inwentaryzacja budowlana parteru

- Inwentaryzacja budowlana piętra

- Układ funkcjonalno – użytkowy parteru

- Układ funkcjonalno – użytkowy piętra

- Zmiany budowlane – wyburzenia i zamurowanie parteru

- Zmiany budowlane – wyburzenia i zamurowania piętra

- Instalacje elektryczne parteru

- Instalacje elektryczne piętra

- Instalacje wodno – kanalizacyjne parteru

- Instalacje wodno-kanalizacyjne piętra

- Okładziny ścian parteru

- Okładziny ścian piętra

- Wykończenie podłóg parteru

- Wykończenie podłóg piętra