Nr postępowania: 446/2024/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sekwenatora dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Lp.; ## Opis parametrów; Parametry techniczne wymagane. 1.; Personalny system do sekwencjonowania następnej generacji; Tak. 2.; System wyposażony w technologię CMOS wraz z technologią SBS.; Tak. 3.; Odczynniki systemowe wymagane do przeprowadzenia reakcji sekwencjonowania zintegrowane w pojedynczym wkładzie odczynnikowym; Tak. 4.; System kompatybilny ze wszystkimi odczynnikami do przygotowywania bibliotek.; Tak. 5.; Wysoka rozdzielczość i czułość analityczna.; Tak. 6.; Zintegrowane w urządzeniu moduły do amplifikacji i odczytu sekwencji.; Tak. 7.; Źródło wzbudzania wyposażone w diodę LED.; Tak. 8.; Sekwencjonowanie przez syntezę.; Tak. 9.; Zautomatyzowana, niewymagająca ingerencji użytkownika aparatu, izotermiczna amplifikacja na fazie stałej (komórka przepływowa), prowadząca do wytworzenia macierzy klastrów cząsteczek klonalnych.; Tak. 10.; Cykl amplifikacji i sekwencjonowania nie wymagający ręcznych manipulacji oraz dodatkowych urządzeń.; Tak. 11.; Brak dodatkowego sprzętu oraz konieczności wykonania reakcji emulsyjnego PCR – amplifikacja klonalna na pokładzie sekwenatora.; Tak. 12.; Cykle amplifikacji i sekwencjonowania, również w trybie sparowanych końców są w pełni zautomatyzowane.; Tak. 13.; Długość odczytu w zakresie od 36pz do 2 x 150pz.; Tak, podać. 14.; Sekwencjonowanie paired-end nie wymagające fizycznej zmiany orientacji komórki przepływowej.; Tak. 15.; Wydajność urządzenia w jednym cyklu pracy urządzenia ( liczba par zasad DNA odczytywana w jednej reakcji urządzenia) do 1.2 Gb w trybie sparowanych końców.; Tak. 16.; Liczba odczytów generowania w jednym cyklu pracy urządzenia – do 4 milionów.; Tak. 17.; Dokładność odczytu Q30 dla minimum 80% uzyskanych danych.; Tak. 18.; Minimalna ilość materiału wyjściowego nie przekracza 50ng.; Tak. 19.; Urządzenie pozwala na: - Całogenomowe sekwencjonowanie małych genów (plazmidy bakteryjne, genomy wirusowe, mitochondrialne DNA) - Sekwencjonowanie miRNA/smaIIRNA - Celowane resekwencjonowanie - Celowe resekwencjonowanie RNA - Celowane sekwencjonowanie DNA Profilowanie nowotworów hematologicznych i guzów litych.; Tak, podać. 20.; Zintegrowany komputer sterujący z wbudowanym dodatkowym ekranem.; Tak. 21.; Wymiary 30.5 x 33 x 42.5 cm. (+/-1%); Tak. 22.; Masa własna 16 kg.(-/+5%); Tak. 23.; Sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie obciążony prawami osób trzecich.; Tak. Wymagania dodatkowe:. 1.; Okres gwarancji minimum 12 miesięcy. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia”, po przeprowadzonym szkoleniu; TAK, podać. 2.; Podpisany w/w protokół Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury.; Tak. 3.; Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu.; Tak. 4.; W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie.; Tak. 5.; Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 72 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczych oraz do 21 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.; Tak. 6.; Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 14 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.; Tak. 7.; Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym sprzętu) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji.; Tak. 8.; Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego z uwzględnieniem zdalnej diagnozy nie dłuższy niż 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.; Tak. 9.; W przypadku wadliwego działania sprzętu/modułu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.; Tak. 10.; W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego określający status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy do udzielania świadczeń medycznych, sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek), sprzęt niesprawny.; Tak. 11.; Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 5 osób) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem; Tak. 12.; Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do UWM lub bezwzględnie dołączona do faktury; Tak. 13.; Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -kartę gwarancyjną, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, -instrukcję obsługi konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji, -uzupełniony wpisami Paszport Techniczny, zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974(jeśli dotyczy) - protokół zdawczo-odbiorczy z numerem seryjnym urządzenia z wpisem, że urządzenie jest sprawne i dopuszczone do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974) (jeśli dotyczy) *) Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.; Tak, jeśli dotyczy. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ