OPISY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA MINIMALNE

- CZĘŚĆ 1 – RADIOTELEFONY PRZENOŚNE DLA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ (WOT)

- Przeznaczenie

Radiotelefon zapewniający analogową i cyfrową łączność foniczną z innymi użytkownikami sieci radiotelefonicznej wykorzystującymi radiotelefony w wersji przenośnej, stacjonarnej i przewoźnej, w kolorze niejaskrawym (wskazany kolor czarny, ciemno szary) oraz spełniać następujące parametry minimalne:

- Przedmiot zamówienia  i ukompletowanie:

  - Przedmiot zamówienia

| Lp. | Przedmiot zamówienia (komplet) |
| --- | --- |
| 1 | Radiotelefon w wersji przenośnej UHF 400-470 MHz: |
| 1.1 | Blok nadawczo-odbiorczy - 1 kpl. |
| 1.2 | Antena szerokopasmowa kompatybilna z oferowanym sprzętem - 1 kpl. |
| 1.3 | Klips do pasa lub pokrowiec do przenoszenia - 1 kpl. |
| 1.4 | Zestaw słuchawkowy ze słuchawką typu YIDATON, współpracujący z przedmiotem zamówienia -1 kpl. |
| 1.5 | Osłona złącza do podłączenia akcesoriów- 1 kpl. |
| 1.6 | Dedykowana ładowarka - 1 kpl. |
| 1.7 | Akumulator o pojemności min. 1800 mAh- 1 kpl. |
| 1.8 | Akumulator dodatkowy o pojemności min. 1800 mAh - 1 kpl. |
| 1.9 | Instrukcja użytkowania w polskiej wersji językowej. ewentualnie inne elementy zestawu dołączone przez producenta urządzenia . |
| Dodatkowo: |  |
| 1.10 | Zestaw do programowania radiotelefonów- opis w pkt. 2.2 – 1 szt. na 15 kpl. Radiotelefonów. |

  - Zestaw do programowania radiotelefonów

| L.p. | Zestaw do programowania radiotelefonów |
| --- | --- |
| 1 | Zestaw do programowania radiotelefonów musi obejmować oprogramowanie (bez laptopa w wersji instalacyjnej dla systemu minimum WINDOWS 10 ENTERPRISE oraz okablowanie (interfejs) do podłączenia programowalnych radiotelefonów do komputera poprzez port minimum USB 2.0. oraz instrukcję obsługi programowania w polskiej wersji językowej. Ponadto musi spełniać poniższe wymagania: - dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności wiązanych z programowaniem i strojeniem radiotelefonów, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, polegające bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzanych zmian (w okresie gwarancji); - możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego oprogramowania do wpisania we wszystkie dostarczone radiotelefony będące przedmiotem zamówienia; - możliwość przechowywania danych niezbędnych do pełnego zaprogramowania radiotelefonów będących przedmiotem zamówienia; - dostarczone oprogramowanie i osprzęt muszą zapewnić możliwość programowania wszystkich funkcji dostępnych w oferowanych radiotelefonach; - dostarczone oprogramowanie i osprzęt muszą zapewnić możliwość programowania wszystkich parametrów technicznych dostępnych do edycji w oferowanych radiotelefonach, w trybie serwisowym; - dostarczone oprogramowanie i osprzęt muszą zapewnić możliwość zaprogramowania wybranych, zgodnych kluczy umożliwiających prowadzenie maskowanej korespondencji głosowej; - nieodpłatne przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę każdego uaktualnienia oprogramowania dotyczącego zestawu będącego przedmiotem dostawy; - zestaw osprzętu do programowania musi być przystosowany do podłączenia do złącza USB min. 2.0. komputera (komputer nie stanowi części przedmiotu zamówienia. Wykonawca określi minimalne wymagania dla platformy sprzętowo = programowej komputera, na którym będzie możliwa instalacja oprogramowania i interfejsów. |

- Wymagania techniczne

  - Zakres częstotliwości pracy urządzenia : 400-470 MHz;

  - Odstęp międzykanałowy

- zmienny z krokiem regulowanym 12,5/20/25 kHz w trybie analogowym

- 12,5 kHz w trybie cyfrowym

  - Emisje

- tryb pracy analogowy: 11KOF3E dla 12,5 kHz, 14KOF3E dla 20 kHz, 16KOF3E dla 25 kHz;

- tryb  pracy cyfrowy:  (zgodny z  DMR Tier.  11  i DMR Tier  III): 7K60FXD (dane) , 7K60FXW (mowa i dane) dla 12,5 kHz.

  - Liczba kanałów programowanych : nie mniej niż 1024

  - Stabilność częstotliwości : nie gorsza niż± 2,5 PPM

  - Moc wyjściowa

- regulowana , zakres 1+4 W.

  - Wyświetlacz:

- kolorowy wyświetlacz o przekątnej min. 1,8";

  - Zasilanie:

- akumulator o pojemności min. 1800 mAh;

- akumulator musi zapewniać czas pracy radiotelefonu w trybie cyfrowym przez min. 14 godz., w trybie analogowym przez min. 10 godz., przy proporcjach nadawania/odbioru/stanu gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 4W;

- oznakowany trwałą	niezmywalną i trudno usuwalną etykietą typ/model.

  - Ładowarka do ładowania akumulatorów:

- ładowarka musi być dostosowana do typu radiotelefonu

- ładowarka musi umożliwiać jednoczesne ładowanie radiotelefonu z akumulatorem oraz drugiego akumulatora dopuszczalne rozwiązanie to użycie dwóch ładowarek jednokieszeniowych;

- ładowarka  musi zapewnić  ładowanie  baterii  akumulatorów  zgodnie z technologią zastosowana w akumulatorach;

- musi posiadać sygnalizację cyklu pracy ładowania/zakończenia ładowania

  - Waga radiotelefonu:

- nie więcej niż 500 g z akumulatorem

  - Zakres temperatur pracy:

- minimalny:  -30 do  +55 OC;

  - Odporność na czynniki środowiskowe

    - Szczelność: zgodnie z IP67:

- wstrząsy i  drgania zgodnie z N0-06-A 103:2021 dla wersji przenośnej; dla grupy urządzeń N14;

    - Pył i wilgotność:

- Pył zgodnie z N0-06-A 103:2021:

- dla wersji przenośnej; dla grupy urządzeń N14;

- Wilgotność zgodnie z N0-06-A103:2021:

- dla wersji przenośnej; dla grupy urządzeń N14;

  - Parametry nadajnika:

    - Maksymalna moc nadajnika 4 W:

      - Możliwość ustawienia co najmniej dwóch poziomów mocy:

- poziom niski 1W;

- poziom wysoki 4W;

- moc nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości.

    - Maksymalna dewiacja:

- ± 2,5 kHz przy 12,5kHz;

- ± 5,0 kHz przy 25kHz .

    - Tłumienie przydźwięków i szumów:

- max. -40 dB przy 12,5kHz;

- max. -45 dB przy 25kHz.

    - Charakterystyka audio (300 + 3000 Hz): +1 do -3 dB.

    - Zniekształcenia akustyczne: nie większe niż 3%

    - Rodzaj vocodera : AMBE+2

    - Protokół cyfrowy:

- ETSI TS 102 361-1, -2, -3 (DMR Tier II);

- ETSI TS 102 361-1, -2, -3, -4 (DMR Tier III).

    - Protokół analogowy:

- MPT 1327 w trybach simpleks/duosimpleks.

  - Parametry odbiornika:

    - Czułość:

- dla analogowego trybu pracy: 12 dB SINAD nie gorsza niż 0,30 1JV;

- dla cyfrowego trybu pracy: nie gorsza niż 0,30 IJV/BER 5%;

    - Selektywność sąsiedniokanałowa :

- minimum 70 dB przy 25 kHz;

- minimum 60 dB przy 12,5 kHz

    - Tłumienie sygnałów pasożytniczych: min. 70 dB;

    - Nominalna moc akustyczna:

- głośnik wewnętrzny- min. 0,5 W.

    - Zniekształcenia  akustyczne przy maksymalnej mocy akustycznej: nie gorsze niż 3%

    - Stosunek sygnał/szum:

- -40 dB przy 12,5 kHz;

- -45 dB przy 25kHz

    - Pasmo akustyczne  (300 +3000Hz) : +1 do -3 dB.

  - Parametry GPS:

    - Dla 5 satelitów przy mocy sygnału-  130 dBm:

- czas do pierwszego  określenia  pozycji po włączeniu ·1 min,

- czas do pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania 10 s,

- dokładność 10m.

- Wymagania funkcjonalne:

  - Radiotelefon z możliwością pracy w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361-1/2/3 (DMR Tier II) i ETSI TS 102 361- 1/2/3/4 (DMR Tier III) oraz analogowym MPT 1327 w trybach simpleks/duosimpleks.

  - Sygnalizacja tonowa.

  - Możliwość nasłuchu ruchu na różnych kanałach (skanowanie) i włączanie się do rozmowy.

  - Kompresja głosu i wyciszanie  oraz  zapewnienie  wyraźnej  i głośnej  fonii w hałaśliwym otoczeniu. Zamawiający dopuszcza spełnienie tego wymogu poprzez

- Funkcję AGC toru mikrofonowego Automatyczna Kontrola Wzmocnienia;

- Funkcję  NOISE CANCELLING  (Redukcja  Szumów)  dla odbiornika w modulacji cyfrowej i  analogowej;

- lub innych  technologii  zapewniających  żądany  w  tym  punkcie efekt funkcjonalny.

  - Regulowany poziom mocy.

  - Programowe ograniczanie czasu nadawania.

  - Możliwość ustawienia dowolnego kanału do pracy w skaningu.

  - Możliwość pracy w roamingu.

  - Wbudowany odbiornik GPS. 4.10.

  - Wbudowany moduł Bluetooth.

  - Dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego.

  - Możliwość zdalnego sprawdzenia obecności radiotelefonu w sieci.

  - Możliwość zdalnego monitoringu.

  - Możliwość zdalnego zablokowania radiotelefonu.

  - Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych .

  - Możliwość zdalnego odblokowania radiotelefonu.

  - Kodowa  blokada  szumów  CTCSS  (wybierana  programowo  na dowolnym kanale analogowym.

  - Wbudowany przycisk PTT.

  - Możliwość wyboru kanałów za pomocą obrotowego przełącznika .

  - Regulacja głośności potencjometrem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami

  - Złącze umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB podłączenie dodatkowych akcesoriów (mikrofonogłośnika, zestawu do pracy kamuflowanej itp.).

  - Możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. Cicha praca (ang. "covered mode").

  - Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych.

  - Wbudowany mikrofon

  - Wbudowany głośnik

  - Sygnalizacja  wibracyjna

  - Głosowa informacja o wybranym kanale.

  - Maksymalne wymiary (z akumulatorem, bez pokręteł i gniazd): 210x90x43 mm

  - Podświetlana klawiatura numeryczna.

  - Szyfrowanie przesyłanych informacji w oparciu:

- dla trybów cyfrowych- o algorytm AES-256 (długość klucza minimum 128 bitów);

- dla trybów analogowych - scrambling częstotliwości.

- Dodatkowe wymagania jakościowe;

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone radiotelefony w wymiarze określonym w § .... ust ...... Umowy:

  - Serwis pogwarancyjny przez okres nie krótszy niż 10 lat od daty zakończenia gwarancji. Świadczenie odpłatnego serwisu pogwarancyjnego, obejmującego kompleksową naprawę uszkodzonego sprzętu wykonaną z wykorzystaniem fabrycznie nowych podzespołów i przywracającą pełną sprawność techniczną sprzętu z niepogorszonymi parametrami sprzętu.

  - Wykonawca zapewni pełną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji;

  - Sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w roku poprzedzającym dostawę.

  - Sprzęt musi posiadać postanowienie dopuszczające dany typ urządzenia do użytkowania przez obsługującego w ciągu całej zmiany roboczej (8 godz.) oraz mieć określone zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych przy jego eksploatacji. Zgodnie z decyzją Nr 171/MON z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przestrzegania w resorcie obrony narodowej zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne  (Dz. Urz. MON 2017 . poz. 208t każdy typ urządzenia może zostać wprowadzany do użytkowania w RON po badaniach przeprowadzonych przez WIHE i wydaniu ..Postanowienia WIHE"  dopuszcza jącego dany typ urządzenia do użytkowania. Wykonawca musi wystąpić do WIHE o wydanie Oświadczenia (Zaświadczenia), że dany typ urządzenia o proponowanej Zamawiającemu konfiguracji sprzętowej był przebadany i dopuszczony do użytkowania w SZ  RP oraz, że zostało na tą okoliczność wydane postanowienie z potwierdzeniem jego (numeru i daty wydania), które można sprawdzić w bazie danych udostępnionych przez WIHE - "wykaz postanowień kwalifikacyjnych wydanych na podstawie decyzji 171/MON z 2017r.".

  - Do każdego egzemplarza radiotelefonu (do Instrukcji Użytkowania) wykonawca dołączy kopię Postanowienia dopuszczające radiotelefon (dany typ) do użytkowania.

  - Dla pozyskanego SpW wymagane jest spełnienie zapisów Decyzji nr 202/MON z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie  zarządzania widmem częstotliwości radiowych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r. poz. 285) między innymi dostarczenie do Zamawiającego wypełnionego Załącznika nr 4 w części danych technicznych nadajnika, odbiornika i    anteny .(jw.).

  - Wykonawca prześle do Zamawiającego, wersje elektroniczne (kopie): Postanowień dopuszczających radiotelefon do użytkowania (dla wszystkich dostarczanych typów) oraz Sprawozdania z badań do celów kwalifikacyjnych

  - Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym Przedmiotu zamówienia określono 
w załączniku do Umowy.