Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr POT.236.120.2025.1

Wypełniony załącznik nr 1 Wykonawca załącza do oferty

Specyfikacja techniczna masztu oświetleniowego z wyposażeniem na przyczepie.

| Lp. | Warunki zamawiającego | Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Specyfikacja agregatu |  |
| 1.1. | Moc (P.R.P) nie mniej niż 6,4 kVa. |  |
| 1.2. | Masa całkowita nie mniej niż 920 kg |  |
| 1.3. | Objętość zbiornika paliwa nie mniej niż 100 l. |  |
| 1.4. | Autonomia pracy co najmniej 79 godzin. |  |
| 1.5 | Agregat musi być zabudowany na przyczepie. |  |
| 1.6 | Przyczepa musi być wyposażona w dyszel z zaczepem kulowym pasującym do haka holowniczego o standardzie ISO50 |  |
| 1.7 | Minimalne wymiary transportowe (LxWxH): 2425 mm x 1300 mm x 2033 mm |  |
| 1.8 | Agregat musi być zintegrowany z masztem oświetleniowym o parametrach wskazanych w pkt. 3. |  |
| 1.9 | Agregat musi być wyposażony w 4 stabilizatory ramy. |  |
| 1.10 | Koła 165R13C |  |
| 1.11 | Agregat musi być wyposażony w 2 gniazda 16 Amp oraz jedno dodatkowe gniazdo zasilające 32 Amp. |  |
| 2. | Specyfikacja silnika |  |
| 2.1 | Wymagany 4-suwowy silnik Diesel |  |
| 2.2 | Typ wtrysku pośredni |  |
| 2.3. | Chłodzenie silnika cieczą (woda +50% glikol) |  |
| 2.4. | Liczba i układ cylindrów – 3-L |  |
| 2.5. | Współczynnik kompresji 23,1 |  |
| 2.6 | Łączny litraż silnika 1,27 l |  |
| 2.7 | Silnik musi spełniać wymagania normy STAGE V |  |
| 2.8 | Średnica i skok cylindrów 80 mm x 84 mm |  |
| 3. | Masz oświetleniowy |  |
| 3.1. | Całkowita wysokość pracy masztu nie mniejsza niż 9m . |  |
| 3.2. | Maszt oświetleniowy zintegrowany z agregatem |  |
| 3.3 | Maszt podnoszony hydraulicznie, |  |
| 3.4 | Oświetlenie złożone z 4 lamp LED, każda o mocy co najmniej 350W |  |
| 3.5 | Kąt obrotu lamp nie mniejszy niż 360° |  |
| 3.6 | Łączony strumień światła nie mniejszy niż 196000 lumenów. |  |
| 3.7 | Maszt musi był złożony z 9 sekcji. |  |
| 3.8 | Wyposażenie dodatkowe – przedłużacz 32A o długości co najmniej 20m do zewnętrznego zasilania masztu. |  |
| 4 |  |  |
| 4.1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi. |  |
| 4.2. | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia wraz z wyposażeniem | Okres gwarancji: …………………………….. |
| 4.3. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu |  |
| 4.4 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnie napraw przedmiotu umowy w zakresie gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczona przez Wykonawcę wraz z pojazdem. W przypadku konieczności naprawy przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady przedmiotu umowy w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku konieczności zamówienia części, której termin dostawy jest dłuższy niż 14 dni, strony uzgodnią termin usunięcia wady uwzględniając czas niezbędny do sprowadzenia tej części. |  |
| 4.4. | Dostawa. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego minimum 3 dni przed planowanym terminem odbioru przedmiotu zamówienia. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie wykonawcy |  |

Uwaga !

-Prawą stronę tabeli ,należy wypełnić stosując słowa „tak” (oznacza spełnia)lub „nie”(oznacza nie spełnia) zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia ”lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona.