ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

„Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 214 odcinek Blizawy – Lipinki w km 161+294 ÷ 162+530 o dł. 1,236 km”

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | JEDN. MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm | m2 | 160,00 |
| 2. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg i warstwy konstrukcyjne. | m2 | 22.962,20 |
| 3. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W średnio 0,100 Mg/m2 – nawierzchnia jezdni | Mg | 766,320 |
| 4. | Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg – siatka szklana | m2 | 7.700,40 |
| 5. | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm | m2 | 7.650,44 |
| 6. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o grubości 4,00 cm | m2 | 7.611,36 |
| 7. | Wykonanie ścinki poboczy o grubości 10 cm | m2 | 1.755,00 |
| 8. | Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 23 cm | m2 | 1.755,00 |
| 9. | Uzupełninie poboczy o szer. 0,50 m warstwą gruntu gr. 12 cm po zagęszczeniu wraz z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza). | m2 | 1.170,00 |
| 10. | Wykonanie koryta pod zjazdy z tłucznia na głębokości 17 cm | m2 | 125,00 |
| 11. | Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod zjazdy z tłucznia | m2 | 125,00 |
| 12. | Wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm | m2 | 125,00 |
| 13. | Remont zjazdów z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm | m2 | 125,00 |
| 14. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne zjazdów | m2 | 967,00 |
| 15. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na zjazdach bitumicznych o śr. grubości 5 cm | Mg | 60,437 |
| 16. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na zjazdach bitumicznych o grubości 4,00 cm | m2 | 483,50 |
| 17. | Demontaż tablic znaków drogowych | szt. | 22 |
| 18. | Demontaż słupków do znaków drogowych | szt. | 21 |
| 19. | Montaż słupków do znaków drogowych | szt. | 21 |
| 20. | Montaż tablic znaków drogowych | szt. | 22 |
| 21. | Montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM i HM | szt. | 48 |
| 22. | Przymocowanie do słupków prowadzących elementów odblaskowych tzw. „wilczych oczu” | szt. | 48 |
| 23. | Wykonanie oznakowania poziomego | m2 | 433,88 |
| 24. | Montaż punktowych elementów odblaskowych PEO (barwa: biała/biała) w osi jezdni | Szt. | 230,00 |
| 25. | Wykonanie regulacji barier stalowych | m | 40 |
| 26. | Roboty ziemne zmechanizowane | m3 | 60 |
| 27 | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | szt. | 30 |
| 28 | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1 |

OPIS TECHNICZNY

„Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 214 odcinek Blizawy – Lipinki w km 161+294 ÷ 162+530 o dł. 1,236 km”

CPV -  45233140-2 ROBOTY DROGOWE

- ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objęto projekt wykonawczy odnowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba - Warlubie, na odcinku Blizawy – Lipinki w km 161+294 ÷ 162+530 o dł. 1,236 km

- STAN ISTNIEJĄCY

  - szerokość nawierzchni od 6,10 do 6,30 m,

  - nawierzchnia mocno spękana, z dużą ilością  wykruszeń,

  - pobocza gruntowe w 10 % zawyżone lub zaniżone o około 5 cm,

  - kategoria ruchu KR3 – KR4

- OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ WYKONAWCZYCH

- Roboty nawierzchniowe:

  - frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm

  - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W 
średnio 0,100 Mg/m2

  - skropienie nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej,

  - ułożenie siatki wzmacniającej do nawierzchni – siatka z włókna szklanego

  - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm,

  - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o gr. 4,00 cm,

- Pobocza:

- wykonanie ścinki poboczy o szer. 0,75 m i o grubości 10 cm,

- wykonanie poboczy o szer. 0,75 m z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 23 cm,

- wykonanie uzupełnienia poboczy o szer. 0,50 m warstwą gruntu gr. 12cm po zagęszczeniu wraz z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza).

- Nawierzchnie skrzyżowań bitumicznych:

  - skropienie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,

  - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na skrzyżowaniach o grubości 5,00 cm

  - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na skrzyżowaniach o grubości 4,00 cm,

- Nawierzchnie zjazdów z tłucznia kamiennego (odtworzenie/remont)::

  - wykonanie korytowania pod zjazdy na głębokości 17 cm,

  - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod zjazdy,

  - wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy o grubości 10 cm,

  - remont zjazdów z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm,

- Oznakowanie pionowe

  - demontaż znaków drogowych i słupków do znaków drogowych

  - montaż słupków do znaków drogowych i znaków drogowych

  - montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM, HM i elementów odblaskowych tzw. „wilcze oczy”

- Oznakowanie poziome:

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

- montaż punktowych elementów odblaskowych PEO (barwa: biała/biała) w osi jezdni,

- Bariery stalowe

  - Wykonanie regulacji istniejących barier stalowych

PRZEDMIAR ROBÓT

„Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 214 odcinek Blizawy – Lipinki w km 161+294 ÷ 162+530 o dł. 1,236 km”

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | JEDN. MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm | m2 | 160,00 |
| 2. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg i warstwy konstrukcyjne. | m2 | 22.962,20 |
| 3. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W średnio 0,100 Mg/m2 – nawierzchnia jezdni | Mg | 766,320 |
| 4. | Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg – siatka szklana | m2 | 7.700,40 |
| 5. | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm | m2 | 7.650,44 |
| 6. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o grubości 4,00 cm | m2 | 7.611,36 |
| 7. | Wykonanie ścinki poboczy o grubości 10 cm | m2 | 1.755,00 |
| 8. | Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 23 cm | m2 | 1.755,00 |
| 9. | Uzupełninie poboczy o szer. 0,50 m warstwą gruntu gr. 12 cm po zagęszczeniu wraz z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza). | m2 | 1.170,00 |
| 10. | Wykonanie koryta pod zjazdy z tłucznia na głębokości 17 cm | m2 | 125,00 |
| 11. | Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod zjazdy z tłucznia | m2 | 125,00 |
| 12. | Wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm | m2 | 125,00 |
| 13. | Remont zjazdów z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm | m2 | 125,00 |
| 14. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne zjazdów | m2 | 967,00 |
| 15. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na zjazdach bitumicznych o śr. grubości 5 cm | Mg | 60,437 |
| 16. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na zjazdach bitumicznych o grubości 4,00 cm | m2 | 483,50 |
| 17. | Demontaż tablic znaków drogowych | szt. | 22 |
| 18. | Demontaż słupków do znaków drogowych | szt. | 21 |
| 19. | Montaż słupków do znaków drogowych | szt. | 21 |
| 20. | Montaż tablic znaków drogowych | szt. | 22 |
| 21. | Montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM i HM | szt. | 48 |
| 22. | Przymocowanie do słupków prowadzących elementów odblaskowych tzw. „wilczych oczu” | szt. | 48 |
| 23. | Wykonanie oznakowania poziomego | m2 | 433,88 |
| 24. | Montaż punktowych elementów odblaskowych PEO (barwa: biała/biała) w osi jezdni | szt. | 230,00 |
| 25. | Wykonanie regulacji barier stalowych | m | 40 |
| 26. | Roboty ziemne zmechanizowane | m3 | 60 |
| 27. | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | szt. | 30 |
| 28. | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1 |

ZESTAWIENIA ROBÓT

„Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 214 odcinek Blizawy – Lipinki w km 161+294 ÷ 162+530 o dł. 1,236 km”

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI DO FREZOWANIA NA GŁ. 4 CM

Frezowanie nawierzchni na powierzchni 160,00 m2 –  miejsca frezowania zostaną wyznaczone bezpośrednio przed rozpoczęciem robót

ZESTAWIENIE SKROPIENIA NAWIERZCHNI POD UŁOŻENIE WARSTWY PRZECIWSPĘKANIOWEJ  Z SIATKI WZMACNIAJĄCEJ DO NAWIERZCHNI DRÓG I WARSTWY KONSTRUKCYJNE

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia skropienia nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 161+294 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 26,00 | 161,20 |
| 2 | 0+026 | 161+320 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 30,00 | 186,00 |
| 3 | 0+056 | 161+350 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 4 | 0+106 | 161+400 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 5 | 0+156 | 161+450 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 6 | 0+206 | 161+500 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 7 | 0+256 | 161+550 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 8 | 0+306 | 161+600 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 9 | 0+356 | 161+650 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 10 | 0+406 | 161+700 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 11 | 0+456 | 161+750 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 12 | 0+506 | 161+800 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 13 | 0+556 | 161+850 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 14 | 0+606 | 161+900 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 15 | 0+656 | 161+950 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 16 | 0+706 | 162+000 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 17 | 0+756 | 162+050 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 18 | 0+806 | 162+100 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 19 | 0+856 | 162+150 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 20 | 0+906 | 162+200 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 21 | 0+956 | 162+250 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 22 | 1+006 | 162+300 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 23 | 1+056 | 162+350 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 24 | 1+106 | 162+400 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 25 | 1+156 | 162+450 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 26 | 1+206 | 162+500 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 30,00 | 186,00 |
| 27 | 1+236 | 165+530 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.663,20 |

+ 6 m wpięcia, to znaczy 3 m na początku i końcu odcinka, o powierzchni 37,20 m2

Powierzchnia skropienia nawierzchni pod ułożenie siatki: 7.700,40 m2

Łączna powierzchnia skropienia nawierzchni: 7.700,40 + 7.650,44 + 7.611,36  = 22.962,20 m2

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 4,00 CM

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia warstwy wyrównawczej | Ilość mieszanki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 | Mg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 | 161+294 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 26,00 | 161,20 | 16,120 |
| 2 | 0+026 | 161+320 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 30,00 | 186,00 | 18,600 |
| 3 | 0+056 | 161+350 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 4 | 0+106 | 161+400 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 5 | 0+156 | 161+450 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 6 | 0+206 | 161+500 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 7 | 0+256 | 161+550 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 8 | 0+306 | 161+600 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 9 | 0+356 | 161+650 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 10 | 0+406 | 161+700 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 11 | 0+456 | 161+750 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 12 | 0+506 | 161+800 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 13 | 0+556 | 161+850 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 14 | 0+606 | 161+900 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 15 | 0+656 | 161+950 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 16 | 0+706 | 162+000 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 17 | 0+756 | 162+050 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 18 | 0+806 | 162+100 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 19 | 0+856 | 162+150 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 20 | 0+906 | 162+200 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 21 | 0+956 | 162+250 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 22 | 1+006 | 162+300 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 23 | 1+056 | 162+350 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 24 | 1+106 | 162+400 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 25 | 1+156 | 162+450 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 26 | 1+206 | 162+500 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 30,00 | 186,00 | 18,600 |
| 27 | 1+236 | 165+530 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.663,20 | 766,320 |

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY PRZECIWSPĘKANIOWEJ POD WARSTWY BITUMICZNE Z SIATKI WZMACNIAJĄCEJ DO NAWIERZCHNI DRÓG

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia siatki wzmacniającej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 161+294 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 26,00 | 161,20 |
| 2 | 0+026 | 161+320 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 30,00 | 186,00 |
| 3 | 0+056 | 161+350 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 4 | 0+106 | 161+400 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 5 | 0+156 | 161+450 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 6 | 0+206 | 161+500 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 7 | 0+256 | 161+550 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 8 | 0+306 | 161+600 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 9 | 0+356 | 161+650 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 10 | 0+406 | 161+700 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 11 | 0+456 | 161+750 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 12 | 0+506 | 161+800 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 13 | 0+556 | 161+850 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 14 | 0+606 | 161+900 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 15 | 0+656 | 161+950 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 16 | 0+706 | 162+000 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 17 | 0+756 | 162+050 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 18 | 0+806 | 162+100 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 19 | 0+856 | 162+150 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 20 | 0+906 | 162+200 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 21 | 0+956 | 162+250 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 22 | 1+006 | 162+300 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 23 | 1+056 | 162+350 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 24 | 1+106 | 162+400 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 25 | 1+156 | 162+450 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 26 | 1+206 | 162+500 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 30,00 | 186,00 |
| 27 | 1+236 | 165+530 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.663,20 |

+ 6 m wpięcia, to znaczy m na początku i końcu odcinka, o powierzchni 37,20 m2

Powierzchnia ułożenia siatki: 7.700,40 m2

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY WIĄŻĄCEJ Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ O GRUBOŚCI 4,00 CM

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia warstwy wiążącej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 161+294 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 26,00 | 159,64 |
| 2 | 0+026 | 161+320 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 30,00 | 184,20 |
| 3 | 0+056 | 161+350 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 4 | 0+106 | 161+400 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 5 | 0+156 | 161+450 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 6 | 0+206 | 161+500 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 7 | 0+256 | 161+550 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 8 | 0+306 | 161+600 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 9 | 0+356 | 161+650 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 10 | 0+406 | 161+700 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 11 | 0+456 | 161+750 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 12 | 0+506 | 161+800 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 13 | 0+556 | 161+850 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 14 | 0+606 | 161+900 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 15 | 0+656 | 161+950 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 16 | 0+706 | 162+000 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 17 | 0+756 | 162+050 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 18 | 0+806 | 162+100 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 19 | 0+856 | 162+150 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 20 | 0+906 | 162+200 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 21 | 0+956 | 162+250 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 22 | 1+006 | 162+300 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 23 | 1+056 | 162+350 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 24 | 1+106 | 162+400 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 25 | 1+156 | 162+450 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 26 | 1+206 | 162+500 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 30,00 | 184,20 |
| 27 | 1+236 | 165+530 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.589,04 |

+ 10 m wpięcia: 5 m przed rozpoczęciem warstwy wyrównawczej,

5 m za końcem warstwy wyrównawczej, o powierzchni: 61,40 m2

Łączna powierzchnia warstwy wiążącej: 7.650,44 m2

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ O GRUBOŚCI 4,00 CM

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia warstwy ścieralnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 161+294 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 26,00 | 157,56 |
| 2 | 0+026 | 161+320 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 30,00 | 181,80 |
| 3 | 0+056 | 161+350 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 4 | 0+106 | 161+400 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 5 | 0+156 | 161+450 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 6 | 0+206 | 161+500 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 7 | 0+256 | 161+550 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 8 | 0+306 | 161+600 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 9 | 0+356 | 161+650 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 10 | 0+406 | 161+700 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 11 | 0+456 | 161+750 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 12 | 0+506 | 161+800 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 13 | 0+556 | 161+850 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 14 | 0+606 | 161+900 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 15 | 0+656 | 161+950 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 16 | 0+706 | 162+000 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 17 | 0+756 | 162+050 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 18 | 0+806 | 162+100 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 19 | 0+856 | 162+150 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 20 | 0+906 | 162+200 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 21 | 0+956 | 162+250 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 22 | 1+006 | 162+300 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 23 | 1+056 | 162+350 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 24 | 1+106 | 162+400 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 25 | 1+156 | 162+450 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 26 | 1+206 | 162+500 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 30,00 | 181,80 |
| 27 | 1+236 | 165+530 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.490,16 |

+ 20 m wpięcia: 10 m przed rozpoczęciem warstwy wyrównawczej, 10 m za końcem warstwy wyrównawczej, o powierzchni: 121,20 m2

Łączna powierzchnia warstwy ścieralnej: 7.611,36 m2

ZESTAWIENIE ŚCINKI POBOCZY O GRUBOŚCI 10 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+000 ÷ 0+075 str. prawa | 161+294 ÷ 161+369 str. prawa | 75,00 x 0,75 | 56,25 |
| 2. | 0+000 ÷ 0+075 str. lewa | 161+294÷ 161+369 str. lewa | 75,00 x 0,75 | 56,25 |
| 3. | 0+087 ÷ 0+134 str. lewa | 161+381 ÷ 161+428 str. lewa | 47,00 x 0,75 | 35,25 |
| 4. | 0+087 ÷ 0+550 str. prawa | 161+381 ÷ 161+844 str. prawa | 463,00 x 0,75 | 347,25 |
| 5. | 0+143 ÷ 0+179 str. lewa | 161+460 ÷ 161+473 str. lewa | 36,00 x 0,75 | 27,00 |
| 6. | 0+559 ÷ 0+589 str. prawa | 161+853 ÷ 161+883 str. prawa | 30,00 x 0,75 | 22,50 |
| 7. | 0+188 ÷ 0+589 str. lewa | 161+482 ÷ 161+883 str. lewa | 401,00 x 0,75 | 300,75 |
| 8. | 0+598 ÷ 0+739 str. lewa | 161+892 ÷ 162+033 str. lewa | 141,00 x 0,75 | 105,75 |
| 9. | 0+598 ÷ 0+949 str. prawa | 161+892 ÷ 162+243 str. prawa | 351,00 x 0,75 | 263,25 |
| 10. | 0+748 ÷ 0+976 str. lewa | 162+042 ÷ 162+243 str. lewa | 228,00 x 0,75 | 171,00 |
| 11. | 0+958 ÷ 0+982 str. prawa | 162+252 ÷ 162+276 str. prawa | 24,00 x 0,75 | 18,00 |
| 12. | 0+985 ÷ 1+122 str. lewa | 162+279 ÷ 162+416 str. lewa | 137,00 x 0,75 | 102,75 |
| 13. | 1+131 ÷ 1+203 str. lewa | 162+425 ÷ 162+497 str. lewa | 72,00 x 0,75 | 54,00 |
| 14. | 0+991 ÷ 1+219 str. prawa | 162+285 ÷ 162+513 str. prawa | 228,00 x 0,75 | 171,00 |
| 15. | 1+212 ÷ 1+236 str. lewa | 162+506 ÷ 162+530 str. lewa | 24,00 x 0,75 | 18,00 |
| 16. | 1+228 ÷ 1+236 str. prawa | 162+522 ÷ 162+530 str. prawa | 8,00 x 0,75 | 6,00 |
| RAZEM |  |  |  | 1.755,00 |

ZESTAWIENIE POBOCZY  Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5

O GRUBOŚCI 20 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+000 ÷ 0+075 str. prawa | 161+294 ÷ 161+369 str. prawa | 75,00 x 0,75 | 56,25 |
| 2. | 0+000 ÷ 0+075 str. lewa | 161+294÷ 161+369 str. lewa | 75,00 x 0,75 | 56,25 |
| 3. | 0+087 ÷ 0+134 str. lewa | 161+381 ÷ 161+428 str. lewa | 47,00 x 0,75 | 35,25 |
| 4. | 0+087 ÷ 0+550 str. prawa | 161+381 ÷ 161+844 str. prawa | 463,00 x 0,75 | 347,25 |
| 5. | 0+143 ÷ 0+179 str. lewa | 161+460 ÷ 161+473 str. lewa | 36,00 x 0,75 | 27,00 |
| 6. | 0+559 ÷ 0+589 str. prawa | 161+853 ÷ 161+883 str. prawa | 30,00 x 0,75 | 22,50 |
| 7. | 0+188 ÷ 0+589 str. lewa | 161+482 ÷ 161+883 str. lewa | 401,00 x 0,75 | 300,75 |
| 8. | 0+598 ÷ 0+739 str. lewa | 161+892 ÷ 162+033 str. lewa | 141,00 x 0,75 | 105,75 |
| 9. | 0+598 ÷ 0+949 str. prawa | 161+892 ÷ 162+243 str. prawa | 351,00 x 0,75 | 263,25 |
| 10. | 0+748 ÷ 0+976 str. lewa | 162+042 ÷ 162+243 str. lewa | 228,00 x 0,75 | 171,00 |
| 11. | 0+958 ÷ 0+982 str. prawa | 162+252 ÷ 162+276 str. prawa | 24,00 x 0,75 | 18,00 |
| 12. | 0+985 ÷ 1+122 str. lewa | 162+279 ÷ 162+416 str. lewa | 137,00 x 0,75 | 102,75 |
| 13. | 1+131 ÷ 1+203 str. lewa | 162+425 ÷ 162+497 str. lewa | 72,00 x 0,75 | 54,00 |
| 14. | 0+991 ÷ 1+219 str. prawa | 162+285 ÷ 162+513 str. prawa | 228,00 x 0,75 | 171,00 |
| 15. | 1+212 ÷ 1+236 str. lewa | 162+506 ÷ 162+530 str. lewa | 24,00 x 0,75 | 18,00 |
| 16. | 1+228 ÷ 1+236 str. prawa | 162+522 ÷ 162+530 str. prawa | 8,00 x 0,75 | 6,00 |
| RAZEM |  |  |  | 1.755,00 |

ZESTAWIENIE POBOCZY  Z GRUNTU RODZIMEGO

O GRUBOŚCI 10 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+000 ÷ 0+075 str. prawa | 161+294 ÷ 161+369 str. prawa | 75,00 x 0,50 | 37,50 |
| 2. | 0+000 ÷ 0+075 str. lewa | 161+294÷ 161+369 str. lewa | 75,00 x 0,50 | 37,50 |
| 3. | 0+087 ÷ 0+134 str. lewa | 161+381 ÷ 161+428 str. lewa | 47,00 x 0,50 | 23,50 |
| 4. | 0+087 ÷ 0+550 str. prawa | 161+381 ÷ 161+844 str. prawa | 463,00 x 0,50 | 231,50 |
| 5. | 0+143 ÷ 0+179 str. lewa | 161+460 ÷ 161+473 str. lewa | 36,00 x 0,50 | 18,00 |
| 6. | 0+559 ÷ 0+589 str. prawa | 161+853 ÷ 161+883 str. prawa | 30,00 x 0,50 | 15,00 |
| 7. | 0+188 ÷ 0+589 str. lewa | 161+482 ÷ 161+883 str. lewa | 401,00 x 0,50 | 200,50 |
| 8. | 0+598 ÷ 0+739 str. lewa | 161+892 ÷ 162+033 str. lewa | 141,00 x 0,50 | 70,50 |
| 9. | 0+598 ÷ 0+949 str. prawa | 161+892 ÷ 162+243 str. prawa | 351,00 x 0,50 | 175,50 |
| 10. | 0+748 ÷ 0+976 str. lewa | 162+042 ÷ 162+243 str. lewa | 228,00 x 0,50 | 114,00 |
| 11. | 0+958 ÷ 0+982 str. prawa | 162+252 ÷ 162+276 str. prawa | 24,00 x 0,50 | 12,00 |
| 12. | 0+985 ÷ 1+122 str. lewa | 162+279 ÷ 162+416 str. lewa | 137,00 x 0,25 | 68,50 |
| 13. | 1+131 ÷ 1+203 str. lewa | 162+425 ÷ 162+497 str. lewa | 72,00 x 0,50 | 36,00 |
| 14. | 0+991 ÷ 1+219 str. prawa | 162+285 ÷ 162+513 str. prawa | 228,00 x 0,50 | 114,00 |
| 15. | 1+212 ÷ 1+236 str. lewa | 162+506 ÷ 162+530 str. lewa | 24,00 x 0,50 | 12,00 |
| 16. | 1+228 ÷ 1+236 str. prawa | 162+522 ÷ 162+530 str. prawa | 8,00 x 0,50 | 4,00 |
| RAZEM |  |  |  | 1170,00 |

ZESTAWIENIE SKROPIENIA NAWIERZCHNI POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE ZJAZDÓW

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+075 ÷ 0+087 str. prawa | 161+368 ÷ 161+380 str. prawa | (12,00+3,5) x 9,0 2 | 69,75 |
| 2. | 0+075 ÷ 0+087 str. lewa | 161+368 ÷ 161+380 str. lewa | (12,00+3,5) x 5,0 2 | 38,75 |
| 3 | 0+134 ÷ 0+143 str. lewa | 161+428 ÷ 161+437 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 4 | 0+179 ÷ 0+188 str. lewa | 161+473 ÷ 161+482 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 5 | 0+550 ÷ 0+559 str. prawa | 161+844 ÷ 161+853 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 6 | 0+589 ÷ 0+598 str. prawa | 161+883 ÷ 161+892 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 7 | 0+589 ÷ 0+598 str. lewa | 161+883 ÷ 161+892 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 8 | 0+739 ÷ 0+748 str. lewa | 162+033 ÷ 162+042 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 9 | 0+949 ÷ 0+958 str. prawa | 162+243 ÷ 162+252 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 10 | 0+976 ÷ 0+985 str. lewa | 162+270 ÷ 162+279 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 11 | 0+982 ÷ 0+991 str. prawa | 162+276 ÷ 162+285 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 12 | 1+122 ÷ 1+131 str. lewa | 162+416 ÷ 162+425 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 13 | 1+203 ÷ 1+212 str. lewa | 162+497 ÷ 162+506 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 14 | 1+219 ÷ 1+228 str. prawa | 162+513 ÷ 162+522 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| RAZEM |  |  |  | 483,50 |

Powierzchnia skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne zjazdów 967,00 m2

ZESTAWIENIE  UŁOŻENIA WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ 
Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ NA ZJAZDACH ŚREDNIO 0,125 Mg/m2

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+075 ÷ 0+087 str. prawa | 161+368 ÷ 161+380 str. prawa | (12,00+3,5) x 9,0 2 | 69,75 |
| 2. | 0+075 ÷ 0+087 str. lewa | 161+368 ÷ 161+380 str. lewa | (12,00+3,5) x 5,0 2 | 38,75 |
| 3 | 0+134 ÷ 0+143 str. lewa | 161+428 ÷ 161+437 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 4 | 0+179 ÷ 0+188 str. lewa | 161+473 ÷ 161+482 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 5 | 0+550 ÷ 0+559 str. prawa | 161+844 ÷ 161+853 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 6 | 0+589 ÷ 0+598 str. prawa | 161+883 ÷ 161+892 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 7 | 0+589 ÷ 0+598 str. lewa | 161+883 ÷ 161+892 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 8 | 0+739 ÷ 0+748 str. lewa | 162+033 ÷ 162+042 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 9 | 0+949 ÷ 0+958 str. prawa | 162+243 ÷ 162+252 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 10 | 0+976 ÷ 0+985 str. lewa | 162+270 ÷ 162+279 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 11 | 0+982 ÷ 0+991 str. prawa | 162+276 ÷ 162+285 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 12 | 1+122 ÷ 1+131 str. lewa | 162+416 ÷ 162+425 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 13 | 1+203 ÷ 1+212 str. lewa | 162+497 ÷ 162+506 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 14 | 1+219 ÷ 1+228 str. prawa | 162+513 ÷ 162+522 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| RAZEM |  |  |  | 483,50 |

Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej 60,437 Mg

ZESTAWIENIE  UŁOŻENIA WARSTWY ŚCIERALNEJ 
Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ NA ZJAZDACH O GRUBOŚCI 4,00 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+075 ÷ 0+087 str. prawa | 161+368 ÷ 161+380 str. prawa | (12,00+3,5) x 9,0 2 | 69,75 |
| 2. | 0+075 ÷ 0+087 str. lewa | 161+368 ÷ 161+380 str. lewa | (12,00+3,5) x 5,0 2 | 38,75 |
| 3 | 0+134 ÷ 0+143 str. lewa | 161+428 ÷ 161+437 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 4 | 0+179 ÷ 0+188 str. lewa | 161+473 ÷ 161+482 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 5 | 0+550 ÷ 0+559 str. prawa | 161+844 ÷ 161+853 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 6 | 0+589 ÷ 0+598 str. prawa | 161+883 ÷ 161+892 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 7 | 0+589 ÷ 0+598 str. lewa | 161+883 ÷ 161+892 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 8 | 0+739 ÷ 0+748 str. lewa | 162+033 ÷ 162+042 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 9 | 0+949 ÷ 0+958 str. prawa | 162+243 ÷ 162+252 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 10 | 0+976 ÷ 0+985 str. lewa | 162+270 ÷ 162+279 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 11 | 0+982 ÷ 0+991 str. prawa | 162+276 ÷ 162+285 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 12 | 1+122 ÷ 1+131 str. lewa | 162+416 ÷ 162+425 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 13 | 1+203 ÷ 1+212 str. lewa | 162+497 ÷ 162+506 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 14 | 1+219 ÷ 1+228 str. prawa | 162+513 ÷ 162+522 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| RAZEM |  |  |  | 483,50 |

ZESTAWIENIE WYKONANIA KORYTA POD ZJAZDY Z TŁUCZNIA NA GŁĘBOKOŚCI 20 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+274 ÷ 0+283 str. lewa | 161+568 ÷ 161+577 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 2. | 0+404 ÷ 0+413 str. lewa | 161+698 ÷ 161+707 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 3. | 0+404 ÷ 0+413 str. prawa | 161+698 ÷ 161+707 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 4. | 0+4091÷ 0+500 str. lewa | 161+785 ÷ 161+794 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| RAZEM |  |  |  | 125,00 |

ZESTAWIENIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZANIA PODŁOŻA 
POD ZJAZDY Z TŁUCZNIA

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+274 ÷ 0+283 str. lewa | 161+568 ÷ 161+577 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 2. | 0+404 ÷ 0+413 str. lewa | 161+698 ÷ 161+707 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 3. | 0+404 ÷ 0+413 str. prawa | 161+698 ÷ 161+707 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 4. | 0+4091÷ 0+500 str. lewa | 161+785 ÷ 161+794 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| RAZEM |  |  |  | 125,00 |

ZESTAWIENIE WARSTW ODSĄCZAJĄCYCH POD ZJAZDY 
Z TŁUCZNIA O GRUBOŚCI 10 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+274 ÷ 0+283 str. lewa | 161+568 ÷ 161+577 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 2. | 0+404 ÷ 0+413 str. lewa | 161+698 ÷ 161+707 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 3. | 0+404 ÷ 0+413 str. prawa | 161+698 ÷ 161+707 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 4. | 0+4091÷ 0+500 str. lewa | 161+785 ÷ 161+794 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| RAZEM |  |  |  | 125,00 |

ZESTAWIENIE  ZJAZDÓW Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5   
O GRUBOŚCI 20 CM (ODTWORZENIE/REMONT):

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+274 ÷ 0+283 str. lewa | 161+568 ÷ 161+577 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 2. | 0+404 ÷ 0+413 str. lewa | 161+698 ÷ 161+707 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 3. | 0+404 ÷ 0+413 str. prawa | 161+698 ÷ 161+707 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 4. | 0+4091÷ 0+500 str. lewa | 161+785 ÷ 161+794 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| RAZEM |  |  |  | 125,00 |

ZESTAWIENIE ZNAKÓW PIONOWYCH DO WYMIANY

| Symbol znaku | Folia generacji | Wielkość znaku | Uwagi | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | szt. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| A-1 | I gen. | Średnie |  | 1 |  |
| A-2 | I gen. | Średnie |  | 1 |  |
| A-18b | I gen. | Średnie |  | 1 |  |
| E-4 | I gen. | Wymiar indywidualny | Strzała w lewo „Grabowa Góra” Strzała w prawo „Grabowa Góra” | 1 1 |  |
| E-17a | I gen. | Wymiar indywidualny | „Blizawy” | 2 |  |
| E-18a | I gen. | Wymiar indywidualny | „Blizawy” | 2 |  |
| E-15e | I gen. | Wymiar indywidualny | „214” | 1 |  |
| E-22c | I gen. | Wymiar indywidualny |  | 1 |  |
| U-3a | I gen. | Średnie |  | 5 |  |
| U-3b | I gen. | Średnie |  | 5 |  |
| T-2 | I gen. | Wymiar indywidualny | „9,0 km” | 1 |  |
| RAZEM |  |  |  |  | 22 |

Zdemontowane znaki wraz ze słupkami są własnością Inwestora. Mogą być przewiezione dowolnymi środkami transportowymi w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 40 km.

ZESTAWIENIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW PIONOWYCH

Demontaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm – 21 szt.

Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm – 21 szt.

ZESTAWIENIE MONTAŻU SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH U-1a

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 161+294 ÷ 162+530 str. prawa | 24,00 | 24,00 |
| 2. | 161+294 ÷ 162+530 str. lewa | 24,00 | 24,00 |
| RAZEM |  |  | 48,00 |

ZESTAWIENIE MONTAŻU PUNKTOPWYCH ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH – TZW. „WILCZYCH OCZU”

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 161+294 ÷ 162+530 str. prawa | 24,00 | 24,00 |
| 2. | 161+294 ÷ 162+530 str. lewa | 24,00 | 24,00 |
| RAZEM |  |  | 48,00 |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA

| Symbol znaku | Długość | Norma | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mb | m2/mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| P-1a | 469 | 0,04 | 18,76 |
| P-1e | 8 | 0,12 | 0,96 |
| P-3a | 432 | 0,20 | 86,40 |
| P-4 | 94 | 0,24 | 22,56 |
| P-6 | 233 | 0,08 | 18,64 |
| P-7c | 168 | 0,06 | 10,08 |
| P-7d | 2304 | 0,12 | 276,48 |
| RAZEM |  |  | 433,88 |

ZESTAWIENIE MONTAŻU PUNKTOWYCH ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH PEO (BARWA: BIAŁA/BIAŁA)

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 161+294 ÷ 162+530 OŚ | 230,00 | 230,00 |
| RAZEM |  |  | 230,00 |

ZESTAWIENIE BARIER STALOWYCH DO REGULACJI

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 161+860 ÷ 161+880 str. prawa | 20,00 | 20,00 |
| 2. | 164+860 ÷ 161+880 str. lewa | 20,00 | 20,00 |
| RAZEM |  |  | 40,00 |