ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

„Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 214 odcinek Blizawy – Lipinki w km 164+300 ÷ 165+920 o dł. 1,620 km”

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | JEDN. MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm | m2 | 160,00 |
| 2. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg i warstwy konstrukcyjne. | m2 | 30.027,80 |
| 3. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W średnio 0,100 Mg/m2 – nawierzchnia jezdni | Mg | 1.044,00 |
| 4. | Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg – siatka szklana | m2 | 10.081,20 |
| 5. | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm | m2 | 10.008,20 |
| 6. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o grubości 4,00 cm | m2 | 9.938,40 |
| 7. | Wykonanie ścinki poboczy o grubości 10 cm | m2 | 2.334,75 |
| 8. | Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 23 cm | m2 | 2.334,75 |
| 9. | Uzupełninie poboczy o szer. 0,50 m warstwą gruntu gr. 12 cm po zagęszczeniu wraz z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza). | m2 | 1.556,50 |
| 10. | Wykonanie koryta pod zjazdy z tłucznia na głębokości 17 cm | m2 | 62,50 |
| 11. | Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod zjazdy z tłucznia | m2 | 62,50 |
| 12. | Wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm | m2 | 62,50 |
| 13. | Remont zjazdów z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm | m2 | 62,50 |
| 14. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne zjazdów | m2 | 1.349,50 |
| 15. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na zjazdach bitumicznych o śr. grubości 5 cm | Mg | 84,344 |
| 16. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na zjazdach bitumicznych o grubości 4,00 cm | m2 | 674,75 |
| 17. | Demontaż tablic znaków drogowych | szt. | 22 |
| 18. | Demontaż słupków do znaków drogowych | szt. | 22 |
| 19. | Montaż słupków do znaków drogowych | szt. | 22 |
| 20. | Montaż tablic znaków drogowych | szt. | 22 |
| 21. | Montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM i HM | szt. | 64 |
| 22. | Przymocowanie do słupków prowadzących elementów odblaskowych tzw. „wilczych oczu” | szt. | 64 |
| 23. | Wykonanie oznakowania poziomego | m2 | 495,86 |
| 24. | Montaż punktowych elementów odblaskowych PEO (barwa: biała/biała) w osi jezdni | szt. | 300 |
| 25. | Wykonanie regulacji barier stalowych | m | 80 |
| 26. | Roboty ziemne zmechanizowane | m3 | 80 |
| 27. | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | szt. | 40 |
| 28. | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1 |

OPIS TECHNICZNY

„Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 214 odcinek Blizawy – Lipinki w 164+300 ÷ 165+920 o dł. 1,620 km”

CPV -  45233140-2 ROBOTY DROGOWE

- ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objęto projekt wykonawczy odnowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba - Warlubie, na odcinku Blizawy – Lipinki w km 164+300 ÷ 165+920 o dł. 1,620 km

- STAN ISTNIEJĄCY

  - szerokość nawierzchni od 6,10 do 6,30 m,

  - nawierzchnia mocno spękana, z dużą ilością  wykruszeń,

  - pobocza gruntowe w 10 % zawyżone lub zaniżone o około 5 cm,

  - kategoria ruchu KR3 – KR4

- OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ WYKONAWCZYCH

- Roboty nawierzchniowe:

  - frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm

  - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W 
średnio 0,100 Mg/m2

  - skropienie nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej,

  - ułożenie siatki wzmacniającej do nawierzchni – siatka z włókna szklanego

  - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm,

  - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o gr. 4,00 cm,

- Pobocza:

- wykonanie ścinki poboczy o szer. 0,75 m i o grubości 10 cm,

- wykonanie poboczy o szer. 0,75 m z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 23 cm

- wykonanie uzupełnienia poboczy o szer. 0,50 m warstwą gruntu gr. 12cm po zagęszczeniu wraz z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza).

- Nawierzchnie skrzyżowań bitumicznych:

  - skropienie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,

  - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na skrzyżowaniach o grubości 5,00 cm

  - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na skrzyżowaniach o grubości 4,00 cm,

- Nawierzchnie zjazdów z tłucznia kamiennego (odtworzenie/remont):

  - wykonanie korytowania pod zjazdy na głębokości 17 cm,

  - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod zjazdy,

  - wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy o grubości 10 cm,

  - remont zjazdów z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm,

- Oznakowanie pionowe

  - demontaż znaków drogowych i słupków do znaków drogowych

  - montaż słupków do znaków drogowych i znaków drogowych

  - montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM, HM i elementów odblaskowych tzw. „wilcze oczy”

- Oznakowanie poziome:

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

- montaż punktowych elementów odblaskowych PEO (barwa: biała/biała) w osi jezdni

- Bariery stalowe

  - Wykonanie regulacji istniejących barier stalowych

PRZEDMIAR ROBÓT

„Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 214 odcinek Blizawy – Lipinki w km 164+300 ÷ 165+920 o dł. 1,620 km”

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | JEDN. MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm | m2 | 160,00 |
| 2. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg i warstwy konstrukcyjne. | m2 | 30.027,80 |
| 3. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W średnio 0,100 Mg/m2 – nawierzchnia jezdni | Mg | 1.044,00 |
| 4. | Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg – siatka szklana | m2 | 10.081,20 |
| 5. | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm | m2 | 10.008,20 |
| 6. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o grubości 4,00 cm | m2 | 9.938,40 |
| 7. | Wykonanie ścinki poboczy o grubości 10 cm | m2 | 2.334,75 |
| 8. | Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 23 cm | m2 | 2.334,75 |
| 9. | Uzupełninie poboczy o szer. 0,50 m warstwą gruntu gr. 12 cm po zagęszczeniu wraz z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza). | m2 | 1.556,50 |
| 10. | Wykonanie koryta pod zjazdy z tłucznia na głębokości 17 cm | m2 | 62,50 |
| 11. | Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod zjazdy z tłucznia | m2 | 62,50 |
| 12. | Wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm | m2 | 62,50 |
| 13. | Remont zjazdów z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm | m2 | 62,50 |
| 14. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne zjazdów | m2 | 1.349,50 |
| 15. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na zjazdach bitumicznych o śr. grubości 5 cm | Mg | 84,344 |
| 16. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na zjazdach bitumicznych o grubości 4,00 cm | m2 | 674,75 |
| 17. | Demontaż tablic znaków drogowych | szt. | 22 |
| 18. | Demontaż słupków do znaków drogowych | szt. | 22 |
| 19. | Montaż słupków do znaków drogowych | szt. | 22 |
| 20. | Montaż tablic znaków drogowych | szt. | 22 |
| 21. | Montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM i HM | szt. | 64 |
| 22. | Przymocowanie do słupków prowadzących elementów odblaskowych tzw. „wilczych oczu” | szt. | 64 |
| 23. | Wykonanie oznakowania poziomego | m2 | 495,86 |
| 24. | Montaż punktowych elementów odblaskowych PEO (barwa: biała/biała) w osi jezdni | szt. | 300 |
| 25. | Wykonanie regulacji barier stalowych | m | 80 |
| 26. | Roboty ziemne zmechanizowane | m3 | 80 |
| 27. | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | szt. | 40 |
| 28. | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1 |

ZESTAWIENIA ROBÓT

„Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 214 odcinek Blizawy – Lipinki w km 164+300 ÷ 165+920 o dł. 1,620 km”

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI DO FREZOWANIA NA GŁ. 4 CM

Frezowanie nawierzchni na powierzchni 160,00 m2 –  miejsca frezowania zostaną wyznaczone bezpośrednio przed rozpoczęciem robót

ZESTAWIENIE SKROPIENIA NAWIERZCHNI POD UŁOŻENIE WARSTWY PRZECIWSPĘKANIOWEJ  Z SIATKI WZMACNIAJĄCEJ DO NAWIERZCHNI DRÓG I WARSTWY KONSTRUKCYJNE

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia skropienia nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 164+300 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 2 | 0+050 | 164+350 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 3 | 0+100 | 164+400 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 4 | 0+150 | 164+450 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 5 | 0+200 | 164+500 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 6 | 0+250 | 164+550 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 7 | 0+300 | 164+600 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 8 | 0+350 | 164+650 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 9 | 0+400 | 164+700 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 10 | 0+450 | 164+750 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 11 | 0+500 | 164+800 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 12 | 0+550 | 164+850 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 13 | 0+600 | 164+900 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 14 | 0+650 | 164+950 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 15 | 0+700 | 165+000 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 16 | 0+750 | 165+050 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 17 | 0+800 | 165+100 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 18 | 0+850 | 165+150 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 19 | 0+900 | 165+200 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 20 | 0+950 | 165+250 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 21 | 1+000 | 165+300 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 22 | 1+050 | 165+350 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 23 | 1+100 | 165+400 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 24 | 1+150 | 165+450 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 25 | 1+200 | 165+500 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 26 | 1+250 | 165+550 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 27 | 1+300 | 165+600 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 28 | 1+350 | 165+650 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 29 | 1+400 | 165+700 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 30 | 1+450 | 165+750 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 31 | 1+500 | 165+800 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 32 | 1+550 | 165+850 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 33 | 1+600 | 165+900 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 20,00 | 124,00 |
| 34 | 1+620 | 165+920 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10.044,00 |

+ 6 m wpięcia, to znaczy 3 m na początku i końcu odcinka, o powierzchni 37,20 m2

Powierzchnia skropienia nawierzchni pod ułożenie siatki: 10.081,20 m2

Łączna powierzchnia skropienia nawierzchni: 10.081,20 + 10.008,20 + 9.938,40  = 30.027,80 m2

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 4,00 CM

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia warstwy wyrównawczej | Ilość mieszanki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 | Mg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 | 164+300 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 2 | 0+050 | 164+350 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 3 | 0+100 | 164+400 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 4 | 0+150 | 164+450 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 5 | 0+200 | 164+500 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 6 | 0+250 | 164+550 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 7 | 0+300 | 164+600 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 8 | 0+350 | 164+650 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 9 | 0+400 | 164+700 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 10 | 0+450 | 164+750 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 11 | 0+500 | 164+800 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 12 | 0+550 | 164+850 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 13 | 0+600 | 164+900 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 14 | 0+650 | 164+950 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 15 | 0+700 | 165+000 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 16 | 0+750 | 165+050 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 17 | 0+800 | 165+100 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 18 | 0+850 | 165+150 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 19 | 0+900 | 165+200 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 20 | 0+950 | 165+250 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 21 | 1+000 | 165+300 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 22 | 1+050 | 165+350 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 23 | 1+100 | 165+400 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 24 | 1+150 | 165+450 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 25 | 1+200 | 165+500 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 26 | 1+250 | 165+550 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 27 | 1+300 | 165+600 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 28 | 1+350 | 165+650 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 29 | 1+400 | 165+700 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 30 | 1+450 | 165+750 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 31 | 1+500 | 165+800 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 32 | 1+550 | 165+850 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 33 | 1+600 | 165+900 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 20,00 | 124,00 | 12,400 |
| 34 | 1+620 | 165+920 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10.044,00 | 1.044,000 |

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY PRZECIWSPĘKANIOWEJ POD WARSTWY BITUMICZNE Z SIATKI WZMACNIAJĄCEJ DO NAWIERZCHNI DRÓG

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia siatki wzmacniającej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 164+300 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 2 | 0+050 | 164+350 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 3 | 0+100 | 164+400 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 4 | 0+150 | 164+450 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 5 | 0+200 | 164+500 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 6 | 0+250 | 164+550 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 7 | 0+300 | 164+600 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 8 | 0+350 | 164+650 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 9 | 0+400 | 164+700 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 10 | 0+450 | 164+750 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 11 | 0+500 | 164+800 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 12 | 0+550 | 164+850 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 13 | 0+600 | 164+900 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 14 | 0+650 | 164+950 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 15 | 0+700 | 165+000 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 16 | 0+750 | 165+050 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 17 | 0+800 | 165+100 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 18 | 0+850 | 165+150 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 19 | 0+900 | 165+200 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 20 | 0+950 | 165+250 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 21 | 1+000 | 165+300 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 22 | 1+050 | 165+350 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 23 | 1+100 | 165+400 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 24 | 1+150 | 165+450 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 25 | 1+200 | 165+500 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 26 | 1+250 | 165+550 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 27 | 1+300 | 165+600 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 28 | 1+350 | 165+650 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 29 | 1+400 | 165+700 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 30 | 1+450 | 165+750 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 31 | 1+500 | 165+800 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 32 | 1+550 | 165+850 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 33 | 1+600 | 165+900 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 20,00 | 124,00 |
| 34 | 1+620 | 165+920 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10.044,00 |

+ 6 m wpięcia, to znaczy m na początku i końcu odcinka, o powierzchni 37,20 m2

Powierzchnia ułożenia siatki: 10.081,20 m2

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY WIĄŻĄCEJ Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ O GRUBOŚCI 4,00 CM

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia warstwy wiążącej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 164+300 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 2 | 0+050 | 164+350 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 3 | 0+100 | 164+400 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 4 | 0+150 | 164+450 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 5 | 0+200 | 164+500 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 6 | 0+250 | 164+550 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 7 | 0+300 | 164+600 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 8 | 0+350 | 164+650 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 9 | 0+400 | 164+700 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 10 | 0+450 | 164+750 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 11 | 0+500 | 164+800 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 12 | 0+550 | 164+850 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 13 | 0+600 | 164+900 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 14 | 0+650 | 164+950 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 15 | 0+700 | 165+000 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 16 | 0+750 | 165+050 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 17 | 0+800 | 165+100 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 18 | 0+850 | 165+150 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 19 | 0+900 | 165+200 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 20 | 0+950 | 165+250 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 21 | 1+000 | 165+300 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 22 | 1+050 | 165+350 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 23 | 1+100 | 165+400 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 24 | 1+150 | 165+450 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 25 | 1+200 | 165+500 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 26 | 1+250 | 165+550 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 27 | 1+300 | 165+600 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 28 | 1+350 | 165+650 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 29 | 1+400 | 165+700 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 30 | 1+450 | 165+750 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 31 | 1+500 | 165+800 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 32 | 1+550 | 165+850 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 50,00 | 307,00 |
| 33 | 1+600 | 165+900 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,14 | 20,00 | 122,80 |
| 34 | 1+620 | 165+920 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.946,80 |

+ 10 m wpięcia: 5 m przed rozpoczęciem warstwy wyrównawczej, 5 m za końcem warstwy wyrównawczej, o powierzchni: 61,40 m2

Łączna powierzchnia warstwy wiążącej: 10.008,20 m2

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ O GRUBOŚCI 4,00 CM

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia warstwy ścieralnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 164+300 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 2 | 0+050 | 164+350 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 3 | 0+100 | 164+400 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 4 | 0+150 | 164+450 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 5 | 0+200 | 164+500 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 6 | 0+250 | 164+550 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 7 | 0+300 | 164+600 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 8 | 0+350 | 164+650 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 9 | 0+400 | 164+700 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 10 | 0+450 | 164+750 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 11 | 0+500 | 164+800 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 12 | 0+550 | 164+850 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 13 | 0+600 | 164+900 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 14 | 0+650 | 164+950 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 15 | 0+700 | 165+000 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 16 | 0+750 | 165+050 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 17 | 0+800 | 165+100 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 18 | 0+850 | 165+150 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 19 | 0+900 | 165+200 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 20 | 0+950 | 165+250 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 21 | 1+000 | 165+300 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 22 | 1+050 | 165+350 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 23 | 1+100 | 165+400 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 24 | 1+150 | 165+450 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 25 | 1+200 | 165+500 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 26 | 1+250 | 165+550 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 27 | 1+300 | 165+600 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 28 | 1+350 | 165+650 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 29 | 1+400 | 165+700 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 30 | 1+450 | 165+750 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 31 | 1+500 | 165+800 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 32 | 1+550 | 165+850 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 50,00 | 303,00 |
| 33 | 1+600 | 165+900 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,06 | 20,00 | 121,20 |
| 34 | 1+620 | 165+920 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.817,20 |

+ 20 m wpięcia: 10 m przed rozpoczęciem warstwy wyrównawczej, 10 m za końcem warstwy wyrównawczej, o powierzchni: 121,20 m2

Łączna powierzchnia warstwy ścieralnej: 9.938,40 m2

ZESTAWIENIE ŚCINKI POBOCZY O GRUBOŚCI 10 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+000 ÷ 0+528 str. lewa | 164+300 ÷ 164+828 str. lewa | 528,00 x 0,75 | 396,00 |
| 2. | 0+000 ÷ 0+584 str. prawa | 164+300 ÷ 164+884 str. prawa | 584,00 x 0,75 | 438,00 |
| 3. | 0+555 ÷ 1+017 str. lewa | 164+855 ÷ 165+317 str. lewa | 461,00 x 0,75 | 345,75 |
| 4. | 0+593 ÷ 1+024 str. prawa | 164+893 ÷ 165+324 str. prawa | 431,00 x 0,75 | 323,25 |
| 5. | 1+033 ÷ 1+246 str. prawa | 165+333 ÷ 165+546 str. prawa | 213,00 x 0,75 | 159,75 |
| 6. | 1+033 ÷ 1+530 str. lewa | 165+333 ÷ 165+830 str. lewa | 497,00 x 0,75 | 372,75 |
| 7. | 1+255 ÷ 1+516 str. prawa | 165+555 ÷ 165+816 str. prawa | 261,00 x 0,75 | 195,75 |
| 8. | 1+544 ÷ 1+620 str. prawa | 165+844 ÷ 165+920 str. prawa | 76,00 x 0,75 | 57,00 |
| 9. | 1+558 ÷ 1+620 str. lewa | 165+858 ÷ 165+920 str. lewa | 62,00 x 0,75 | 46,50 |
| RAZEM |  |  |  | 2.334,75 |

ZESTAWIENIE POBOCZY  Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5

O GRUBOŚCI 20 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+000 ÷ 0+528 str. lewa | 164+300 ÷ 164+828 str. lewa | 528,00 x 0,75 | 396,00 |
| 2. | 0+000 ÷ 0+584 str. prawa | 164+300 ÷ 164+884 str. prawa | 584,00 x 0,75 | 438,00 |
| 3. | 0+555 ÷ 1+017 str. lewa | 164+855 ÷ 165+317 str. lewa | 461,00 x 0,75 | 345,75 |
| 4. | 0+593 ÷ 1+024 str. prawa | 164+893 ÷ 165+324 str. prawa | 431,00 x 0,75 | 323,25 |
| 5. | 1+033 ÷ 1+246 str. prawa | 165+333 ÷ 165+546 str. prawa | 213,00 x 0,75 | 159,75 |
| 6. | 1+033 ÷ 1+530 str. lewa | 165+333 ÷ 165+830 str. lewa | 497,00 x 0,75 | 372,75 |
| 7. | 1+255 ÷ 1+516 str. prawa | 165+555 ÷ 165+816 str. prawa | 261,00 x 0,75 | 195,75 |
| 8. | 1+544 ÷ 1+620 str. prawa | 165+844 ÷ 165+920 str. prawa | 76,00 x 0,75 | 57,00 |
| 9. | 1+558 ÷ 1+620 str. lewa | 165+858 ÷ 165+920 str. lewa | 62,00 x 0,75 | 46,50 |
| RAZEM |  |  |  | 2.334,75 |

ZESTAWIENIE POBOCZY  Z GRUNTU RODZIMEGO

O GRUBOŚCI 12 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+000 ÷ 0+528 str. lewa | 164+300 ÷ 164+828 str. lewa | 528,00 x 0,50 | 264,00 |
| 2. | 0+000 ÷ 0+584 str. prawa | 164+300 ÷ 164+884 str. prawa | 584,00 x 0,50 | 292,00 |
| 3. | 0+555 ÷ 1+017 str. lewa | 164+855 ÷ 165+317 str. lewa | 461,00 x 050 | 230,50 |
| 4. | 0+593 ÷ 1+024 str. prawa | 164+893 ÷ 165+324 str. prawa | 431,00 x 0,50 | 215,50 |
| 5. | 1+033 ÷ 1+246 str. prawa | 165+333 ÷ 165+546 str. prawa | 213,00 x 0,50 | 106,50 |
| 6. | 1+033 ÷ 1+530 str. lewa | 165+333 ÷ 165+830 str. lewa | 497,00 x 0,50 | 248,50 |
| 7. | 1+255 ÷ 1+516 str. prawa | 165+555 ÷ 165+816 str. prawa | 261,00 x 0,50 | 130,50 |
| 8. | 1+544 ÷ 1+620 str. prawa | 165+844 ÷ 165+920 str. prawa | 76,00 x 0,50 | 38,00 |
| 9. | 1+558 ÷ 1+620 str. lewa | 165+858 ÷ 165+920 str. lewa | 62,00 x 0,50 | 31,00 |
| RAZEM |  |  |  | 1 556,50 |

ZESTAWIENIE SKROPIENIA NAWIERZCHNI POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE  SKRZYŻOWAŃ I ZJAZDÓW

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+528 ÷ 0+556 str. lewa | 164+828 ÷ 164+856 str. lewa | (28,00+11,00) x 7,00 2 | 136,50 |
| 2. | 1+017 ÷ 1+033 str. lewa | 165+317 ÷ 165+333 str. lewa | (16,00+6,00) x 9,00 2 | 99,00 |
| 4. | 1+024 ÷ 1+033 str. prawa | 165+324 ÷ 165+333 str. prawa | (9,00+3,50) x 5,00 2 | 31,25 |
| 5. | 1+516 ÷ 1+544 str. prawa | 165+816 ÷ 165+844 str. prawa | (28,00+6,00) x 12,00 2 | 204,00 |
| 6. | 1+530 ÷ 1+558 str. lewa | 165+830 ÷ 165+858 str. lewa | (28,00+6,00) x 12,00 2 | 204,00 |
| RAZEM |  |  |  | 674,75 |

Powierzchnia skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne zjazdów 1.349,50 m2

ZESTAWIENIE  UŁOŻENIA WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ 
Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ NA ZJAZDACH I SKRZYŻOWANIACH ŚREDNIO 0,125 Mg/m2

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+528 ÷ 0+556 str. lewa | 164+828 ÷ 164+856 str. lewa | (28,00+11,00) x 7,00 2 | 136,50 |
| 2. | 1+017 ÷ 1+033 str. lewa | 165+317 ÷ 165+333 str. lewa | (16,00+6,00) x 9,00 2 | 99,00 |
| 3. | 1+024 ÷ 1+033 str. prawa | 165+324 ÷ 165+333 str. prawa | (9,00+3,50) x 5,00 2 | 31,25 |
| 4. | 1+516 ÷ 1+544 str. prawa | 165+816 ÷ 165+844 str. prawa | (28,00+6,00) x 12,00 2 | 204,00 |
| 5. | 1+530 ÷ 1+558 str. lewa | 165+830 ÷ 165+858 str. lewa | (28,00+6,00) x 12,00 2 | 204,00 |
| RAZEM |  |  |  | 674,75 |

Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej 84.344 Mg

ZESTAWIENIE  UŁOŻENIA WARSTWY ŚCIERALNEJ 
Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ NA ZJAZDACH I SKRZYŻOWANIACH  O GRUBOŚCI 4,00 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+528 ÷ 0+556 str. lewa | 164+828 ÷ 164+856 str. lewa | (28,00+11,00) x 7,00 2 | 136,50 |
| 2. | 1+017 ÷ 1+033 str. lewa | 165+317 ÷ 165+333 str. lewa | (16,00+6,00) x 9,00 2 | 99,00 |
| 3. | 1+024 ÷ 1+033 str. prawa | 165+324 ÷ 165+333 str. prawa | (9,00+3,50) x 5,00 2 | 31,25 |
| 4. | 1+516 ÷ 1+544 str. prawa | 165+816 ÷ 165+844 str. prawa | (28,00+6,00) x 12,00 2 | 204,00 |
| 5. | 1+530 ÷ 1+558 str. lewa | 165+830 ÷ 165+858 str. lewa | (28,00+6,00) x 12,00 2 | 204,00 |
| RAZEM |  |  |  | 674,75 |

ZESTAWIENIE WYKONANIA KORYTA POD ZJAZDY Z TŁUCZNIA NA GŁĘBOKOŚCI 20 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+584 ÷ 0+593 str. prawa | 164+884 ÷ 164+893 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 2. | 1+246 ÷ 1+255 str. prawa | 165+546 ÷ 165+555 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| RAZEM |  |  |  | 62,50 |

ZESTAWIENIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZANIA PODŁOŻA 
POD ZJAZDY Z TŁUCZNIA

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+584 ÷ 0+593 str. prawa | 164+884 ÷ 164+893 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 2. | 1+246 ÷ 1+255 str. prawa | 165+546 ÷ 165+555 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| RAZEM |  |  |  | 62,50 |

ZESTAWIENIE WARSTW ODSĄCZAJĄCYCH POD ZJAZDY 
Z TŁUCZNIA O GRUBOŚCI 10 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+584 ÷ 0+593 str. prawa | 164+884 ÷ 164+893 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 2. | 1+246 ÷ 1+255 str. prawa | 165+546 ÷ 165+555 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| RAZEM |  |  |  | 62,50 |

ZESTAWIENIE  ZJAZDÓW Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5   
O GRUBOŚCI 20 CM (ODTWORZENIE/REMONT)

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+584 ÷ 0+593 str. prawa | 164+884 ÷ 164+893 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 2. | 1+246 ÷ 1+255 str. prawa | 165+546 ÷ 165+555 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| RAZEM |  |  |  | 62,50 |

ZESTAWIENIE ZNAKÓW PIONOWYCH DO WYMIANY

| Symbol znaku | Folia generacji | Wielkość znaku | Uwagi | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | szt. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| A-2 | I gen. | Średnie |  | 1 |  |
| A-6a | I gen. | Średnie |  | 1 |  |
| A-6b | I gen. | Średnie |  | 1 |  |
| A-6c | I gen. | Średnie |  | 1 |  |
| A-7 | II gen. | Średnie |  | 3 |  |
| A-18b | I gen. | Średnie |  | 3 |  |
| E-4 | I gen. | Wymiar indywidualny | Strzała w prawo „Lipinki 8” Strzała w lewo „Zdrojewo 6” Strzałka w lewo „Głodowo 2” Strzałka w prawo „Głodowo 2” | 1 1 1 1 |  |
| E-15 | I gen. | Średnie | 214 | 4 |  |
| D-15 | I gen. | Średnie |  | 1 |  |
| T-2 | I gen. | Wymiar indywidualny | „3,0 km” „4,5 km” „5,0 km” | 1 1 1 |  |
| RAZEM |  |  |  |  | 22 |

Zdemontowane znaki wraz ze słupkami są własnością Inwestora. Mogą być przewiezione dowolnymi środkami transportowymi w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 40 km.

ZESTAWIENIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW PIONOWYCH

Demontaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm – 22 szt.

Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm – 22 szt.

ZESTAWIENIE MONTAŻU SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH U-1a

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 164+300 ÷ 165+920 str. prawa | 32,00 | 32,00 |
| 2. | 164+300 ÷ 165+920 str. lewa | 32,00 | 32,00 |
| RAZEM |  |  | 64,00 |

ZESTAWIENIE MONTAŻU PUNKTOPWYCH ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH – TZW. „WILCZYCH OCZU”

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 164+300 ÷ 165+920 str. prawa | 32,00 | 32,00 |
| 2. | 164+300 ÷ 165+920 str. lewa | 32,00 | 32,00 |
| RAZEM |  |  | 64,00 |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA

| Symbol znaku | Długość | Norma | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mb | m2/mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| P-1a | 770 | 0,04 | 30,80 |
| P-1e | 37 | 0,12 | 4,44 |
| P-4 | 138 | 0,24 | 33,12 |
| P-6 | 420 | 0,08 | 33,60 |
| P-7c | 77 | 0,06 | 4,62 |
| P-7d | 3163 | 0,12 | 379,56 |
| P-13 | 24 | 0,2625 | 6,30 |
| P-17 | 30 | 1,71/15mb | 3,42 |
| RAZEM |  |  | 495,86 |

ZESTAWIENIE MONTAŻU PUNKTOWYCH ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH PEO (BARWA: BIAŁA/BIAŁA)

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 161+294 ÷ 162+530 OŚ | 230,00 | 230,00 |
| RAZEM |  |  | 230,00 |

ZESTAWIENIE BARIER STALOWYCH DO REGULACJI

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 164+969 ÷ 164+989 str. prawa | 20,00 | 20,00 |
| 2. | 164+969 ÷ 164+989 str. lewa | 20,00 | 20,00 |
| 3. | 165+738 ÷ 165+758 str. prawa | 20,00 | 20,00 |
| 4. | 165+738 ÷ 165+758 str. lewa | 20,00 | 20,00 |
| RAZEM |  |  | 80,00 |