Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie do druku 3D z materiałów ceramicznych, metalicznych, polimerowych oraz kompozytów

| PARAMETRY | WYMAGANIA MINIMALNE |
| --- | --- |
| ### Urządzenie do drukowania |  |
| wymiary pola roboczego urządzenia | Od 250 / 210 / 180 do 500 / 400 / 300 mm (preferowana 400 /250/250). |
| Sposób nakładania spoiwa | Za pomocą specjalnej głowicy podającej spoiwo w ilości nie mniejszej niż 10 pL oraz nie większej niż 80 pL (w zestawie nie mniej niż 1 głowica drukująca) |
| Wysokość drukowanej warstwy w przedziale | 35-200µm |
| Wydajność drukowania | cm3/h ≥ 100 cm3/h |
| Ziarnistość obsługiwanych proszków | 5 – 150 µm |
| Waga drukarki | ≤ 5000kg |
| Zasilanie materiałem | Manualne lub automatyczne |
| Możliwość druku z różnych proszków metali | Stale nierdzewne, węgliki, ceramika, kompozyty metal-ceramika, stale niereaktywne |
| Grubość rozprowadzanej warstwy proszku (d | 50-150µm |
| Zasilanie elektryczne | 230 / 380 VAC 50/60Hz, max 32A |
| Oprogramowanie | Graficzny interface użytkownika urządzenia, standardowe oprogramowanie pozwalające na obsługę urządzenia |
| Urządzenie do filtracji powietrza | Bezpośrednie podpięcie do komory |
| Technologie wytwarzania dla co najmniej 3 materiałów | Zestaw parametrów technologicznych pozwalających na wytwarzanie elementów z proszków np.:: - stal nierdzewna 304/304L (1.4301/1.4307, X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9, AISI 304/304L) ; - stal nierdzewna 316L (1.4404; X2CrNiM 17-12- 2 ) ; - stal nierdzewna 17-4 PH (1.4542; X5CRNICUNB17-4-4; AISI 630); - stal narzędziowa M2 (wg ASTM A600) / 1.3343 (wg DIN EN ISO 4957) lub stal narzędziowa Maraging MS1 (18% Ni Maraging 300; 1.2709; X3NiCoMoTi 18-9-5); - nadstop niklu INCONEL 718, INCONEL 625; - miedzi - Cu; - Ti6Al4V |
| System pracujący z proszkami od różnych dostawców | Urządzenie może pracować jako otwarty system i nie wymaga proszków specjalnych lub specjalnych przygotowań do procesu wytwarzania - proszki wykorzystywane w procesie spiekania mogą pochodzić od dowolnych dostawców, bez utraty gwarancji w okresie gwarancyjnym |
| Oprogramowanie sterujące oraz do przygotowania wydruków | Urządzenie wyposażone w oprogramowanie z bezterminową komercyjną licencją. |
| Piec do wygrzewania wydruków |  |
| Max temperatura grzania | 300°C |
| Minimalne wymiary komory roboczej pieca | Wymiary pozwalające na wstawienie skrzyni z wydrukami bezpośrednio z urządzenia do drukowania |
| Komora do oczyszczania wydruków |  |
| Wielkość komory roboczej | Wymiary pozwalające na wstawienie skrzyni z wydrukami bezpośrednio z urządzenia do drukowania |
| Urządzenie do filtracji powietrza | Bezpośrednie podpięcie do komory |

Gwarancja – min. 12 msc. Bezpłatne przeglądy w zaoferowanym okresie gwarancyjnym w zakresie niezbędnym do zachowania uprawnień z gwarancji.

Warunki gwarancji:

1.	Gwarancja jakości minimalna 12 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

2.	W razie wystąpienia usterki lub awarii w ramach udzielonej gwarancji jakości należy przystąpić do jej usunięcia w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia i dokonać jej usunięcia w ciągu kolejnych 14 dni roboczych. Jeżeli czas naprawy będzie dłuższy  na  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  na  czas  naprawy  dostarczy  sprzęt  zastępczy o identycznych lub lepszych parametrach technicznych.

3.	Na czas naprawy, liczony od dnia zgłoszenia usterki do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru naprawionego urządzenia, upływ okresu gwarancji jakości określonej w pkt. 2, ulega zawieszeniu.

4.	W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji bezpłatnych przeglądów w zakresie niezbędnym do zachowania uprawnień z gwarancji.