## ZMIENIONY FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Komputery biurkowe – 80 sztuk

| Oznaczenie: Komp01 |  | Ilość sztuk: 80 (osiemdziesiąt) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Komputer biurkowy o parametrach nie gorszych niż podane. |  |  | Nazwa \ model oferowanego towaru: |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Wartość parametru oferowanego* (*Wykonawca ma podać dokładne parametry oferowanego przedmiotu zamienia) |
|  | Procesor / chłodzenie procesora | Osiągający w teście PassMark Test wynik CPU Mark min. 37 938 pkt. W ofercie należy podać model procesora i wynik określony na podstawie średnich pomiarów opublikowanych w dniu 31.10.2024 r. na stronie: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html Chłodzenie aktywne, radiator aluminium + miedź, wentylator 140 mm, kompatybilny ze złączem w/w procesora |  |
|  | Chipset | Rekomendowany przez producenta procesora |  |
|  | Pamięć | Min 32 GB DDR 5 - możliwość rozbudowy do 64 GB. |  |
|  | Płyta główna | Z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz numer seryjny komputera. Ilość wolnych slotów: - PCI-Express 16x – 1 szt. - PCI-Express 1x – 1szt. - DP – 2 szt. |  |
|  | Dysk twardy | Min dysk SSD M.2 1 TB PCIe NVMe |  |
|  | Obudowa | Obudowa typu MIDI TOWER, umożliwiająca przepływ powietrza od frontu obudowy, umożliwiająca montaż jednowieżowego chłodzenia procesora oraz pełnowymiarowej karty graficznej. System aranżowania kabli, otwór wspomagający montaż chłodzenia na procesor, montaż zasilacza na dole obudowy, filtry antykurzowe, wyjmowana klatka HDD, zdejmowany przedni panel, możliwość montażu chłodzenia wodnego. W górnej części obudowy przyciski Power/Reset, gniazda USB 3.0 x 2, gniazdo słuchawkowe (dopuszcza złącze combo). |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna, ze wsparciem dla DirectX 11, OpenGL 4.0 oraz rozdzielczości 2560x1600@60Hz. obsługująca minimum dwa niezależne monitory. |  |
|  | Zasilacz | Moc min. 750 W, standard ATX, sprawność 90% przy 230 V oraz 20 -100 % obciążenia, certyfikat 80 PLUS Gold |  |
|  | Karta muzyczna | Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio |  |
|  | Karta sieciowa | Zintegrowana 10/100/1000,wspierająca technologię WakeOnLan |  |
|  | Interfejsy | 6 x USB, tym min. 3 x USB 3.0 1 x RJ-45 (LAN) 2 x DP (DisplayPort) 1 x wyjście audio, 1 x wejście audio (dopuszczamy złącze 1 x combo ) Wszystkie złącza pełnej wielkości (nie dopuszcza się złączy typu mini oraz przejściówek) |  |
|  | Klawiatura | Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB |  |
|  | Mysz | Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB |  |
|  | System operacyjny | Zaoferowany system operacyjny ma być fabrycznie nowy, preinstalowany wraz z licencją Microsoft Windows 11 Professional 64 bit PL. Nie dopuszcza się zaoferowania wersji edukacyjnej systemu. Komputer musi być wyposażony w atrybuty legalności systemu operacyjnego w postaci naklejek/hologramu itp. wymagane przez producenta oprogramowania. Zainstalowany Windows 11 Pro 64 PL powinien posiadać zapisany w BIOS klucz systemu, który nie wymaga aktywacji telefonicznej w Microsoft. Okres korzystania z oprogramowania, okres ważności licencji - czas nieokreślony. |  |
|  | Funkcje BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS. 2. Modelu procesora, prędkości procesora. 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości. |  |
|  | Gwarancja | Gwarancja minimum 3 lata na sprzęt oraz wyposażenie komputera, realizowana w siedzibie Zamawiającego. Naprawa w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, dla zgłoszeń przekazywanych w dni robocze w godzinach 8 - 18. Gwarancja realizowana przez firmę posiadającą autoryzację producenta komputera na usługi serwisowe. W przypadku awarii uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych. |  |
|  | Wsparcie techniczne | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. |  |
|  | Wyposażenie | Klawiatura, mysz, przewód zasilający. |  |

Razem wartość BRUTTO (cena) zamówienia wynosi: …………………………………………. zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………

Razem wartość NETTO (cena) zamówienia wynosi: …………………………………………. zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu.