SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

P R E A M B U Ł A

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. INFORMACJA DLA OFERENTÓW

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbiórka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z przebudową łącznika szkoły i infrastruktury technicznej”.

## 1.2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- SIWZ

- Wizje lokalne

- Inwentaryzacja własna do celów projektowych

- Mapa do celów projektowych

- Projekty branżowe

- [PB] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami).

- [WT] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285 z późniejszymi zmianami).

- [PZW] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 2285 z późniejszymi zmianami).

- [OPB] Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2019 poz. 67 z późniejszymi zmianami).

- [UPB] - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266 z późniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych,

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554 z późniejszymi zmianami).

- Normy (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do [WT] pn. „wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu”) i inne przepisy prawa budowlanego.

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwestycja pn. „Rozbiórka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z przebudową łącznika szkoły i infrastruktury technicznej”.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem część architektoniczno-budowlaną przedmiotowej inwestycji.

  - Przeznaczenie i program użytkowy

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wydzielenie części szkoły na funkcję internatu. Dla potrzeb bursy zaprojektowano budowę dodatkowej klatki schodowej, która służyć będzie także zejściu do piwnicy. Nowa klatka schodowa zlokalizowana jest w miejscu istniejącego zewnętrznego zejścia do piwnicy oraz wejścia do istniejących pomieszczeń nad tą piwnicą. Internat obsługiwany będzie przez niezależne wejście zlokalizowane w tejże dobudowanej części.

W bursie powstanie 21 pokoi (razem 35 łóżek), przy czym 2 pokoje przystosowane są do zamieszkania przez osoby niepełnosprawne. Dodatkowe pomieszczenia zlokalizowane w internacie to: pokój wychowawców, świetlica, pomieszczenie socjalne dla mieszkańców internatu oraz pomieszczenie porządkowe. Przewiduje się, iż uczniowie mieszkający w bursie, będą korzystać z zaplecza gastronomicznego w Domu Wczasów Dziecięcych.

W części, która nadal będzie zajmowana przez szkołę, zaprojektowano następujące w stosunku do istniejącego układu funkcjonalnego:

- na parterze budynku szkoły:

- wydzielono zaplecze socjalne dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych szkoły,

- wydzielono pokój nauczycielski,

- wydzielono pomieszczenia techniczne serwerowni i rozdzielni elektrycznej,

- utworzono dwie sale komputerowe,

- utworzono dwie toalety dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych szkoły, przy czym jedną z toalet przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

- pozostawiono bibliotekę i czytelnię, pokoje dyrekcji, sekretariat i pokoje księgowości w istniejącej lokalizacji,

- w łączniku utworzono przestronną szatnię dla uczniów,

- w budynku sali gimnastycznej z zapleczem powiększono siłownię i pokój nauczycieli wf, wydzielono łazienkę dla nauczycieli wf, zmniejszono magazyn sportowy oraz zmieniono układ zaplecza higieniczno-sanitarnego;

- na I piętrze budynku szkoły:

- utworzono trzy sale lekcyjne bez zapleczy z istniejących dwóch sal z zapleczami,

- zmieniono układ toalet z wydzieleniem toalety dla osób niepełnosprawnych;

- na II piętrze budynku szkoły:

- zmieniono układ toalet z wydzieleniem toalety dla osób niepełnosprawnych,

- przystosowano sale lekcyjne z zapleczami dla potrzeb pracowni fizyko-chemicznej i biologicznej.

  - Zakres prac

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem m.in:

- Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

- Roboty murarskie, betonowe i montażowe

- Wykonanie nowych izolacji termicznych i przeciwwilgociowych

- Prace wykończeniowe

- Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych - nie wchodzące w zakres STWiOR.

  - Bilans i parametry techniczne

| PARAMETR | STAN ISTNIEJĄCY | STAN PROJEKTOWANY |
| --- | --- | --- |
| Wysokość budynku: | 10,13 m | 15,31 m |
| Ilość kondygnacji nadziemnych | 1 | 1 |
| Ilość kondygnacji podziemnych | 1-częsciowe podp. | 1-częsciowe podp. |
| Powierzchnia zabudowy | 624,56 m2 | 1640,10 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 899,7 m2 | 2 178,98‬‬ m2 |
| Piwnica | 275,14 m2 | 250,52 m2 |
| Parter | 624,56 m2 | 1640,10 m2 |
| Antresola | - | 288,36 m² |
| Powierzchnia netto | 755,89 m2 | 1 966,53‬ m² |
| Piwnica | 216,38 m² | 216,38 m² |
| Parter | 539,51 m² | 1 502,96 m² |
| Antresola | - | 247,19 m² |
| Kubatura brutto | 5205,72 m3 | 20738,36 m3 |
| Powierzchnia dachu | 476,12 m2 | 1491,18 m2 |

- Zestawienie pomieszczeń wg PN-ISO 9836:1997

- INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z:

- całością Materiałów Przetargowych,

- zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego,

- warunkami fizycznymi,  prawnymi, środowiskowymi,  itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji,

- zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn 
i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów maszyn i urządzeń, tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, własne doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien poinformować Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający dokona odpowiednich poprawek 
i uzupełnień lub interpretacji. Błędy i opuszczenia niezgłoszone będą uważane jak błędy i opuszczenia 
w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi są:

- dokumentacja projektowa,

- przedmiary robót,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

W przypadku różnic w zapisach w/w dokumentów zawsze należy uznawać za wiążące zapisy widniejące 
w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.