SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

B - 03.02.05

MONTAŻ WYPOSAŻENIA

BOISK I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

# WSTĘP

## Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla prac polegających na montażu wyposażenia boisk i siłowni zewnętrznej, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbiórka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z przebudową łącznika szkoły i infrastruktury technicznej” .

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45400000-1 |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. |
|  | 45450000-6 |  | Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe. |

## Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie prac związanych z montażem wyposażenia boisk sportowych.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 1.5.

# MATERIAŁY

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2. Wszystkie materiały oraz sprzęt stanowiący wyposażenie obiektu użyte do wykonania prac określonych niniejszą ST muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B lub CE).

## Wymagania szczegółowe

    - Wyposażenie boisk

| Symbol: | BW-1 |  | Nazwa: | TABLICA DO KOSZYKÓWKI |  | Ilość: | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  |  | Wym. 105 x 180 cm, epoksyd z ramą metalową malowaną lub cynkowaną |  |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |  |  |
| Symbol: | BW-2 |  | Nazwa: | SŁUPKI DO SIATKÓWKI |  | Ilość: | 2 |
| Opis: |  |  | - Stalowe cynkowane ogniowo lub malowane proszkowo z płynną regulacją wysokości (mocowanie w tulejach lub na stałe). - Profil 80x80 mm - Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą |  |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |  |  |
| Symbol: |  | BN-1 | Nazwa: | BRAMKI | Ilość: |  | 2 |
| Opis: |  |  | - Bramki do piłki nożnej o wym. 5 x 2 m tulejowane, Norma FIFA. - Profil aluminiowy wzmocniony - ożebrowany, owalny 100/120 mm. - Głębokość 100/120 lub 120/150 cm (góra/dół). - Winkle wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniającej większą stabilność bramki. - Kolor biały. |  |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |  |  |
| Symbol: | BN-2 |  | Nazwa: | PIŁKOCHWYTY Z BRAMKAMI |  | Ilość: | 2 |
| Opis: |  |  | - Wym. L=18 m, H=6 m - Słup stalowy wykonany z profili 80 x 80 x 2 mm do mocowania piłkochwytów na boiska zewnętrzne, h= 6,5 m, malowany proszkowo na kolor zielony. Rozstaw słupów skrajnych - 3m , środkowych - max 6 - Siatka ochronna polietylenowa o wymiarach 18 x 6 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm. Kolor siatki zielony.1220mm, szerokość 345mm, wysokość 100mm. |  |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |  |  |

    - Bieżnia i tor do skoku w dal

| Symbol: | BT-1 | Nazwa: | BELKA DO SKOKU W DAL | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | - Belka do skoku w dal epoksydowa laminowana. Wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego, rama wraz z nakładką do odbicia wykonaną ze sklejki wodoodpornej oraz drewnianą listwą z gumową nakładką i obustronnym rowkiem na plastelinę, która nie stanowi części zestawu. - Belkę można osadzić bezpośrednio w gruncie lub w specjalnej stalowej ramce. - Wymiary: długość 1210mm, szerokość 340mm, wysokość 100mm. - Skrzynka belki do skoku w dal cynkowana ogniowo, stalowa ramka do montażu belki do skoku w dal. Wymiary wewnętrzne ramki: długość 1220mm, szerokość 345mm, wysokość 100mm. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |
| Symbol: | BT-2 | Nazwa: | SKRZYNIA DO DKOKU W DAL | Ilość: | 1 |
| Opis: |  | - Zeskocznia wypełniona warstwa piasku 0-2mm, grubości 30cm. - Po obwodzie belka krawędziowa. - Wymiary zgodnie z rysunkiem szczegółowym. |  |  |  |
| Symbol: | BT-3 | Nazwa: | BLOK STARTOWY UNIWESRALNY | Ilość: | 3 |
| Opis: |  | - Wyposażenie ruchome, ustawiane w miarę potrzeby. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | BT-4 | Nazwa: | PŁOTEK TRENINGOWY | Ilość: | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | - Stalowo-aluminiowy składany. Regulacja 600-914mm. - Wyposażenie ruchome, ustawiane w miarę potrzeby. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

    - Siłownia zewnętrzna

| Symbol: | S-1 | Nazwa: | BIEGACZ | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Urządzenie do siłowni plenerowych. Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Stopnice wykonane z aluminium. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,01 x 0,70 x 1,40 m - Strefa bezpieczeństwa: 4,00 x 4,00 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% Materiały: - Urządzenie jest zamontowane na słupie nośnym, który stanowi rura 88,9 x 3,6 mm. Każdy słup mocowany jest do podłoża za pomocą kołnierza o średnicy 220 mm i grubości 12 mm. - Stopnice wykonane są z aluminium. - Kołnierz a wraz z nim całe urządzenie jest przykręcane do podłoża z użyciem śrub M16. Nakrętki kotwiące M16 są zabezpieczone przed odkręceniem. - Uchwyty, ramiona i rękojeści wykonane są z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii i bezpieczeństwa użytkownika. - Całość konstrukcji jest spawana i nie posiada końcówek z tworzywa z wyjątkiem połączeń łożyskowych gdzie istnieje możliwość konserwacji / naprawy poszczególnych części urządzenia. - Dźwignie i rozety wykonane są z blachy stalowej grubości 8 do 10 mm. - Urządzenie zawiera łożyska toczne samosmarujące z możliwością konserwacji. - Konstrukcja wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | S-2 | Nazwa: | ORBITEK | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Urządzenie do siłowni plenerowych. Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Stopnice wykonane z aluminium. Urządzenie posiada wybrane rury zakończone kulistymi elementami dekoracyjnymi. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 3,3 x 1,7 x 2,8 m - Strefa bezpieczeństwa: 4,7 x 6,8 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% Materiały: - Urządzenie jest zamontowane na słupie nośnym, który stanowi rura 88,9 x 3,6 mm. Każdy słup mocowany jest do podłoża za pomocą kołnierza o średnicy 220 mm i grubości 12 mm. - Kołnierz a wraz z nim całe urządzenie jest przykręcane do podłoża z użyciem śrub M16. Nakrętki kotwiące M16 są zabezpieczone przed odkręceniem. - Uchwyty, ramiona i rękojeści wykonane są z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii i bezpieczeństwa użytkownika. Rury uchwytów zakończone są kulistymi elementami dekoracyjnymi. - Całość konstrukcji jest spawana i nie posiada końcówek z tworzywa z wyjątkiem połączeń łożyskowych gdzie istnieje możliwość konserwacji / naprawy poszczególnych części urządzenia. - Dźwignie i rozety wykonane są z blachy stalowej grubości 8 do 10 mm. - Urządzenie zawiera łożyska toczne samosmarujące z możliwością konserwacji. - Stopnice wykonane są z aluminium. - Konstrukcja wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | S-3 | Nazwa: | PORĘCZ | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Urządzenie do siłowni plenerowych. Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Urządzenie posiada wybrane rury zakończone kulistymi elementami dekoracyjnymi. Poręcz posiada 2 drążki i 2 podłokietniki. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,9 x 0,72 x 2,05 m - Strefa bezpieczeństwa: 4,00 x 3,75 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% Materiały: - Urządzenie jest zamontowane na słupie nośnym, który stanowi rura 88,9 x 3,6 mm. Każdy słup mocowany jest do podłoża za pomocą kołnierza o średnicy 220 mm i grubości 12 mm. - Kołnierz a wraz z nim całe urządzenie jest przykręcane do podłoża z użyciem śrub M16. Nakrętki kotwiące M16 są zabezpieczone przed odkręceniem. - Uchwyty, ramiona i rękojeści wykonane są z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii i bezpieczeństwa użytkownika. Rury uchwytów zakończone są kulistymi elementami dekoracyjnymi. - Całość konstrukcji jest spawana i nie posiada końcówek z tworzywa z wyjątkiem połączeń łożyskowych gdzie istnieje możliwość konserwacji / naprawy poszczególnych części urządzenia. - Konstrukcja wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | S-4 | Nazwa: | POTRÓJNY TWISTER | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Urządzenie do siłowni plenerowych. Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Stopnice wykonane z aluminium. Urządzenie posiada wybrane rury zakończone kulistymi elementami dekoracyjnymi. Urządzenie przeznaczone dla 3 osób. Składa się z 3 ruchomych platform oraz kolistego uchwytu. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,77 x 1,77 x 1,25 m - Strefa bezpieczeństwa: 4,43 x 4,65 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% Materiały: - Urządzenie jest zamontowane na słupie nośnym, który stanowi rura 88,9 x 3,6 mm. Każdy słup mocowany jest do podłoża za pomocą kołnierza o średnicy 220 mm i grubości 12 mm. - Stopnice wykonane są z - Kołnierz a wraz z nim całe urządzenie jest przykręcane do podłoża z użyciem śrub M16. Nakrętki kotwiące M16 są zabezpieczone przed odkręceniem. - Uchwyty, ramiona i rękojeści wykonane są z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii i bezpieczeństwa użytkownika. Rury uchwytów zakończone są kulistymi elementami dekoracyjnymi. - Całość konstrukcji jest spawana i nie posiada końcówek z tworzywa z wyjątkiem połączeń łożyskowych gdzie istnieje możliwość konserwacji / naprawy poszczególnych części urządzenia. - Urządzenie zawiera łożyska toczne samosmarujące z możliwością konserwacji. - Konstrukcja wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | S-5 | Nazwa: | WIOŚLARZ | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Urządzenie do siłowni plenerowych. Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Siedzisko i stopnice wykonane są z aluminium. Urządzenie posiada wybrane rury zakończone kulistymi elementami dekoracyjnymi. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,20 x 0,98 x 0,64 m - Strefa bezpieczeństwa: 4,20 x 4,00 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% Materiały: - Urządzenie jest zamontowane na słupie nośnym, który stanowi rura 88,9 x 3,6 mm. Każdy słup mocowany jest do podłoża za pomocą kołnierza o średnicy 220 mm i grubości 12 mm. - Kołnierz a wraz z nim całe urządzenie jest przykręcane do podłoża z użyciem śrub M16. Nakrętki kotwiące M16 są zabezpieczone przed odkręceniem. - Uchwyty, ramiona i rękojeści wykonane są z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii i bezpieczeństwa użytkownika. Rury uchwytów zakończone są kulistymi elementami dekoracyjnymi. - Całość konstrukcji jest spawana i nie posiada końcówek z tworzywa z wyjątkiem połączeń łożyskowych gdzie istnieje możliwość konserwacji / naprawy poszczególnych części urządzenia. - Dźwignie i rozety wykonane są z blachy stalowej grubości 8 do 10 mm. - Urządzenie zawiera łożyska toczne samosmarujące z możliwością konserwacji. - Siedzisko i stopnice wykonane są z aluminium. - Konstrukcja wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | S-6 | Nazwa: | WAHADŁO + TWISTER | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Urządzenie do siłowni plenerowych. Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Stopnice wykonane z aluminium. Urządzenie posiada wybrane rury zakończone kulistymi elementami dekoracyjnymi Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,03 x 0,79 x 1,32 m - Strefa bezpieczeństwa: 4,00 x 3,80 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% Materiały: - Dla urządzenia Wahadło stanowi rura 88,9 x 4 mm. Każdy słup mocowany jest do podłoża za pomocą kołnierza o średnicy 220 mm i grubości 12 mm. - Stopnice wykonane są z - Kołnierz a wraz z nim całe urządzenie jest przykręcane do podłoża z użyciem śrub M16. Nakrętki kotwiące M16 są zabezpieczone przed odkręceniem. - Uchwyty, ramiona i rękojeści wykonane są z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii i bezpieczeństwa użytkownika. Rury uchwytów zakończone są kulistymi elementami dekoracyjnymi. - Całość konstrukcji jest spawana i nie posiada końcówek z tworzywa z wyjątkiem połączeń łożyskowych gdzie istnieje możliwość konserwacji / naprawy poszczególnych części urządzenia. - Rozeta wykonana jest z blachy stalowej grubości 8 do 10 mm. - Urządzenie zawiera łożyska toczne samosmarujące z możliwością konserwacji. - Konstrukcja wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | S-7 | Nazwa: | MOTYL | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Urządzenie do siłowni plenerowych. Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane są z aluminium. Urządzenie posiada wybrane rury zakończone kulistymi elementami dekoracyjnymi. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,47 x 1,02 x 1,63 m - Strefa bezpieczeństwa: 4,50 x 4,00 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% Materiały: - Urządzenie jest zamontowane na słupie nośnym, który stanowi rura 88,9 x 3,6 mm. Każdy słup mocowany jest do podłoża za pomocą kołnierza o średnicy 220 mm i grubości 12 mm. - Kołnierz a wraz z nim całe urządzenie jest przykręcane do podłoża z użyciem śrub M16. Nakrętki kotwiące M16 są zabezpieczone przed odkręceniem. - Uchwyty, ramiona i rękojeści wykonane są z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii i bezpieczeństwa użytkownika. Rury uchwytów zakończone są kulistymi elementami dekoracyjnymi. - Całość konstrukcji jest spawana i nie posiada końcówek z tworzywa z wyjątkiem połączeń łożyskowych gdzie istnieje możliwość konserwacji / naprawy poszczególnych części urządzenia. - Dźwignie i rozety wykonane są z blachy stalowej grubości 8 do 10 mm. - Urządzenie zawiera łożyska toczne samosmarujące z możliwością konserwacji. - Siedzisko i oparcie wykonane są z aluminium. - Konstrukcja wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | S-8 | Nazwa: | WYCISKANIE I PRZYCIĄGANIE POZIOME | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane są z aluminium. Urządzenie posiada wybrane rury zakończone kulistymi elementami dekoracyjnymi. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,81 x 0,79 x 1,63 m - Strefa bezpieczeństwa: 4,80 x 3,80 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% Materiały: - Urządzenie jest zamontowane na słupie nośnym, który stanowi rura 88,9 x 3,6 mm. Każdy słup mocowany jest do podłoża za pomocą kołnierza o średnicy 220 mm i grubości 12 mm. - Kołnierz a wraz z nim całe urządzenie jest przykręcane do podłoża z użyciem śrub M16. Nakrętki kotwiące M16 są zabezpieczone przed odkręceniem. - Uchwyty, ramiona i rękojeści wykonane są z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii i bezpieczeństwa użytkownika. Rury uchwytów zakończone są kulistymi elementami dekoracyjnymi. - Całość konstrukcji jest spawana i nie posiada końcówek z tworzywa z wyjątkiem połączeń łożyskowych gdzie istnieje możliwość konserwacji / naprawy poszczególnych części urządzenia. - Dźwignie i rozety wykonane są z blachy stalowej grubości 8 do 10 mm. - Urządzenie zawiera łożyska toczne samosmarujące z możliwością konserwacji. - Siedzisko i oparcie wykonane są z aluminium. - Konstrukcja wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | S-9 | Nazwa: | WYCISKANIE I PRZYCIĄGANIE PIONOWE | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane są z aluminium. Urządzenie posiada wybrane rury zakończone kulistymi elementami dekoracyjnymi. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,81 x 0,79 x 1,83 m - Strefa bezpieczeństwa: 4,80 x 3,80 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% Materiały: - Urządzenie jest zamontowane na słupie nośnym, który stanowi rura 88,9 x 3,6 mm. Każdy słup mocowany jest do podłoża za pomocą kołnierza o średnicy 220 mm i grubości 12 mm. - Kołnierz a wraz z nim całe urządzenie jest przykręcane do podłoża z użyciem śrub M16. Nakrętki kotwiące M16 są zabezpieczone przed odkręceniem. - Uchwyty, ramiona i rękojeści wykonane są z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii i bezpieczeństwa użytkownika. Rury uchwytów zakończone są kulistymi elementami dekoracyjnymi. - Całość konstrukcji jest spawana i nie posiada końcówek z tworzywa z wyjątkiem połączeń łożyskowych gdzie istnieje możliwość konserwacji / naprawy poszczególnych części urządzenia. - Dźwignie i rozety wykonane są z blachy stalowej grubości 8 do 10 mm. - Urządzenie zawiera łożyska toczne samosmarujące z możliwością konserwacji. - Siedzisko i oparcie wykonane są z aluminium. - Konstrukcja wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | S-10 | Nazwa: | PRASA NOŻNA PODWÓJNA | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Siedzisko, stopnice i oparcie wykonane są z aluminium. Urządzenie posiada wybrane rury zakończone kulistymi elementami dekoracyjnymi. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,48 x 0,55 x 1,98 m - Strefa bezpieczeństwa: 5,50 x 3,60 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% Materiały: - Urządzenie jest zamontowane na słupie nośnym, który stanowi rura 88,9 x 3,6 mm. Każdy słup mocowany jest do podłoża za pomocą kołnierza o średnicy 220 mm i grubości 12 mm. - Kołnierz a wraz z nim całe urządzenie jest przykręcane do podłoża z użyciem śrub M16. Nakrętki kotwiące M16 są zabezpieczone przed odkręceniem. - Uchwyty, ramiona i rękojeści wykonane są z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio wyprofilowanej dla zapewnienia ergonomii i bezpieczeństwa użytkownika. Rury uchwytów zakończone są kulistymi elementami dekoracyjnymi. - Całość konstrukcji jest spawana i nie posiada końcówek z tworzywa z wyjątkiem połączeń łożyskowych gdzie istnieje możliwość konserwacji / naprawy poszczególnych części urządzenia. - Dźwignie i rozety wykonane są z blachy stalowej grubości 8 do 10 mm. - Urządzenie zawiera łożyska toczne samosmarujące z możliwością konserwacji. - Siedzisko, stopnice i oparcie wykonane są z aluminium. - Konstrukcja wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | S-11 | Nazwa: | TABLICA INFORMACYJNA | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Tablica do umieszczania opisu urządzeń, instrukcji ćwiczeń, dodatkowych informacji. Urządzenie posiada wybrane rury zakończone kulistymi elementami dekoracyjnymi. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,65 x 0,22 x 1,89 m - Strefa bezpieczeństwa: 3,20 x 3,70 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% Materiały: - Urządzenie jest zamontowane na słupie nośnym, który stanowi rura 88,9 x 3,6 mm. Każdy słup mocowany jest do podłoża za pomocą kołnierza o średnicy 220 mm i grubości 12 mm. - Kołnierz a wraz z nim całe urządzenie jest przykręcane do podłoża z użyciem śrub M16. Nakrętki kotwiące M16 są zabezpieczone przed odkręceniem. - Całość konstrukcji jest spawana i nie posiada końcówek z tworzywa z wyjątkiem połączeń łożyskowych gdzie istnieje możliwość konserwacji / naprawy poszczególnych części urządzenia. - Konstrukcja wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

- SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Producenci wyposażenia w kartach swoich produktów oraz w instrukcjach montażu konkretnych urządzeń określają jakiego typu sprzęt konieczny jest do ich właściwego montażu. By w sposób właściwy przeprowadzić montaż bez niekorzystnego wpływu na jego jakość należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producentów określonych w dokumentacji dołączonej do produktu.

# TRANSPORT

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4 specyfikacji technicznej.

## Transport materiałów

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem określony w instrukcji Producenta  i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów prowadzić ręcznie lub mechanicznie. Transport na terenie placu budowy prowadzić ręcznie lub mechanicznie.

# WYKONANIE ROBÓT

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 specyfikacji technicznej. Montaż wszystkich elementów musi zostać wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta, dostawcy.

## Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizacje wszystkich elementów na podstawie Dokumentacji Projektowej, przy uwzględnieniu postanowień i zaleceń Inwestora. Montaż wszystkich elementów musi zostać wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta, dostawcy.

Uwaga! W przypadku montażu elementów wyposażenia boisk nie można dopuścić do uszkodzenia wykonanej uprzednio nawierzchni. W przypadku uszkodzenia nawierzchni, Wykonawca na własny koszt dokonana naprawy w zakresie ustalonym z Projektantem lub Inwestorem.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6 specyfikacji technicznej.

## Badania w czasie wykonywania robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:

- aprobaty techniczne na materiały,

- świadectwo jakości lub deklaracje zgodności, wydane przez producenta materiałów.

Wszystkie materiały dostarczone do wykonania robót powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką obmiarową ponownego montażu elementów jest szt. (sztuka).

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy, dokumentacją projektową oraz ST. W takim wypadku należy dokonać poprawek i przeprowadzić badania związane z kontrolą jakości ponownie.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 9.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy i instrukcje oraz karty katalogowe producentów wyposażenia i elementów gotowych.

Umowa, warunki Umowy.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.