SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

B - 02.02.01

STOLARKA I ŚLUSARKA

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

# WSTĘP

## Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbiórka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z przebudową łącznika szkoły i infrastruktury technicznej”.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 98000000-3 |  |  | Różne usługi |
|  | 98390000-3 |  | Różne usługi niesklasyfikowane. |
|  |  | 98395000-8 | Usługi ślusarskie. |
| 45400000-1 |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. |
|  | 45420000-7 |  | Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. |
|  |  | 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej. |

## Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.

## Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił.

Złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników.

Kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego długości.

Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca 
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu.

## Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, a także włazu dachowego o wymiarach 80x80 cm. Zastosowaniu podlegają tylko i wyłącznie wyroby odpowiadające wymaganiom norm, dokumentacji projektowej i posiadające niezbędne aprobaty techniczne.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 niniejszej specyfikacji technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

# MATERIAŁY

  - Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe.

  - Wymagania szczegółowe

    - Stolarka okienna i drzwiowa

Okna  O

- Okna na profilach aluminiowych, Uo max = 0,9 W/m2K.

- Kolor: grafitowy RAL 7046.

- Wymagane parametry:

| - Zestaw aluminiowo - szklany, okno stałe EI60 | - system profili aluminiowych - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - profile trzykomorowe - szerokość profili 85 mm - szklenie dwukomorowe EI60 Ug=0,6 W/m2*K - współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu Uw=1,2 W/m2*K |
| --- | --- |
| - Okno zewnętrzne aluminiowe | - system trzykomorowych profili aluminiowych z izolacją termiczną - szerokość przekładek termicznych 42 mm - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 86mm - szerokość profili od 41 do 96 mm - szkło zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m˛K z ciepłymi ramkami międzyszybowymi - współczynnik przenikania ciepła dla profili Uf=1,3 W/m˛K - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw= 0,9 W/m˛K - okucie rozwierno-uchylne - profil podparapetowy - drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz - system profili aluminiowych z izolacją termiczną - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 78mm - szkło zespolone, dwukomorowe o U ^g=0,5 W/m˛K z ciepłymi ramkami międzyszybowymi, - zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2szt. na skrzydło - 2 x zamek MV |
| - Szklenie | - szkło hartowane przeciwsłoneczne neutralne 6mm / 16 mm ciepła ramka tworzywo argon / float 4mm / 16 mm ciepła ramka tworzywo argon / szkło laminowane 44.2 powłoka termoizolacyjna - Rw(C;Ctr) = 40(-2;-7) dB; Lt-62%; Lr-15%; g- 34%; Ug – 0,5 w(m2xK) |
| - Elewacja północno-wschodnia parametry: | - szkło hartowane powłoka termoizolacyjna 6mm / 18 mm ciepła ramka tworzywo argon / float 4mm / 18 mm ciepła ramka tworzywo argon / szkło laminowane 44.2 powłoka termoizolacyjna - Rw(C;Ctr) = 40(-2;-7) dB; Lt-72%; Lr-14%; g- 53%; Ug – 0,5 w(m2xK) |

Drzwi zewnętrzne DZ

- System profili aluminiowych z izolacją, Ud max = 1,1 W/m2K.

- Kolor: grafitowy RAL 7046.

- Głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm

- Głębokość konstrukcyjna skrzydła 78mm

- Szkło zespolone, dwukomorowe o ug=0,5 w/m˛k z ciepłymi ramkami międzyszybowymi,

- Zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2szt. Na skrzydło

- 2 x zamek mv

Drzwi wewnętrzne D

DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE

- system profili aluminiowych z izolacją termiczną

- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm

- głębokość konstrukcyjna skrzydła 52 mm

- szkło pojedyncze bezpieczne

- kolor ślusarki RAL:7046

DRZWI DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH

Projekt przewiduje drzwi obiektowe stalowe z blachą zewnętrzną grubości 1,5mm i wzmocnioną konstrukcją skrzydła drzwiowego i ościeżnicami obejmującymi stalowymi lakierowanymi.

ŚLUSARKA ALUMINIOWA:

Drzwi wejściowe do budynku szkoły i internatu, wyjściowe ewakuacyjne z wszystkich budynków, wewnętrzne do klatek schodowych, a także ściankę z drzwiami do stołówki w budynku kuchni dydaktycznej należy wykonać w formie witryny przeszklonej z drzwiami. Wysokość ścianki szklanej – do stropu lub sufitu podwieszanego. Ścianki klatek schodowych EIS60, drzwi EIS30,  osadzone w elementach w klasie odporności ogniowej posiadających nośność ogniową co najmniej  REI60.

Drzwi wiatrołapu szkoły i internatu sterowane z SSP – w przypadku alarmu ustawiają się w pozycji otarte i są otwierane przez siłowniki oraz trzymane przez elektro zaczepy – drzwi służą do napowietrzania klatek schodowych.

ZEJŚCIE DO PIWNICY

W poziomie parteru należy zamknąć zejście do piwnicy ścianami z drzwiami, zaś na poziomie piwnicy należy odciąć strefę SP6 drzwiami co najmniej o klasie EIS30.

DRZWI DO POMIESZCZENIA NA ODPADY

Drzwi metalowe malowane proszkowo.

Uwagi ogólne:

- Wszystkie samozamykacze wykonać w zawiasach lub inaczej ukryte,

- Wszystkie drzwi o odporności pożarowej wyposażyć w samozamykacze,

- Wszystkie kratki transferowe w drzwiach ppoż. o odpowiedniej odporności pożarowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach,

- Wszystkie drzwi o szerokości w świetle min 90cm, poza pomieszczeniami gospodarczymi i łazienkami wewnętrznymi,

- Wszystkie ościeżnice metalowe obejmujące ściany,

- Główne drzwi wejściowe do szkoły i internatu o świetle otworu 150x230cm i 140x230 objęte Kontrolą Dostępu i Systemem Sygnalizacji Pożarowej. W razie pożaru zamek kontroli dostępu ma być z dezaktywowany i drzwi muszą móc się otworzyć ręcznie z zewnątrz i od wewnątrz. Wszystkie drzwi objęte SKD zamykane kluczem.

- Wszystkie drzwi na zewnątrz z budynku i drzwi wiatrołapu stanowią drzwi napowietrzające dla oddymiania grawitacyjnego klatek wydzielonych i w razie pożaru na sygnał SSP musza się otworzyć za pomocą siłowników i pozostać otwarte.

- Drzwi do wydzielonych klatek schodowych wewnętrznych skrzydła z samozamykaczem i z elektro trzymaczem, żeby w razie pożaru się zamknęły. Należy zastosować system kolejności zamykania skrzydeł drzwi.

- Wszystkie drzwi wyposażone w system Master Key.

    - Wyposażenie zewnętrzne

Klapa dymowa - klatka

| OPIS | PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA |
| --- | --- |
| Klapa oddymiająca z funkcją wyłazu, wym.120x120cm (min. przestrzeń wyłazowa 80x80cm), z podstawą min.50cm (w części stropodachu istniejącego wys. przyjąć po domiarze). |  |

Klapa dymowa - winda

| OPIS | PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA |
| --- | --- |
| Klapa oddymiająca, wym.80x80cm, z podstawą 50cm. |  |

Ruszt kratowy studzienek piwnicznych

| OPIS | PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA |
| --- | --- |
| Kratowy rusz stalowy ocynkowany, o oczkach maks.30x30mm. Dopasowany do studzienek okien piwnicznych Wymiary: (szer. 120cm, dł. 700 i 850cm podzielone na pola szer. 100-150cm). Kolor: stal ocynk. |  |

- UWAGA: Przestawione rysunki, obrazki i zdjęcia należy traktować jako poglądowe. Dobrany produkt może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego produktu, ale powinien przypominać zaprezentowany oraz być zgodny z opisem. Dopuszcza się stosowanie materiałów o podobnych parametrach, jednak nie gorszych od wskazanych w projekcie. Wszystkie elementy należy zamontować w ilości oraz w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Parametry materiałów przed montażem należy uzgodnić z Projektantem  oraz Inwestorem celem ich akceptacji.

# SPRZĘT

Do wykonania montażu stolarki i ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.

# TRANSPORT

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej

## Transport materiałów

Drzwi i okna, witryny oraz klapy dymowe i wyłazy powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny być opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementów składowych, z dołączoną instrukcją montażu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpieczać wyrób przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Wyroby powinny być przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. Do dostarczanych odbiorcy elementów powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej dane z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwa jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności - dotyczy drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych, znak budowlany.

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 
poz. 1966). Transport materiałów musi odbywać się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien być realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada Wykonawca robót objętych niniejszą ST.

# WYKONANIE ROBÓT

## Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania Ogólne” pkt. 5 specyfikacji technicznej.

UWAGA: Przed wykonaniem prac, należy przestawić próbki (modele dla elementów niestandardowych).

Próbki będą oceniane pod kątem ich charakterystyki wizualnej.

Wykonawca winien dostarczyć cały zakres próbek danego elementu robót budowlanych, w tych przypadkach, gdzie będzie wykorzystywany szeroki zakres kolorów, uziarnienia, faktury i innych właściwości.

## Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania otworów pod ościeżnicę, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie

montażu i osadzanie elementów ślusarskich. Przed montażem drzwi należy sprawdzić poziom posadzki w strefie obrotu skrzydła drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykończenia posadzki należy zachować odpowiednią szczelinę montażową (grubość elementów wykończeniowych + 5 mm).

## Przygotowanie podłoża

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:

- powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,

- powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.

  - Montaż stolarki drzwiowej i okiennej

Montaż należy wykonać przez specjalistyczną firmę zgodnie z instrukcją producenta.

Moment montażu drzwi pozostawia się do decyzji Wykonawcy. Zaleca się zamontowanie skrzydeł po transporcie ale przed montażem okładzin na ścianach.

W przypadku zamontowania skrzydeł przed zakończeniem prac wykończeniowych i wyposażeniowych Wykonawca i podwykonawcy (np. prac malarskich) odpowiadają za ewentualne uszkodzenia powierzchni skrzydeł, klamek i ościeżnic. Zaleca się zamontowanie odpowiednich zabezpieczeń krawędzi narażonych na uszkodzenia i powierzchni w czasie prac malarskich lub tynkarskich.  Drzwi uszkodzone lub zabrudzone w sposób trwały będą wymagały wymiany.

  - Montaż ślusarki

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem 
i montażem wyrobów metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo 
i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów.

Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami.

Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budynku stosować należy złączy rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

- otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,

- z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,

- wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka,

- przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,

- kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

- otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,

- kotwę posmarować klejem,

- wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,

- po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do montażu wyrobów metalowych.

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

  - Montaż klap dymowych

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. Montaż klap dymowych należy rozpocząć od sprawdzenia dokładności wykonania otworów montażowych. Następnie należy sprawdzić kompletność dostarczonych wyrobów, wyposażenia standardowego, występowanie ewentualnych uszkodzeń.

Podczas montażu klap, należy uwzględnić montaż ich izolacji cieplnych.

Ramę montowanego elementu należy przymocować prowizorycznie przy pomocy zacisków montażowych i zamocować docelowo do podłoża za pomocą łączników kątowych będących w komplecie wyrobu.

Po zamocowaniu ramy zdemontować zabezpieczenia transportowe wyrobu, otworzyć i zdjąć klapę wyrobu. Demontaż pokrywy należy przeprowadzić przez wykręcenie śrub zawias, w celu ułatwienia dostępu dla wykonania obróbek przeciwwodnych.

Obróbki wykonane są z materiału pokrycia dachowego tzn. blachy płaskiej stalowej ocynkowanej, wyłożonej wokół podstawy montowanego elementu, na całą wysokość podstaw. Brzeg wyklejanej obróbki przyciąć wzdłuż krawędzi otworu i włożyć go pod wywiniecie kołnierza otworu. Ewentualne zabrudzenia krawędzi podstawy należy usunąć natychmiast po zakończeniu wyklejania obróbki.

Przed założeniem pokrywy wyrobu oczyścić i przesmarować zawiasy, nasunąć klapę i zakręcić śruby zawiasów. Następnie należy zamknąć pokrywę i otworzyć próbnie używając uchwytu zewnętrznego. W przypadku nie przylegania pokrywy do krawędzi otworu wyrobu należy dokonać regulacji zamka, przeznaczoną do tego celu nakrętką regulacyjną.

Montaż wyrobów winien być przeprowadzony zgodnie z ustaleniami niniejszej specyfikacji, jednakże z uwzględnieniem szczegółowych ustaleń instrukcji montażu opracowanej przez Producenta zastosowanego wyrobu.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Wymagania ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 6 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej.

## Kontrola jakości wyrobów

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1:2006 
i PN-B-10086:1967. W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: zgodność wymiarów, jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć.

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: zgodność wymiarów, stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć, wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są:

- [m2] – montowanych skrzydeł drzwiowych i okien, klap dymowych, ścianek systemowych, wycieraczek, żaluzji.

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

# ODBIÓR ROBÓT

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem stolarki i ślusarki podano w ogólnej specyfikacji technicznej w części „Wymagania ogólne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzględnie podlegają:

- jakość dostarczonej stolarki i ślusarki,

- poprawność wykonania montażu.

W wyniku odbioru należy:

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót,

- dokonać wpisu do dziennika budowy.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami ST i dokumentacją projektową.

  - Odbiór elementów przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, wymiary gotowego elementu i jego kształt, prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie śrub), średnice otworów, dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiałów, zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

## Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, zgodność wbudowanego elementu z projektem, jakość wykonania, odchyłki wymiarów, prawidłowość działania, prostokątność skrzydeł, płaskość skrzydeł, izolacyjności akustycznej – w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej i dymoszczelności (w przypadku drzwi z deklarowaną odpornością ogniową łącznie z dymoszczelnością producent może wykonać tylko jedno z tych badań).

W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, zakres prac określonych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną nie może zostać odebrany.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:

  - poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

  - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość wykonanych robót,

  - w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie wykonanych prac i ponownie je wykonać.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-05000:1996	Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 1101:2017-05	Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) - Tolerancje geometryczne - Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia

PN-EN 14351-1+A2:2016-10	Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne.

PN-EN 1431-2:2018-12	Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 2: Drzwi wewnętrzne

PN-EN 16034:2014-11	Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

PN-EN 13241+A2:2016-10	Bramy. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne

PN-EN 1627:2012	Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12209:2016-04	Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody badań

PN-B-02151-3:2015-10		Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych

PN-B-91000:1996		Stolarka budowlana – Okna i drzwi - Terminologia.

PN-ISO 6707-1:2008 		Budynki i budowle - Terminologia - Część 1: Terminy ogólne.

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.