SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

B - 03.02.01

TERENY ZIELONE

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## WSTĘP

## Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru terenów zielonych, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbiórka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z przebudową łącznika szkoły i infrastruktury technicznej”

## Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) 
i dogęszczeniem.

Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany 
np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.

## Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonie terenów zielonych, do których wykonania zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  Zakres powyższych robót obejmuje:

- Nasadzenia nowej roślinności:

- Krzewów

- Drzew liściastych i iglastych

- Sianie nowych trawników.

- Pielęgnowanie nowych nasadzeń oraz trawników.

- Usunięcie posuszu i oczyszczenie ubytków pni.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

## MATERIAŁY

## Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”.

  - Wykaz podstawowych materiałów

    - Ziemia urodzajna

Gleba do nasadzeń powinna posiadać certyfikaty oraz pochodzić z zatwierdzonego źródła. Właściwości fizykochemiczne gleby dostosowane powinny być do zaistniałych warunków na projektowanym terenie. Zaleca się nawiezienie ziemi urodzajnej (75%) z dodatkiem odkwaszonego torfu (25%).

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom wg norm PN-ISO 10390:1997 i PN-R-04024:1997:

a)     optymalny skład granulometryczny:

-       frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 	12 - 18%,

-       frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)	20 - 30%,

-       frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)	45 - 70%,

b)    zawartość fosforu (P2O5)	> 20 mg/m2,

c)    zawartość potasu (K2O)  	> 30 mg/m2,

d)    kwasowość pH	³ 5,5.

    - Nasadzenia

Rośliny powinny być dojrzałe, prawidłowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkółkarskiej. System korzeniowy powinien być skupiony, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne.

Bryła korzeniowa powinna być odpowiednio uformowana i nieuszkodzona. Dostarczone przez Wykonawcę sadzonki krzewów powinny być zgodne z polską normą, właściwie oznaczone – muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, ponadto sadzonki powinny spełniać określone wymagania:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową - bryła korzeniowa powinna być

- prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, pędy korony krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to ciecie formujące,

- sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,

- rośliny powinny być dojrzałe technicznie tzn. nadawać się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte,

- pokrój rośliny i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna

- i nieuszkodzona,

- rośliny powinny charakteryzować się dobrą kondycją zdrowotną (powinny być wolne od patogenów i innych oznak chorobowych),

- materiał powinien być szkółkowany i dostarczony w pojemnikach bez uszkodzeń mechanicznych (otarć i innych ubytków), z dobrze ukształtowaną bryłą korzeniową,

- do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru

- i zabezpieczone przed wyschnięciem,

- bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia.

WADY NIEDOPUSZCZALNE:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.

    - Trawniki

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odtworzenie trawnika na powierzchniach zniszczonych podczas prowadzenia robót budowlanych. Do odtworzenia trawnika należy zastosować mieszanki traw parkowych. Nasiona traw należy wysiewać stosując dawkę wysiewu określoną przez producenta określoną na opakowaniu.

Glebę pod trawniki należy przygotować poprzez przekopanie, bronowanie, wyrównywanie z podsypywaniem, dokładaniem humusu dla uzyskania efektu płaszczyzny. Dodatkowy humus na całości powierzchni pod trawnik o minimalnej grubości 5 cm. Sianie trawników wraz z wałowaniem. Dalej kontrola płaszczyzny i ewentualne poprawki. Odczyn gleby dla traw powinien wynosić 6-7 pH. Poniżej konieczne jest wapniowanie gleby, należy wówczas zastosować nawozy wapniowo-węglanowe lub wapniowo-magnezowo-węglanowe, nawozy te musza

być starannie rozdrobnione. Następnie glebę należy poddać wałowaniu. Wałowanie należy wykonać raz w jedną stronę raz w drugą, a następnie po przekątnej. Tak przygotowana gleba nadaje się do wysiewu nasion trawy. Wysiewanie trawy należy wykonać w warunkach sprzyjających kiełkowaniu. Trawniki należy zakładać wiosną - koniec IV - połowa V, lub późnym latem - koniec VIII początek IX. Bezpośrednio przed siewem glebę należy spulchnić za pomocą grabi na głębokość 2-3 cm. Ziemia powinna być wilgotna, ale nie tak, aby przyklejała się do narzędzi. Optymalna głębokość siewu 0,5-1,5 cm. Wysiew nasion może być ręczy lub mechaniczny.

Po wysiewie nasiona należy przykryć grabiąc je sprężystymi grabiami, a następnie poddać wałowaniu, w celu dociśnięcia nasion do podłoża. Pierwsze koszenie w należy wykonać, gdy trawa osiągnie 8-10 cm.

Właściwa dawka nasion wynosi od 30 do 50 g/m². Jednak chcąc uzyskać najlepsze rezultaty należy ją dostosować do podanych na opakowaniu przez producenta norm wysiewu. W przypadku suchych warunków siewu należy podlać zasiew. Koszenie trawników regularne przez cały sezon w odstępach czasowych maksymalnie 10-14 dni, w sprzyjających warunkach rozwoju częściej. Wysokość trawy nie powinna przekraczać 5 cm, pokos należy usuwać z trawników na bieżąco.

## Wymagania szczegółowe

    - Nasadzenia

- Drzewa liściaste

| Nr | Nazwa polska | Wielkość | Nazwa łacińska | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Brzoza brodawkowata | N 180-250 | Betula pendula | 4 |
| 3 | Klon czerwony | N 80-100 | Acer rubrum | 3 |
| 4 | Surmia bignioniowa | N 100-150 | Catalpa bignonioides | 3 |
| 12 | Jarząb pospolity | N 200-250 | Sorbus aucuparia | 13 |
| 13 | Klon zwyczajny `Globosum` | Pa 200-220/ 10-12 | Acer platanoides `Globosum` | 12 |
| 16 | Wiąz górski `Pendula` | Pa 200-220/ 10-12 | Ulmus glabra `Pendula` | 4 |

- Drzewa iglaste

| Nr | Nazwa polska | Wielkość | Nazwa łacińska | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Świerk serbski | N 200-250 | Picea omorika | 16 |
| 11 | Daglezja zielona | N 200-250 | Pseudotsuga menziesii | 7 |
| 19 | Jałowiec skalny `Skyrocket` | N 160-180 | Juniperus scopulorum `Skyrocket` | 1 |

- Krzewy liściaste

| Nr | Nazwa polska | Wielkość | Nazwa łacińska | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perukowiec podolski | N 60-80 | Cotinus coggygria | 10 |
| 5 | Pęcherznica kalinolistna ` Diabolo` | N 30-40 | Physocarpus opulifolius `Diabolo` | 34 |
| 6 | Pęcherznica kalinolistna `Dart`s Gold` | N 30-40 | Physocarpus opulifolius `Dart`s Gold` | 44 |
| 7 | Berberys Thunberga `Atropurpurea Nana` | N 20-30 | Berberys Thunbergii `Atropurpurea Nana` | 126 |
| 8 | Tawuła japońska `Golden Princess` | N 20-30 | Spiraea japonica `Golden Princess` | 314 |
| 9 | Pięciornik krzewiasty `Goldfinger` | N 20-30 | Potentilla fruticosa `Goldfinger` | 178 |
| 14 | Tawuła japońska `Anthony Waterer` | N 20-30 | Spiraea japonica `Anthony Waterer` | 133 |
| 15 | Tawuła japońska `Firelight` | N 20-30 | Spiraea japonica `Firelight` | 153 |
| 20 | Forsycja pośrednia `Goldzauber` | N 40-60 | Forsythia x intermedia `Goldzauber` | 19 |

- Krzewy iglaste

| Nr | Nazwa polska | Wielkość | Nazwa łacińska | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Jałowiec łuskowaty `Blue Carpet` | N 20-40 | Juniperus squamata `Blue Carpet` | 25 |
| 18 | Jałowiec płożący `Bar Harbor` | N 20-40 | Juniperus horizontalis `Bar Harbor` | 4 |

Pa 200-220 / 10-12 – forma pienna, o wysokości 200-220 cm, obwód pnia 10-12 cm, doniczkowane lub z zabezpieczoną bryłą korzeniową.

N 160-180 – forma naturalna o wysokości 160 - 180 cm, doniczkowana lub z zabezpieczoną bryłą korzeniową.

Lokalizację nowych nasadzeń zgodnie z dokumentacją projektową.

  - Mieszanka traw

W ramach niniejszej inwestycji przewidziano trawnik z przeznaczeniem do spacerowania, odpoczynku i jako tło dla drzew, krzewów oraz architektury. Proponowany skład gatunkowy mieszanki traw:

- 35% życica trwała,

- 25% kostrzewa czerwona rozłogowa,

- 10 % kostrzewa czerwona kępowa,

- 20% kostrzewa owcza,

- 10% wiechlina łąkowa.

Do zastosowania można użyć mieszanek nasion traw dostępnych w handlu o podobnym składzie gatunkowym i ilościowym.

- SPRZĘT

Roboty związane z mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki).

Ponadto wykonawca robót powinien dysponować sprzętem ogrodniczym do wykonywania robót ręcznie, jak:

- łopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego.

## TRANSPORT

Transport materiałów do realizacji inwestycji lub jej części może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.  Krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportu.

Wyroby należy przewozić w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją producenta. W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym,  w razie suszy podlewać.

## WYKONANIE ROBÓT

## Zabezpieczenie gruntu na czas budowy

- Podczas prac związanych z zagospodarowaniem terenu należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zanieczyścić gleby żadnymi materiałami pobudowlanymi. W przypadku wystąpienia gruzu lub innych odpadów, należy je usunąć przed rozpoczęciem nowych nasadzeń.

- Należy zminimalizować prace dążące do zagęszczenia gruntu w sposób mechaniczny tak, aby nie zachwiać swobodnego przesiąku wód opadowych.

- Szczególną ostrożność należy zachować podczas prac przy systemie korzeniowym drzew. Niedopuszczalne jest przecinanie korzeni drzew, składowanie materiałów budowlanych w pobliżu drzew, przysypywania lub podkopywania systemu korzeniowego bez stosownych zabezpieczeń.

## Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsięwzięcia

Roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów powinny być prowadzone wyłącznie w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880). W związku z tym, podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać następujących zasad:

- na terenie robót ziemnych i budowlanych, należy chronić i zabezpieczyć powierzchniową, urodzajną warstwę gleby; zwykle ściąga się ok. 10-cio centymetrową warstwę gleby i przechowuje w pryzmach 
na czas prowadzenia robót,

- należy unikać zagęszczania gleby wokół drzew oraz przemieszczania warstwy powierzchniowej 
z podglebiem,

- nie należy manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu drzew i krzewów; wszelkie roboty w pobliżu drzew należy wykonać ręcznie z zachowaniem maksymalnej ilości korzeni,

- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemów korzeniowych, wykopy przy drzewach należy zasypywać w jak najkrótszym czasie,

- w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew/krzewów, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami,

- należy przywrócić do stanu pierwotnego trawników, na których były prowadzone wykopy,

- wszelkie prace w pobliżu drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych,

- usunięcie kolizyjnych drzew/krzewów możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej w odpowiednim urzędzie,

- o terminie rozpoczęcia robót wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru należy powiadomi odpowiedni urząd (wydający zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów oraz na prowadzenie robót).

Odchwaszczanie oraz oczyszczenie terenu należy wykonać zgodnie z ST: „Oczyszczenie terenu”.

## Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża przed rozpoczęciem nowych nasadzeń, powinno obejmować

- Uzupełnienie ubytków i nierówności ziemią urodzajną.

- Przywrócenie odczynu gleby do poziomu pH od 5,6 do 6,5.

- Wykonanie nawożenia mineralnego, nawozem wieloskładnikowym zawierającym azot (N), fosfor (P) i potas (K) w postaci przyswajalnej przez rośliny, w dawce 5 kg/100 m2,

- Spulchnianie i wymieszanie glebę glebogryzarką.

- Splantowanie (wyrównanie) terenu, wstępne zagęszczenie i wyprofilowanie.

  - Sadzenie roślin

- Sadzenie drzew

- Wykopanie dołu pod drzewo, min. 3 x większy od objętości bryły korzeniowej,

- Wypełnienie dołu ziemią urodzajną w ilości 2/3 jej objętości z zagęszczeniem,

- Podlewamy lub wstawiamy doniczkę z drzewem do wody,

- Wyjmujemy drzewo z pojemnika, rozluźniamy i przycinamy korzenie,

- Umieszczenie bryły korzeniowej w dole, tak aby szyjka korzeniowa znalazła się na poziomie terenu, lub lekko poniżej,

- Uzupełniamy dół ziemią urodzajną wokół bryły korzeniowej i zagęszczamy,

- Formowanie misy (małego wgłębienia),

- Podlanie wodą (nawet podczas deszczu),

- Ściółkowanie korą drzew iglastych lub zrębkami drzewnymi, gr. 5 cm,

- Sadzenie krzewów

- Korytowanie ziemi pod krzewy, na głębokość  5 cm, szer. 0,75 m,

- Wykopanie dołu pod krzew min. 3 x większy od objętości bryły korzeniowej,

- Wypełnienie dołu ziemią urodzajną w ilości 2/3 jej objętości z zagęszczeniem,

- Podlewamy lub wstawiamy doniczkę z drzewem do wody,

- Wyjmujemy krzew z pojemnika, rozluźniamy i przycinamy korzenie,

- Umieszczenie bryły korzeniowej w dole, tak aby szyjka korzeniowa znalazła się na poziomie terenu, lub lekko poniżej,

- Uzupełniamy dół ziemią urodzajną wokół bryły korzeniowej i zagęszczamy,

- Podlanie wodą (nawet podczas deszczu),

- Ściółkowanie korą drzew iglastych lub zrębkami drzewnymi, gr. 5 cm,

Uwaga:

Nasadzenia powinny być wykonywane zgodnie z miejscem i ilością podaną w projekcie. Preferowanym terminem sadzenia jest jesień lub wiosna.  Rozmieszczenie ich powinno być równomierne na całym przewidzianym do nasadzeń terenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, rozbieżności z projektem skontaktować się z projektantem.

## Założenie trawnika

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien być wyrównany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

- dokładne profilowanie terenu za pomocą sznurków i łaty,

- zagęszczenie gruntu

- siew mieszanki nasion traw, w ilości 250 kg/ha, ręcznie lub siewnikiem rzutowym na krzyż,

- przykrycie nasion, przez grabienie.

- zagęszczenie walcem.

- podlanie wodą (nawet podczas deszczu).

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 
i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody; jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

  - Ściółkowanie

Ściółkować warstwą 5 cm kory sosnowej z zachowaniem stref ochronnych przy drzewach wysokich ok. 20 cm. Należy uważać na roślinność, aby nie została zasypana ściółką. Ściółka nie może posiadać właściwości zmieniających chemizm gruntu oraz powinna stanowić osłonę, która pozwala na przenikanie wody i wymianę gazową.

## Ochrona drzew i krzewów na placu budowy

W świetle Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) oraz Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów zastanego środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem istniejącego drzewostanu spoczywa na wykonawcy robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejącego drzewostanu przed uszkodzeniem w sposób gwarantujący jego skuteczna ochronę. Zaleca się wyznaczenie osoby pełniącej rolę inspektora nadzoru do spraw zieleni, którego obowiązkiem będzie dbanie o właściwe zabezpieczenie istniejącego drzewostanu.

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności:

- zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów,

- dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi),

- jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ) - opaski należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm3 na l szt. drzewa w zależności 
od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni przez cały czas trwania robót,

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nowe nawierzchnie, lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą,

- wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego,

- wytyczenie miejsc składowania materiałów,

- należy podwiązać nisko osadzone gałęzie.

Uwaga: Przed budynkiem szkoły istniejące krzewy należy wykopać z bryłą korzeniowa i zadołować na czas planowanych w tym miejscu robót budowlanych ( wykopy, wykonywanie nawierzchni). Po zakończeniu robót budowlanych, należy krzewy posadzić w miejscach skąd zostały wykopane – zgodnie z wyżej określonymi zaleceniami : Sadzenie krzewów. Po posadzeniu redukujemy objętość korony o 30 – 50 %.

UZNAJE SIĘ ZA NIEZBĘDNE:

- Dla korzeni:

- wszelkie prace w obrębie strefy korzeniowej drzew wykonywać ręcznie nie dopuszczając do uszkodzenia systemu korzeniowego

- należy dążyć do zminimalizowania możliwości poruszania się pojazdów budowlanych w obrębie strefy korzeniowej drzew (wyznaczonej przez obrys korony danego drzewa)

- należy ograniczyć do minimum robocze ciągi piesze w obrębie stref korzeniowych, zwłaszcza przy korzeniach wyeksponowanych na wydeptywanie

- nie dopuścić do składowania materiałów budowlanych mogących zmienić chemizm gleby (itd.) w obrębie strefy korzeniowej

- nie dopuścić do składowania materiałów budowlanych mogących zmienić chemizm gleby (cement, cegły, farby, rozpuszczalniki itd.) w obrębie strefy korzeniowej

- w przypadku konieczności przeprowadzenia instalacji w obrębie strefy korzeniowej drzew należy dążyć do prowadzenia instalacji za pomocą wiertnicy poziomej prowadzonej na głębokości poniżej warstwy rzeczywistego przebiegu korzeni włośnikowych (ok. 1-1,2 m do zweryfikowania po dokonaniu odkrywek). Wyklucza się możliwość wykonywania przepustów metodą wibracyjną, uszkadzającą korzenie włośnikowe.

- w przypadku, gdy zastosowanie wiertnicy nie jest możliwe, należy wykonać wykop otwarty, z zachowaniem możliwie dużej ilości korzeni (szczególnie strukturalnych o śr. >5cm). Korzenie zabezpieczyć wilgotną jutą. Prace wykonywać Możliwe szybko tak, aby nie dopuścić do przeschnięcia korzeni.

- Dla pni

W celu zabezpieczenia pni przed uszkodzeniami mechanicznymi należy oszalować szczelnie pnie drzew za pomocą desek o dł. min. 150 cm (najkorzystniej jest, gdy osłona sięga do wysokości pierwszych gałęzi, czyli ok. 2m). Deski te powinny być zdystansowane od pni za pomocą np. elastycznych rur drenarskich, lub rozciętych jednostronnie opon. Przy szalowaniu pni należy zwrócić uwagę, aby:

- deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia.

- dolna część deski miała oparcie w podłożu - deska nie powinna opierać się na nabiegach korzeniowych

- opaski mocujące szalowanie do pnia należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie, a więc minimum 3 na pniu.

- Dla korony

Należy wykluczyć, za pomocą odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie budowy, możliwość operowania w zasięgu koron sprzętu budowlanego mogącego doprowadzić do uszkadzania korony. Po przeprowadzeniu prac, jeśli to konieczne, należy przeprowadzić cięcia pielęgnacyjne i korygujące, z usunięciem uszkodzonych gałęzi i konarów.

  - Prace pozostałe

Przy uszkodzeniu korzeni:

- zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

- wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna sie zdrowy korzeń,

- obsypać urodzajną glebą zabezpieczone korzenie.

Przy uszkodzeniu gałęzi:

- wykonać cięcia sanitarne do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka,

- zabezpieczyć całą powierzchnię cięcia specjalistycznym preparatem.

Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

- wygładzić i uformować powierzchnię rany (ubytku),

- uformować krawędź rany (ubytku),

- zabezpieczyć całą powierzchnię rany specjalistycznym preparatem.

  - Prace pielęgnacyjne

Pielęgnowanie założonej zieleni polega na:

- Podlewaniu, częstotliwość należy uzależnić od warunków pogodowych,

- Odchwaszczaniu ziemi (na powierzchniach korowanych chwasty nie powinny przekraczać 15 cm wysokości),

- Nawożeniu (częstotliwość i dawka, w zależności od rodzaju nawozu. Rośliny posadzone jesienią, nawozimy wiosną dopiero po zauważeniu pierwszych oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną powinny dostać niewielką dawkę nawozu dopiero po 2 miesiącach od posadzenia. Orientacyjne dawki nawozu: od 0,02 kg (dla krzewów) do 0,06 kg (dla drzew) pod jedną sadzonkę,

- Pielęgnacji trawników: nawożenie, koszenie (maksymalna wysokość trawy – 8 cm), dosiewanie nasion,

- Uzupełnianiu kory do warstwy 5 cm,

- Usuwaniu odrostów korzeniowych

- Kontrolowaniu zdrowotności roślin (zapobieganie oraz zwalczanie chorób i szkodników środkami ochrony roślin),

- Wymianie obumarłych drzew i krzewów,

- Wymianie wiązadeł, palików w przypadku drzew formy piennej,

- Kształtowanie poprzez cięcia, w taki sposób aby nie tracić kształtu i rzeczywistego pokroju drzewa,

- Zabieg pielęgnacyjny istniejących krzewów jaśminowca i tawuły polega na wykonaniu cięcia odmładzającego. Cięcie należy wykonać zimą lub wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji. Cięcie dotyczy wszystkich pędów na wysokość 10-20 cm nad ziemią. Cięcia należy wykonać mechanicznie podkaszarką do żywopłotów a grubsze pędy piłą łańcuchową.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Wymagania ogólne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.

## Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

- ilości rozrzuconego kompostu,

- prawidłowego uwałowania terenu,

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gęstości zasiewu nasion,

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

## OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót:

- zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy [m3],

- orka glebogryzarką przyczepną gruntu  [ha],

- rozścielenie ziemi urodzajnej [m3],

- wykonanie trawników [m2],

- nasadzenia nowej roślinności [szt.].

## ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Prace związane z realizacją projektu zieleni oraz późniejszą pielęgnacją zieleni, należy zlecić firmie wyspecjalizowanej w zakładaniu oraz pielęgnacji terenów zieleni. Odbiór z obowiązującym minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym.

## PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.

## PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-G-98011		Torf rolniczy

PN-R-67022		Materiał szkółkarski. Ozdobne   i krzewy iglaste

PN-R-67023		Materiał szkółkarski. Ozdobne   i krzewy liściaste

PN-R-67030		Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych

BN-73/0522-01		Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01		Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.