SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

B - 03.02.06

MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

# WSTĘP

## Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla prac polegających na montażu wyposażenia placu zabaw, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbiórka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z przebudową łącznika szkoły i infrastruktury technicznej”.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45400000-1 |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. |
|  | 45450000-6 |  | Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe. |

## Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie prac związanych z montażem wyposażenia placu zabaw w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z punktem 2 niniejszego opracowania.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

# MATERIAŁY

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 ogólnej specyfikacji technicznej.

Wszystkie materiały oraz sprzęt stanowiący wyposażenie obiektu użyte do wykonania prac określonych niniejszą ST muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B lub CE).

## Wymagania szczegółowe – wyposażenie placu zabaw

Nazw firmowych (handlowych) materiałów i urządzeń użytych w Specyfikacji Technicznej nie należy traktować, jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Służą one tylko i wyłącznie określeniu projektowanych parametrów materiałów i urządzeń. W każdym przypadku mogą być stosowane inne równoważne wyroby i urządzenia innych firm spełniające wymagania podane 
w dokumentacji przetargowej.

| Symbol: | PZ-1 | Nazwa: | KARUZELA | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Urządzenie zawiera: - 1 obrotową platformę, - 1 talerzyk napędowy wprawiający w karuzelę w ruch, - 3 podwójne ławeczki z oparciami, - 3 stanowiska dla osób na wózkach inwalidzkich, - 3 wahadłowe furtki wejściowe przy każdym stanowisku z wózkiem, - Zintegrowane mechanizmy wewnątrz podłogi: system hamulca odśrodkowego, system hamulcowy bębnowy, system blokady furtek, system blokady obrotu karuzeli w przypadku niezamkniętych furtek. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,47 x 2,47 x 0,79 m - Strefa bezpieczeństwa: 6,47 x 6,47 m - Wysokość swobodnego upadku: 0,79 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-5:2008 zawierający zapis, że dotyczy on "karuzeli dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich". Materiały: - Konstrukcja wykonana ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, rura 60,30 x 2,90 mm, rura 101,30 x 7,10 mm, - profil 50,00 x 40,00 x 3,00 mm, blacha 6,00 mm, - Platforma wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej 3,00 mm, - Siedziska z płyty PE 10,00 mm, - Łożyskowanie karuzeli: system łożysk kulkowych i oporowych. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | PZ-2 | Nazwa: | HUŚTAWKA POJEDYNCZA | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Urządzenie zawiera: - 2 ramy połączone ze sobą, w kształcie łuku, - 1 siedzisko typu bocianie gniazdo, - 1 ławeczkę. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,85 x 1,00 x 2,4 m - Strefa bezpieczeństwa: 2,35 x 7,50 m - Wysokość swobodnego upadku: 1,30 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176 Materiały: - Konstrukcja huśtawki wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, z rur śr. 88,90 x 4,00 mm, śr. 60,30 x 2,00 mm i profili 40,00 x 40,00 x 2,00 mm, - Siedzisko ławeczki wykonane z tworzywa HDPE 15,00 mm. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | PZ-3 | Nazwa: | LINARIUM, ZESTAW WIELOFUNKCYJNY | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Urządzenie zawiera: - konstrukcję sztywną o kształcie diamentu z 4 punktami podparcia, wykonaną ze stalowych rur, - sieć z lin symetrycznie rozchodzącą się od konstrukcji urządzenia, - łączniki lin w formie aluminiowych kul (nie tzw. koniczynka w formie oplotu z drutu, odkuwki itp.), łączniki platform, - 1 zjeżdżalnię prostą wykonaną ze stali nierdzewnej, - 1 ściankę wspinaczkową linową, - 1 hamak z lin, - 1 drabinkę linową, - 1 linę wspinaczkową typu "krople deszczu", - śruby regulujące naciąg lin znajdujące się w każdym punkcie łączenia się rur konstrukcyjnych, zakryte kulistymi osłonami, - dodatkowe platformy linowe wewnątrz sieci. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 8,3 x 10,4 x 5,5 m - Strefa bezpieczeństwa: 11,6 x 13,9 m - Maksymalna wysokość upadku: 1,9 m - Ilość użytkowników: 60 osób - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008 - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% Materiały: - Konstrukcja wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych i malowanych proszkowo; - Konstrukcja połączona jest stalowymi kulami, wewnątrz których znajduje się mechanizm naciągowy sieci SECUCOPE; - Sieć wykonana jest z sześciożyłowej poliamidowej zbrojonej liny o grubości 18 mm, - a dodatkowe elementy takie jak: platformy, hamaki, mostki, trapy wykonane są z liny - o grubości 16 mm. Sieć może być wykonana w 7 różnych kolorach. Istnieje możliwość wykonania sieci w kilku kolorach jednocześnie; - Wewnętrzne łączniki lin mają kształt kulisty (nie tzw. koniczynka w formie oplotu z drutu, odkuwki itp.) co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników eliminuje możliwość skaleczenia. Łączniki standardowo występują w kolorze szarym, opcjonalnie mogą być wykonane w innych kolorach; - Zjeżdżalnia wykonana jest ze stali nierdzewnej; - Ewentualnie system montażowy 1-2-3 (niewymagający betonowania) - specjalna rama metalowa łączącą (pod powierzchnią ziemi) wszystkie punkty podparcia konstrukcji urządzenia.; |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | PZ-4 | Nazwa: | KULE, ZESTAW TUNELI | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Urządzenie zawiera: - 3 moduły podstawowe w kształcie kuli, każdy moduł zawiera 1 wejście oraz wielokolorowe panele służące do wspinania się. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,85 x 1,85 x 2,35 m - Wymiary strefy bezpieczeństwa: 5,85 x 4,85 m - Wysokość swobodnego upadku: 2,35 m - Ilość użytkowników: 6 Materiały: - Panele wykonane są z mocnego tworzywa poliamidu LLDPE formowanego rotacyjnie, - Grubość ścianek panelu wynosi 4-6 mm, - Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej warstwą cynku oraz malowanej proszkowo. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | PZ-5 | Nazwa: | TRAMPOLINY | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Urządzenie zawiera: - matę wykonaną z bardzo odpornych na ścieranie elementów (lamelek) posiadających antypoślizgowe żebrowanie, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie; elementy maty (lamelki) muszą posiadać pogrubienia na końcach - wzmocnienia przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet (nie dopuszcza się stosowania lamelek o kształcie prostopadłościanu - powstałych z cięcia płyty na kawałki), - sprężyny mocujące matę, które są rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - każda ze sprężyn łączy się z jedną linką metalową zakończoną specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub prętem metalowym łączącym elementy maty, co zapobiega przecieraniu się lin podczas ich użytkowania, - elastyczną osłonę zakrywającą górną część urządzenia wystającą kilka centymetrów poza konstrukcję metalową, co zapobiega zakleszczeniu się stopy lub dłoni podczas użytkowania, - konstrukcję w postaci kwadratowej, metalowej skrzyni Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxW): 4,10 x 4,25 m - Strefa bezpieczeństwa: 7,41 x 7,25 m - Ilość użytkowników: 4 osoby - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 Materiały: - Mata wykonana z bardzo odpornych na ścieranie elementów (lamelek) posiadających antypoślizgowe wypustki, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie; elementy maty (lamelki) muszą posiadać pogrubienia na końcach - wzmocnienia przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet. - Elastyczna osłona poliuretanowo-gumowa zakrywająca górną część urządzenia, wystająca kilka centymetrów poza konstrukcję metalową. - Konstrukcja w postaci sześciennej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | PZ-6 | Nazwa: | ZESTAW DO ZABAWY Z WODĄ | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Urządzenie zawiera: - pompę na podeście, - stolik trójkątny, - rynnę prostą, długą i krótką, - misę z dzióbkiem, - misę płytką, - rynnę z zastawkami, - równoważnię wodną, - stolik płytki. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 6,30 x 4,95 x 1,60 m - Strefa bezpieczeństwa: 7,95 x 9,30 m - Maksymalna wysokość upadku: 0,90 m - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% Materiały: - Elementy mające kontakt z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej. - Podest wykonany jest z drewna klejonego - robinii akacjowej - Słupy o śr. 120 mm wykonane z laminowanego, klejonego drewna z robinii akacjowej. W dolnej części słupy są frezowane cylindrycznie i przedłużone rurami ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | PZ-7 | Nazwa: | BUJAK | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Urządzenie zawiera: - Urządzenie zawiera - 2 siedzenia z metalowymi uchwytami rozchodzącymi się na boki, - 2 sprężyny, - 2 siedzenia na środku bujaka z uchwytem, - podpórki na nogi do każdego siedzenia. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,86 x 1,10 x 0,94 m - Wysokość swobodnego upadku: 0,46 m - Strefa bezpieczeństwa (LxW): 4,86 x 4,10 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009 - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% Materiały: - Konstrukcja huśtawki wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304, - Siedziska wykonane są z tworzywa HDPE. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | PZ-8 | Nazwa: | ZESTAW ZABAWOWY | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Urządzenie zawiera: - 1 wieżę z ażurowym dachem wygiętym w łuk, - 1 zjeżdżalnię wykonaną ze stali nierdzewnej, - 1 trap wejściowy z okrągłymi nakładkami, liną i poręczami, - 1 ściankę wspinaczkową skośną z otworami, - 1 drabinkę wejściową w formie spirali, - 1 podest z fakturą antypoślizgową. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 3,42 x 1,70 x 2,80 m - Strefa bezpieczeństwa: 6,92 x 4,70 m - Wysokość swobodnego upadku: 0,9 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2008 i PN-EN 1176-3:2008 - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% Materiały: - Konstrukcja oraz elementy dodatkowe (poręcze, uchwyty, wsporniki itp.) wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, z rur śr. 76,1 x 2,0 mm (w tym 2 rury gięte), śr. 42,4 x 3,6 mm i śr. 33,7 x 2,0 mm oraz profili: 40 x 40 x 2,0 mm, - Ślizg i poręcze zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej, - Podest wykonany z płyty HPL o fakturze antypoślizgowej o grubości 10 mm, - Dach, trap wejściowy, fragmenty burt zjeżdżali oraz ścianka wspinaczkowa wykonane z trójwarstwowego, kolorowego tworzywa HDPE o grubości 15 mm. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | PZ-9 | Nazwa: | HUŚTAWKA PODWÓJNA | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Urządzenie zawiera: - konstrukcję w formie podwójnej bramy wykonaną z z giętych rur ze stali nierdzewnej, - 2 siedziska dostępne w formie płaskiej deski, każde zawieszone na dwóch nierdzewnych łańcuchach do konstrukcji, 2 ławeczki 1-osobowe z okrągłym siedziskiem i podstawą wykonaną z rur wygiętych w spiralę, - element dekoracyjny na słupku nawiązujące do kształtów ślimaka. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 5,05 x 3,18 x 2,40 m - Strefa bezpieczeństwa: 7,50 x 3,15 m - Wysokość swobodnego upadku: 1,3 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009 - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% Materiały: - Konstrukcja huśtawki wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, z rur fi 88,9 x 4,0 mm, fi 60,3 x 2,0 mm i profili 40 x 40 x 2,0 mm, - Siedziska wykonane z tworzywa HDPE 15 mm. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

| Symbol: | PZ-10 | Nazwa: | TABLICA INFORMACYJNA | Ilość: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis: |  | Do umieszczenia regulaminu i zasad korzystania z placu zabaw. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,590 x 0,044 x 2,180 m - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% Materiały: - Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych. - Kolor szary. |  |  |  |
| Przykładowa wizualizacja: |  |  |  |  |  |

# SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Producenci wyposażenia w kartach swoich produktów oraz w instrukcjach montażu konkretnych urządzeń określają jakiego typu sprzęt konieczny jest do ich właściwego montażu. By w sposób właściwy przeprowadzić montaż bez niekorzystnego wpływu na jego jakość należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producentów określonych w dokumentacji dołączonej do produktu.

# TRANSPORT

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4 specyfikacji technicznej.

## Transport materiałów

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem określony w instrukcji Producenta  i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów prowadzić ręcznie lub mechanicznie. Transport na terenie placu budowy prowadzić ręcznie lub mechanicznie.

Elementy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca m.in:

- nazwę i adres producenta,

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

- datę produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbę sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

- znak budowlany.

# WYKONANIE ROBÓT

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 specyfikacji technicznej. Montaż wszystkich elementów musi zostać wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta, dostawcy.

## Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizacje wszelkich elementów na podstawie Dokumentacji Projektowej, przy uwzględnieniu postanowień i zaleceń Inwestora.

Uwaga! Miejsce, liczba i wymiary dołów pod fundamenty elementów placu zabaw i siłowni zależna jest od producenta tych elementów i powinny wynikać z ST producenta. Doły można wykonywać ręcznie, wiertnicą lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji technicznej.

## Badania w czasie wykonywania robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:

- aprobaty techniczne na materiały,

- świadectwo jakości lub deklaracje zgodności, wydane przez producenta materiałów.

Wszystkie materiały dostarczone do wykonania robót powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. W czasie wykonywania robót należy zbadać:

- zgodność ustawienia elementów wyposażenia z dokumentacją projektową w zakresie lokalizacji,

- prawidłowość osadzenia elementów i ich stabilność,

- możliwość bezpiecznego użytkowania elementów przez dzieci.

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej.

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) lub komplet wykonanych robót montażowych elementów wyposażenia.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, roboty nie powinny być odebrane.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w punkcie 9 ogólnej specyfikacji technicznej.

Cena elementu obejmuje:

- dostarczenie materiałów,

- montaż elementu,

- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

W cenę wliczyć należy także każde inne roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące dotyczące przedstawionego w specyfikacji zadania.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy i instrukcje oraz karty katalogowe producentów wyposażenia i elementów gotowych.

Umowa, warunki Umowy.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.