Załącznik nr  1 g

(pieczęć firmowa Wykonawcy )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W niniejszym opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania dotyczące wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych oraz socjalnych w meble warsztatowe, które muszą być spełnione. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę sprzęt równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak produkty opisane poniżej lub je przewyższać. Obowiązkiem wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany sprzęt musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu poniżej. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci, a także szkice czy zdjęcia – mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 15% chyba, ze w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu opisu technicznego i parametrów sprzętu, potwierdzających spełnianie warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia. W opisie należy wskazać / wyróżnić parametry określone w tabeli poniżej w celu łatwego sprawdzenia wymaganych parametrów. Wykonawca przed dostawą sprzętu zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla wybranego sprzętu.

Wykonawca ma obowiązek na etapie dostaw umożliwić weryfikacje dostarczonego sprzętu i w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego niezgodności z ofertą i/lub opisem przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostawy danego sprzętu oraz nakazanie wykonawcy natychmiastowej jego wymiany na koszt i odpowiedzialność wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczone wyposażenie na okres 24 miesiące.

| L.p. |  | Nazwa | Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje | Liczba sztuk/kompletów | Cena jednostkowa ( z VAT ) za 1 szt. w PLN | Wartość całkowita (z VAT ) PLN (kol.4 x kol. 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Meble warsztatowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regał do dużych obciążeń 4-półkowy | Regał do dużych obciążeń 4-półkowy Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - nogi regału wykonane z profilu zamkniętego stalowego, przystosowane do kotwienia do podłogi - konstrukcja wzmocniona dodatkowymi poprzeczkami spinającymi nogi regału - regulacja wysokości zawieszenia półek co 120-130 mm - półki wykonane ze sklejki o grubości min. 30 mm - możliwością zamontowania dodatkowych półek (1-2 szt) - regały można łączyć w dowolnie długie ciągi za pomocą złączek i śrub - posiada atest badań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa użytkowania - szerokość gabarytowa: 1350 - 1400 mm - wysokość gabarytowa: 2000 – 2100 mm - głębokość gabarytowa: 535 -540 mm - maksymalne obciążenie wyrobu standardowego min - 2000 kg - malowanie farbami proszkowymi strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia | 14 |  |  |  |
|  |  | Szafa 2-drzwiowa uniwersalna | Szafa 2-drzwiowa uniwersalna Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej - malowana trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia - 4 przestawne lakierowane półki z regulacją co 90-95 mm, - 3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key, - stopki regulacyjne umożliwiają poziomowanie szafy - szerokość 900 - 950 mm - wysokość 1950 – 2000 mm - głębokość 450 – 460 mm - obciążenie półki min. - 70 kg | 13 |  |  |  |
|  |  | Metalowa szafa aktowa | Szafa 2-drzwiowa uniwersalna Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej - malowana trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia - 4 przestawne lakierowane półki z regulacją co 90-95 mm, - 3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key, - stopki regulacyjne umożliwiają poziomowanie szafy - szerokość 900 - 950 mm - wysokość 1950 – 2000 mm - głębokość 450 – 460 mm - obciążenie półki min. - 70 kg | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafa uniwersalna | Szafa uniwersalna Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej - malowana trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia - 4 przestawne lakierowane półki - 3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key, - stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy Parametry szafy: - szerokość 450-460 mm - wysokość 1950-1960 mm - głębokość 450-460 mm - stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy | 3 |  |  |  |
|  |  | Szafa uniwersalna | Szafa uniwersalna Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej - malowana trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia - 4 przestawne półki lakierowane, - 3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key, - stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy - szerokość 810-820 mm - wysokość - 1800 mm - głębokość – 450-460 mm stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy | 2 |  |  |  |
|  |  | Szafa gospodarcza | Szafa gospodarcza Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - konstrukcja szafy wykonanej z blachy stalowej - szafa socjalno-gospodarcza podzielona wewnątrz na dwie komory - jedną do przechowywania szczotek, mopów, odzieży ochronnej - drugą wyposażoną w 4 półki, np. na środki czystości - brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwalającej na umieszczenie większych przedmiotów np. odkurzacza - malowana farbami proszkowymi strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia Wymiary: - szerokość: 800 – 900 mm - wysokość: 1780 - 1800 mm - głębokość: 480 - 500 mm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafa uniwersalna z "przeszklonymi" drzwiami | Szafa uniwersalna z "przeszklonymi" drzwiami Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - szafa przeznaczona do przechowywania różnego rodzaju przedmiotów, - wypełnienie drzwi PMMA (plexi), - 6 półek z możliwością regulacji co 90-95 mm, - stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy. - szerokość 1200 - 1300 mm - wysokość 1960-2000 mm - głębokość 400 - 420 mm - obciążenie całkowite min. 220 kg - obciążenie półki min. 35 kg - malowana trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi kolorystyka do uzgodnienia | 10 |  |  |  |
|  |  | Szafa do dużych obciążeń | Szafa do dużych obciążeń z półkami i szufladami Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - przeznaczona do dużych obciążeń, - półki z możliwością regulacji wysokości co 50 mm, - szuflady na łożyskach kulkowych, - stopki regulacyjne umożliwiają poziomowanie szafy - malowany proszkowo farbami strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia - szerokość 1060-1100 mm - wysokość 1950-2000 mm - głębokość 635 mm - obciążenie całkowite min. 750 kg - półka 3 szt - szuflady 3 szt - obciążenie półki min. 100 kg - szuflada na łożyskach kulkowych 3 szt. - obciążenie szuflady min. 90 kg | 12 |  |  |  |
|  |  | Szafa do opraw ISO | szafa do opraw ISO Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - szafa przeznaczona jest do przechowywania opraw narzędziowych - obciążalność całkowita szafy – min. 300 kg - obciążalność na jedną półkę – min. 75 kg - 15 gniazd na narzędzia na jednej półce w szafie - zawieszanie półek w szafie co 100 mm - możliwość komponowania półek z różnymi rozmiarami gniazd: ISO 30, ISO 40 oraz ISO 50 - stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy - możliwość zamontowania dodatkowych półek - szerokość 600-610 mm - wysokość 2000-2010 mm - głębokość 450-460 mm - półka zawierająca 15 gniazd ISO - 4 szt | 3 |  |  |  |
|  |  | System stojaków wolnostojących | System stojaków wolnostojących Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - stojak jednostronny wykonany z profili stalowych zamkniętych, - malowany farbami proszkowymi strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia Wymiary : - Szerokość - 940 – 960 mm - Wysokość - 1540 – 1560 mm - Głębokość - 600 mm Wyposażony w pojemniki z tworzywa sztucznego usytuowanych w 10 rzędach : - 22 szt. – 0.2l (szer. x wys. x głęb.) 77 x 56 x 119 mm - 4 szt. – 0,9l (szer. x wys. x głęb.) 203 x 75 x 140 mm - 16 szt. – 0.5l (szer. x wys. x głęb.) 101x75x157 mm - 12 szt. – 1.6l (szer. x wys. x głęb.) 144x108x224 mm - 8 szt. – 4l (szer. x wys. x głęb.) 202x148x314 mm - 3 szt. – 12l (szer. x wys. x głęb.) 285x210x440 mm | 6 |  |  |  |
|  |  | Szafa magazynowa z pojemnikami | Szafa magazynowa z pojemnikami Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - szafa wykonana z blachy stalowej - konstrukcja szafy zgrzewana i spawana - 3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key - malowana farbami proszkowymi strukturalnymi: - kolorystyka do uzgodnienia Wymiary: - szerokość - 980 - 1020 mm - wysokość – 1800 - 1850 mm - głębokość – 390 - 400 mm - obciążalność – min. 300 kg Szafa wyposażona w 11 rzędów pojemników: - pojemniki z tworz. sztucznego - 0,5 l, ( szer. x wys. x głęb.) 101x75x157 - 16 szt. - pojemniki z tworz. sztucznego - 0,9 l( szer. x wys. x głęb.) 203x75x140 - 8 szt. - pojemniki z tworz. sztucznego - 1,6 l ( szer. x wys. x głęb.) 144x108x22 - 24 szt. - pojemniki z tworz. sztucznego - 4 l, ( szer. x wys. x głęb.) 202x148x314 - 12 szt. | 3 |  |  |  |
|  |  | szafa schowkowa 2 modułowa | szafa schowkowa 2 modułowa Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - szafa posiada cztery schowki - drzwi posiadają blokadę - drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key - każdy schowek posiada dwa wieszaki - ciche zamykanie drzwi poprzez zastosowanie odbojników - malowana proszkowo farbami strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia Wymiary: - szerokość 600 mm - wysokość 1800 – 1850 mm - głębokość 490 – 500 mm | 23 |  |  |  |
|  |  | Stół warsztatowy | Stół warsztatowy, ślusarski z jedną szafką z szufladami: Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - konstrukcja stołu z kształtowników zimnogiętych o grubości od 2 do 3 mm, - malowany farbami proszkowymi strukturalnymi, - kolorystyka do uzgodnienia, - blat ze sklejki liściastej o grubości 45 mm - lakierowany, pokryty gumą gładką, - szafka wykonana z blachy stalowej o grubości min.1,25 mm, wyposażona w dwie szuflady po 60 mm oraz półkę zamykaną drzwiczkami, - szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o obciążalności do 70 kg z organizerem, - szuflady centralnie zamykane zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key, - Wymiary stołu - szerokość 1500 mm - wysokość 900 mm - głębokość 740 – 750 mm | 4 |  |  |  |
|  |  | Stół warsztatowy | Stół warsztatowy o wymiarach gabarytowych (szer. x wys. x głęb.): 2100 x 900 x 740 – 750 [mm] z jednej strony z szufladami i z drugiej z szafką z półką Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach Konstrukcja stołu z wysokiej jakości kształtowników stalowych zimno-giętych o grubości od 2 do 3 mm, szafka wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,25mm, - blat ze sklejki lakierowanej o grubości 45mm, - malowany trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia - wnętrza szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, - szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych, - pod blatem z jednej strony komplet szuflad (4) o szerokościach 60, 120, 180 i 240 mm z przynajmniej jednym przybornikiem i jednym organizerem i z drugiej strony szafka z półką - centralne zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key | 2 |  |  |  |
|  |  | Stół warsztatowy | Stół warsztatowy o wymiarach gabarytowych (szer. x wys. x głęb.): 2135 x 900 x 740 – 750 [mm] z jednej strony z szufladami i z drugiej z szafką z półką Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach Konstrukcja stołu z wysokiej jakości kształtowników stalowych zimno-giętych o grubości od 2 do 3 mm, szafka wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,25mm, - blat ze sklejki lakierowanej o grubości 45mm, - malowany trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia - wnętrza szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, - szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych, - pod blatem z jednej strony komplet szuflad (4) o szerokościach 60, 120, 180 i 240 mm z przynajmniej jednym przybornikiem i jednym organizerem i z drugiej strony szafka z półką - centralne zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy do zweryfikowania obmiarów przyjętego wyposażenia meblowego z obmiarami pomieszczeń budynku PCEZ w miejscu dostawy i montażu w celu określenia dokładnej długości blatu. stół warsztatowy o długości 2100 mm, stół warsztatowy o długości ok. 2135 mm oraz stół przyścienny z umywalką o długości 1000 mm muszą być umieszczone we wnęce ściennej o długości ok. 5550 mm. | 1 |  |  |  |
|  |  | Stół z umywalką Rysunek poglądowy | Stół przyścienny ze zlewem jednokomorowym i szafką dwudrzwiową, ze stali nierdzewnej dł. x szer. x wys. 1000x600x850 mm • Zlew wspawany do blatu o szerokości 600 mm z progiem wodnym. • Komora o wymiarach dł. x szer. x głęb. 400x400x250 mm. • Wykonany ze stali nierdzewnej. • Rant tylny o wysokości 40 mm. • Nogi o regulowanej wysokości od -5 do +25 mm, w profilach ze stali nierdzewnej 40x40 mm. • Każda komora wyposażona w rurę przelewową. • Drzwi w całości wykonane ze stali nierdzewnej integralnie zespolone z konstrukcją. • Otwór pod baterię. • Blat o grubości 40 mm. | 1 |  |  |  |
|  |  | Nadbudowa z szafką + oświetlenie | Nadbudowa stołu warsztatowego z oświetleniem szer. 2100 x wys. 1130 mm Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach • elementy zabudowy (wys. X szer.) 960-980 mm x 2100 mm • 4 listwy dwumodułowe • tablice perforowane • 4 szt.: 814 x 480 [mm] • 2 szt.: 406 x 480 [mm] • perforacja kwadratowa ( wymiar oczka 10 x 10mm) Szafka narzędziowa o wymiarach o wymiarach odpowiadających jednemu modułowi bocznemu • możliwość zamontowania zawieszek pod narzędzia • malowany trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi, kolorystyka do uzgodnienia - moduł oświetleniowy LED o parametrach: barwa 6000 K, strumień min. 4900 lm, moc 48 W | 1 |  |  |  |
|  |  | Nadbudowa stołu warsztatowego z oświetleniem | Nadbudowa stołu warsztatowego z oświetleniem szer. 2100 x wys. 1130 mm Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach • elementy zabudowy (wys. X szer.) 960-980 mm x 2100 mm • 4 listwy dwumodułowe • tablice perforowane • 4 szt.: 814 x 480 [mm] • 2 szt.: 406 x 480 [mm] • perforacja kwadratowa ( wymiar oczka 10 x 10mm) Szafka narzędziowa o wymiarach odpowiadających jednemu modułowi bocznemu • możliwość zamontowania zawieszek pod narzędzia • malowany trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi, kolorystyka do uzgodnienia - moduł oświetleniowy LED o parametrach: barwa 6000 K, strumień min. 4900 lm, moc 48 W | 1 |  |  |  |
|  |  | Półka do mocowania pojemników z tworzywa sztucznego | Półka do mocowania pojemników z tworzywa sztucznego Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - wykonana z blachy stalowej z pojemnikami z tworzywa sztucznego na 10 szt. - przeznaczona do mocowania na listwach perforowanych lub stojaku - 1 szt. do mocowania pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 0,2l o wymiarach szerokość - 77 mm, wysokość 56 mm, głębokość 119 mm - 2 szt. mocowania pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 0,5l i 0,9l o wymiarach szerokość - 101 mm, wysokość 75 mm, głębokość 157 mm i szerokość - 203 mm, wysokość 75mm, głębokość 140 mm | 3 |  |  |  |
|  |  | Zawieszka do wkrętaków | Zawieszka do wkrętaków Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach • wykonana z blachy stalowej • przeznaczona do mocowania na listwach perforowanych do wieszania wkrętaków • szerokość – 190-200 mm • wysokość – 39-40 mm • głębokość – 34-35 mm | 6 |  |  |  |
|  |  | Stół warsztatowy | Stół warsztatowy Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - konstrukcja stołu wykonana z kształtowników stalowych o grubości 2-3 mm oraz blat z wielowarstwowej sklejki lakierowanej o grubości min. 21 mm, - blaty stołów pokryte gumą ryflowaną olejoodporną, - wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.): 2100 x 750 x 750 [mm], - malowany proszkowo farbami strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia | 12 |  |  |  |
|  |  | Stól warsztatowy | Stół warsztatowy Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - konstrukcja stołu wykonana z kształtowników stalowych o grubości 2-3 mm oraz blat z wielowarstwowej sklejki lakierowanej o grubości min. 45 mm, - blaty stołów pokryte gumą ryflowaną olejoodporną, - wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.): 1500 x 750 x 750 [mm], - malowany proszkowo farbami strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia | 5 |  |  |  |
|  |  | Stół warsztatowy | Stół warsztatowy Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - konstrukcja stołu wykonana z kształtowników stalowych o grubości 2-3 mm oraz blat z wielowarstwowej sklejki o grubości 45 mm - blat stołu pokryty gumą ryflowaną olejoodporną, - wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.): 2100 x 900 x 740 [mm], - malowany proszkowo farbami strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia | 5 |  |  |  |
|  |  | Stół montażowy | Stół montażowy - Konstrukcja stołu wykonana z kształtowników stalowych o grubości o grubości 2-3 mm - blat z wielowarstwowej sklejki lakierowanej o grubości 45 mm - malowany trwałymi farbami proszkowymi - kolorystyka do uzgodnienia - możliwość mocowania do podłoża Parametry stołu: - szerokość 2100 mm - wysokość 900 mm - głębokość 740-750 mm | 1 |  |  |  |
|  |  | Stół warsztatowy (biurko) | Stół warsztatowy (biurko) z szafką zawierającą półkę i dwie szuflady Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - konstrukcja stołu z wysokiej jakości kształtowników stalowych o grubości od 2 do 3 mm, - szafka wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,25mm, - blat ze sklejki lakierowany o grubości min. 21 mm, - wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynk, - wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.): 1500 x 750 x 750 [mm], Szafka: - blacha stalowa o grubości min. 1,25 mm - dwie szuflady 60 mm. wys. - 1 drzwiczki - 1 półka z regulacją wysokości - centralne zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key, - szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych - malowany farbami proszkowymi strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia | 6 |  |  |  |
|  |  | stół warsztatowy | Stół warsztatowy Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach; - konstrukcja stołu z wysokiej jakości kształtowników stalowych o grubości od 2 do 3 mm, - blat ze sklejki lakierowany o grubości min. 21 mm - malowany farbami proszkowymi strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia - wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.): 1500 x 750 x 750 [mm] | 6 |  |  |  |
|  |  | Stół 2 osobowy z panelem montażowym | Stół warsztatowy z nadbudową dwumodułową z oświetleniem Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach; - konstrukcja stołu z wysokiej jakości kształtowników stalowych o grubości od 2 do 3 mm, - blat ze sklejki lakierowany o grubości min. 45 mm, - malowany farbami proszkowymi strukturalnymi, - kolorystyka do uzgodnienia, - wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.): 1500 x 750 x 750 [mm], - wymiary gabarytowe nadbudowy z oświetleniem (szer. x wys.)1500 x 1160-1180 mm, - panel (tablice) perforowany (10x10 mm) - moduł oświetleniowy z blachy ocynkowanej z możliwością regulacji wysokości, lampy LED o barwie 6000 i strumieniu min 400 lm | 1 |  |  |  |
|  |  | Stół warsztatowy blat z blacha ocynkowaną | Stół warsztatowy, ślusarski z jedną szafką z szufladami: Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - konstrukcja stołu z kształtowników stalowych o grubości od 2 do 3 mm, - szafka wykonana z blachy stalowej o grubości 1,25mm, - blat z wielowarstwowej sklejki o grubości 45 mm pokryty blachą ocynkowaną i obciążeniu min. 650 kg, - niecka szuflad z blachy ocynkowanej, - ergonomicznie ukształtowane uchwyty szuflad, - malowany farbami proszkowymi strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia, - możliwość mocowania do podłoża - Wymiary: • - szerokość - 1500 mm • - wysokość - 900 mm • - głębokość - 740 mm | 1 |  |  |  |
|  |  | stół wyspowy składany z nadbudową | stół wyspowy składany z nadbudową Stół złożony z 6-ciu szafek z blatem trapezowym o podstawach trapezu 1500 i 645 i wysokości trapezu 740mm. Parametry szafek: 3 szafki ze schowkami zamykanymi drzwiami, szafki wykonane z blachy stalowej o grubości 1,25 mm, wyposażone w stopki regulacyjne 3 szafki z 4 szufladami, szafki wykonane z blachy stalowej o grubości 1.25 mm - blat z wielowarstwowej sklejki liściastej o grubości 45 mm - malowany farbami proszkowymi strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia Pośrodku stołu wykonana nadbudowa w kształcie powstałego sześciokąta na wysokość 200mm i powstała wnęka przykryta blatem ze sklejki gr. 30mm. Wymiar blatu między bokami równoległymi sześciokąta około 1350mm + 10 mm. W nadbudowie zamontowane 2 listwy do dystrybucji zasilania elektrycznego i sprężonego powietrza Listwa wykonana z blachy stalowej. W listwie umieszczonych powinno być 5 gniazd 230V i 1 końcówka na sprężone powietrze. Wykonana instalacja elektryczna na 230V z wyłącznikiem różnicowo prądowym oraz z zabezpieczeniem 10A | 5 |  |  |  |
|  |  | 1/2 stołu wyspowego | 1/2 stołu wyspowego Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach Stół złożony z 3-ch szafek z szufladami, z blatem trapezowym o podstawach trapezu 1500 i 645 i wysokości trapezu 740mm. Parametry szafki: • blat ze sklejki liściastej 45 mm - 4 szuflady o wysokościach: 60, 120, 180 i 240 mm - Szafki wyposażone w stopki regulacyjne w celu wypoziomowania • niecki szuflad z blachy ocynk. - rolkowe prowadnice szuflad - standardowo w każdej szufladzie o wysokości 60 mm umieszczony jest pojemnik z tworzywa sztucznego - standardowo szuflady zamykane zamkami centralnymi w systemie Master Key, - malowany farbami proszkowymi strukturalnymi, - kolorystyka do uzgodnienia, | 2 |  |  |  |
|  |  | Wózek warsztatowy | Wózek warsztatowy Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - solidna konstrukcja wózka wykonana z kształtowników stalowych - blat wózka wykonany z trwałej, szlifowanej i lakierowanej sklejki o grubości min. 30 mm, w dolnej części półka - koła wózka: 2 stałe Ø160 mm, 2 skrętne Ø160 mm w tym jedno z hamulcem - szerokość 1400-1450 mm - szerokość uchwytu 50 mm - wysokość 1000 mm - głębokość 700 mm - malowany proszkowo farbami strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia | 1 |  |  |  |
|  |  | Wózek platformowy | Wózek platformowy Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - solidna konstrukcja wózka wykonana z wysokiej jakości kształtowników stalowych - blat wózka wykonany z trwałej, szlifowanej i lakierowanej sklejki o grubości min. 30 mm, w dolnej części półka - koła wózka: 2 stałe Ø160 mm, 2 skrętne Ø160 mm w tym jedno z hamulcem - szerokość 1400-1450 mm - szerokość uchwytu 50 mm - wysokość 1000 mm - głębokość 700 mm - malowany proszkowo farbami strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia | 1 |  |  |  |
|  |  | Stół warsztatowy ruchomy z szufladami | Stół (wózek) warsztatowy ruchomy z szufladami Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach Wózek warsztatowy o wymiarach szer. z uchwytem 760 – 780 mm, wys. 950 – 1000 mm, głęb. 500 mm. z 5 - 7 szufladami z pełnym wysuwem wykonany z blachy stalowej o grubości 1,5 mm: - powierzchnia górna wyposażona w nakładkę z tworzywa ABS stanowiąca wygodny blat roboczy ograniczony krawędziami, które zapobiegają spadaniu drobnych przedmiotów; - boki wózka wyposażono w perforację umożliwiającą zamocowanie akcesoriów, np.: zawieszek na narzędzia, pojemnika na butelki z płynami, półkami z gniazdami ISO do przechowywania narzędzi do obrabiarek CNC itp. - szuflady o szerokości 600 mm i głębokości 395-400 mm - niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 0,8 mm, wyłożone gumową matą tłumiącą - pełen wysuw szuflad - mocowane na prowadnicach kulkowych - wyposażone są w system centralnego zamykania, który pozwala na otwarcie tylko jednej szuflady w danym momencie - maksymalne obciążenie szuflady: 40 kg - malowany proszkowo farbami strukturalnymi - kolorystyka do uzgodnienia - koła z ogumieniem pełnym, wykonane z gumy olejoodpornej, niebrudzącej, o średnicy 25mm: 2 stałe,1 skrętne, 1 skrętne z hamulcem. | 3 |  |  |  |
|  |  | taboret warsztatowy | taboret warsztatowy z regulowaną wys. max. 670mm Obrotowy taboret warsztatowy z regulowaną wysokością siedziska. Siedzisko z miękkiego poliuretanu, łatwego do umycia, odpornego na kurz, środki chemiczne i oleje. Pięcioramienna podstawa z wytrzymałego poliamidu (czarnego), wzmocniona włóknem szklanym. Podnośnik: pneumatyczny, standardowy Taboret wyposażony w ślizgacze. Maks. wysokość siedziska 670 mm Nośność – min. 120 kg | 60 |  |  |  |
|  |  | szafki narzędziowe | Szafki narzędziowe (przy maszynach) Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - szafki wykonane z blachy stalowej, - malowane trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi - kolorystyka do ustalenia - standardowo powierzchnia górna szafek wyposażona w wyprofilowaną nakładkę z tworzywa sztucznego o grub. min. 1 mm - wykonanie wnętrza szuflad z blachy ocynkowanej, - szuflady zabezpieczone przed samoistnym wysunięciem, osadzone na prowadnicach kulkowych, - obciążalność szuflady min. 35 kg, - centralne zamykanie szuflad zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key, - system zamykania szuflad pozwalający na otwarcie tylko jednej w danym momencie - pozostałe są automatycznie blokowane; kolejną szufladę można wysunąć dopiero po wsunięciu poprzedniej - koła: 2 stałe, 2 skrętne z hamulcem, ogumienie pełne z gumy odpornej na oleje, smary oraz benzynę; niebrudzące | 34 |  |  |  |
|  |  | Ławki wolnostojące | ławki wolnostojące Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - stelaże ławek wykonane z zamkniętych profili stalowych - kolorystyka do uzgodnienia - malowane proszkowo farbami strukturalnymi - siedzisko wykonane ze sklejki liściastej min.15 mm - wymiary: - szerokość 1500 mm - wysokość 430 mm - głębokość 400 mm | 16 |  |  |  |
|  |  | Pojemniki z tworzywa sztucznego o poj. 0,2l | - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,2 l - szerokość 77 mm - wysokość 56 mm - głębokość 119 mm | 40 |  |  |  |
|  |  | Pojemniki z tworzywa sztucznego o poj. 0,5l | - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,5 l - szerokość 101 mm - wysokość 75 mm - głębokość 157 mm | 60 |  |  |  |
|  |  | Pojemniki z tworzywa sztucznego o poj. 0,9l | - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 0,9 l - szerokość 203 mm - wysokość 75 mm - głębokość 140 mm | 40 |  |  |  |
|  |  | Pojemniki z tworzywa sztucznego o poj. 1,6 | - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 1,6 l - szerokość 144 mm - wysokość 108 mm - głębokość 224 mm | 40 |  |  |  |
|  |  | Pojemniki z tworzywa sztucznego o poj. 4l | - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 4 l - szerokość 202 mm - wysokość 148 mm - głębokość 314 mm | 30 |  |  |  |
|  |  | Pojemniki z tworzywa sztucznego o poj.12l | - pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 12 l - szerokość 285 mm - wysokość 210 mm - głębokość 440 mm | 20 |  |  |  |
|  |  | Stojak na ręczniki warsztatowe | Stojak na ręczniki warsztatowe - ruchomy stojak podłogowy do rolek papierowych i włókninowych - ergonomiczny uchwyt z szorstką powierzchnią ułatwiający przesuwanie pojemnika - praktyczna listwa do szybkiego i bezpiecznego uzupełniania - metalowa konstrukcja i gumowe stopki gwarantują stabilność - kółka ułatwiające transport i umieszczenie pojemnika - Wymiary całkowite: szer. x gł. x wys. (mm) 640-650 x 520-540 x 1000-1010 | 7 |  |  |  |
|  |  | Pojemniki metalowe na odpady | pojemniki metalowe na odpady kpl. 3 szt. Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach. - do zastosowania wewnątrz budynku - wykonane z blachy stalowej - malowane trwałymi farbami proszkowymi - kolorystyka do uzgodnienia - komory pojemnika wyposażone w wyjmowane kosze metalowe, wykonane z blachy ocynkowanej (3szt.) - pojemność kosza min. 80 litrów - wyposażenie komór pojemnika - kosz ocynkowany - możliwość łączenia w zestawy wielokomorowe - skośny dach zapobiega pozostawaniu odpadów na powierzchni pojemnika - łatwe czyszczenie pojemnika dzięki możliwości otwierania drzwi frontowych - do każdej komory pojemnika naklejka z piktogramami do sortowania odpadów - szerokość 1060-1070 mm - głębokość 450-460 mm - wysokość 1070-1080 mm | 3 |  |  |  |
|  |  | Szafka mobilna na Notebooki Rysunek poglądowy | Szafka mobilna na Notebooki Metalowa szafka z półkami do bezpiecznego przechowywania laptopów i jednoczesnego ładowania ich z sieci 230 V. - Wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo, kolorystyka do uzgodnienia. - Korpus szafki wyposażony w szczeliny wentylacyjne. - Wewnątrz umieszczone: - półki do przechowywania min 16 laptopów - panel zasilający – do podłączania laptopów na czas ładowania. - Szafka zamykana drzwiami z pokrętłem i zamkiem w systemie Master Key. - Na zewnątrz – gniazdo do podłączania wózka do sieci na czas ładowania laptopów oraz wyłącznik. - Podłączenie do sieci elektrycznej sygnalizowane diodą. - Całość wyposażona w bezpiecznik automatyczny 16A. - 4 koła jezdne, w tym 1 z hamulcem. - Wyposażona w uchwyt ułatwiający przemieszczanie. | 1 |  |  |  |
|  |  | Podest montażowy | Podest montażowy - Aluminiowy pomost z szerokimi stopniami do prac serwisowych i montażowych. - Stabilna konstrukcja z rur spawanych. - Aluminiowe stopnie o głębokości 240 mm z blachy aluminiowej ryflowanej, zapewniające bezpieczne użytkowanie pomostu. - Powierzchnia górnego stopnia gł.300-310 x szer. 520 mm. - Antypoślizgowe stopki na nóżki. - Nośność do 150 kg | 5 |  |  |  |
|  |  | Wieszak naścienny | Wieszak naścienny - Wieszak w kształcie litery U o długości ramion (rura lub profil zamknięty) po 800-900 mm - Do górnego ramienia są przymocowane (spawanie) dwustronne wieszaczki (8 sztuk) o długości całkowitej ok. 200 mm, a do dolnego ramienia dwustronne wieszaczki (7 sztuk) o długości całkowitej ok.100 mm. Razem na dwóch ramionach 15 podwójnych wieszaków. - Ramiona mocowane przegubowo do ściany z możliwością obrotu. - Wykończenie – chrom lub chrom matowy. | 4 |  |  |  |
|  |  | Szafa ubraniowa Rysunek poglądowy | Szafa ubraniowa 4-modułowa stal nierdzewna Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - szafa jest wyposażona w drążek z haczykami - szafa musi posiadać stopki o wys. min 150 mm - dach skośny - pochylenie min. 25 stopni - drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym - z dopuszczeniem do przetwórstwa spożywczego - szerokość – 960-1000 mm - wysokość – 2160-2200 mm - głębokość – min. 500 mm | 3 |  |  |  |
|  |  | Szafa dwufunkcyjna stal nierdzewna Rysunek poglądowy | Szafa dwufunkcyjna stal nierdzewna Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - Szafa podzielona na 2 części - w lewym przedziale 4 przestawiane półki z regulacją co 60-65 mm, prawy przedział bez półek - w prawym przedziale drążek na ubrania i 3 haczyki - dach skośny - pochylenie min. 25 stopni - drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym - szafa jest wyposażona w stopki o wys. min. 150 mm umożliwiające poziomowanie szafy - szafa wykonana ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego Wymiary minimalne: - Szerokość – 940-950 mm - Wysokość – 2160-2200 mm - Głębokość – min. 500 mm - dopuszczalne obciążenie półki – min.90 kg | 3 |  |  |  |
|  |  | Regał stal nierdzewna Rysunek poglądowy | Regał stal nierdzewna Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - 4 gładkie półki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji mocowania - Nośność każdej półki – min 75 kg - stopki regulacyjne o wys. min. 150 mm umożliwiają poziomowanie - atest dopuszczający do użytku w przemyśle spożywczym Parametry: - szerokość 1950 - 2000 mm - wysokość 1950 - 2000 mm - głębokość 500 mm | 3 |  |  |  |
|  |  | Szafa uniwersalna z półkami stal nierdzewna Rysunek poglądowy | Szafa uniwersalna z półkami stal nierdzewna 2 drzwiowa szafa wykonana ze stali nierdzewnej z dopuszczeniem do użytku w przemyśle spożywczym. Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - dach skośny - pochylenie min. 25 stopni - 4 przestawne półki z regulacją co 60-65 mm - drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym - szafa wyposażona w stopki o wys. min. 150 mm umożliwiające poziomowanie szafy Wymiary minimalne: - szerokość – 940-950 mm - wysokość – 2180-2200 mm - głębokość – min. 500 mm | 2 |  |  |  |
|  |  | Mata stanowiskowa dla przemysłu spożywczego moduł podstawowy | Mata stanowiskowa dla przemysłu spożywczego moduł podstawowy 422x65 [mm] Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach - mata do zastosowania w przemyśle spożywczym, - górna warstwa maty pokryta materiałem antypoślizgowym, - konstrukcja modułowa umożliwia składanie maty na dowolny wymiar - przód oraz tył maty zakończony profilem najazdowym - spełnia wymagania HACCAP oraz posiada atesty PZH - wymiar modułu podstawowego szer. 422 x gł. 65 mm | 5 |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM WARTOŚĆ CAŁKOWITA Z VAT W PLN |  |  |  |  |
|  | Oświadczamy, że zaoferowane wyposażenie meblowe jest zgodne z przedmiotem zamówienia i spełnia wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji wyposażenia znajdującego się w niniejszym załączniku nr 1g przy ewentualnym zachowaniu tolerancji wymiarów i parametrów w zakresie określonym powyżej. |  |  |  |  |  |  |

Upełnomocniony przedstawiciel(-e) wykonawcy

…………………………………………………

(pieczęć i podpis)