ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY				     Załącznik nr 1

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Zestaw przeciwwstrząsowy |  |  |  | sztuka | 7 |  |  |  |  |
| - Zestaw reanimacyjny jest przeznaczony do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w terenie i umożliwia wykonywanie w tych warunkach wszystkich procedur ratowniczych. - Zestaw umieszczono w usztywnionej torbie o pięciu niezależnych przegrodach. - Zastosowanie: - Tlenoterapia bierna. - Intubacja i udrażnianie górnych dróg oddechowych. - Podawanie płynów, iniekcja (ampularium). - Indywidualna ochrona ratownika. ## Parametry techniczne: - Wymiary zewnętrzne maksymalnie szer/wys/głęb [mm.] – 350x500x320. - Waga do 10 kg. - Cechy materiału – materiał wysokogatunkowy, bardzo mocny i odporny na otarcia. ## Rozwiązania konstrukcyjne: - Uchwyty do transportu w ręku i na ramieniu. - Uchwyty przy zamkach ułatwiające otwieranie i zamykanie. - Skład zestawu: 1. Pulsoksymetr - 2 szt. 2. Worek samorozprężalny silikonowy - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem – 2 szt. 3. Maski twarzowe do prowadzenia oddechu zastępczego: zielona, żółta, czerwona (4,5,6) - 2 komplety. 4. Filtry antybakteryjne - 2 szt. 5. Chusta trójkątna - 1 szt. 6. Rurki ustno gardłowe (zielona, żółta, czerwona, 2/3/4 ) - 2 komplety. 7. Maska jednorazowa do sztucznego oddychania - 2 szt. 8. Maski krtaniowe (3,4,5 ), zestaw ze strzykawką i lubrykantem - 2 zestawy. 9. Strzykawki (5, 20 ml) po 5 szt. każdego rodzaju. 10. Igły jednorazowe (10G, 20G, 21G) po 5 szt. każdego rodzaju. 11. Venflony ( 16G, 18G, 20G,) po 3 szt. każdego rodzaju. 12. Aparat do przetaczania płynów – 6 szt. 13. Nożyczki ratownicze - 1szt. 14. Koc ratunkowy - 2 szt. 15. Bandaż elastyczny – 2 szt. 16. Korki do wenflonów – 4 szt. 17. Opatrunek do mocowania kaniuli włókninowy – 5 szt. 18. Torba chłodząca z dwoma wkładami chłodzącymi – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji– nie krótszy niż 12 miesięcy | Tak, podać okres udzielonej gwarancji | ……………..miesiące |
| Termin dostawy przedmiotu umowy – nie dłuższy niż do 16.09.2024 r. | Tak, podać termin dostawy | ………………. |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego wyposażenia.

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Zespół Medyczny w Warszawie | ul. Szaserów 128 04-349 Warszawa | 261-816-716 | 1 |
| 2 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja we Wrocławiu | ul. Rudolfa Weigla 5 53-115 Wrocław | 261-660-140 | 1 |
| 3 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Bydgoszczy | ul. Powstańców Warszawy 5 85-915 Bydgoszcz | 261-417-240 | 1 |
| 4 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Krakowie | ul. Wrocławska 1-3 30-950 Kraków | 261-138-151 | 1 |
| 5 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Lublinie | ul. Al. Racławickie 23 20-049 Lublin | 261-183-235 | 1 |
| 6 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Ełku | ul. Kościuszki 30 19-300 Ełk | 663-600-261 | 1 |
| 7 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Szczecinie | ul. Piotra Skargi 8 71-422 Szczecin | 261-455-641 | 1 |

…………..………..……………………….

(Znak graficzny podpisu/podpis Wykonawcy)