Załącznik nr 1.3. do SWZ

Formularz cenowy

Część III: Dostawa mebli i wyposażenia

| SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uwagi wstępne: Rozwiązania równoważne W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W przypadku, gdy w SWZ zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w SWZ. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie zobowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry wskazanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń. - Jeżeli w Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub wskazania pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczone przez konkretnego producenta – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym też celu, Wykonawca powinien załączyć do swojej oferty pisemne oświadczenie zawierające wykaz proponowanych rozwiązań równoważnych wraz ze wskazaniem okoliczności/dowodów na ich równoważność. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia, przyjmuje się, ze oferta Wykonawcy obejmuje wszystkie rozwiązania wskazane (rekomendowane) w Opisie Przedmiotu Zamówienia. |  |  |  |  |  |  |
| Barlewiczki |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Opis | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| 1 | Biurko | - Biurko dwuszufladowe dla nauczyciela, - Szuflady po prawej stronie - Wykonane z płyty laminowanej 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. - Górna szuflada zamykana na zamek z kluczami. Wymiary: - Długość blatu 1200 mm - Szerokość blatu 600 mm - Wysokość biurka 760 mm - Biurko posiada certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. Płyta meblowa zewnętrzna w kolorze buk Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 2 |  |  |
| 2 | Fotel obrotowy | Fotel biurowy obrotowy Zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rodziny z dnia 18.10.2023 r. Wymiary: - Wysokość całkowita: 103-111 cm - Wysokość położenia siedziska 45-53 cm - Wysokość podłokietnika 18-28 cm - Szerokość i głębokość siedziska 46-49 cm - Średnica podstawy 72 cm - Wyposażone w mechanizm pozwalający bujać się w fotelu - Regulowane podłokietniki posiadające miękkie nakładki - Siedzisko i oparcie wykonane z tkaniny materiałowej lub membranowej - Podstawa wykonana z tworzywa nylonowego - Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej zapewniające prawidłową postawę - Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego - Maksymalne obciążenie 130 kg - Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360o - Kolor – czarny Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 2 |  |  |

| 3 | Regał szkolny z szafką | Regał z szafką: - Wymiary - – Wysokość 1850 mm - – Szerokość 900 mm - – Głębokość 400 mm - - Wykonany z płyty laminowanej 18 mm. - – Góra szafy - 3 półki otwarte - - Tył wykonany z białej pyty HDF. - – Dolna szafka z podwójnymi drzwiami zamykana na zamek z kluczykiem - - Metalowe uchwyty dolnej szafki - płyta meblowa zewnętrzna w kolorze buk Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Komoda z dwoma szafkami | Komoda posiada szafkę zamykaną pojedynczymi drzwiami oraz szafkę z podwójnymi drzwiami - szafki zamykana są na zamek, w środku każdej szafki znajduje się 1 półka (2 przestrzenie do przechowywania). Jeden poziom ma wysokość dostosowaną do przechowywania segregatorów Wymiary: - szerokość 1200 mm - Głębokość 45 mm - Wysokość 76 mm Wymiar blatu: Blat o dużej powierzchni pogrubiony do wymiaru 36 mm. tył komody zabudowany jest płytą laminowaną gr. 18 mm, Obrzeże PCV – 2mm Komoda w całości wykonana jest z płyty laminowanej Płyta meblowa zewnętrzna w kolorze buk Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 2 |  |  |
| 5 | Fotel | Fotel w tkaninie Konstrukcja szkieletu - drewno Tapicerka tkanina Wykonanie siedziska - pianka, sprężyny faliste, pasy tapicerskie Wykonanie oparcia - pasy tapicerskie, pianka Nogi / stopki – drewno w kolorze buk Rodzaj tapicerki - Sztruks lub materiał tapicerski o podobnej strukturze ## Wymiary produktu: - Szerokość fotela - (cm):60 - Wysokość fotela - (cm):90 - Głębokość fotela - (cm):75 - Wymiary siedziska (cm): Szerokość - 50cm Wysokość od podstawy do siedziska - 40 cm Głębokość siedziska – 65 cm Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 2 |  |  |
| 6 | Piankowe siedziska metalowym stojakiem | Zestaw 10 siedzisk oraz otwarty, metalowy stelaż, służący do ich przechowywania. Pokrowce wykonane z bezftalanowego meditapu - materiału o łatwej w czyszczeniu powierzchni. ## Zawartość: - 10 kolorowych kształtek piankowych, - stojak o otwartej formie, która zapewnia łatwy dostęp do zawartości, Wymiary: Wymiary regału (szer. / gł. / wys.) 32 / 32 / 120 cm Zdjęcie poglądowe: Wymiary pufy (szer. / gł. / wys.) 10 x 30 / 30 / 10 cm Zdjęcie poglądowe: | Komp. | 2 |  |  |
| 7 | Worek do siedzenia | Worek do siedzenia o kształcie gruszki – wypełniany granulatem styropianowym, który idealnie dopasowuje się do kształtu ciała. - wyposażony w pokrowiec, który posiada zamek oraz pokrowiec wewnętrzny, w którym zamknięto kuleczki styropianu - siedzisko posiada wzmocnione szwy - Rozmiar: - Podstawa: - - długość 120 cm - - szerokość 100 cm - - wysokość 90cm Worek posiada uchwyt do łatwego przenoszenia Materiał: 1. Pokrowiec zewnętrzny: tkanina wodoodporna, poliestrowa, 100% PES 2. Pokrowiec wewnętrzny: 100% PP Pokrowiec z nylonu w kolorze 2 szt. -szarym, cemno-zielonym, 1 szt. czerwonym, 1 szt. granatowym, Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 5 |  |  |
| 8 | Sofa modułowa | Element siedziskowy tapicerowany bez oparcia Wymiary: Wysokość siedziska : 430 mm Wysokość całkowita: 430 mm Szerokość całkowita: 1000 mm Głębokość całkowita: 500 mm Stelaż: Nożki wykonane z profila stalowego zamkniętego wym. 60 x 20 mm, kolor srebrny gładki (malowane proszkowo) Tapicerka: Tkanina tapicerska Blazer – 100% czysta wełna, gęstość 460 g/m2, odporność na ścieranie 50.000 cykli, odporność barwy na światło, tarcie, trudnozapalność Tkanina winylowa, karbaminianowa odporna na pleśń, antybakteryjna, antystatyczna. Kolor szary, ciemno-szary, granatowy, ciemno-zielony. Posiada certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. | Szt. | 2 |  |  |
| 9 | Sofa modułowa | Element siedziskowy kwadratowy tapicerowany bez oparcia ze stałym blatem Wymiary: Wysokość siedziska : 430 mm Wysokość całkowita: 430 mm Szerokość całkowita: 500 mm Głębokość całkowita: 500 mm Stelaż: Nożki wykonane z profila stalowego zamkniętego wym. 60 x 20 mm, kolor srebrny gładki (malowane proszkowo) Tapicerka: Tkanina tapicerska Blazer – 100% czysta wełna, gęstość 460 g/m2, odporność na ścieranie 50.000 cykli, odporność barwy na światło, tarcie, trudnozapalność Tkanina winylowa, karbaminianowa odporna na pleśń, antybakteryjna, antystatyczna. Kolor szary, ciemno-szary, granatowy, ciemno-zielony. Blat: - Wykonany z płyty melaminowanej w kolorze szarym o wymiarach 500 mm x 500 mm x 18 mm, oklejony obrzeżem w kolorze identycznym jak powierzchnia blatu. Posiada certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. | Szt. | 2 |  |  |
| 10 | Sofa modułowa | Element siedziskowy tapicerowany z oparciem 1/8 koła, na dłuższym łuku Wymiary: Wysokość siedziska : 430 mm Wysokość całkowita: 1000 mm Szerokość całkowita: 850 mm Głębokość całkowita: 700 mm Grubość oparcia : 110 mm Stelaż: Nożki wykonane z profila stalowego zamkniętego wym. 60 x 20 mm, kolor srebrny gładki (malowane proszkowo) Tapicerka: Tkanina tapicerska Blazer – 100% czysta wełna, gęstość 460 g/m2, odporność na ścieranie 50.000 cykli, odporność barwy na światło, tarcie, trudnozapalność. Tkanina winylowa, karbaminianowa odporna na pleśń, antybakteryjna, antystatyczna. Kolor szary, ciemno-szary, granatowy, ciemno-zielony. Posiada certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. | Szt. | 1 |  |  |
| 11 | Sofa modułowa | Element siedziskowy tapicerowany z prostokątnym oparciem Wymiary: Wysokość siedziska : 430 mm Wysokość całkowita: 1000 mm Szerokość całkowita: 1500 mm Głębokość całkowita: 620 mm Grubość oparcia : 110 mm Stelaż: Nożki wykonane z profila stalowego zamkniętego wym. 60 x 20 mm, kolor srebrny gładki (malowane proszkowo) Tapicerka: Tkanina tapicerska Blazer – 100% czysta wełna, gęstość 460 g/m2, odporność na ścieranie 50.000 cykli, odporność barwy na światło, tarcie, trudnozapalność. Tkanina winylowa, karbaminianowa odporna na pleśń, antybakteryjna, antystatyczna. Kolor szary, ciemno-szary, granatowy, ciemno-zielony. Posiada certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. | Szt. | 3 |  |  |
| RAZEM ZSZ Barlewiczk: |  |  |  |  |  |  |

| ZS Sztum |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| 1 | Biurko | - Biurko dwuszufladowe dla nauczyciela, - Szuflady po prawej stronie - Wykonane z płyty laminowanej 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. - Górna szuflada zamykana na zamek z kluczami. Wymiary: - Długość blatu 1200 mm - Szerokość blatu 600 mm - Wysokość biurka 760 mm - Biurko posiada certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. Płyta meblowa zewnętrzna w kolorze buk Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 1 |  |  |
| 2 | Fotel obrotowy | Fotel biurowy obrotowy Zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rodziny z dnia 18.10.2023 r. Wymiary: - Wysokość całkowita: 103-111 cm - Wysokość położenia siedziska 45-53 cm - Wysokość podłokietnika 18-28 cm - Szerokość i głębokość siedziska 46-49 cm - Średnica podstawy 72 cm - Wyposażone w mechanizm pozwalający bujać się w fotelu - Regulowane podłokietniki posiadające miękkie nakładki - Siedzisko i oparcie wykonane z tkaniny materiałowej lub membranowej - Podstawa wykonana z tworzywa nylonowego - Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej zapewniające prawidłową postawę - Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego - Maksymalne obciążenie 130 kg - Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360o Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 1 |  |  |

| 3 | Krzesło | Krzesło przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń. - Siedzisko i oparcie profilowane dwuelementowe w kolorze buk wykonane z sklejki pokrytej HPL o grubości 8 mm. - Siedzisko o zaokrąglonym kształcie - Tylne nogi szeroko rozstawione - Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 25 mm - Kolor stelaża: niebieski Wymiary siedziska: - Wysokość siedziska H – 46 cm - Wysokość do punktu S – 21 cm Krzesła można stawiać jedno na drugim co ułatwia ich przechowywanie Zgodne z normą PN EN 1729-1:2016-02 / PN EN 1729-2:2023-10 Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Krzesła | Krzesło wykonane ze spawanych profili metalowych zakończonych plastikowymi końcówkami, Siedzenie i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki liściastej. Stelaż wykonany z kształtownika płaskoowalnego o przekroju 38x20, grubości ścianki 1.5 mm, Stelaż krzesła wykonany z owalu w kolorze szarym Oparcie i siedzenie wykonane ze sklejki o grubości 8 mm. Regulacja wysokości w zakresie 5-6 Zdjęcie poglądowe | Szt. | 12 |  |  |
| 5 | Szafka kuchenna ze zlewozmywakiem | Szafka kuchenna z dwoma drzwiczkami Blat kuchenny do szafek szerokość 82 cm, Zlew z ociekaczem, armatura i zestaw odpływowy Zlew wykonany ze stali nierdzewnej, Wymiary: szerokość całkowita: 76 cm; wym. wewnątrz. szer. 39 x gł. 36 x wys. 15 cm. Blat wykonany z płyty wiórowej powlekanej HPL, odporny na krótkotrwałe działanie wody. Brak półki. • wym.: 82 x 60 x 86 cm Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 1 |  |  |

| 6 | Regał | Meble wykonane z płyty laminowanej Tonacja płyty zewnętrznej klon oraz białej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. regał M z przegrodą i półką, szafka słupek L z 2 półkami, drzwiczki małe 90 - białe 7 sztuk Zdjęcie poglądowe | komplet | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Szafka | Drewniana, modułowa. Wymiary: Szerokość 114cm Głębokość 40 cm Wysokość 124 cm; konstrukcja z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze brzoza; 8 szt. drzwi w rozmiarze: 37 x 37 cm z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm o kolorze białym Zdjęcie poglądowe | Szt. | 2 |  |  |
| 8 | Piankowe siedziska metalowym stojakiem | Zestaw 10 siedzisk oraz otwarty, metalowy stelaż, służący do ich przechowywania. Pokrowce wykonane z bezftalanowego meditapu - materiału o łatwej w czyszczeniu powierzchni. ## Zawartość: - 10 kolorowych kształtek piankowych, - stojak o otwartej formie, która zapewnia łatwy dostęp do zawartości, Wymiary: Wymiary regału (szer. / gł. / wys.) 32 / 32 / 120 cm Zdjęcie poglądowe: Wymiary pufy (szer. / gł. / wys.) 10 x 30 / 30 / 10 cm Zdjęcie poglądowe: | Komp. | 1 |  |  |

| 9 | Worek do siedzenia | Worek do siedzenia o kształcie gruszki – wypełniany granulatem styropianowym, który idealnie dopasowuje się do kształtu ciała. - wyposażony w pokrowiec, który posiada zamek oraz pokrowiec wewnętrzny, w którym zamknięto kuleczki styropianu - siedzisko posiada wzmocnione szwy - Rozmiar: - Podstawa: - - długość 120 cm - - szerokość 100 cm - - wysokość 90cm Worek posiada uchwyt do łatwego przenoszenia Materiał: 1. Pokrowiec zewnętrzny: tkanina wodoodporna, poliestrowa, 100% PES 2. Pokrowiec wewnętrzny: 100% PP Pokrowiec z nylonu w kolorze 1 szt. ciemno-zielonym, 1 szt. granatowym, Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Fotel obrotowy | Fotel biurowy obrotowy Zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rodziny z dnia 18.10.2023 r. Wymiary: - Wysokość całkowita: 103-111 cm - Wysokość położenia siedziska 45-53 cm - Wysokość podłokietnika 18-28 cm - Szerokość i głębokość siedziska 46-49 cm - Średnica podstawy 72 cm - Wyposażone w mechanizm pozwalający bujać się w fotelu - Regulowane podłokietniki posiadające miękkie nakładki - Siedzisko i oparcie wykonane z tkaniny materiałowej lub membranowej - Podstawa wykonana z tworzywa nylonowego - Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej zapewniające prawidłową postawę - Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego - Maksymalne obciążenie 130 kg - Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360o Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 1 |  |  |

| 11 | Fotel narożny lewostronny | Fotel narożny lewostronny – fotel z podwójnym oparciem Stelaż wykonany z rury, która stabilizuje konstrukcję oraz ułatwia przesuwanie fotela. Wymiary fotela: Wysokość 70 cm Szerokość 70 cm + 2 cm Szerokość pufy siedziska 65 cm + 2 cm Wymiary siedziska: Wysokość siedziska 40 cm Głębokość siedziska 54 cm wypełnienie: pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości Pokrycie fotela: gęsta tkanina obiciowa odporna na zmechacenia i wybarwienia, masa powierzchniowa: 250 g/m2 ± 5%, Platforma z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza/buk o gr. 18 mm; tylny stelaż z rury metalowej, malowanej proszkowo o przekroju 2 cm w kolorze białym; nóżki samopoziomujące z tworzywa sztucznego Kolor szary lub beżowy lub zielony Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Fotel narożny prawostronny | Fotel narożny prawostronny – fotel z podwójnym oparciem Stelaż wykonany z rury, która stabilizuje konstrukcję oraz ułatwia przesuwanie fotela. Wymiary fotela: Wysokość 70 cm Szerokość 70 cm + 2 cm Szerokość pufy siedziska 65 cm + 2 cm Wymiary siedziska: Wysokość siedziska 40 cm Głębokość siedziska 54 cm wypełnienie: pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości Pokrycie fotela: gęsta tkanina obiciowa odporna na zmechacenia i wybarwienia, masa powierzchniowa: 250 g/m2 ± 5%, Platforma z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza/buk o gr. 18 mm; tylny stelaż z rury metalowej, malowanej proszkowo o przekroju 2 cm w kolorze białym; nóżki samopoziomujące z tworzywa sztucznego Kolor szary lub beżowy lub zielony Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 1 |  |  |
| 13 | Blat | Blat pozwalający łatwo przekształcić pufy w wygodny stolik roboczy. Blat posiada cztery antypoślizgowe podkładki w narożnikach, po położeniu go na puf, Które stanowią twarde i pewne podłoże. Wymiary: Długość 680 mm Szerokość 680 mm Wysokość 18 mm materiał: płyta wiórowa laminowana w kolorze brzoza; Zdjęcie poglądowe: Przykład wykorzystania blatu | Szt. | 2 |  |  |
| 14 | Puf | Szeroki puf mogący pełnić funkcję zarówno siedziska jak i stolika, służący do wypoczynku oraz pracy w przestrzeni ogólnodostępnej na korytarzach szkół, w bibliotekach i czytelniach, pokojach terapeutycznych czy gabinetach. Stelaż w formie rury za oparciami, która stabilizuje konstrukcję oraz ułatwia przesuwanie fotela. Platforma wykonana z płyty wiórowej laminowanej u podstawy pufa oraz wewnętrzny, wzmocniony stelaż, zapewniające dodatkowe wsparcie siedziska i zwiększające wytrzymałość, niezbędną u mebli wykorzystywanych w przestrzeni publicznej. Stabilne nóżki samopoziomujące zapewniające stabilność i pewne ustawienie mebla Wymiary: Długość 700 mm Szerokość 700 mm Wysokość 400 mm Głębokość siedziska 540 mm Wypełnienie pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości materiał: gęsta tkanina obiciowa odporna na zmechacenia i wybarwienia, masa powierzchniowa: 250 g/m2 ± 5%, platforma z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza o grubości 18 mm; nóżki samopoziomujące z tworzywa sztucznego Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 2 |  |  |
| 14 | Puf | Szeroki fotel z oparciem przeznaczony do wypoczynku oraz pracy w przestrzeni ogólnodostępnej na korytarzach szkół średnich, w bibliotekach i czytelniach, pokojach terapeutycznych czy gabinetach. Stelaż w formie rury za oparciem stabilizuje konstrukcję oraz ułatwia przesuwanie fotela. Platforma z płyty wiórowej laminowanej u podstawy fotela oraz wewnętrzny, wzmocniony stelaż, zapewniający dodatkowe wsparcie siedziska i zwiększający wytrzymałość, niezbędną u mebli wykorzystywanych w przestrzeni publicznej. Stabilne nóżki samopoziomujące. Wymiary: Długość 700 mm Szerokość 600 mm Wysokość 650 mm Głębokość siedziska 540 mm Wypełnienie pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości materiał: gęsta tkanina obiciowa odporna na zmechacenia i wybarwienia, masa powierzchniowa: 250 g/m2 ± 5%, platforma z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza o grubości 18 mm; tylny stelaż z rury metalowej, malowanej proszkowo o przekroju 2 cm w kolorze białym nóżki samopoziomujące z tworzywa sztucznego Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 3 |  |  |
| 15 | Ławka | Blaty stołu wykonany są z płyty laminowanej o grubości 18 mm z obrzeżem ABS 2 mm w odcieniu buk, narożniki stołów są proste. Metalowa rama stelaża pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o przekroju 40x20 mm Nogi okrągłe o średnicy 40mm Stelaż występuje w kolorze szarym Nogi stołów posiadają plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 2 |  |  |
| 16 | Zestaw mobilny | Zestaw mobilny do pracy indywidualnej Skład zestawu to: - Stół prostokątny 1 szt. - Kontenerek - biały, 1 szt. - Pojemnik płytki - 2 szt. Opis składników zestawu: Stół prostokątny 1 szt. Blat wykonany z płyty CDF o gr. 12 mm. Płyta o jednolitej i zwartej budowie, odporna na wilgoć, rozpryski wody, zaplamienia i chemikalia. Higieniczna i łatwa w pielęgnacji, odporna na zarysowania i ścieranie. Klasa palności: B-s2, d0 wg EN 13501. Stelaż metalowy o śr. 32 mm, z okrągłymi nogami. Zastosowanie kółek ułatwia przemieszczanie stołu. Dwie stopki i dwa kółka z hamulcem. Wymiar blatu: 500mm. x 700mm. Kontenerek - biały, 1 szt. Kontenerek wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Drzwiczki można zamontować po prawej lub lewej stronie kontenerka Nadstawka w rozmiarze pozwalającym na przechowywanie segregatorów. Wymiary: 36 x 50,1 x 111,3 cm Pojemnik płytki 1 czarny, 2 szt. Pojemniki do kontenerka, wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Dostarczany z prowadnicami. Wymiary: 31,2 x 42,7 x 7,5 cm Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 1 |  |  |
| 17 | Wózek mobilny | Wózek mobilny: wymiarach 68,5 x 45 x 88 cm. Posiada 2 wnęki. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze szarym o grubości 18 mm. Mebel osadzony na kółkach - 4 szt. 6 pojemników wykonanych z tworzywa w kolorze szarym i rozmiarze 42 x 31 x 15 cm. Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 1 |  |  |
| RAZEM ZSZ Barlewiczk: |  |  |  |  |  |  |

| ZS Dzierzgoń |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| 1 | Biurko | - Biurko dwuszufladowe dla nauczyciela, - Szuflady po prawej stronie - Wykonane z płyty laminowanej 18 mm, oklejone obrzeżem PCV. - Górna szuflada zamykana na zamek z kluczami. Wymiary: - Długość blatu 1200 mm - Szerokość blatu 600 mm - Wysokość biurka 760 mm - Biurko posiada certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. Płyta meblowa zewnętrzna w kolorze buk Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 2 |  |  |

| 2 | Fotel obrotowy | Fotel biurowy obrotowy Zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rodziny z dnia 18.10.2023 r. Wymiary: - Wysokość całkowita: 103-111 cm - Wysokość położenia siedziska 45-53 cm - Wysokość podłokietnika 18-28 cm - Szerokość i głębokość siedziska 46-49 cm - Średnica podstawy 72 cm - Wyposażone w mechanizm pozwalający bujać się w fotelu - Regulowane podłokietniki posiadające miękkie nakładki - Siedzisko i oparcie wykonane z tkaniny materiałowej lub membranowej - Podstawa wykonana z tworzywa nylonowego - Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej zapewniające prawidłową postawę - Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego - Maksymalne obciążenie 130 kg - Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360o Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Krzesło | Krzesło przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń. - Siedzisko i oparcie profilowane dwuelementowe w kolorze buk wykonane z sklejki pokrytej HPL o grubości 8 mm. - Siedzisko o zaokrąglonym kształcie - Tylne nogi szeroko rozstawione - Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 25 mm - Kolor stelaża: niebieski Wymiary siedziska: - Wysokość siedziska H – 46 cm - Wysokość do punktu S – 21 cm Krzesła można stawiać jedno na drugim co ułatwia ich przechowywanie Zgodne z normą PN EN 1729-1:2016-02 / PN EN 1729-2:2023-10 Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Komoda | Komoda z 3 szufladami wykonana z płyty laminowanej w kolorze buk o grubości 18 mm. • Wymiary: Długość 760 mm Szerokość 400 mm Wysokość 800 mm W szufladach zamontowane uchwyty do ich otwierania w górnej części szuflady Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Regał | Regał z trzema wysuwanym półkami wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm Wymiary: Długość 760 mm Szerokość 380 mm Wysokość x1520 mm. Tylna płyta regału obita płytą pilśniową o grubości 2 mm, w kolorze jednostronnie białym Cokół o wysokości 100 mm Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 1 |  |  |

| 6 | Szafka | Drewniana, modułowa. Wymiary: Szerokość 114cm Głębokość 400 mm Wysokość 1240 mm; konstrukcja z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze brzoza; 8 szt. drzwi w rozmiarze: 370 x 370 mm z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm o kolorze białym Zdjęcie poglądowe | Szt. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Stół | Stół jednoosobowy z regulacją wysokości o regulacji wysokości 5-7 Blat w kolorze buk wykonany z płyty meblowej 18 mm oklejonej PCV 2 Płyta blatu z oklejona PCV o 2 mm Stelaż stołu wykonany z owalu w kolorze szarym Wymiary: Długość 400 mm Szerokość 200 mm Zdjęcie poglądowe | Szt. | 10 |  |  |

| 8 | Krzesła | Krzesło wykonane ze spawanych profili metalowych zakończonych plastikowymi końcówkami, Siedzenie i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki liściastej. Stelaż wykonany z kształtownika płaskoowalnego o przekroju 38x20, grubości ścianki 1.5 mm, Stelaż krzesła wykonany z owalu w kolorze szarym Oparcie i siedzenie wykonane ze sklejki o grubości 8 mm. Regulacja wysokości w zakresie 5-6 Zdjęcie poglądowe | Szt. | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Worek do siedzenia | Worek do siedzenia o kształcie gruszki – wypełniany granulatem styropianowym, który idealnie dopasowuje się do kształtu ciała. - wyposażony w pokrowiec, który posiada zamek oraz pokrowiec wewnętrzny, w którym zamknięto kuleczki styropianu - siedzisko posiada wzmocnione szwy - Rozmiar: - Podstawa: - - długość 120 cm - - szerokość 100 cm - - wysokość 90cm Worek posiada uchwyt do łatwego przenoszenia Materiał: 1. Pokrowiec zewnętrzny: tkanina wodoodporna, poliestrowa, 100% PES 2. Pokrowiec wewnętrzny: 100% PP Pokrowiec z nylonu w kolorze 2 szt. -szarym, 2 szt. cemno-zielonym, 1 szt. czerwonym, 1 szt. granatowym, Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 6 |  |  |

| 10 | Piankowe siedziska metalowym stojakiem | Zestaw 10 siedzisk oraz otwarty, metalowy stelaż, służący do ich przechowywania. Pokrowce wykonane z bezftalanowego meditapu - materiału o łatwej w czyszczeniu powierzchni. ## Zawartość: - 10 kolorowych kształtek piankowych, - stojak o otwartej formie, która zapewnia łatwy dostęp do zawartości, Wymiary: Wymiary regału (szer. / gł. / wys.) 32 / 32 / 120 cm Zdjęcie poglądowe: Wymiary pufy (szer. / gł. / wys.) 10 x 30 / 30 / 10 cm Zdjęcie poglądowe: | Kom. | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | Regał | Regał z szafką: - Wymiary - – Wysokość 1850 mm - – Szerokość 900 mm - – Głębokość 400 mm - - Wykonany z płyty laminowanej 18 mm. - – Góra szafy - 3 półki otwarte - - Tył wykonany z białej pyty HDF. - – Dolna szafka z podwójnymi drzwiami zamykana na zamek z kluczykiem - - Metalowe uchwyty dolnej szafki - płyta meblowa zewnętrzna w kolorze buk Zdjęcie poglądowe: | Szt. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Zestaw sof | Zestaw sof pokrytych materiałem z powłoką PCV Konstrukcja wykonana z drewnianego stelaża Wypełnienie pianka W skład zestawu wchodzą następujące siedziska: - Siedzisko kwadrat - Fotel - Kanapa narożna Kwadrat wymiary: Długość 600 mm Szerokość 600 mm Wysokość 420 mm Głębokość siedziska 370 mm Fotel wymiary: Długość 600 mm Szerokość 600 mm Wysokość 720 mm Wysokość siedziska: 420 mm Głębokość siedziska 370 mm Kanapa narożna wymiary: Długość 1200 mm Szerokość 1200 mm Wysokość 710 mm Wysokość siedziska: 420 mm Głębokość siedziska 370 mm Zdjęcie poglądowe: | komplet | 1 |  |  |
| RAZEM ZSZ Dzierzgoń: |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: ZSZ Barlewiczki + ZS Sztum + ZS Dzierzgoń: |  |  |  |  |  |  |