SZP/DT-SERW/24/2024

Załącznik nr 3 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 4: Akcesoria do elektrochirurgii

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 2 | Elektroda bierna, jednorazowego użytku do diatermii. – 8 000 szt. Dzielona na dwie równe części. Uniwersalna dla dzieci i dorosłych. - powierzchnia przewodzenia w zakresie 100-110 cm2 - powierzchnia całkowita w zakresie 165-175cm2 | Tak - podać |  |
| 3 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku dla dzieci o masie około 5k i noworodków – 600 szt. - elektroda dzielona symetrycznie - powierzchnia w zakresie 70 – 85 cm2 - podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z system ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta - hydrożel w części przewodzącej | Tak - podać |  |
| 4 | Przewód do elektrody neutralnej jednorazowej. – 30 szt. - długość przewodu min. 5m - wtyk przewodu płaski, jednopinowy. | Tak - podać |  |
| 5 | Przewód do elektrody neutralnej jednorazowej. – 10 szt. - długość przewodu min. 5 m - przewód jednopinowy, wtyk 6,3mm | Tak - podać |  |
| 6 | Uchwyt elektrody monopolarnej z przewodem. – 10 szt. - dwa przyciski - długość przewodu min. 4m - przewód trzypinowy, zwykły - średnica wtyku 4mm - przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji | Tak – podać |  |
| 7 | Przewód do instrumentów bipolarnych – 20 szt. - długość przewodu min. 5m - przewód dwupinowy | Tak – podać |  |
| 8 | Elektroda bipolarna do artroskopii – 10 szt. - elektroda igła, zagięta 90 o - część robocza w zakresie 0,6 – 0,8 x 1,5mm - długość elektrody 115 mm | Tak – podać |  |
| 9 | Szczypce/pinceta bipolarna – 30 szt. - prosta - długość pincety w zakresie 190-195 mm - część robocza 1mm | Tak – podać |  |
| 10 | Uchwyt elektrod argonowych – 20 szt. - wielorazowy z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji - przewód o długości min. 3,5m - przewód trzypinowy - średnica wtyku 4mm - przeznaczony do min. 100 cykli sterylizacji | Tak – podać |  |
| 11 | Szczypce/pinceta bipolarna – 10 szt. - bagnetowa - kątowe (dół) długość w zakresie 190-195mm - część robocza 1 mm | Tak – podać |  |
| 12 | Szczypce bipolarne bagnetowe, - 10 szt. - kątowe (góra) długość w zakresie 220-225mm - część robocza 1 mm | Tak – podać |  |
| 13 | Szczypce/pinceta bipolarna – 10 szt. - prosta - długość pincety w zakresie 160-165 mm - część robocza 1 mm | Tak - podać |  |
| 14 | Elektroda kula – 10 szt. - prosta - wielorazowa - średnica kulki 4mm - średnica wtyku 4mm | Tak |  |
| 15 | Elektroda kula – 10 szt. - prosta - wielorazowa - średnica kulki 6 mm - średnica wtyku 4mm | Tak |  |
| 16 | Elektroda monopolarna,- 70 szt. - nóż prosty/ lancet prosty, owalny, krótki - długość robocza w zakresie 25 x 3,3 – 3,5 mm - średnica wtyku 4 mm | Tak – podać |  |
| 17 | Elektroda argonowa sztywna – 200 szt. - wielorazowa do cięcia i koagulacji - nóż/lancet prosty, krótki - część robocza 2,5 x 14 mm - długość robocza min. 40 mm - długość całkowita 102-103 mm - średnica 5mm | Tak – podać |  |
| 18 | Elektroda argonowa sztywna – 100 szt. - wielorazowa do koagulacji - długość robocza min. 25 mm z igłą w środku 1-2 mm - długość całkowita 73-75 mm - średnica 5 mm | Tak – podać |  |
| 19 | Elektroda argonowa sztywna – 20 szt. - wielorazowa do cięcia i koagulacji - nóż/lancet prosty - część robocza w zakresie 2-2,5 x 14 mm - długość robocza min. 115 mm (długa) - długość całkowita elektrody 175-180 mm - średnica 5 mm | Tak – podać |  |

| 20 | Elektroda bipolarna do waporyzacji – 10 szt. - wypukła - zagięcie 70o - średnica kulki min. 2,4 mm - długość min. 115 mm - elektroda bez kabla | Tak – podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Elektroda bipolarna do waporyzacji – 10 szt. - wypukła - zagięte 70o - średnica kulki min. 2,4 mm - długość min. 170 mm - elektroda bez kabla | Tak – podać |  |
| 22 | Elektroda monopolarna – 20 szt. - nóż/lancet prosty - długość części roboczej 25 mm - średnica wtyku 4mm | Tak |  |
| 23 | Szczypce/pinceta bipolarna – 10 szt. - końce proste - długość 220 mm - część robocza 2 mm | Tak |  |
| 24 | Elektroda monopolarna – 10 szt. - elektroda igłowa - średnica 0,7 mm - średnica wtyku 4 mm | Tak |  |
| 25 | Elektroda monopolarna – 10 szt. - długość robocza w zakresie 24-25 x 2-2,2 mm - średnica wtyku 4 mm | Tak – podać |  |
| 26 | Szczypce bipolarne – 10 szt. - bagnetowe - długość robocza w zakresie 0,5-1 mm - długość całkowita 220 mm | Tak – podać |  |
| 27 | Uchwyt elektrod monopolarnych – 10 szt. - wąski - wielorazowego użytku - z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji - długość przewodu min. 3m - wtyk do diatermii 3-pinowy - wtyk elektrod o średnicy 4 mm | Tak – podać |  |
| 28 | Przewód bipolarny – 10 szt. - długość min. 4 m - wtyk do diatermii okrągły typ 8/4 mm - od strony pincety na zewnątrz okrągły - przeznaczony do pincet bipolarnych | Tak - podać |  |