PROJEKT TECHNICZNY

|  |  |  | ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 18, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265 e-mail: stprojektbiuro@gmail.com |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zleceniodawca: Inwestor: | Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie ul. Jędrzejowska 81 29-100 Włoszczowa |  |  |
|  | Nazwa inwestycji: | Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Secemin |  |  |
|  | Adres inwestycji: | m. Secemin na dz. nr ewid. 1130/1; 1131/1; 2105; 2043/1; 2043/2; 2044; 2064/1 obręb 0013 Secemin, gm. Secemin |  |  |
|  | Stadium: P T |  |  | TOM II PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ |
| Projektant branży elektrycznej:; mgr inż. Jacek Strzelecki LOD/0883/PWOE/08. |
| Kategorie obiektów budowlanych: XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe Kąty, październik 2021 |  |  |  |  |

# SPIS TREŚCI

1.	SPIS TREŚCI	2

2. PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	3

2.1.	WARUNKI FORMALNO – PRAWNE WYKONANIA PROJEKTU	3

2.2.	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	3

2.3.	UWAGI KOŃCOWE	5

2.4.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	5

2.5.	WSPÓŁRZĘDNE OŚWIETLENIA ULICZNEGO	5

# 2. PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

## WARUNKI FORMALNO – PRAWNE WYKONANIA PROJEKTU

- zlecenie inwestora,

- mapa podkładu geodezyjnego opracowana przez uprawnionego geodetę,

- ustalenia z inwestorem odnośnie przewidywanych urządzeń elektrycznych oraz pomiary wykonane w terenie,

- obowiązujące normy, katalogi oraz przepisy związane z opracowaniem projektu, a w szczególności:

- N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa,

- N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz z przewodami niepełno izolowanymi,

- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

- katalogi oraz przepisy związane z wykonaniem projektu.

## PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Projektuje się montaż 4 szt. lamp hybrydowych oświetlenia przejścia dla pieszych. Projektuje się hybrydowe lampy uliczne LED o mocy 38W

Rys.  Lampa hybrydowa oświetlenia przejścia dla pieszych

Hybrydowa latarnia uliczna 38W specyfikacja i parametry techniczne:

| Turbina wiatrowa | Moc znamionowa: 400W 24V Maksymalna moc wyjściowa: 500W Startowa prędkość wiatru: 2,5 m/s (3-łopaty) trójfazowy generator AC z magnesem trwałym + zewnętrzny regulator ładowania, hermetyczny IP67 do turbiny wiatrowej |
| --- | --- |
| Panel fotowoltaiczny | Moc paneli: 2 x 200W = 400W 24V (72 ogniwowy) |
| Oprawa uliczna LED | Moc lampy LED: 38W DC 24V (Oprawy asymetryczne) Skuteczność świetlna LED: 130-140 lm/W Żywotność: > 100,000 Godzin Współczynnik mocy: >0.98 Stopień ochrony: IP67 Strumień świetlny LED: > 4 800 lm Temperatura pracy: od -40℃ do + 60℃ Odporność na uderzenia: IK 10 |
| Kontroler solarny | 24V 20A - wbudowany czujnik zmierzchu, - funkcja pełnej automatycznej ochrony elektroniki, - zabezpieczenie akumulatorów, - automatyczny hamulec i - odłączenie zasilanego obciążenia |
| Akumulator | 2x120AH 12V – bateria żelowa do instalacji hybrydowych |
| Skrzynka baterii | materiał PCV, położona pod ziemią, typ wodoodporny – hermetyczny, rozpraszająca ciepło, antywłamaniowa |
| Słup | stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461, słup model: stal S355, stelaż i wspornik: stal S235 oprawa LED zawieszona na wysokości: 6,5m słup stożkowy – zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2 uderzenie pojazdu: klasa „0” zgodnie z EN 12767, świadectwa stateczności zgodnie z EN 40-3-1, klasa bezpieczeństwa „B”, klasa odkształcalności „2”, kategoria terenowa „II”, Konstrukcja zgodnie z normą: EN 1090 |
| Fundament | Fundament prefabrykowany: 2000x430x300 |
| Czas pracy | 8-10 godzin / dzień (pełna moc oświetlenia), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni – Możliwość ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy (regulacja % natężenia mocy strumienia pracy oprawy LED) |

## UWAGI KOŃCOWE

- Całość robót należy wykonać solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstępie.

- Prace   montażowe i nadzór zlecić firmie   posiadającej   uprawnienia budowlane w tym zakresie.

- Przestrzegać przepisy B.H.P. i technologię poszczególnych robót.

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| L.p. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa hybrydowa oświetlenia przejścia dla pieszych | szt. | 4 |
| 2. | Fundament prefabrykowany | szt. | 4 |

## WSPÓŁRZĘDNE OŚWIETLENIA ULICZNEGO

| Sieć elektroenergetyczna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Punkt | Współrzędna X (układ 2000) | Współrzędna Y (układ 2000) |
| E1 | 5626391.81 | 7418967.59 |
| E2 | 5626386.90 | 7418976.92 |
| E3 | 5626187.81 | 7418968.17 |
| E4 | 5626182.81 | 7418978.45 |

| Projektant branży elektrycznej: | mgr inż. Jacek Strzelecki LOD/0883/PWOE/08 |  |
| --- | --- | --- |