Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 11/GSDT/2022.

Opis przedmiotu zamówienia na:

„Częściowy remont dachu i kominów na budynku domu noclegowego OSiR w Świnoujściu” w tym:

Zadanie nr 1 – naprawa tynkarsko – dekarska 8 kominów (powierzchnia około 20 m2).

Zadanie nr 2 – Wymiana uszkodzonej rynny na długości 36 mb. oraz miejscowa naprawa pokrycia dachowego o powierzchni 60 m2.

Zadanie 1 obejmuje następujące prace:

- Zbicie luźnych elementów tynku z kominów;

- Obróbka tynkarska kominów;

- Mocowanie luźnych czap kominowych;

- Obklejenie kominów papą nawierzchniową;

- Montaż blacharki – taśmy dociskowej.

Stan obecny kominów zdjęcie nr 1 i 2, oczekiwany efekt zdjęcie nr 3.

Zadanie 2 obejmuje następujące prace:

- Wypięcie starej rynny i montaż nowej (rynna ocynkowa szerokość 125 mm);

- Położenie we wskazanych miejscach papy nawierzchniowej o łącznej powierzchni około 60 m2

Zamawiający zobowiązuje oferentów od odbycia wizji lokalnej obiekcie.

Terminy realizacji

Termin realizacji dla zadania nr 1 – max 30 dni od podpisania umowy

Termin realizacji dla zadania nr 2 – max 30 dni od podpisania umowy

- Kryterium wyboru

Zamawiający dokona oceny ofert według kryterium - najniższa cena

- ZDJĘCIA

Zdjęcie nr 1 - Stan obecny kominów i dachu

Zdjęcie nr 2 - Stan obecny dachu (wybrane miejsca)

Zdjęcie 3 - Stan oczekiwany w zakresie naprawy kominów