SWZ	Załącznik nr 7	Sygn. akt 05/DI/24/KŁ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

- Przedmiotem Zamówienia jest:

- wykonanie prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (4 budynki) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 10/322 i 10/255 obr 074 w rejonie ulic Piotrkowskiej, Warszawskiej i Częstochowskiej oraz przebudowę linii kablowej podziemnej 15 kV i jednego przęsła linii napowietrznej 15 kV kolidujących z ww. inwestycją.

- wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie działek nr 74/49, 74/51, obr 75 i nr 10/322, 10/304, 8/168, 8/196, 10/321, 10/252, 12/13, 8/164 i 8/166 obr 74 przy ul. Warszawskiej i Piotrkowskiej w Gdańsku i wszelkich innych na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi;

- wykonanie wewnętrznego układu drogowego (związanego z budową budynków mieszkalnych) obejmującego zjazd z ulicy Rzeszowskiej na teren osiedla

- wykonanie odcinka ulicy Rzeszowskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską do projektowanego zjazdu (wzdłuż realizowanej zabudowy) w układzie docelowym (jezdnia, chodniki, oświetlenie, odwodnienie oraz kanał technologiczny, (na terenie działek 74/51 obr 75 oraz 10/250, 10/241, 10/252,12/12,12/13 obr 74),

- wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym tzw. ul. Nowej Warszawskiej jako dojścia pieszego z terenu osiedla do przystanku tramwajowego pn. „Częstochowska 01” wraz z jego oświetleniem na działkach nr 10/322, 10/323 obr 74 oraz 74/57 obr 75),

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktury technicznej i towarzyszącej oraz zgłoszenia zakończenia robót tego wymagających odpowiednim organom

- pełnienie Usługi Serwisu wbudowanych instalacji i urządzeń

- pełnienie Usługi Pielęgnacji Zieleni

Roboty będą realizowane w Gdańsku w obrębie ulic Rzeszowska, Piotrkowska, Warszawska, Częstochowska oraz Kołodzieja na działkach nr 10/322, 10/255 zapisanych w KW  nr GD1G/00196675/5 i działce nr 10/304 zapisanej w KW nr GD1G/00196674/8 obr 74 będących własnością Zamawiającego oraz na wszelkich innych na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi.

- Zakres prac m.in. obejmuje:

  - Wykonanie robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Załącznikiem nr 5 do Umowy – Szczegółowe wymagania Zamawiającego poza określonymi w Dokumentacji Projektowej.

  - Pełnienie Usługi Serwisu (dalej: Usługi Serwisu lub Serwis) - usługa eksploatacji i konserwacji oraz usuwania awarii. Serwis obejmuje wykonanie prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych tj. wszelkich prac mających na celu utrzymanie niezawodności działania wbudowanych instalacji i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacji, a także zasadami racjonalnej gospodarki energią.

    - Pełnienie Serwisu: instalacji fotowoltaicznych, gruntowych pomp ciepła, wind osobowych, bram garażowych,  hybrydowych węzłów cieplnych, zbiorczych systemów anten do odbioru telewizji, przełącznic światłowodowych, central domofonowych, łączówek telefonicznych, internetowych UTP oraz koncentrycznych, instalacji odgromowej, systemu telewizji dozorowej VSS, hydrantów wewnętrznych, przeciwpożarowych wyłączników prądu, oświetlenia awaryjnego, instalacji oddymiania klatek schodowych, gaśnic, wentylacji mechanicznych hal garażowych i pomieszczeń technicznych, wentylatorów dachowych, systemu detekcji tlenku węgla i LPG, separatorów frakcji stałych i ropopochodnych, pomp zatapialnych oraz urządzeń pompująco-rozdrabniających a także innych urządzeń i instalacji wyżej nie wymienionych, a tego wymagających, a także przeprowadzenia niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi wbudowanych, zamontowanych urządzeń i aplikacji ich obsługujących.

    - Serwis winien być prowadzony na koszt Wykonawcy, zgodnie z zaleceniami producenta nie rzadziej niż co roku. Wykonawca na swój koszt winien wymienić na bieżąco wszelkie elementy, części i urządzenia niezbędne do prawidłowego działania instalacji i urządzeń wymienionych w pkt. 2.2.1. niniejszego paragrafu. Koszt opłaty za coroczny przegląd  urządzeń przez UDT oraz legalizację gaśnic w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

    - Po stronie Wykonawcy jest również obsługa awarii instalacji i urządzeń wymienionych w pkt. 2.2.1. niniejszego paragrafu. Usunięcie awarii będzie następowało najpóźniej w przeciągu 24 godzin od otrzymania wezwania do naprawy lub stwierdzenia awarii z wyłączeniem zapisów Załącznika nr 5a, 5b i 5c do niniejszej Umowy.

Uwaga

Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego Przedmiotu Zamówienia winien dostarczyć Zamawiającemu umowy z podwykonawcami usług serwisu lub oświadczenie Wykonawcy, że serwis będzie wykonywał on we własnym zakresie.

Umowy na wykonanie usług serwisu windy osobowej winny zawierać klauzule dotyczące prowadzenia książek technicznych wbudowanych urządzeń, informowania Zamawiającego o datach i zakresie wykonywanych usług. Umowy zawierane z podwykonawcami usług serwisu winny także  zawierać klauzulę o możliwości kontroli prawidłowości wykonania serwisu  przez Zamawiającego, w obecności Wykonawcy usługi, po uprzednim poinformowaniu o zamierzonej kontroli z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Umowa winna zawierać także możliwość dokonania cesji warunków świadczenia usługi serwisu na rzecz Zamawiającego po upływie okresu świadczenia usługi w okresie gwarancji jak również w przypadku likwidacji/ogłoszenia upadłości Wykonawcy.

  - Wykonanie Usługi Pielęgnacji Zieleni zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Harmonogramem Pielęgnacji Zieleni.

Nawadnianie z ujęcia wody Zamawiającego (koszt zużytej wody ponosi Zamawiający); jeżeli w trakcie tego okresu drzewa, krzewy, byliny, trawy ozdobne, rośliny hydrofitowe (rośliny z ogrodów deszczowych), trawniki i inna zieleń będą w złym stanie wegetacyjnym, Wykonawca wymieni je na nowe oraz dokona nowego zasiewu trawy. Z zakresu pielęgnacji zieleni wyłączone są wydzielone, przydomowe ogródki przypisane do danego mieszkania.

  - Przeglądy gwarancyjne

    - Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zapisami § 27 ust. 4-6 Umowy.

    - Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych placów zabaw i fitness parku każdego kolejnego roku kalendarzowego najpóźniej do dnia 30 kwietnia.

    - Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych terenów zielonych i nasadzeń każdego kolejnego roku kalendarzowego.

    - W przypadku powtarzających się wad lub usterek Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia dodatkowego przeglądu gwarancyjnego w terminach innych niż określone w § 27 ust. 4-6 Umowy.

3. Przedmiot Umowy obejmuje kompletne wykonanie robót zgodnie z:

3.1. Umową

3.2. SWZ wraz z Załącznikami, w tym OPZ ,

3.3. Dokumentacją Projektową opracowaną przez Spółdzielnię Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski” z siedzibą w Kielcach przy ulicy Targowej 18 oraz przez firmę MAREL Marcin Szczęsny z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15/15, która zawiera:

3.3.1. Projekt architektoniczno – budowlany,

3.3.2. Projekt zagospodarowania terenu tom 1 i tom2

3.3.3. Projekt zagospodarowania terenu – sieć wodociągowa z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

    - projekty techniczne

- projekt techniczny: konstrukcja

- projekt techniczny:  instalacja sanitarna wod-kan

- projekt techniczny: instalacja centralnego ogrzewania

- projekt techniczny: instalacja wentylacyjna

- projekt techniczny: węzeł cieplny z pompami ciepła

- projekt techniczny:  instalacje elektryczne i telekomunikacyjne

- projekt techniczny: sieć wodociągowa z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

- projekt techniczny: ciągi komunikacyjne i ukształtowanie terenu

- projekt techniczny:  instalacje elektryczne zewnętrzne

- projekt techniczny: instalacje teletechniczne zewnętrzne

- projekt techniczny: kanał technologiczny drogi

- projekt techniczny: dolne źródło ciepła,

- projekt techniczny: zieleń – projekt nasadzeń (przebudowa odcinka drogi)

- projekt techniczny: system telewizji dozorowej VSS

- projekt techniczny: projekt zagospodarowania terenu zieleni

    - projekty techniczne - wykonawcze

- projekt techniczny - wykonawczy: przebudowa drogi

- projekt techniczny - wykonawczy: przebudowa drogi –cz. elektryczna

- projekt techniczny - wykonawczy: budowa oświetlenia ciągu pieszego jako dojścia do przystanku tramwajowego „Częstochowska 01” – część elektryczna

- projekt techniczny  wykonawczy: ciąg pieszo – rowerowy – zieleń

- projekt techniczny - wykonawczy: ogrody deszczowe i kanalizacja deszczowa

3.3.6. projekty wykonawcze:

Dla każdego z budynków (1A, 1B, 2 i 3)

- projekt wykonawczy: architektura

- projekt wykonawczy: konstrukcja

- projekt wykonawczy: konstrukcja – stropy filigran

- projekt wykonawczy:  instalacja sanitarna wod-kan

- projekt wykonawczy: instalacja centralnego ogrzewania

- projekt wykonawczy: instalacja wentylacyjna

- projekt wykonawczy: węzeł cieplny z pompami ciepła

- projekt wykonawczy:  instalacje elektryczne i telekomunikacyjne

oraz

- projekt wykonawczy: sieć wodociągowa z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

- projekt wykonawczy: projekt zagospodarowania terenu zieleń

- projekt wykonawczy:  instalacje elektryczne zewnętrzne

- projekt wykonawczy: kanał technologiczny

- projekt wykonawczy: dolne źródło ciepła,

- projekt wykonawczy: system telewizji dozorowej VSS

- projekt wykonawczy: mała architektura

- projekt wykonawczy: rozbiórka dwóch odcinków linii kablowej podziemnej i linii napowietrznej

3.3.7. specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych:

- ST-1: wymagania ogólne;

- ST-2: roboty ziemne;

- ST-3:roboty konstrukcyjno-budowlane;

- ST-4: roboty wykończeniowe;

- ST-5: docieplenie ścian zewnętrznych;

- ST-6a: instalacje sanitarne;

- ST-6b: wentylacja;

- ST-6c: węzeł cieplny;

- ST-7a: sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączem;

- ST-7b: sieć kanalizacji deszczowej z przyłączem;

- ST-8a: instalacje elektryczne i telekomunikacyjne wewnętrzne;

- ST-8b: instalacje elektryczne zewnętrzne;

- ST-8c: instalacje telekomunikacyjne zewnętrzne;

- ST-9a: ciągi komunikacyjne i ukształtowanie terenu;

- ST-9b: przebudowa odcinka drogi KD80;

- ST-10: mała architektura;

- ST-11: zieleń i ogrody deszczowe

    - charakterystyką energetyczną dla każdego budynku

    - projekt techniczny – budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4 kV dla zasilania placu budowy przy ul. Wieżyckiej w Gdańsku

3.4. Ofertą Wykonawcy

3.5. Szczegółowym zatwierdzonym harmonogramem robót

3.6. Aktami prawnymi pozwalającymi na realizację robót budowlanych:

3.6.1. Decyzją o pozwoleniu na budowę: WUiA-V.6740.992-5.2023.T.397782 z dnia 28.03.2024. r.

3.6.2. Zaświadczeniem WUiA-V.6743.217-2.2024.KT.77565 z dnia 11.04.2024 r. o braku sprzeciwu wobec robót nie wymagających pozwolenia na budowę złożonego w dniu 19.02.2024 r. nr rej. RPW/77565/2024 dotyczącego budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

3.6.3. Decyzją WEiE-II.6131.346/313/Op./2024 z dnia 05.07.2024 r zm. Decyzja NR WEiE.6131.346/313-429/Op./2024 z dnia 18.09.2024 r.- wycinka zieleni;

3.6.4. Decyzją WEiE-II.6131.346/314/125nas/2024 z dnia 05.07.2024 r, zm. Postanowieniem NR WEiE.6131.346/128/2024 z dnia 18.09.2024 r. i Decyzją NR WEiE.6131.346/314-431/125nas/2024 z dnia 18.09.2024 r.- wycinka zieleni;

3.6.5. Decyzją WEiE-II.6131.346/315/27N/2024 z dnia 05.07.2024 r, zm. Postanowieniem NR WEiE.6131.346/129/2024 z dnia 17.09.2024 r. i Decyzją NR WEiE.6131.346/315-430/27N/2024 z dnia 18.09.2024 r.- wycinka zieleni;

3.6.6. Decyzją RDOS-Gd-WZG.6401.171.2022.EK.3 z dnia 01.09.2022 r. zmienioną decyzją  RDOŚ-Gd-WZG.6401.171.2022.EK.5 z dnia 07.02.2024 r.

3.6.7. Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach WŚ-I.6220.II.36D.2023.PPC-AS z dnia 06.02.2024 r.

3.6.8 Zaświadczeniem WUiA-V.6743.1346-3.2024.T.369339 z dnia 16.10.2024 r. o braku sprzeciwu wobec robót nie wymagających pozwolenia na budowę złożonego w dniu 09.09.2024 r. nr rej. RPW/369339/2024 uzupełnionego w dniu 08.10.2024 r. dotyczącego: robot budowlanych  obejmujących przebudowę odcinka drogi w rejonie skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Rzeszowską do zjazdu na działkę nr 10/322 w obr. 0074w Gdańsku.

3.7. Umową drogową nr GZDiZ/ZD/005/2024 z dnia 15.02.2024 r. – wyciąg umieszczony w OPZ.

3.8. Analizą spełnienia reguły DNSH „nie czyń poważnych szkód”.

3.9. Warunkami technicznymi:

3.9.1. warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej numer P/24/044018 z dnia 01.07.2024 r.

3.9.2. warunki techniczne podłączenia do sieci wod – kan. placu budowy nr TO/400-353/2024/WW/2024/647/EP z dnia 19.08.2024 r.

3.10. Dokumentacją geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonaną przez „Geotest” Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch spółka jawna z  siedzibą w Gdańsku

4.	Strony ustalają, że zakres prac obejmujący ………………………………, Wykonawca będzie realizował za pomocą podwykonawców, a pozostały zakres prac Wykonawca będzie realizował we własnym zakresie.

UWAGA:

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów własnych.

- Wszędzie, gdzie  w ww. dokumentach przetargowych Przedmiot Zamówienia opisany jest przez wskazanie:

6.1. Znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę lub

6.2. Norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i 3 p.z.p. należy je rozumieć jako przykładowe – w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem:

- Oddziaływania na środowisko i klimat

- Charakteru użytkowego (tożsamość zastosowania i funkcji)

- Parametrów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania

- Wymogów dotyczących dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

- Wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz gwarantujących realizację robót i uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach przetargowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać w Ofercie, że oferowane przez niego materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz przedłoży wyliczenia wskaźnika Ep mówiące, że nie przekroczy on wartości 52 kWh/(m2 rok).

- W odniesieniu do konkretnych materiałów i rozwiązań wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej, Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę innych, o równoważnych lub nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych. Uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru i projektanta, wyrażonych na piśmie pod rygorem nieważności oraz udokumentowanie, iż są to materiały, urządzenia lub wyroby równoważne oraz ich zamiana nie wpłynie na przekroczenie wielkości Ep poniżej 52 kWh/(m2 rok) spoczywa na Wykonawcy.

- W przypadku, kiedy zmiana elementu wymienionego w Dokumentacji Projektowej wymaga zmiany uzgodnionego i zatwierdzonego projektu, wykonanie nowego projektu i uzgodnienie go leży po stronie Wykonawcy proponującego zmianę. Do projektu należy dołączyć Charakterystykę energetyczną potwierdzającą, że EP po zmianach nie przekroczy on wartości 52 kWh/(m2 rok).

- Ostateczny odcień koloru elementów takich jak: drzwi, klamki, płytki ceramiczne, wykończenie ścian komunikacji, pokoi i klatki schodowej oraz inne podobne należy uzgodnić z Zamawiającym w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za zachowanie formy pisemnej w zakresie wskazanym wyżej rozumie się także uzgodnienie zamieszczone w protokole narady na budowie podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego.

- Zasilanie budynku w energię elektryczną wykona ENERGA Operator S.A.

- GPEC Sp. z o.o. wykona przyłącze ciepłownicze.

- Wykonawca zobowiązany jest również do:

- protokolarnego przejęcia placu budowy, zorganizowania frontu robót oraz zgłoszenia do GZDiZ sposobu obsługi komunikacyjnej budowy, a także wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi przez właściwy organ projektami organizacji ruchu,

- ochrony mienia własnego jak i mienia Zamawiającego (przenośne zaplecze kontenerowo-biurowe) znajdującego się na terenie budowy we własnym zakresie przez cały okres trwania budowy, natomiast budynków i zagospodarowania terenu oraz obiektów małej architektury, nie dłużej niż tydzień po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zainstaluje na terenie budowy minimum dwie kamery internetowe (lokalizacja zostanie uzgodniona z Zamawiającym i wpisana do protokołu narady koordynacyjnej) rejestrujące z możliwością podglądu w czasie rzeczywistym zapisu z kamer w dowolnym momencie przy użyciu ogólnodostępnych darmowych przeglądarek internetowych. Wykonawca winien prowadzić archiwizację nagrań przez cały okres budowy i przekazywać ją na nośniku cyfrowym co miesiąc wraz z protokołem potwierdzenia wykonania i odbioru zakończonych elementów robót.

- wykonania własnym staraniem i na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę, zaplecza biurowo-socjalnego kontenerowej oraz dostarczenia własnym staraniem i na własny koszt urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 5 do Umowy,

- selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych z podziałem na sześć kategorii: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne i materiały ceramiczne oraz kamienie, a także bieżącego usuwania zbędnych materiałów, nadmiaru ziemi, odpadków, śmieci, gruzu budowlanego, urządzeń prowizorycznych itp. na składowisko odpadów np. w Gdańsku - Szadółkach, oraz stałego podstawiania kontenerów na odpady - zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz udokumentowania tych czynności na żądanie Zamawiającego,

- opracowania w razie potrzeby dodatkowej dokumentacji projektowej szczegółowych rozwiązań technicznych,

- zachowania przez przedstawicieli Wykonawcy tajemnicy handlowej nieudzielania bez zgody Zamawiającego żadnych informacji związanych z Przedmiotem Zamówienia osobom nieupoważnionym lub postronnym,

- wykonywania wszelkich prac ziemnych pod nadzorem geotechnicznym, oraz ornitologicznym, koszty nadzoru obciążają Wykonawcę. Ornitolog winien być zatrudniony przez cały okres trwania budowy. Natomiast wykonywanie odwiertów dolnego źródła prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.

- zgłaszania Inspektorowi Nadzoru robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem ich odbioru,

- przerwania robót na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem na żądanie Inspektora Nadzoru zgłoszone wpisem do Dziennika Budowy z podaniem przyczyny tego żądania,

- bieżącego czyszczenia dróg dojazdowych do placu budowy z błota i wszelkich nieczystości pochodzących z placu budowy naniesionych przez koła samochodów i sprzętu ciężkiego Wykonawcy. Koła samochodów i sprzętu ciężkiego winny być czyste przy wyjeździe z terenu budowy, ewentualne zabłocenie okolicznych dróg dojazdowych winno być usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie po zabrudzeniu. W tym celu należy na stałe wyposażyć budowę w mechaniczną szczotkę do czyszczenia dróg.

- przedłożenia Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem w stosunku do materiałów i wyrobów: certyfikatów bezpieczeństwa, a do wyrobów nie podlegających obowiązkowej certyfikacji, certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- przedłożenia dokumentów wydanych przez odpowiednie organy, instytucje potwierdzających możliwość eksploatacji zamontowanych urządzeń, przeprowadzenie stosownych badań w ramach wynagrodzenia umownego, w tym dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie przez jednostkę zewnętrzną niezależną od Zamawiającego i Wykonawcy kontroli po montażowej placu zabaw przed oddaniem budynku do użytkowania,

- usunięcia wszystkich urządzeń tymczasowych i prowizorycznych wykonanych przez Wykonawcę,

- na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do sprzątnięcia śmieci, naprawy ogrodzenia i oświetlenia oraz wykonania i naprawy innych zabezpieczeń BHP w terminie określonym przez Inspektora Nadzoru pod rygorem zlecenia tych robót przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze),

- przekazywania robót Zamawiającemu zgodnie z zatwierdzonym szczegółowym harmonogramem robót,

- uczestniczenia (kierownika budowy i kierowników branżowych) w obowiązkowej kontroli przeprowadzanej przez PINB przed oddaniem obiektu do użytkowania, w przekazaniu inwestycji drogowej GZDiZ, w przekazaniu sieci  GIWK Sp. z o.o., odbiorze przez Energa Operator S.A. oraz we wszystkich naradach zwołanych przez Inspektora Nadzoru,

- ogrzewania budynków na własny koszt w przypadku gdy Wykonawca będzie chciał wykonywać roboty pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych (przypadek powyższy ma zastosowanie, gdy niekorzystne warunki atmosferyczne będą uniemożliwiały lub spowalniały roboty a Wykonawca będzie chciał je wykonywać), ze względów technologicznych lub w razie konieczności przeprowadzania prób i badań zainstalowanych urządzeń. W przypadku stosowania ogrzewania z węzła ciepłowniczego Wykonawca będzie w całości pokrywał koszty zużycia ciepła,

- dostarczenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego z mieszkań oraz oddzielnie dla każdego z budynków sporządzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U z 2024 r. poz. 101), wykazując, że zastosowane materiały oraz technologie nie wpłynęły negatywnie na wysokość wskaźnika EP i że wynosi on poniżej 52 kWh/(m2*rok) oddzielnie dla każdego z budynków.

- dostarczenia architektonicznej inwentaryzacji powykonawczej każdego z budynków w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dokumentacją rysunkową dla każdego mieszkania oddzielnie wraz z wyliczeniem procentowego udziału w powierzchniach wspólnych i gruncie. Powierzchnię użytkową należy liczyć w świetle wykończonych ścian,

- wykonania  na swój koszt badania wody i dostarczenia Zamawiającemu pozytywnych wyników badań,

- uzyskania, jeżeli zajdzie potrzeba, we własnym zakresie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca,

- plombowania wszystkich wodomierzy, ciepłomierzy,

- wyposażenia pracowników w kamizelki z nazwą firmy Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i bezwzględnego przestrzegania ich noszenia pod rygorem zakazu wstępu na teren budowy,

- udostępnienia przez cały okres trwania budowy zamkniętego zaplecza sanitarnego w lokalizacji wskazanej przez Inspektora Nadzoru (przenośna kabina sanitarna np. TOI-TOI) wyłącznie dla potrzeb pracowników Zamawiającego oczyszczanego co najmniej raz w tygodniu.

- geodezyjnego pomiaru usytuowania ścian konstrukcyjnych i poziomu stropów

- geodezyjnego wytyczenia przebiegu sieci i przyłączy (wod-kan, deszczowej, oraz teletechnicznej), dróg, chodników, oświetlenia oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczego w zakresie:

- sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych, deszczowych, teletechnicznych,

- dróg, chodników, oświetlenia z potwierdzeniem przyjęcia do zasobu geodezyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

- geodezyjnego wytyczenia obiektów i wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego budynku z potwierdzeniem przyjęcia do zasobu geodezyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

- uzyskania w razie konieczności własnym staraniem i na swój koszt niezbędnych decyzji i uzgodnień wydawanych przez GZDiZ w Gdańsku,

- opracowania i przekazania:

    - instrukcji obsługi i działania  urządzeń oraz oprogramowania instalacji fotowoltaicznych

    - instrukcji obsługi windy osobowej

    - instrukcji bram garażowych,

    - instrukcji działania i obsługi hybrydowego węzła cieplnego i urządzeń w nim zamontowanych w tym dolnego źródła ciepła,

    - instrukcji działania zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji,

    - instrukcji obsługi i działania przełącznic światłowodowych

    - instrukcji obsługi i działania central domofonowych

    - instrukcji obsługi i działania łączówek telefonicznych i internetowe UTP

    - instrukcji obsługi i działania łączówek koncentrycznych

    - instrukcji obsługi i działania systemu i urządzeń telewizji dozorowej VSS

    - instrukcji obsługi i działania hydrantów wewnętrznych

    - instrukcji obsługi i działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

    - instrukcji obsługi i działania oświetlenia awaryjnego,

    - instrukcji obsługi i działania instalacji oddymiania klatek schodowych,

    - instrukcji obsługi i działania wentylacji mechanicznej hali garażowej i pomieszczeń technicznych,

    - instrukcji obsługi i działania wentylatorów dachowych

    - instrukcji obsługi i działania systemu detekcji tlenku węgła i LPG

    - instrukcji obsługi i działania separatorów frakcji stałych i ropopochodnych

    - instrukcji obsługi i działania pomp zatapialnych

    - instrukcji obsługi i działania urządzeń pompująco-rozdrabniających

    - instrukcji obsługi kuchenek elektrycznych,

    - instrukcji obsługi nawiewników,

    - instrukcji obsługi termostatów ogrzewania podłogowego,

- dokumentacji określającej wartość współczynników wyrównawczych zużycia ciepła na ogrzewanie wynikające z położenia lokalu w bryle budynku, przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku  [współczynnik wyrównawczy]. Wyliczeń  współczynnika wyrównawczego należy dokonać metodą obliczeniową na podstawie dokumentacji technicznej instalacji centralnego ogrzewania. Wyliczeń współczynnika wyrównawczego należy dokonać zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach z dnia 7 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021. 2273) oraz ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024. 266 z późn.zm.). Wykonaną dokumentację  dostarczyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (na płycie CD lub nośniku USB)

- innych opracowań niezbędnych do prawidłowego korzystania z Przedmiotu Umowy

- przywrócenia do stanu poprzedniego terenów zajętych czasowo w związku z realizacją Przedmiotu Zamówienia oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich,

- uzyskania zgody osób pracujących na budowie, (w tym osób zatrudnionych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę), na utrwalanie ich wizerunku w związku z prowadzeniem monitoringu, poprzez utrwalanie stanu faktycznego rzeczy i osób na wszelkich nośnikach danych i ich przechowywanie i przekazanie Zamawiającemu na jego pisemny wniosek.

- uzyskania zgody osób pracujących na budowie na badanie alkomatem na zawartość alkoholu (w uzasadnionych przypadkach)

- zgłoszenia w Biurze Budowy Zamawiającego, Inspektorowi Nadzoru pracowników do pracy na budowie przeszkolonych w zakresie BHP (ogólnego lub stanowiskowego i posiadających aktualne badania lekarskie.

- ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montażowych i utrzymanie ich w mocy w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- ubezpieczenia, w okresie od daty protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę pasa drogowego, na którym realizowana będzie Inwestycja Drogowa do dnia przekazania, lub do czasu usunięcia wad lub usterek - w zależności od tego, który okres kończy się później, obejmujące ubezpieczenie od szkody w mieniu spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa, spowodowany działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy lub osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy,

- w celu zapewnienia należytej ochrony dróg publicznych, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane w ramach Inwestycji, uzgodnienia z GZDiZ sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronę drogi, przy czym Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić GZDiZ co najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych na działce Zamawiającego, zamiar ich rozpoczęcia wraz z propozycją trasy dojazdu pojazdów budowy,

- zabezpieczenia i ochrony przed zniszczeniem znajdującego się na terenie budowy i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia poprzez odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi, skarp, odwodnienia, znaków geodezyjnych i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń, wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu wszystkich robót,

- umieszczenia wolnostojącej tablicy z logo banku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021.953 z późn.zm.).

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru protokoły odbioru urządzeń i maszyn takich jak żuraw wieżowy itp. Wykonawca również obowiązany jest dokonywać odbioru rusztowań elewacyjnych (dostarczyć protokół Inspektorowi Nadzoru i odnotować ten fakt w Dzienniku Budowy) oraz dokonywać wymaganych przeglądów.

- Wykonawca odpowiada za roboty objęte Umową, winien prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Jeżeli zajdzie konieczność, Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany dostarczyć projekt technologii i organizacji robót ziemnych z zabezpieczeniem wykopów i ich odwodnieniem na etapie realizacji budowy, sporządzony przez uprawnionego Projektanta.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich potrzebnych badań gruntowych związanych z posadowieniem budynku, sieci, budową drogi, stopnia zagęszczenia gruntu oraz sprawdzeń i przedstawienia stosownych protokołów Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru również inne niezbędne protokoły sprawdzeń min. protokół sprawdzenia przewodów kominowych itp.

- Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru mają prawo żądać od Wykonawcy przeprowadzenia prób i badań na zgodność użytych materiałów lub wykonania robót zgodnie z Umową. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych prób i badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z Umową, to każdorazowo koszty badań obciążą Wykonawcę. Gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z Umową, to koszt pierwszego zleconego badania pokryje Wykonawca. Zlecenie każdych kolejnych badań, których wyniki wykażą prawidłowe wykonanie Umowy nie będą obciążać Wykonawcę. Protokoły badań i sprawdzeń Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na wniosek i w zakresie podanym przez Inspektora Nadzoru.

  - Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia placu budowy pracownikowi banku celem potwierdzenia wykonania poszczególnych elementów robót oraz pracownikowi Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni celem potwierdzenia realizacji umowy drogowej oraz Energa Operator.

- Wykonawca winien zastosować wszelkie niezbędne środki, celem zabezpieczenia dróg i mostów łączących lub prowadzących na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch związany z działalnością Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca winien odpowiednio dobierać trasy, wybierać i używać właściwie pojazdy tak, aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie naruszał konstrukcji budynków, budowli i innych obiektów położonych przy trasach oraz przepisów o ochronie środowiska.

- W przypadku powstania roszczeń, związanych z naruszeniem postanowień o których mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż w okresie wykonywania przez niego Przedmiotu Zamówienia na tym samym bądź sąsiadującym terenie należącym do Zamawiającego będą prowadzili roboty inni wykonawcy wskazani m.in. przez GPEC 
Sp. z o.o., ENERGA-Operator S.A., operatora telewizji kablowej.

- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w dniu podpisania Umowy oświadczenia Kierownika Budowy o przyjęciu przez niego obowiązków, Kierownika robót sanitarnych o przyjęciu przez niego obowiązków, Kierownika robót elektrycznych o przyjęciu przez niego obowiązków oraz Kierownika robót drogowych o przyjęciu przez niego obowiązków.

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia przez siebie lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy:

- Pełnienie funkcji inżyniera budowy posiadającego stosowną wiedzę techniczną.

22.1. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu zanonimizowane kopie umów o pracę potwierdzonych za zgodność z oryginałem, osób bezpośrednio wykonujących czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

22.2 Zatrudnienie powinno trwać do końca realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania robót budowlanych.

22.3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę lub  wygaśnięcia stosunku pracy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia w to miejsce innego pracownika tak, aby zachować ciągłość spełniania warunku zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę.

22.4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania, udokumentować zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę i przedłożyć dokumenty, o które wnioskuje Zamawiający.

22.5. W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyżej, w sposób nieprzerwany z zastrzeżeniem ust. 22.3. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Umowy – Taryfikatorze kar umownych.

- Dodatkowo Wykonawca zapewni stałą obecność na budowie osób pełniących funkcję:

- Kierownika budowy

- Kierownika robót sanitarnych

- Kierownika robót elektrycznych

- Kierownika robót drogowych

- co najmniej jednego kierownika robót budowlanych

24. W przypadku częstej nieobecności, niewykonywania obowiązków określonych Prawem Budowlanym i Umową oraz braku zaangażowania Kierownika Budowy/Kierowników robót branżowych w sprawy realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca na wniosek Zamawiającego dokona zmiany na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót branżowych pod rygorem zapłaty kary umownej zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy – Taryfikator kar umownych.

- Wszystkie materiały muszą spełniać wymogi art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2024. 725  z późn.zm.) tj. zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z odrębnymi przepisami a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

- Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą być zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru (a w odniesieniu do materiałów wykończeniowych również przez Zamawiającego) w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnej z Załącznikiem nr 1 do Umowy.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

45232460-4 Roboty sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

42416130-5 Windy mechaniczne

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

09323000-9 Węzeł cieplny lokalny

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind

09332000-5 Instalacje słoneczne

42511110-5 Pompy grzewcze

Przez infrastrukturę techniczną należy rozumieć:

- sieć uzbrojenia terenu wraz z przyłączami zlokalizowane na terenie należącym do Zamawiającego tj: oświetlenie terenu zewnętrznego, sieć kanalizacji deszczowej z ogrodami deszczowymi, przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowe do budynków, sieć teletechniczna, wewnętrzny układ drogowy wraz ze zjazdem z drogi publicznej, które po zakończeniu budowy będą stanowiły własność Zamawiającego.

Przez infrastrukturę towarzysząca należy rozumieć:

- sieć uzbrojenia terenu zlokalizowane na terenie należącym do Zamawiającego tj: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, przebudowywana sieć elektroenergetyczna

- sieć uzbrojenia terenu zlokalizowane poza terenem należącym do Zamawiającego tj: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacja teletechniczna, kanalizacja deszczowa

- układ drogowy zlokalizowany poza terenem należącym do Zamawiającego

Infrastruktura towarzysząca nie będzie stanowiła własności Zamawiającego.

Wykaz nieruchomości przez które będzie przebiegała infrastruktura techniczna i towarzysząca

Nieruchomości należące do Zamawiającego

| L.p. | Numer działki | Obręb | KW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10/322 | 0074 | GD1G/00196675/5 |
| 2. | 10/255 | 0074 | GD1G/00196675/5 |
| 3. | 10/304 | 0074 | GD1G/00196674/8 |

Nieruchomości należące do Gminy Miasta Gdańsk

| L.p. | Numer działki | Obręb | KW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8/164 | 0074 | GD1G/00045961/4 |
| 2. | 8/166 | 0074 | GD1G/00045961/4 |
| 3. | 8/168 | 0074 | GD1G/00045961/4 |
| 4. | 8/196 | 0074 | GD1G/00045961/4 |
| 5. | 10/249 | 0074 | GD1G/00045961/4 |
| 6. | 10/250 | 0074 | GD1G/00045961/4 |
| 7. | 10/251 | 0074 | GD1G/00045961/4 |
| 8. | 10/252 | 0074 | GD1G/00045961/4 |
| 9. | 10/321 | 0074 | GD1G/00344606/4 |
| 10. | 10/326 | 0074 | GD1G/00045961/4 |
| 11. | 10/327 | 0074 | GD1G/00045961/4 |
| 12. | 12/12 | 0074 | GD1G/00039421/2 |
| 13. | 12/13 | 0074 | GD1G/00039421/2 |
| 14. | 74/49 | 0075 | GD1G/00354973/0 |
| 15. | 74/51 | 0075 | GD1G/00354975/4 |
| 16. | 74/55 | 0075 | GD1G/00104477/6 |
| 17. | 74/57 | 0075 | GD1G/00104477/6 |

- Warunki szczegółowe do przestrzegania przez Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji wynikające z Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WŚ-I.6220.II.36D.2023.PPC-AS z dnia 06.02.2024 r.- ( wyciąg)

- Ze względu na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, prace budowlane będące źródłem hałasu prowadzić poza okresem dni świątecznych i niedziel, 
a w pozostałe dni wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 8:00 do 18:00).

- Rozpoczęcie prac ziemnych oraz wycinkę drzew przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia). W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w ww. okresie, możliwe będzie ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, że przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków, jako miejsce gniazdowania, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej. W przypadku stwierdzenia lęgów, prace należy rozpocząć po ich wyprowadzeniu.

- Drzewa i krzewy niepodlegające usunięciu, a pozostające w zasięgu prac, zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed:

- możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew – na podkładzie z rur drenarskich lub mat słomianych pokrywających powierzchnię drzewa pod odeskowaniem;

- fizycznym uszkodzeniem krzewów, np. poprzez wygrodzenie obszaru występowania krzewów np. taśmą;

- przesuszeniem bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów;

- mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej, np. poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew 
i krzewów, w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac; powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.

- Nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw, materiału ziemnego oraz materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa.

- W obrębie rzutu koron drzew, przeznaczonych do pozostawienia i do 2 m poza nimi, nie dopuszczać do poruszania się sprzętu mechanicznego, zaś wszelkie prace ziemne w tych miejscach wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.

- W zasięgu koron i w odległości 2 m od obrysu korony drzew, przeznaczonych do pozostawienia, nie zmieniać poziomu gruntu, a wszelkie wykopy zasypywać w jak najkrótszym czasie, w przypadku bezwzględnej konieczności zmiany poziomu gruntu wykonać systemy napowietrzające glebę.

- Podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; Codziennie przed przystąpieniem do dalszych prac przeprowadzać kontrolę wykopów. Uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedliska. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych. Używany do tego sprzęt dezynfekować. Monitorować przez przyrodnika skuteczność zastosowanych na etapie budowy rozwiązań.

- Prace ziemne prowadzić w sposób niezagrażający stateczności istniejących
w sąsiedztwie obiektów, w tym budynków, dróg, instalacji.

- Zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń związanych z pracami budowlanymi; niedopuszczalne jest pozostawianie w wykopach jakichkolwiek odpadów.

- Unikać pozostawiania niezasypanych wykopów, które mogłyby się stać tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych.

- Unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień.

- Zaplecze budowy zorganizować w sposób eliminujący zagrożenie przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, poprzez zabezpieczenie przed spływami – zakrycie, materiałów budowlanych takich jak żwir, kruszec, cement itp.

- Naprawy i konserwacja maszyn i sprzętu budowlanego nie mogą być wykonywane na terenie budowy.

- Zastosować szczelne nawierzchnie komunikacyjne, zapobiegające przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu.

- Plac budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, regularnie opróżnianym przez uprawniony podmiot.

- Zadbać, by urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu, w miarę możliwości, nie pracowały jednocześnie, a w czasie przerw w pracy, urządzenia i maszyny nie pracowały na tzw. biegu jałowym.

- Dostosować przewidywane godziny wzmożonego ruchu samochodowego związanego z transportem materiałów budowlanych, towarów związanych 
z budową do bieżących warunków drogowych na trasie dojazdowej, tak aby nie powodować dodatkowych utrudnień komunikacyjnych w otoczeniu inwestycji.

- Wykorzystywać nowoczesny, sprawny technicznie sprzęt, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń.

- Wyposażyć plac budowy w sorbenty maty, biopreparaty i inne środki neutralizujące i likwidujące ewentualne rozlewy i wycieki olejów oraz substancji ropopochodnych.

- W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych na bieżąco je usuwać z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.

- Materiały budowlane dostarczać partiami, których wielkość jest niezbędna do prowadzenia robót budowlanych, w miarę możliwości unikać długotrwałego magazynowania materiałów.

- Stosować materiały budowlane, farby, smary i inne substancje chemiczne
o niskiej szkodliwości dla środowiska, posiadające aktualne, wymagane prawem aprobaty techniczne i atesty.

- W trakcie prac budowlanych przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedur wynikających z odrębnych przepisów, w tym oznakować teren budowy i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

- Prowadzić roboty przy pomocy odpowiednio przeszkolonych i zapoznanych
z zagrożeniami pracowników.

- Odpady powstające w trakcie budowy gromadzić w sposób selektywny, w miejscach i pojemnikach/ kontenerach zapewniających pełną izolację od środowiska naturalnego, na terenie specjalnie przygotowanych placów (na utwardzonym i uszczelnionym podłożu), zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych, a następnie przekazać je do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

- Ziemię z wykopów wykorzystać na terenie inwestycji, a w przypadku braku takiej możliwości przekazać ją do dalszego zagospodarowania uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Teren robót po zakończeniu prac budowlanych uporządkować.

- W celu ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłów w trakcie realizacji inwestycji:

- na placu budowy stosować środki minimalizujące pylenie np. zraszanie
w warunkach niskiej wilgotności powietrza,

- place magazynowania materiałów sypkich zamiatać na mokro, hałdy materiałów sypkich zraszać wodą oraz stosować plandeki ograniczające pylenie,

- podczas transportu materiałów pylących stosować plandeki, osłony lub inne zabezpieczenia minimalizujące pylenie,

- obsługę placu budowy prowadzić jedynie drogami uzgodnionymi 
z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni,

- drogi dojazdowe do miejsca realizacji inwestycji utwardzić w taki sposób aby zminimalizować pylenie,

- drogi dojazdowe do miejsca realizacji inwestycji czyścić, a w przypadku oczyszczania w warunkach niskiej wilgotności powietrza konieczne jest zraszanie nawierzchni drogi wodą,

- pojazdy opuszczające plac budowy oraz okolice wyjazdu z budowy czyścić
z ziemi/piasku naniesionych na kołach pojazdów.

Warunki dotyczące ochrony środowiska:

- Urządzenia instalacyjne na dachach budynków (wentylatory i centrale wentylacyjne, klimatyzatory) zainstalować z zabezpieczeniami akustycznymi ograniczającymi hałas (cichobieżne wersje - urządzeń, elementy tłumiące, izolacyjne, antywibracyjne itp.).

- Warunki szczegółowe realizacji inwestycji z uwagi na zapisy umowy drogowej nr GZDiZ/ZD/005/2024 z dnia 15.02.2024 r. - (wyciąg)

§ 8

- Zarządca tj. GZDiZ zastrzega sobie prawo do:

- przeprowadzania kontroli w trakcie prowadzenia robót w ramach Inwestycji Drogowej,

- wstępu na teren budowy Inwestycji Drogowej w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie celem dokonywania oględzin robót i obiektów,

- brania udziału w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych związanych z Inwestycją Drogową oraz zgłaszania uwag, usterek, wad i braków, a następnie uzyskania od Inwestora informacji o sposobie ich usunięcia, wg. zasad określonych w § 16 ust. 3 pkt. 1 niniejszej Umowy.

- Na żądanie Zarządcy Inwestor zobowiązuje się udzielać informacji dotyczących danych wykonawców tj. nazwy firmy, siedziby, danych kontaktowych.

§ 10

W celu zapewnienia przez Inwestora wykonania Inwestycji Drogowej w stanie kompletnym z punktu widzenia celów, którym Inwestycja Drogowa ma służyć, Inwestor zobowiązuje się do umieszczenia w treści umowy, którą zawrze z wykonawcą Inwestycji Drogowej, zwanego dalej Wykonawcą, następujących lub nie mniej korzystnych postanowień umownych:

  - Zgody Wykonawcy Inwestycji Drogowej na dokonanie cesji, o której mowa w § 9 ust. 4 niniejszej Umowy,

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- W celu zagwarantowania należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca wniósł na rzecz Inwestora zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto z tytułu Inwestycji Drogowej, tj. […] zł, słownie: […] w postaci […];

- zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70 % jego wartości, tj. kwoty […] zł nastąpi w ciągu 30 dni po dokonaniu przez Inwestora końcowego odbioru przedmiotu umowy i usunięciu ewentualnych usterek,

- Pozostała kwota […] zł, stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia będzie stanowić zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - Rękojmia:

- Wykonawca udziela rękojmi na wykonane roboty na okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, z wyjątkiem robót związanych z urządzeniem zieleni, dla których okres rękojmi upływa z terminem zakończenia pielęgnacji zieleni określonego na zasadach wskazanych w § 11 ust. 3 pkt. 2) niniejszej Umowy.

- Inwestor może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po ww. terminach, jeżeli wadę reklamował przed ich upływem.

- W przypadku nie usunięcia usterek i wad przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty ich zgłoszenia przez Inwestora, Inwestor może zlecić ich usunięcie, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

- W tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane przez ich potrącenie w pierwszej kolejności z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  - Gwarancja:

- Wykonawca (gwarant) udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane objęte ww. umową na okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, na dowód czego wręcza Inwestorowi dokument gwarantujący obowiązek usunięcia wad fizycznych tkwiących w odebranych obiektach lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji jakości Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- Inwestor może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji jakości także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Wykonawca (gwarant) zobowiązuje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia do przystąpienia do usunięcia wad fizycznych oraz do niezwłocznego, bezpłatnego usunięcia wad fizycznych w terminie technicznie możliwym. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Inwestorowi przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

- W razie pojawienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Inwestor zgłosi wadę na piśmie na adres Wykonawcy […] w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady.

§ 11

- Do obowiązków Inwestora należy:

- realizacja Inwestycji Drogowej w Terminie i na warunkach określonych w niniejszej Umowie,

- wykonanie robót obejmujących Inwestycję Drogową zgodnie z projektami budowlanymi, uzgodnionymi z Zarządcą oraz z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie przeciwpożarowej,

- przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót związanych z Inwestycją Drogową wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi przez właściwy organ projektami organizacji ruchu,

- stosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i przepisami odrębnymi,

- przekazanie Zarządcy – na teren magazynu wskazanego przez GZDiZ materiałów kamiennych i innych elementów rozbieralnych nawierzchni (pełnowartościowych) uzyskanych w trakcie robót rozbiórkowych, a nie wbudowanych ponownie,

- wykonanie i utrzymanie na własny koszt ogrodzenia terenu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy i jego zlikwidowanie po zakończeniu budowy, ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy,

- wykonanie własnym staraniem i na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów,

- zapewnienie, aby w okresie od daty protokolarnego przejęcia przez Inwestora pasa drogowego, na którym realizowana będzie Inwestycja Drogowa do dnia Przekazania, lub do czasu usunięcia wad lub usterek - w zależności od tego, który okres kończy się później – Wykonawca lub Inwestor posiadali polisę lub polisy ubezpieczeniowe, obejmujące ubezpieczenie od szkody w mieniu spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy robót budowlanych, ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa, spowodowany działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy robót w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy lub osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy,

- zapewnienie w trakcie budowy obsługi geodezyjnej własnym staraniem i na własny koszt,

- uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz odpowiednie oznakowanie ulic w razie konieczności na czas prowadzenia robót – zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwy organ zarządzający ruchem,

- przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na Wizję techniczną i ocenę należytego wykonania robót,

- zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem znajdującego się na terenie budowy i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia poprzez odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi, skarp, odwodnienia, znaków geodezyjnych i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń, wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,

- w celu zapewnienia należytej ochrony dróg publicznych, po których poruszać się będą pojazdy Inwestora lub jego Wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane w ramach Inwestycji Niedrogowej i Inwestycji Drogowej, uzgodnienie z Zarządcą sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, przy czym Inwestor zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zarządcy na adres wskazany w § 16 ust. 3 pkt. 1) co najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych na działce Inwestora wskazanej w ust. 1 Preambuły (w tym także wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczęcia wraz z propozycją trasy dojazdu pojazdów budowy,

- usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji Inwestycji Niedrogowej jak i Inwestycji Drogowej z przyczyn leżących po stronie Inwestora lub jego Wykonawcy lub podwykonawców wyrządzonych osobom trzecim,

- usunięcie uszkodzeń w drogach prowadzących do terenu budowy Inwestycji Niedrogowej jak i Inwestycji Drogowej, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, nie wynikających z bieżącej eksploatacji,

- bieżące i systematyczne oczyszczanie dróg, po których poruszać się będą pojazdy Inwestora lub jego Wykonawcy lub podwykonawców wykonujących Inwestycję Niedrogową jak i Inwestycję Drogową, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy,

- okazanie na każde żądanie Zarządcy przez Inwestora lub znajdującego się na placu Wykonawcę na wbudowane materiały:

- certyfikatu bezpieczeństwa,

- certyfikatu zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatą techniczną w przypadku materiałów, dla których nie ustanowiono Polskich Norm,

- zapewnienie bezpiecznych przejść pieszych oraz dojazdu użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

- przyjęcie technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy oraz wykonywanych robót,

- w zakresie gospodarowania odpadami:

- zorganizowanie we własnym zakresie tymczasowego placu składowego materiałów z rozbiórek i urobku powstałego podczas wykonywania robót,

- zapewnienie właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizowanie ich ilości, gromadzenie ich selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienie ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania,

- segregowanie i oddzielanie odpadów niebezpiecznych, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych, od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem,

- wywiezienie na legalne wysypisko, składowisko lub złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych, złomu i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania,

- okazanie na każde żądanie Zarządcy dokumentów potwierdzających dokonanie wywozu, o którym mowa w lit. d) na legalne wysypisko, składowisko lub złomowisko,

- zabezpieczenie środowiska na terenie placu budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie w celu uniknięcia szkód i uciążliwości dla osób i dóbr publicznych oraz innych, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu, a także innych skutków powstałych z jego działania oraz zapewnienie aby oddziaływanie na środowisko powstałe na skutek prowadzenia robót nie przekroczyło dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa,

- Przekazanie wykonanej Inwestycji Drogowej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, przy czym Przekazanie wykonanej Inwestycji Drogowej może nastąpić jedynie po odbiorze końcowym dokonanym przez Inwestora i pozytywniej Wizji technicznej dokonanej przez Zarządcę oraz po protokolarnym Przejęciu wraz z następującą dokumentacją:

- wyrysem i wypisem z rejestru ewidencji gruntów dokumentujących uregulowanie stanu prawnego gruntów wydzielonego geodezyjnie pasa drogowego wraz ze zmianą użytku na drogowy w przypadku gdy Inwestycja Drogowa lub jej część będzie realizowana na gruntach niebędących w zarządzie GZDiZ,

- Zakres Rzeczowy Inwestycji Drogowej w rozbiciu na poszczególne elementy Przekazywanego obiektu: długość, szerokość, powierzchnia jezdni, chodników, zatok postojowych, zjazdów z podaniem rodzaju nawierzchni, krawężników, obrzeży oraz terenów zielonych z podaniem powierzchni, rodzaju drzew, krzewów, znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego,

- decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do realizacji robót budowlanych w ramach Inwestycji Drogowej, jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia będzie wymagane, wraz z projektem budowlano-wykonawczym i dokumentacją budowy wraz z dokumentacją powykonawczą (w przypadku dokonania zmian w trakcie budowy),

- dziennikiem budowy (kopia) wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli jej uzyskanie zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie wymagane, a w przypadku jego braku, oświadczenie Inwestora o zrealizowaniu robót zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę, jeśli jej uzyskanie zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie wymagane,

- protokołami badań i sprawdzeń (atesty materiałowe),

- podpisanymi przez Inwestora i Wykonawcę lub wykonawców protokołami odbiorów częściowych i końcowych branżowych Inwestycji Drogowej, jak też organizacji ruchu drogowego (oznakowania, sygnalizacji świetlnej),

- podpisanymi przez Inwestora i właściwego gestora infrastruktury technicznej protokołami przekazania w użytkowanie, poszczególnym gestorom, wszystkich sieci uzbrojenia technicznego (wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg, c.o. i c.w., sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna, sygnalizacja świetlna, oznakowanie poziome, itp.) znajdującego się w pasie drogowym, w których nastąpiła ingerencja przez Inwestora w trakcie robót związanych z Inwestycją Drogową i Inwestycją Niedrogową (w przypadku braku takiej ingerencji – Inwestor złoży oświadczenie potwierdzające ten fakt) oraz oświadczenie Inwestora o kompletności wykazu uzbrojenia w pasie drogowym,

- projektem organizacji ruchu, uzgodnionym z organem zarządzającym ruchem,

- pozwoleniem na użytkowanie, jeżeli takie było wymagane,

- protokołami PT przekazania-przejęcia środka trwałego drogi, zawierające charakterystykę dróg zgodną z Zakresem Rzeczowym Inwestycji Drogowej jak w lit. b i g, przy czym protokoły PT Inwestor zobowiązany jest złożyć Zarządcy w terminie 6 miesięcy od dnia protokolarnego Przekazania wykonanej Inwestycji Drogowej Zarządcy, przy czym wzór protokołu PT stanowi jako Załącznik nr 3 integralną część niniejszej Umowy,

- protokołami przekazania oświetlenia ulic Zarządcy lub protokołami przekazania oświetlenia ulic w użytkowanie właściwemu gestorowi,

- w przypadku budowy nowej szafy oświetleniowej protokołem zdawczo-odbiorczym PZO-02 dla przedsiębiorstw dla licznika energii elektrycznej zasilającej tą szafę oświetleniową,

- kopią mapy pomiaru powykonawczego z aktualną inwentaryzacją powykonawczą uzbrojenia podziemnego złożonej w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z potwierdzeniem przyjęcia, przy czym kopię mapy pomiaru powykonawczego Inwestor zobowiązany jest złożyć Zarządcy w terminie 6 miesięcy od dnia protokolarnego Przekazania,

- dokonanie nieodpłatnej cesji na rzecz Zarządcy stosownych posiadanych uprawnień z tytułu gwarancji jakości w stosunku do wykonawców robót budowlanych wykonanych w ramach Inwestycji Drogowej na zasadach określonych w § 9 ust. 3 i 4 i § 10.

- Obowiązki określone w ust. 1 powyżej nie uchybiają obowiązkowi Inwestora w zakresie uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację urządzeń obcych, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych oraz zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego oraz uiszczenia opłat z tytułu umieszczenia ww. urządzeń obcych w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

Definicje:

- Wizja techniczna – dokonanie przez GZDiZ czynności polegających na weryfikacji wykonanych robót budowlanych obejmujących Inwestycję Drogową pod kątem zgodności z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, niestanowiących odbioru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), ani niestanowiące Przejęcia w znaczeniu opisanym w ust. 4 poniżej. Strony zgodnie postanawiają, że Wizja techniczna dokonana przez GZDiZ nastąpi przy udziale Inwestora i wykonawcy przed dokonaniem przez Inwestora od wykonawcy końcowego odbioru robót budowlanych obejmujących Inwestycję Drogową w rozumieniu przepisów prawa. W toku Wizji technicznej, GZDiZ, jako przyszły użytkownik zrealizowanej Inwestycji Drogowej, ma prawo do zgłaszania uwag, usterek, wad lub braków, a Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia GZDiZ o sposobie usunięcia usterek, wad lub braków.

- Zakres Rzeczowy Inwestycji Drogowej – roboty wymienione w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2.

- roboty drogowe obejmujące:

- budowę odcinka chodnika w pasie drogowym ulicy oznaczonej symbolem 018-KD82,

- przebudowę odcinka jezdni w pasie drogowym ulic oznaczonych symbolami 033-KD80 i 019-KD80,

- budowę chodników w pasie drogowym ulic oznaczonych symbolami 033-KD80 i 019-KD80 w dowiązaniu do istniejących ciągów pieszych,

- budowę wyniesionego sugerowanego przejścia dla pieszych,

- budowę przejścia dla pieszych przez istniejące torowisko,

- roboty sieciowe obejmujące:

- budowę i przebudowę oraz uruchomienie oświetlenia wraz z docelowym zasilaniem zgodnie z warunkami wydanymi przez GZDiZ,

- budowę i przebudowę odwodnienia,

- budowę kanału technologicznego,

- usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną wynikających z prowadzonych robót,

- inne obejmujące:

- usunięcie kolizji z istniejącą zielenią oraz odtworzenie, nasadzenie i urządzenie zieleni, w tym zieleni retencyjnej,

- tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót,

- docelową organizację ruchu,

- Wykonanie Zastępcze – należy przez to rozumieć uprawnienie Zarządcy, do którego dokonania Inwestor upoważnia Zarządcę, polegające na możliwości powierzenia podmiotowi trzeciemu wykonania całości lub części robót budowlanych składających się na Inwestycję Drogową w sytuacji, gdy roboty te nie zostały wykonane w Terminie lub zostały wykonane nienależycie  przez  Inwestora, z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu przez Inwestora kosztów poniesionych przez Zarządcę związanych z takim wykonaniem.

- Ilekroć w treści niniejszej Umowy mowa jest o pasie drogowym, drodze, ulicy, jezdni, chodniku, zjeździe oraz obiektach i urządzeniach wchodzących w skład drogi należy je rozumieć zgodnie z definicjami zamieszczonymi w art. 4 i nast. ustawy o drogach publicznych.

- Przejęcie – udokumentowane stosownym protokołem podpisanym przez Strony czynności zmierzające do przejęcia przez Zarządcę przekazywanego przez Inwestora wykonanego Zakresu Rzeczowego Inwestycji Drogowej, po uzyskaniu przez Inwestora wymaganych przepisami prawa pozwoleń, zgłoszeń, zgód, uzgodnień lub opinii innych organów oraz uprzednim dokonaniu przez Zarządcę pozytywnej Wizji technicznej tego układu komunikacyjnego.