Załącznik nr 5 a do Umowy Sygn. akt 05/DI/24/KŁ – Zakres czynności w ramach Usługi Serwisu windy osobowej

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 letniej gwarancji na wybudowany szyb windowy i zamontowane urządzenie dźwigowe oraz gwarantuje w tym okresie wykonanie prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych tj. wszelkich prac mających na celu utrzymanie windy w ruchu przez całą dobę i zapewnienie ciągłości działania podłączenia windy do Centrum Zgłoszeniowego producenta windy.  W związku z powyższym wszelkie koszty materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych niezbędnych do dokonania naprawy, Wykonawca ponosi do końca trwania okresu gwarancji i rękojmi.

- Jeśli udzielona Wykonawcy gwarancja producenta jest krótsza niż zadeklarowana przez Wykonawcę lub w jakikolwiek sposób ograniczona, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym do końca zadeklarowanego okresu gwarancji i w zakresie wynikającym z  Umowy wraz z załącznikami. Brak gwarancji producenta nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej gwarancji.

- Naprawy wynikłe z dewastacji oraz czynników zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy ponosi Zamawiający.

Winda osobowa

| Lp. | Rodzaj czynności eksploatacyjnej | Częstotliwość prac |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ewidencja wizyt kontrolnych i przeprowadzonych działań eksploatacyjnych w książce przeglądu | Podczas każdej wizyty |
| 2 | Przeprowadzanie w terminach określonych instrukcją konserwacji i przepisami UDT przeglądów stanu technicznego urządzeń oraz wykonywanie czynności przewidziane instrukcją konserwacji | W terminach przewidzianych instrukcją |
| 3 | Sprawdzenie sprawności łącza telefonicznego dla komunikacji głosowej między kabiną a serwisem | Podczas każdej wizyty |
| 4 | Wyłączenie urządzenia z eksploatacji w sytuacji pogorszenia się stanu technicznego urządzenia, przy którym dalsza eksploatacja może stwarzać niebezpieczeństwo dla korzystających z urządzenia, lub gdy konserwator stwierdzi, że urządzenie jest niewłaściwie użytkowane | W razie potrzeby |
| 5 | Prowadzenie zeszytu konserwacji urządzenia | Podczas każdej wizyty |
| 6 | Zapewnienie wszystkich materiałów niezbędnych do właściwej konserwacji | Podczas każdej wizyty |
| 7 | Informowanie Zamawiającego o wyłączeniu urządzenia z eksploatacji oraz konieczności wykonania napraw, remontów i poleceń UDT. | W razie potrzeby |
| 8 | Informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem Zamawiającego i UDT o zbliżającej się corocznej kontroli UDT oraz uzgodnienie z UDT terminu przeprowadzenia ww. kontroli windy osobowej ( tak by badanie okresowe odbyło się przed końcem ważności poprzedniej decyzji zezwalającej na użytkowanie urządzenia) | W razie potrzeby |
| 9 | Ewidencja przebiegu cykli windy w celu przeprowadzenia Resursu | Podczas każdej wizyty |
| 10 | Wykonanie badania Resursu – przed pierwszą kontrolą UDT po dopuszczeniu windy do użytkowania | W razie potrzeby |

Czynności zmierzające do usunięcia ewentualnych awarii będą podejmowane nie później niż w ciągu 4 godzin od otrzymania wezwania do naprawy lub stwierdzenia awarii  w godzinach od 7.00 do 22.00 oraz całodobowo w celu uwalniania ludzi z kabiny i w stanach zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników w możliwie jak najkrótszym terminie od chwili zgłoszenia przy uwzględnieniu m.in. warunków dojazdu ekipy do miejsca zdarzenia.

W trakcie prowadzenia serwisu windy osobowej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta urządzeń wbudowanych w windzie.