Załącznik nr 5 c do Umowy Sygn. akt 05/DI/24/KŁ – Zakres czynności w ramach Usługi Serwisu instalacji fotowoltaicznej

- Standardowe materiały eksploatacyjne takie jak np. uszczelki, pasty uszczelniające itp. niezbędne do prawidłowego działania urządzenia, Wykonawca zapewni we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia określonego Umową. Natomiast, części zamienne niezbędne do dokonania naprawy, (w przypadku gdy nie jest to naprawa gwarancyjna lecz uszkodzenie mechaniczne czy akt wandalizmu)  Wykonawca zapewni po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym a koszty tych materiałów i części poniesie Zamawiający. Rozliczane one będą na podstawie odrębnej faktury.

- Jeśli udzielona Wykonawcy gwarancja producenta jest krótsza niż zadeklarowana przez Wykonawcę lub w jakikolwiek sposób ograniczona, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym do końca zadeklarowanego okresu gwarancji i w zakresie wynikającym z  Umowy wraz z załącznikami. Brak gwarancji producenta nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej gwarancji.

- Naprawy wynikłe z dewastacji oraz czynników zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy ponosi Zamawiający.

Instalacja fotowoltaiczna

Przeglądy gwarancyjne należy dokonywać na uprzednio umytej przez Wykonawcę powierzchni paneli fotowoltaicznych.

| Lp. | Rodzaj czynności eksploatacyjnej | Częstotliwość prac |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ewidencja wizyt kontrolnych i przeprowadzonych działań eksploatacyjnych w książce przeglądu | Podczas każdej wizyty |
| 2 | Kontrola wzrokowa stanu modułów, uszkodzeń ram, mocowania ram, kontrolę podłączeń inwertera oraz pomiar podstawowych parametrów pracy inwertera, ocenę stanu przewodów, korytek kablowych, mocowań, złączy przewodów, uszkodzeń powierzchni dachów | Raz w roku |
| 3 | Sprawdzenie sprawności łącza internetowego do obsługi aplikacji | Podczas każdej wizyty |
| 4 | Powtórzenie pomiarów odpowiadającym odbiorowi instalacji fotowoltaicznej (pomiar izolacji, parametrów pracy instalacji, pomiar uziemienia, kontrola wyposażenia instalacji), | Raz na 5 lat |
| 5 | Prowadzenie zeszytu konserwacji urządzenia | Podczas każdej wizyty |
| 6 | inne czynności zalecane przez producenta i wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. | Zgodnie z zaleceniami producenta |

Czynności zmierzające do usunięcia ewentualnych awarii będą podejmowane nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania wezwania do naprawy lub stwierdzenia awarii.