Inwestor: Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków

Projektant: DrogPol Paweł Zackiewicz ul. Korotyńskiego 23 lok. 59, 02-123 Warszawa tel.: 516 327 837

Inwestycja/Obiekt: Budowa chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Rysiej do ul. Granitowej w Pruszkowie

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa elementu projektu budowlanego: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Adres inwestycji: obszar wzdłuż rzeki Żbikówki od ul. Rysiej do ul. Granitowej w Pruszkowie Kategoria obiektu budowlanego: VIII Działki objęte obszarem inwestycji: 23 Obręb 0004 Pruszków, 5/16 Obręb 0005 Pruszków jednostka ewidencyjna Pruszków 142102_1 Imię i nazwisko; Specjalność; Numer uprawnień; Podpis. Projektant branża drogowa; Paweł Zackiewicz; Inżynieryjna drogowa; MAZ/0660/ PBD/17. Projektant branża elektryczna; Marcin Kowalczyk; Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; MAZ/0147/ PWBE/17.

Warszawa, maj 2024 r.

Spis treści

Strona tytułowa										      1

Spis treści											      2

I Część opisowa										      3

1.	Przedmiot zamierzenia budowlanego	3

2.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	3

3.	Projektowane zagospodarowanie terenu	3

3.1.	Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi	3

3.2.	Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków	4

3.3.	Układ komunikacyjny	4

3.4.	Sposób dostępu do drogi publicznej	4

3.5.	Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	4

3.6.	Ukształtowanie terenu i układ zieleni	4

4.	Zestawienie powierzchni	4

4.1.	Zabudowy	4

4.2.	Komunikacyjnych	4

4.3.	Biologicznie czynnej	5

4.4.	Innych części terenu	5

5.	Informacje i dane	5

5.1.	Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu	5

5.2.	Ochrona konserwatorka	5

5.3.	Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego	5

5.4.	Zagrożenia dla środowiska i zdrowia użytkowników	5

6.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	5

7.	Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki obiektu	5

8.	Informacje o obszarze oddziaływania obiektu	5

II	Część rysunkowa									   7-8

Rys. 1 Plan orientacyjny (1:10000)							      7

Rys. 2 Projekt zagosp. terenu (1:500)						      8

III	Elementy formalne								            9-10

Oświadczenie projektantów								      9

Uprawnienia bud. i zaśw. z Izby Inż. Bud., P. Zackiewicz, M. Kowalczyk	    10

# I Część opisowa

## Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Żbikówki w Pruszkowie na odcinku od ul. Rysiej do ul. Granitowej. Projektowany odcinek ma długość 60m. Początek opracowania znajduje się na ul. Rysiej (przy moście nad Żbikówką). Koniec opracowania znajduje w ul. Granitowej. Przewidziano wykonanie 1,5m chodnika z kostki betonowej wraz z oświetleniem po północnej stronie rzeki. Lokalnie chodnik zostanie poszerzony przy projektowanym przejściu dla pieszych w ul. Granitowej.

Wykaz działek ew. z odpowiednio z obrębów nr 0004 i 0005 Pruszków objętych inwestycją:  23 i 5/16.

Obszar inwestycji jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszkowa.

Na budowę chodnika składać się będą następujące elementy:

- Wykonanie korytowania pod nowo projektowany chodnik.

- Regulacja i wycinka wysokich traw sąsiadujących z inwestycją.

- Budowa chodnika z kostki betonowej.

- Wyznaczenie przejścia dla pieszych w ul. Granitowej,

- Budowa oświetlenia,

- Roboty towarzyszące związane z dostosowaniem obszaru inwestycji	
do nowego zagospodarowania.

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejącym w rejonie projektowanego ciągu znajduje się wydeptana ścieżka gruntowa co wskazuje na zapotrzebowanie realizacji niniejszej inwestycji. Projektowany chodnik przebiega wzdłuż północnej strony rzeki Żbikówki. W jego sąsiedztwie znajduje się pole uprawne (zboże), a od strony rzeki niezagospodarowany teren zielony (samosiewne wysokie trawy).

Na krańcach opracowania inwestycja dowiązuje się do istniejącego chodnika w ul. Rysiej oraz nawierzchni ul. Granitowej.

Obszar inwestycji jest objęty zapisami MPZP i znajduje się na terenie zieleni urządzonej na którym dopuszcza się realizację ścieżek pieszych i rowerowych wzdłuż rzeki. Jednocześnie teren przedsięwzięcia znajduje się w granicach istniejącej melioracji (w terenach zdegradowanych).

Nie projektuje się rozbiórki obiektów budowlanych.

## Projektowane zagospodarowanie terenu

### Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

W ramach budowy chodnika projektuje się nowe oświetlenie (2 latarnie).

### Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Nie dotyczy. Chodnik nie jest elementem związanym ze ściekami. Wody opadowe (nie będące ściekami) będą odprowadzone powierzchniowo w teren zielony i dalej do rzeki Żbikówki.

### Układ komunikacyjny

Zaprojektowany chodnik stanowi wygodne połączenie ul. Rysiej z ul. Granitową. W ramach projektu wzdłuż rzeki Żbikówki w Pruszkowie na odcinku pomiędzy ulicami przewidziano wykonanie 1,5m chodnika dla pieszych, zlokalizowanego po zachodniej stronie rzeki. Rozwiązanie to spełnia wymóg MPZP utrzymania 70% powierzchni biologicznie czynnej.

Parametry techniczne projektowanego chodnika:

- długość chodnika – 60m,

- szerokość – 1,5m, z lokalnym poszerzeniem do 4m w ul. Granitowej.

Szczegóły rozwiązania zagospodarowania terenu przedstawia rysunek nr 2.

### Sposób dostępu do drogi publicznej

Projektowany chodnik na swoich krańcach łączy się z drogami publicznymi – ul. Rysią i Granitową.

### Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Oświetlenie chodnika będzie zasilane z istniejącego słupa energetycznego zlokalizowanego przy ul. Granitowej. Kablowa linia oświetleniowa będzie wykonana z kabli YAKXS 2x25mm2. Kable układać na głębokości 70 cm. Na całej długości trasy linię kablową należy zabezpieczyć rurami typu DVR50 lub równorzędnymi. Oświetlenie będzie realizowane poprzez oprawy ledowe o mocy 20W zamieszczone na 4,0m słupach aluminiowych.

### Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Ze względu na sąsiedztwo rzeki Żbikówki, okazjonalne podnoszenie się wody w przypadku wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych oraz mając na uwadze odpowiednie rozwiązania eksploatacyjne przewidziano wyniesienie chodnika o ok. 20cm względem istniejącego terenu.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni wyniesie 2% w kierunku do rzeki, a spadki podłużne w przedziale 0,0 – 5,0% w dowiązaniu do istniejących rzędnych terenu.

Nie projektuje się nowej zieleni. Zieleń sąsiadującą z inwestycją (zboże, wysokie trawy) należy poddać regulacji w celu zapewnienia skrajni pieszej.

## Zestawienie powierzchni

Całość obszaru inwestycji obejmuje teren o łącznej powierzchni 555m2.

### Zabudowy

Nie dotyczy. Nie występują obiekty kubaturowe.

### Komunikacyjnych

Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej	- 100m2.

Istniejąca jezdnia / chodnik w ulicach				- 90m2.

### Biologicznie czynnej

Istniejący teren zielony						- 365m2.

### Innych części terenu

Nie dotyczy. Nie występują.

## Informacje i dane

### Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zakres inwestycji w głównej mierze znajduje się na terenie oznaczonym w MPZP jako zieleń urządzona. Zgodnie z zapisami powierzchnia biologicznie czynna na tym obszarze powinna wynosić min. 70%. Zestawienie powierzchni projektowanego chodnika na obszarze objętym zapisami MPZP jako 21ZP wygląda następująco:

Obszar inwestycji na terenie 21ZP stanowi powierzchnię	- 435m2.

Projektowana nawierzchnia chodnika na terenie 21ZP		- 86m2.

Powierzchnia biologicznie czynna (teren zielony)			- 349m2.

Zgodnie z powyższym spełniony jest z zapasem wymóg minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 349m2 / 435m2 = 80%.

### Ochrona konserwatorka

Nie dotyczy. Na teren inwestycji nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Obszar nie jest objęty ochroną konserwatorską.

### Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy. Zamierzenie nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

### Zagrożenia dla środowiska i zdrowia użytkowników

Nie dotyczy. Nie występują.

## Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy. Chodnik nie podlega przepisom ppoż. Jednocześnie nie pełni funkcji drogi ppoż.

## Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki obiektu

Nie dotyczy. Nie występują. Szczegółowe rozwiązania techniczne przedstawiono w projekcie architektoniczno – budowlanym.

## Informacje o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany i pokrywa się z liniami rozgraniczającymi. Powyższy obszar określono w oparciu o: Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Art. 4.1., Art. 6.2., Art. 15.2. i Art. 15.3.) i fakt, że teren inwestycji jest objęty zapisami MPZP zgodnie z opisem w punkcie 5.1. oraz wypisem i wyrysem z MPZP; przy jednoczesnym uwzględnieniu Ustawy Prawo budowlane (Art. 3.20), Art. 5.1.9) i Art. 20.1.c)). Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem  RM w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§3.1.60)) Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ długość projektowanego chodnika jest mniejsza niż 1km.

Zgodnie z uzyskaną opinią Wód Polskich w sąsiedztwie inwestycji znajduje się niezainwentaryzowana sieć drenarska. W związku z powyższym na etapie realizacji przedsięwzięcia w pierwszej kolejności należy wykonać ręcznie odkrywki do głębokości ok. 40cm w miejscu zaprojektowanego północnego obrzeża chodnika i zweryfikować ew. występowanie urządzeń drenarskich. W przypadku odkrycia urządzeń drenarskich należy na nich ułożyć stosowne rury ochronne na długości 2,5m pod chodnikiem.