Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 409/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część nr 1 : Termostat grzewczo-chłodzący - 1 sztuka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Zakres temperatur: - 25 °C do 200 °C - Stabilność w temperaturze 70 °C: 0,05 K - Nastawa temperatury: Wskaźnik cyfrowy - Wewnętrzny sensor temperatury: Pt 100 - Kalibracja temperatury: Możliwa - Interfejsy: USB, RS232 - Alarmy: Optyczny i akustyczny - Zabezpieczenie przed przegrzaniem: III - Funkcja automatycznego uruchamiania w przypadku awarii zasilania - Moc grzania przy 240 V 2,1 kW +/- 5% - Moc grzania przy230 V 2 kW +/- 5% - Moc grzania przy 220 V 1,8 kW +/- 5% - Moc grzania przy 208 V 1,6 kW +/- 5% - Moc chłodzenia w 20°C 0,2 kW +/- 5% - Moc chłodzenia w 0°C 0,1 kW +/- 5% - Moc chłodzenia w -10°C 0,1 kW +/- 5% - Moc chłodzenia w -20°C 0,05 kW +/- 5% - Rodzaj chłodzenia: Naturalne, chłodzenie powietrzem, z czynnikiem chłodzącym - Czynnik chłodzący: R290 (A3, H220) - Ilość czynnika chłodzącego min. 0,047 kg Parametry pompy ssąco-tłoczącej: - Przepływ min. 14 l/min - Ciśnienie tłoczenia 0,25 bar +/- 5% - Przepływ ssania min. 10,5 l/min - Ciśnienie ssania min. 0,17 bar - Pojemność łaźni 4,5 l +/- 5% - Wymiary otwory łaźni 140x120 mm +/- 5% - Głębokość wanny łąźni 150 mm +/- 5% - Wysokość otworu wanny 376 mm +/- 5% - Wymiary urządzenia szer. x gł. x wys. 210x400x546 mm +/- 5% - Masa urządzenia 25 kg +/- 5% - Głośność urządzenia +/- 4 dB(A): 57 dB(A) - Zasilanie 208-240V 50/60Hz Okres gwarancji min. 24 m-ce. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 2 – Urządzenie do konszowania i rafinacji czekolady z przystawką do małych objętości - 1 zestaw

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Możliwość zastosowania: konszowanie i rafinacja masy kakaowej, mielenie orzechów i przypraw Urządzenie Dno bębna Płyta granitowa Wielkość zasypu: do 4,5l Średnica bębna: 241mm +/- 5% Wysokość bębna: 159mm +/- 5% Liczba granitowych rolek: min. 2 sztuki Średnica granitowych rolek: 105mm +/- 5% Szerokość granitowych rolek: 45mm +/- 5% Waga urządzenia: 13.5 kg +/- 5% Napięcie: 230V, 50Hz Moc: min. 200W Przystawka do małych objętości Pojemność bębna, min.0,5 kg Średnica bębna 178 mm +/- 5% Wysokość bębna: 127 mm +/- 5% Średnica granitowych rolek: 89 mm +/- 5% Szerokość granitowych rolek: 26 mm +/- 5% Obsada z łopatkami min. 1 sztuka Waga urządzenia: 3 kg +/- 5% Okres gwarancji min. 24 miesięcy |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 3 – Urządzenie do temperowania czekolady - 1 sztuka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Wysokość (mm): Szerokość (mm): Głębokość (mm): Zasilanie: Waga: Moc:; 400 mm +/- 5% 420 mm +/- 5% 400 mm +/- 5% 220/ 240 V - 60 Hz 20 kg +/- 5% 3,0 kW +/- 5%. Okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 4 – Myjka ultradźwiękowa - 1 sztuka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz +/- 5% - Zbiornik z materiału: Stal nierdzewna - Pojemność: min. 10 L - Wyświetlacz LED min. 1 szt - Regulacja czasu pracy: 1-30 minut , regulacja za pomocą przycisków - Regulacja temperatury: regulacja za pomocą przycisków - Zasilanie: 220 ~ 240V, 50/60 Hz - Moc ultradźwięków: min. 240 W - Moc grzałki: min. 250 W - Rozmiar urządzenia: 330 x 270 x 310mm (dł. x szer. x wys.) +/- 5% - Rozmiar pojemnika: min. 300 x 240 x 150mm (dł. x szer. x wys.) +/- 5% - Koszyk: min. 1 sztuka Okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 5 – Zamrażarka laboratoryjna- 1 sztuka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | -Pojemność brutto/netto: -Wymiary zewnętrzne: - Wymiary wewnętrzne: -Zakres temperatur: - Sterowanie: - Wskaźnik temperatury: -Alarm awaria - Interfejs: - Półki w komorze zamrażania: -Liczba szuflad: -Ilość koszy: Wysokość szuflady: -Zużycie energii w 365 dni Czynnik chłodniczy: -Poziom głośności: -Zamek -Samodomykanie -Kierunek otwierania drzwi: -Izolacja : -Masa brutto/netto; 139/129 L +/- 5% 601/618/820 (szer/gł/wys) +/- 5% 454/450/663 (szer/gł/wys) +/- 5% -9 oC do -26 oC elektroniczne na zewnątrz, cyfrowy optyczny i akustyczny RS 485 min.4 min.3 min.1 149 mm +/- 5% max. 294 kWh R 600a max 45 dB(A) tak tak wymienne 55 mm +/- 5% 45/42 kg +/- 5%. Okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ